汽车机械制图试卷A

姓名        班级        学号              成绩

一、填空:（20分）

1、尺寸是由         、         、           组成的。

2、三视图中主俯视图         ，主左视图           ，俯左视图          。

3、液压系统由动力元件、          、            、              等组成。

4、配合的基准制分____________配合、___________配合.为了取得较好的经济性和工艺性,在机械制造中优先采用_______________.

5、一张完整的装配图应包括          、            、            和标题栏。

6、剖视按剖切部分分为          、            和局部剖三种。

7、尺寸界线用来指明所注尺寸的范围，用         绘制。尺寸界线一般应与尺寸线        ，必要时才允许          .

二、选择题（20分）

1、可见轮廓线是用（    ）画出的。

A         B          C           D

2、6.3   是用（     ）的方法获得表面粗糙度Ra = 6.3微米。

A 用去除材料的方法            B用不去除材料的方法

C用添加材料的方法             D用任何方法 .

3、60 -0.02 +0.02 中的公差值为（     ）。

A  +0.02      B  -0.02       C  0        D  0.040 .

4、下面图的形位公差代号是（    ）。

A  直线度 、圆度、圆跳动      B  直线度 、圆度

C  圆度、圆跳动              D  直线度 、圆跳动。

5、下列投影法中不属于平行投影法的是（     ）

A、中心投影法          B、正投影法       C、斜投影法

6、当一条直线平行于投影面时，在该投影面上反映（       ）

A、实形性          B、类似性          C、积聚性

7、当一条直线垂直于投影面时，在该投影面上反映（      ）

A、实形性          B、类似性          C、积聚性

8、在三视图中，主视图反映物体的（      ）

A、长和宽         B、长和高          C、宽和高

9、主视图与俯视图（      ）

A、长对正         B、高平齐        C、宽相等

10、主视图与左视图（      ）

A、长对正         B、高平齐        C、宽相等

三、判断题（20分）

1、根据用途和工业特点的不同液压控制阀可分为方向控制阀，压力控制阀，流量控制阀。 （    ）

2、国家标准规定机械制图中的汉字要用楷书。（     ）

3、视图包括基本视图、向视图、局部视图和斜视图。 （    ）

4、画剖视图时其它相配置的视图也按真实剖切后画出。（    ）

- 5、标准公差共分20个等级，从IT01~IT18精度越来越高。（     ）

6、当机件的轮廓线与对称中心线重合时，最适宜采用半剖视图。（    ）

7、尺寸标注应避免注成封闭的尺寸链。（    ）

8、若零件实际尺寸正好等于基本尺寸，该零件必合格。  （   ）

9、间隙配合中，孔的公差带一定在零线上方，轴的公差带一定在零线下方。（   ）

10、装配图上零件的工艺结构（铸造圆角、倒角等）均可不画出。（    ）

四、补或画视图: (共16分)

1、请补画第三视图。 （4分）

2、画B—B、C—C的断面图。（6分）

3、补画视图(6分)

五、读图: ( 每空1分共24 )

1、识读零件图

（1）该零件的名称叫　　　　　．材料选用　　　　　，比例为　　　　　．

（2）该零件图结构形状共用　　　　个图形表达，主视图采用了　　　　　剖视图，　　　Ｂ－Ｂ叫　　　　图，其余两个图形为　　　　图．

（3）主视图中的两条虚线表示零件上有　　　　个宽度为　　　　　的槽．

（4）图中ф132±０.2为定　　　　尺寸，142±0.1为定　　　尺寸。

（5）图中的形位公差符号表示            ，               面是它的基准要素，公差值为            。

2、识读装配图

（1）本部分的总体尺寸是:总长             、总宽           ，总高            。

（2）本装配图共采用了    个图形来表达，主视图是           剖视图，其剖切形式是             ，左视图的B—B属于            图。

（3）图中主动齿轮轴外伸的直径        ，销孔直径         ，进出油口中心高尺寸        及管螺纹特征和尺寸代号          。