项目一 职业技能知识点考核参考答案

1. 简答题 AutoCAD2018工作界面各个组成部分及其功能。

参考答案：

1. 标题栏

标题栏与其他Windows应用程序类似，用于显示AutoCAD 2018的程序图标以及当前所操作图形文件的名称。

2. 菜单栏

菜单栏是主菜单，可利用其执行AutoCAD的大部分命令。单击菜单栏中的某一项，会弹出相应的下拉菜单。下拉菜单中，右侧有小三角的菜单项，表示它还有子菜单。

3. 菜单浏览器

用户可通过菜单浏览器执行相应的操作，如保存、另存为、打开等。

4. 功能区

功能区是由一系列选项卡组成。每个选项卡中包含有相关的工作面板。在每个面板当中包含了很多可用的工具和控件。

5. 工具栏

AutoCAD 2018每一个工具栏上均有一些形象化的按钮。单击某一按钮，可以启动AutoCAD的对应命令。工具栏就相当于制图人员的工具箱，里面放置各种常用工具。

6. 绘图窗口

绘图窗口类似于手工绘图时的图纸，是用户用AutoCAD 2018绘图并显示所绘图形的区域。

7. 光标

当光标位于AutoCAD的绘图窗口时为十字形状，所以又称其为十字光标。十字线的交点为光标的当前位置。AutoCAD的光标用于绘图、选择对象等操作。

8. 坐标系图标

坐标系图标通常位于绘图窗口的左下角，表示当前绘图所使用的坐标系的形式以及坐标方向等。

9. 命令窗口

命令窗口是AutoCAD显示用户从键盘键入的命令和显示AutoCAD提示信息的地方。

10. 状态栏

状态栏用于显示或设置当前的绘图状态。

11. 模型/布局选项卡

模型/布局选项卡用于实现模型空间与图纸空间的切换。

12. 滚动条

利用水平和垂直滚动条，可以使图纸沿水平或垂直方向移动，即平移绘图窗口中显示的内容。

- 2. 操作题（1）

在AutoCAD2018绘图环境中，尝试打开或关闭某些工具栏。

参考答案：

1.打开工具栏的方法有：

- 菜单栏上“工具”→“工具栏”→“AutoCAD”对应的子菜单命令，也可以打开AutoCAD的各工具栏。

- 在已有工具栏上右击，AutoCAD弹出工具栏快捷菜单，通过其可实现工具栏的打开。

2.关闭工具栏的方法：

- 菜单栏上“工具”→“工具栏”→“AutoCAD”对应的子菜单命令，可以关闭AutoCAD的各工具栏。

- 在已有工具栏上右击，AutoCAD弹出工具栏快捷菜单，通过其可实现工具栏的关闭。

- 点击工具栏上的关闭按钮。

（2） 打开AutoCAD2018的开始窗口，通过该窗口了解AutoCAD2018提供的新增功能及快速入门视频。

参考答案：

1.打开AutoCAD2018软件，默认进入开始窗口。

2.点击下方中间的“了解”，在出现的界面当中选择要观看的视频。

（3）以样板文件acadiso.dwt为模板绘制一副新图形，并对其进行如下设置。

图形界限：将图形界限设置为横装A3图幅（尺寸为420x297），并使所设图形界限有效。

绘图单位：将长度单位设置为“小数”，精度为小数点后3位；将角度单位设置为“度/分/秒”，精确到分，其余设置采用默认设置。

表1-13  操作题评分标准

| 项目 | 要求 | 评分标准 | 配分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 图形界限 | 图形界限设置为横装A3图幅 | 所设图形界限有效 | 40 |  |
| 绘图单位 | 长度单位设置为“小数” | 不按要求设置不得分 | 15 |  |
|  | 长度精度为小数点后3位 | 不按要求设置不得分 | 15 |  |
|  | 角度单位设置为“度/分/秒” | 不按要求设置不得分 | 15 |  |
|  | 角度单位精确到分 | 不按要求设置不得分 | 15 |  |

参考答案：

1.新建文件

点击快速工具栏上的新建图标，在选择样板对话框中选择acadiso.dwt，点击打开。

2.设置图形界限

在命令行窗口中输入Limits

按照命令行提示，输入图形界限的左下角点（0,0）及右下角点（420,297）如下。

命令: LIMITS

重新设置模型空间界限:

指定左下角点或 [开(ON)/关(OFF)] <0.0000,0.0000>: 0,0

指定右上角点 <420.0000,297.0000>: 420,297

3.设置图形界限有效

在命令行窗口中输入Limits，按照命令行提示，输入on，使得图形界限有效，示例如下。

命令: LIMITS

重新设置模型空间界限:

指定左下角点或 [开(ON)/关(OFF)] <0.0000,0.0000>: on

4.设置绘图单位

在命令行窗口输入Units命令，弹出“图形单位”对话框，设置如图，点击确定按钮。

项目二 职业技能知识点考核参考答案

1. 简答题答案

(1) 常用绘制圆与圆弧的方法有哪些？

答：常用绘制圆的方法有6种，分别是：圆心、半径；圆心、直径；两点；三点；相切、相切、半径；相切、相切、相切。

常用绘制圆弧的方法有11种：三点；起点、圆心、端点；起点、圆心、角度；起点、圆心、长度；起点、端点、角度；起点、端点、方向；起点、端点、半径；圆心、起点、端点；圆心、起点、角度；圆心、起点、长度；连续。

- 矩形绘制与正多边形绘制的操作区别在哪里？

- 答：矩形命令只可画方形图四边四角，如长方体，正方体。正多边形命令可画相等的N个边和N个角。

- “椭圆”命令生成的椭圆是多段线还是实体？

- 答：在系统变量Pillipse决定，当其为1时，生成的椭圆是多段线。

- 在图案填充过程中填充无效时怎么处理？

- 答：除了考虑系统变量外，还需要去OP选项里检查，OP — 显示 — 应用实体填充，打勾。

- 2. 操作题（按照评分标准绘制以下图形）答案

- 平面图形操作题（一）操作步骤：

- ①用直线命令绘制长度为60mm的直线段，如图所示；

②用圆命令分别以直线的两个端点为圆心，分别以48mm和30mm为半径绘制两个辅助圆，得到一个交点，如图所示；

③最后用直线命令连接直线端点与辅助圆的交点，完成绘制，如图所示。

平面图形操作题（二）操作步骤：

①绘制中心线，如图所示；

②用圆命令绘制已知圆，如图所示；

③用正多边形命令绘制正八边形，如图2-68所示；

④用“相切、相切、半径”绘制连接圆弧以及切线方法绘制两条切线，完成整体绘制。

平面图形操作题（三）操作步骤：

①绘制中心线和基准线，如图所示；

②绘制已知线段和已知圆弧，如图所示；

③绘制中间圆弧和连接圆弧，完成作图。

项目三 职业技能知识点考核参考答案

1. 简答题

(1) 环形阵列与矩形阵列的基本设置包括哪些？

答：矩形阵列的基本设置包括选择对象，输入需要阵列的行数和列数、行距和列距、阵列角度；环形阵列的基本设置包括选择对象，输入阵列个数、阵列范围，选择阵列中心点。

- 对象的偏移和镜像操作有什么区别和联系？

- 答：偏移和镜像是两种不同的画图方法，偏移命令的效果是保证偏移出来的线条上任意点在其“法线方向”上与原线条上对应的点保持完全一致的距离。而镜像则是保证镜像后的线条上任意点到垂直与镜像轴的距离与原线条上对应的点到垂直与镜像轴的距离完全一致。当需要偏移或镜像的线条为直线，且与镜像轴平行时，两个功能可以达到相同的效果。

- 圆角、倒角和多段线的区别是什么？

- 答:圆角的角是圆弧，倒角是直线就像是用刀切掉的那种，多段线是多条线，这几条线都一个宽度就是全局宽度。

- 为什么修剪命令无法修剪对齐线段？

- 答：修剪命令是“修剪对象以适合其他对象的边”，也就是说这个修剪是要有边界的，

- 并且这个边界是与其他对象的交点，且这个交点不在修剪对象的端点，所以无法修剪对齐线段。

- 对象移动的操作方式有哪些？

- 答：有三种操作方式，分别是：一是确保绘制窗口绘制图形并选中要移动图形，然后点

- 击菜单栏中的修改选项卡中的移动选项。然后点击绘制窗口中任意区，在这为了确保正规，所以点击圆的中心，最后在适当位置再点击下即可;二是重样的选中图形，然后再点击圆心出现红色标点，之后再移动到相应的位置再按回车键；三是先选中图形，然后在命令符栏中输入m再按回车键，然后点击图形的中心点后出现绿色虚线后再移动到相应的位置，然后按回车键即可。

2. 操作题

- 第一题操作步骤：

- 绘制中心线；

- 绘制3个同心圆，直径分别是72、180、200mm；

- 纵向中心线和直径为180的交点为圆心绘制两个同心圆，直径分别是30和60，并把这两个圆修剪出图形上的形状后进行环形阵列。

- 第二题操作步骤：

- 绘制横向和纵向中心线；

- 把纵向中心线向右偏移13mm，然后旋转95°，然后向上偏移19mm；

- 再把纵向中心线左右分别旋转20°和5°；

- “圆心、半径”命令绘制圆；

- 用直线命令绘制切线；

- 用圆角命令或“相切、相切、半径”命令绘制圆弧。

项目四 职业技能知识点考核参考答案

- 简答题

- 如何改变标注的比例？

答：1）当前的工作环境设置为【草图与注释】

  - 工具栏单击选择【注释】选项

  - 【标注选项栏】，在这里面有一个下拉展开的箭头，单击这个【箭头】

  - 单击【修改】选项

  - 单击【文字】选项

  - 即可设置不同的标注的比例，设置完之后单击【确定】

- 如何进行尺寸公差标注？

答：对标注尺寸进行”双击“操作，打开特性对话框，在公差值栏里手工输入。设置极  限公差时，"水平放置公差"栏选择"中",调整公差位置；设置对称公差时，如出现"?","乱码“则是文字字体设置有误。

- 如何设置管理文字样式？

答：在“文字样式”对话框中，可以修改文字样式，也可以新建文字样式。样式里可以  设置字体、大小和效果。

- 单行文字和多行文字分别适用于什么地方？

答：单行文字对于不需要多种字体或多行的简短项，可以创建单行文字。 单行文字对于标签非常方便，多行文字对于较长、较为复杂的内容，可以创建多行或段落文字。 多行文字是由任意数目的文字行或段落组成的，布满指定的宽度。还可以沿垂直方向无限延伸。

- 如何输入特殊符号，如直径φ？

答：用单行文字或多行文字输入特殊符号，在命令行里输入%%C 是直接符号，也可以文字编辑器的符号添加直径符号。

- 如何输入并编辑多行文字？

答：1）在菜单栏中选择“修改”→“对象”→“文字”→“编辑”命令。 2）在命令行窗口输入 ddedit 并按<Enter>键。

- 在工具栏单击“文字”中的“编辑”按钮 。

- 双击要编辑的文字对象。

- 单项选择题

（1）C（2）C（3）A（4）C（5）C（6）A

项目五 职业技能知识点考核参考答案

- 简答题

- 两种方法：

- 根据零件序号和明细栏，找到要分离零件的序号、名称，再根据序号指引线所指的部位，找到该零件在装配图中的位置。

- 根据同一零件在剖视图中剖面线方向一致、间隔相等的规定，把所有分离的零件从有关的视图中区分出来。如果要分离的零件较为复杂，而其他零件相对比较简单，也可以采用排除法，即先在装配图上将其他零件一一去掉，留下的就是要分离的零件。

- ①概括了解

- ②分析视图，明确表达目的

- ③分析工作原理和零件的装配关系

- ④分析视图，看懂零件的结构形状

- ⑤归纳总结

图5-33答案

项目六职业技能知识点考核参考答案

1. 简答题

(1) 三维图像的基本类型有哪些？

答：二维线框、概念、隐藏、真实、着色、灰度、线框、X射线

- 如何利用动态工具观察三维模型？

答：使用3dorbit、3dforbit命令，就可以通过鼠标拖动来操作三维对象的视图。

- 如何进行视口的编辑？

- 答：菜单栏中“视图”→“视口”子菜单中，可以进行视口的拆分、合并、重命名等工作。

- 简述扫掠工具的含义及应用。

答：通过沿开放或闭合的二维或三维路径扫掠开放或闭合的平面曲线(轮廓)来创建新实体或曲面。

2. 操作题

答案：略

项目七 职业技能知识点考核参考答案

一、单项选择题答案：

1-5 CBDCB	6-10 CABCC	11-15 DADCC	16-20 ACCDC

  - CCCBA	26-30 BBACB

二、操作题答案：

    - 三相交流异步电动机正反转控制电路

图 1 三相交流异步电动机正反转控制电路

    - 三相交流异步电动机星三角降压启动控制电路

图 2 三相交流异步电动机星三角降压启动控制电路