《AutoCAD2018基础与实训教程》电子教案

| 项目内容 | 项目二 正确操作 AutoCAD2018基本绘图命令 任务一 绘制点 |  |  |  |  | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 知识目标 | 能力目标 |  | 素质目标 |  |  |
|  | 1.能设置点的样式及大小； 2.会对线段按照“定距画点”“定数画点”绘制多个点。 | 能按照“定距画点”“定数画点”的方法绘制简单平面图。 |  | 培养学生具有严谨细致的工作态度。 |  |  |
| 教学重点、难点 | 会对线段按照“定距画点”“定数画点”绘制多个点 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  | 教学方法与手段 |  | 资源支撑 |  |
| 任务描述（10分钟） | 请根据AutoCAD2018将如图所示的线段按照“定距画点”“定数画点”绘制。 |  | 讲授法 |  | 线上教学平台 |  |
| 任务分析（20分钟） | 1.点样式设置； 2.平面图形绘制步骤； 3.尺寸分析； 4.绘图命令分析。 |  | 演示法 讲授法 |  | 线上教学平台 微课 |  |
| 任务实施（40分钟） | 1.按照定距画点等分操作如下： (1) 执行Ddptype命令，弹出“点样式”对话框。“点大小”设置为“10”，并选择交叉线圆方式，点选“相对于屏幕设置大小”单选按钮。单击“确定”按钮。 (2) 执行定距等分命令。 2. 按照定数画点等分操作如下： (1) 执行Ddptype命令，弹出“点样式”对话框。“点大小”设置为“10”，并选择交叉线圆方式，点选“相对于屏幕设置大小”单选钮。单击“确定”按钮。 (2) 执行定数等分命令。 |  | 演示法 讲授法 讨论法 |  | 线上教学平台 微课 |  |
| 任务评价（10分钟） | 1.定距等分 点样式设置正确 输入等分距离正确 2.定数等分 点样式设置正确 输入等分距离正确 3.以自己姓名为文件名保存并上交 |  | 线上评价 |  | 线上教学平台 |  |
| 任务拓展（10分钟） | 实例：分别在长轴长为100mm,短轴长为60mm 的椭圆上绘制8等分点和30mm 定距等分点。 |  | 讨论法 借助信息化手段 |  | 线上教学平台 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

| 项目内容 | 项目二 正确操作 AutoCAD2018基本绘图命令 任务二 绘制直线类图形 |  |  |  |  | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 知识目标 | 能力目标 |  | 素质目标 |  |  |
|  | 1.能绘制线段和构造线； 2.会操作直线类命令，绘制平面图形； | 能准确绘制多种直线类平面图形。 |  | 培养学生具有良好的职业道德与人文素养。 |  |  |
| 教学重点、难点 | 会操作直线类命令，绘制平面图形。 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  | 教学方法与手段 |  | 资源支撑 |  |
| 任务描述（10分钟） | 直线类命令主要包括线段“线段”和“构造线”命令，这两个命令是AutoCAD2018中最简单的绘图命令。直线在机械制图中常用于表达物体棱边或平面的投影，下面主要以平面图为例，请根据AutoCAD2018综合运用直线距离输入法和相对直角坐标输入法绘制如图所示平面图。 |  | 讲授法 |  | 线上教学平台 |  |
| 任务分析（20分钟） | - 直线命令的操作； - 图形尺寸分析； - 绘制方法。 |  | 演示法 讲授法 |  | 线上教学平台 微课 |  |
| 任务实施（40分钟） | 一、绘制单一直线 二、绘制射线 启动方法如下。 - 在功能区“默认”选项卡中，单击“射线”按钮。 - 在菜单栏中选择“绘图”→“射线”命令。 - 在命令行窗口输入Ray并按<Enter>键。 三、绘制构造线 启动方法如下： - 在功能区“默认”选项卡中，单击“构造线”按钮。 - 在菜单栏中选择“绘图”→“构造线”命令。 - 在命令行窗口输入Xline并按<Enter>键。 - 实例绘制步骤如下： - 绘制外框 - 单击“绘图”工具栏上的“直线”按钮，或单击菜单栏“绘图”→“直线”命令，按命令行提示操作。 - 绘制内框 - 单击“绘图”工具栏上的“直线”按钮,或单击菜单栏“绘图"一“ 令,按命令行提示操作。 - 选取AB线段，删除直线，完成图的绘制。 |  | 演示法 讲授法 讨论法 |  | 线上教学平台 微课 |  |
| 任务评价（10分钟） | 1.图层调用准确 2.标注规范 3.看懂图形，按尺寸正确绘图 4.以自己姓名为文件名保存并上交 |  | 线上评价 |  | 线上教学平台 |  |
| 任务拓展（10分钟） | 直线类平面图如果遇到倾斜角度的斜线时，可以用相对坐标的方法绘制，下面以下图为例，请根据AutoCAD2018直线类命令绘制。 |  | 讨论法 借助信息化手段 |  | 线上教学平台 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

| 项目内容 | 项目二 正确操作 AutoCAD2018基本绘图命令 任务三 绘制圆类图形 |  |  |  |  | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 知识目标 | 能力目标 |  | 素质目标 |  |  |
|  | 1.能正确操作六种圆的绘制方法； 2.会操作椭圆命令，完成椭圆的绘制； | 能使用圆命令绘制圆类平面图形。 |  | 培养学生具有绘图规范意识和严谨细致的学习态度。 |  |  |
| 教学重点、难点 | 能正确操作六种圆的绘制方法； 连接弧的绘制。 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  | 教学方法与手段 |  | 资源支撑 |  |
| 任务描述（10分钟） | 圆类命令主要包括“圆”“圆弧”“椭圆”“椭圆弧”“圆环”等。这几个命令是AutoCAD2018中最简单的圆类命令，下面请根据AutoCAD2018绘制如图所示手柄平面图。 |  | 讲授法 |  | 线上教学平台 |  |
| 任务分析（20分钟） | - 1.圆类命令的操作； - 2.图形尺寸分析； 3.绘制方法。 |  | 演示法 讲授法 |  | 线上教学平台 微课 |  |
| 任务实施（40分钟） | - 圆的绘制 - 圆弧的绘制 - 圆环的绘制 - 椭圆的绘制 - 手柄平面图绘制步骤： - 绘制中心线和基准线 - 绘制已知线段及圆弧 - 绘制手柄中间圆弧 - 绘制手柄连接圆弧，进修修剪，完成图形。 |  | 演示法 讲授法 讨论法 |  | 线上教学平台 微课 |  |
| 任务评价（10分钟） | 1.图层调用准确； 2.标注规范； 3.看懂图形，按尺寸正确绘图； 4.以自己姓名为文件名保存并上交。 |  | 线上评价 |  | 线上教学平台 |  |
| 任务拓展（10分钟） | 圆类命令在绘制机械设计工程实例平面图中应用非常广泛，通常用到“圆”“圆弧”等命令，以下图为例，请根据AutoCAD2018圆类命令绘制完成。 |  | 讨论法 借助信息化手段 |  | 线上教学平台 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

| 项目内容 | 项目二 正确操作 AutoCAD2018基本绘图命令 任务四 绘制矩形、正多边形和图案填充 |  |  |  |  | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 知识目标 | 能力目标 |  | 素质目标 |  |  |
|  | 1.能绘制正多边形； 2.会操作矩形命令，完成矩形的绘制； 3.会操作图案填充命令，完成图案填充。 | 能使用正多边形、矩图案填充等命令，正确绘制平面图。 |  | 培养学生具有严谨细致的工作态度和工匠精神。 |  |  |
| 教学重点、难点 | 1.绘制正多边形； 2.图案填充。 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  | 教学方法与手段 |  | 资源支撑 |  |
| 任务描述（10分钟） | 下面请结合正多边形、矩形、图案填充等绘图命令，根据AutoCAD2018绘制如图所示平面图形。 |  | 讲授法 信息化手段 |  | 线上教学平台 |  |
| 任务分析（20分钟） | - 1.三种绘图命令的操作； - 2.图形尺寸分析； 3.绘制方法。 |  | 演示法 讲授法 |  | 线上教学平台 微课 |  |
| 任务实施（40分钟） | - 矩形 - 1.启动 - 2.操作方法 - 正多边形 - 1.启动 - 2.操作方法 - 图案填充 - 1.启动 - 2.操作方法 - 实例图1绘制步骤： - 1.绘制第一个矩形，倒角（C）设定矩形的倒角距离：分别5mm； - 2.绘制第二个矩形，倒角（C）设定矩形的倒角距离：分别10mm； - 3.对应倒角用直线命令连接； - 4.进行尺寸标注完成效果图。 - 实例图2绘制步骤： - 1.绘制内接圆（圆半径为30mm）的正五边形； - 2.用直线命令绘制五角星，多余的线段进行修剪； - 3.用实体和黄色对封闭五边形进行图案填充； - 4.用实体和红色对封闭五角星进行图案填充； - 5.标注圆的直径，完成效果图。 |  | 演示法 讲授法 讨论法 |  | 线上教学平台 微课 |  |
| 任务评价（10分钟） | 1.图层调用准确； 2.标注规范； 3.将按照图案颜色填充； 4.五边形为黄色，五角星为红色； 5.看懂图形，按尺寸正确绘图； 6.以自己姓名为文件名保存并上交。 |  | 线上评价 |  | 线上教学平台 |  |
| 任务拓展（10分钟） | 轴类零件是穿插在轴承中间、车轮中间或齿轮中间的圆柱形物件，它们是支撑转动零件并与之一起回转以传递运动、扭矩或弯矩的机械零件。下面请AutoCAD2018直线、矩形、圆弧和图案填充等命令绘制如图所示轴类零件图形。 |  | 讨论法 借助信息化手段 |  | 线上教学平台 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

| 项目内容 | 项目二 正确操作 AutoCAD2018基本绘图命令 任务五 绘制多段线和样条曲线 |  |  |  |  | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 知识目标 | 能力目标 |  | 素质目标 |  |  |
|  | 会操作“圆弧”“样条曲线”“多段线”命令； | 能绘制零件的平面图； |  | 培养学生具有严谨细致的学习态度和良好的职业素养。 |  |  |
| 教学重点、难点 | 会操作“样条曲线”“多段线”命令； 绘制零件的平面图。 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  | 教学方法与手段 |  | 资源支撑 |  |
| 任务描述（10分钟） | 下面请使用AutoCAD 2018直线、圆、多段线、矩形、样条曲线等命令绘制一个零件的部分视图，如图所示。 |  | 讲授法 信息化手段 |  | 线上教学平台 |  |
| 任务分析（20分钟） | - 1.样条曲多段线命令的操作； - 2.图形尺寸分析； 3.绘制方法。 |  | 演示法 讲授法 |  | 线上教学平台 微课 |  |
| 任务实施（40分钟） | 作图步骤如下： （1）绘制俯视图最右侧垂直线。单击“直线”按钮。 - (2) 单击“构造线”按钮。 (3) 再次执行构造线命令。 (4) 单击“圆”按钮，执行命令。 (5) 在状态栏右击“对象捕捉”按钮，右弹出的快捷菜单中选择“设置”命令， (6) 单击“直线”按钮。 (7) 在俯视图上方合适位置绘制两条水平构造线，相距25， (8) 单击“矩形”按钮。 (9) 启动构造线，以正交方式绘制。 - (10)取消正交状态，然后单击“样条曲线”按钮。 - (11) 参照上面的操作。 |  | 演示法 讲授法 讨论法 |  | 线上教学平台 微课 |  |
| 任务评价（10分钟） | 1.样条曲线、多段线、构造线绘制准确； 2.标注规范； 3.看懂图形，按尺寸正确绘图； 4.按剖面符号图案填充； 5.以自己姓名为文件名保存并上交。 |  | 线上评价 |  | 线上教学平台 |  |
| 任务拓展（10分钟） | - 修订云线 在AutoCAD 2018中，用户在检查或用红线圈阅图形时，可以使用修订云线功能亮显标记以提高工作效率，如图所示。Revcloud命令用于创建由连续圆弧组成的多段线以构成云线形对象。 用户可以从头开始创建修订云线，也可以将闭合对象(例如圆、椭圆、闭合多段线或闭合样条曲线)转换为修订云线。将闭合对象转换为修订云线时，如果Delobj系统变量设置为1(默认值)，原始对象将被删除。 |  | 讨论法 借助信息化手段 |  | 线上教学平台 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |