《AutoCAD2018基础与实训教程》电子教案

| 项目内容 | 项目五 装配图的绘制与识读 任务一 绘制千斤顶装配图 |  |  |  |  | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 知识目标 | 能力目标 |  | 素质目标 |  |  |
|  | 1.能熟练使用CAD绘图与修改工具或命令绘制千斤顶装配图形； 2.能正确标注尺寸及零件序号。 | 具备了解装配体的装配过程和具体步骤的能力。 |  | 培养学生具有细致认真的工匠精神。 |  |  |
| 教学重点、难点 | 重点：识读装配图，准确了解各零件间的相对位置。 难点：千斤顶视图的选择和分析，及零件之间的配合关系。 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  | 教学方法与手段 |  | 资源支撑 |  |
| 任务描述（10分钟） | 螺旋式千斤顶是千斤顶的一种， 主要是人力通过螺旋副传动，由螺杆或螺母筒作为顶举件。它用钢性顶举件作为工作装置，通过顶部托座或底部托爪在行程内顶升重物的轻小起重设备。我们将使用AutoCAD2018根据减速器零件图绘制其装配图。 |  | 任务驱动法 展示法 |  | 图片 PPT 教材 |  |
| 任务分析（20分钟） | 引导学生对千斤顶结构进行整体分析，了解各结构零件的组成及作用，并逐一分析。 |  | 分析法 讨论法 |  | PPT 教材 |  |
| 任务实施（50分钟） | - 千斤顶的视图选择及分析 - 确定图幅和比例 - 画主要基准线 - 绘制底座轮廓图形 - 依次绘制螺套、螺杆等主要装配零件 - 绘制其他装配线，如：铰杆、顶垫等 - 装配紧定螺钉，根据需要绘制倒角、圆角、退刀槽等 - 确定图形无误后绘制部件中的剖面线，相邻两零件的剖面线应有明显的区别；相邻两零件接触面和配合面，只画一条轮廓线。当基本尺寸不同时，即使间隙很小也画两条线；标注装配图上的尺寸及配合尺寸 - 标注零件序号，绘制明细栏、标题栏，注写明细栏、标题栏和技术要求 |  | 讲授法 示范法 操作法 分析讨论法 |  | PPT 教材 线上教学平台 |  |
| 任务评价（10分钟） | - 图框及标题栏的绘制（位置、尺寸和格式等）。 - 装配图的绘制（线形、布局、装配图视图表达正确度和尺寸标注等）。 - 保存 |  | 线上评价 |  | 线上平台评价 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

| 项目内容 | 项目五 装配图的绘制与识读 任务二 绘制减速器装配图 |  |  |  |  | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 知识目标 | 能力目标 |  | 素质目标 |  |  |
|  | 1.能确定装配基准，绘制减速器装配图形； 2.能正确标注尺寸及零件序号； 3.会使用表插入命令，绘制标题栏和明细栏； 4.能正确使用CAD设计中心的功能辅助绘制减速器装配图。 | 能够正确使用CAD完整表达减速器。 |  | 培养学生具有严谨细致的工作态度。 |  |  |
| 教学重点、难点 | 能够准确识读减速器零件图并完成装配。 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  | 教学方法与手段 |  | 资源支撑 |  |
| 任务描述（10分钟） | 减速器是原动机和工作机之间的独立的闭式传动装置，用来降低转速和增大转矩，以满足工作需要，在某些场合也用来增速，被称为增速器。减速器由上下箱体、传动轴、齿轮、轴承、端盖、螺纹等零件组装而成，是一种相对精密的机械。 请使用AutoCAD2018根据减速器零件图绘制其装配图。 |  | 展示法 |  | 模型实物 |  |
| 任务分析（20分钟） | 将减速器各零件图准备充分，并将所有尺寸及技术要求图层关闭，掌握减速器整体结构并完成装配。 |  | 演示法 讲授法 展示法 |  | 线上教学平台 模型 教材 |  |
| 任务实施（50分钟） | 1、在绘制好的零件图中找到下箱体，复制到减速器装配图中，由于装配图中仅需要一些整体尺寸、配合尺寸等，因此需要关闭其尺寸标注图层； 2、使用相同的方法把上箱体放在减速器装配图中； 3、使用移动命令，完成上下箱体的装配，注意基准的选择； 4、使用相同的方法完成轴、齿轮和轴承在装配图俯视图中的装配； 5、在装配图中绘制螺栓与螺母图形，创建块 6、在装配图中插入螺纹块作为连接零件； 7、按照轴和齿轮的装配方法，绘制端盖等其他零件并使用螺纹连接； 8、打开设计中心，利用设计中心的插入块方法在装配图中插入其余零件； 9、根据装配图的规定画法和特殊画法，调整图形中的线条位置及剖面线方向； 10、标注装配图上尺寸及零件序号； 11、绘制标题栏和明细栏，注写内容，如图5-22所示； 12、检查整理 |  | 演示法 讲授法 讨论法 |  | 线上教学平台 模型 教材 微课 |  |
| 任务评价（10分钟） | 1、图框及标题栏的绘制（位置、尺寸和格式等）。 2、装配图的绘制（线形、布局、装配图视图表达正确度和尺寸标注等）。 3、保存 |  | 线上评价 |  | 线上教学平台 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

| 项目内容 | 项目五 装配图的绘制与识读 任务三 装配图拆画零件图 |  |  |  |  | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 知识目标 | 能力目标 |  | 素质目标 |  |  |
|  | 1.能正确绘制气动阀装配图； 2.能够正确识读各零件结构形状； 3.掌握各零件间的装配关系及拆卸顺序。 | 能够具备识读装配图并将各零件拆画的能力。 |  | 培养学生具有绘图规范意识和严谨细致的学习态度。 |  |  |
| 教学重点、难点 | 正确识读装配图，准确找到所拆画零件，并在装配图每个视图中分离出来，表达完整零件图。 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  | 教学方法与手段 |  | 资源支撑 |  |
| 任务描述（10分钟） | 由装配图拆画零件图，是将装配图中的非标准零件从装配图中分离出来画成零件图的过程，这是设计工作中的一个重要环节。拆画零件要在装配图的基础上进行，并按照零件图的内容和要求，画出零件工作图。 |  | 展示法 |  | 线上教学平台 |  |
| 任务分析（20分钟） | 分析所拆画零件的位置，掌握拆画的方法（零件表达的处理，技术要求的处理及尺寸的处理），最后将零件从装配图中分离。 |  | 演示法 讲授法 |  | 线上教学平台 教材 |  |
| 任务实施（40分钟） | 1、确定表达方案 - 根据阀体零件工作位置，选定主视图方向。 - 尺寸标注 - 技术要求标注 - 填写标题栏，核对检查。 |  | 演示法 讲授法 分析法 讨论法 |  | 线上教学平台 教材 PPT 微课 |  |
| 任务评价（10分钟） | - 1、图框及标题栏的绘制（位置、尺寸和格式等）。 - 2、拆画零件图的绘制（线形、布局、装配图视图表达正确度和尺寸标注等）。 3、保存 |  | 线上评价 |  | 线上教学平台 |  |
| 任务拓展（10分钟） | - 由装配图拆画零件图简称拆图。即在完全读懂装配图的基础上，按零件图的内容和要求，设计性地拆画零件图。 - 看懂固定顶尖座装配图，拆画本体1的零件图，要求选用合适的表达方法表示形体，标注有公差带代号尺寸和螺纹代号，其余尺寸与表面粗糙度代号省略。 |  | 分析法 讨论法 |  | 线上教学平台 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |