《AutoCAD2018基础与实训教程》电子教案

| 项目内容 | 项目四 正确操作辅助绘图工具 任务一 尺寸标注 |  |  |  |  | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 知识目标 | 能力目标 |  | 素质目标 |  |  |
|  | - 1.了解尺寸标注与编辑方法； - 2.掌握设置和编辑尺寸标注样式的方法。 | 1.能正确的标注尺寸及编辑； 2.能正确的标注公差。 |  | 1.培养学生的规范意识。 - 2.培养学生的认真细致的工作作风。 |  |  |
| 教学重点、难点 | 重点：设置尺寸标注样式和尺寸标注命令的使用 难点：设置尺寸标注样式与编辑尺寸标注样式 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  | 教学方法与手段 |  | 资源支撑 |  |
| 任务描述（10分钟） | 完成轴类零件的尺寸标注。 |  | - 1.任务驱动； - 2.演示法； |  | - 1.装有AuTo CAD的计算机 - 2.一级减速器的轴 - 3.教学平台 - 4.教学动画 - 5.视频 - 6.PPT课件 |  |
| 任务分析（20分钟） | - 标注线性尺寸： 5、25、5、15、16、25、10、 - 12、32、54、128、2x1 2.基线标注：81 3.直径标注：φ28、φ32、φ18 4.公差标注：φ25、 |  | 1.PPT和板书结合讲解工具使用，强调操作技法。 2.听讲，观看、模仿，讨论。通过练习理解操作要领。 |  |  |  |
| 任务实施（40分钟） | 1.设置尺寸标注样式（GB/T4485.4—2003） 启动 在菜单栏的“标注”→“标注样式”命令。 在命令行窗口输入Dimstyle或Ddim并按<Enter>键。 在菜单栏的“格式”→“标注样式”命令。 在功能区中“默认”选项卡“注释”面板中的“标注样式”命令。 2.创建线性尺寸标注 启动 在菜单栏中选择“标注”→“线性”命令。 在命令行窗口输入Dimlinear并按<Enter>键。 在工具栏单击“标注”中的“线性”按钮。 在功能区中“注释”选项卡“标注”面板中的“线性”按钮。 操作方法 命令： Dimlinear 指定第一条尺寸界线原点或 <选择对象>：(拾取点) 指定第二条尺寸界线原点：(拾取点) 指定尺寸线位置或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]： 3.创建基线标注 启动 在菜单栏中选择“标注”→“基线”命令。 在命令行窗口输入Dimbaseline并按<Enter>键。 在工具栏单击“标注”中的“基线”按钮。 在功能区中“注释”选项卡“标注”面板中的“基线”按钮。 - 操作方法 命令：Dimlinear 指定第一条尺寸界线原点或 <选择对象>：↙ 选择标注对象：(拾取底部水平线) 指定尺寸线位置或[多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/水平(H)/垂直(V)/旋转(R)]： 4.创建直径标注 启动 在菜单栏中选择“标注”→“直径”命令。 在命令行窗口输入Dimdiameter并按<Enter>键。 在工具栏单击“标注”中的“直径”按钮。 在功能区中“注释”选项卡“标注”面板中的“直径”按钮。 操作方法 命令：Dimdiameter 选择圆弧或圆： 标注文字： 指定尺寸线位置或 [多行文字(M)/文字(T)/角度(A)]： 5.创建尺寸公差标注 启动 在菜单栏中选择“标注”→“标注样式”→“修改”→“公差”。 在工具栏的“标注”的“编辑标注”按钮。 6.创建形位公差 启动 在菜单栏的“标注”→“公差”命令。 在命令行窗口输入Tolerance并按<Enter>键。 在工具栏的“标注”中的“公差”按钮。 在功能区单击“注释”选项卡“标注”面板中的“公差”按钮。 |  | 1.巡视指导，搜集问题 2.教师在这个过程中观看学生操作、指导学生完成任务，记下学生所遇到的问题。 |  |  |  |
| 任务评价（10分钟） | 按评价表进行评价。 |  | 1.展示结果 2.评价打分 |  |  |  |
| 任务拓展（10分钟） | 标注尺寸。 |  | 通过教学资源的分享，帮助学生巩固提升知识，有效利用信息化手段。 |  | - 1.装有AuTo CAD的计算机 - 2.教学平台 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |

| 项目内容 | 项目四 正确操作辅助绘图工具 任务二 技术要求 |  |  |  |  | 2学时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 教学目标 | 知识目标 | 能力目标 |  | 素质目标 |  |  |
|  | - 1.了解设置文字样式和编辑文字样式的方法； - 2.掌握设置和编辑尺寸标注样式的方法。 | - 1.能设置文字样式和编辑文字样式； - 2.能创建和编辑单行文字和多行文字。 |  | - 1.培养学生的认真细致的工作作风； 2.培养学生爱护实验设备的意识和安全意识。 |  |  |
| 教学重点、难点 | 重点：设置文字样式和标注文字命令的使用 难点：设置文字样式与编辑文字样式 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  | 教学方法与手段 |  | 资源支撑 |  |
| 任务描述（10分钟） | 如图所示零件图上填写如下技术要求； 1.调质处理26-31HRC。 2.去毛刺锐边。 3.未标注的倒角为C1。 |  | - 1.任务驱动 - 2.演示法 |  | - 1.装有AuTo CAD的计算机 - 2.教学平台 - 3..PPT课件 - 4.教学动画 - 5.视频 |  |
| 任务分析（20分钟） | - 1.单行文字输入：技术要求 2.多行文字输入：1.调质处理26-31HRC。 2.去毛刺锐边。 3.未标注的倒角为C1。 - 3.多行文字输入： |  | 1.PPT和板书结合讲解工具使用，强调操作技法。 2.听讲，观看、模仿，讨论。通过练习理解操作要领。 |  |  |  |
| 任务实施（40分钟） | 1.文字样式（GB/T14691—1993） 启动 在菜单栏的“格式”→“文字样式”命令。 在命令行窗口输入St或Style并按<Enter>键。 在功能区单击“注释”选项卡“文字”面板中的“文字样式”按钮。 2.标注单行文字：技术要求 启动 在菜单栏中选择“绘图”→“文字”→“单行文字”命令。 在命令行窗口输入Text并按<Enter>键。 在功能区单击“注释”选项卡“文字”面板中的“单行文字”按钮。 3.标注多行文字：1.调质处理26-31HRC。 2.去毛刺锐边。 3.未标注的倒角为C1。 启动 在菜单栏的“绘图”→“文字”→“多行文字”命令。 在命令行窗口输入Mtext并按<Enter>键。 在工具栏单击“绘图”中的“多行文字”按钮。 在功能区单击“注释”选项卡“文字”面板中的“多行文字”按钮。 |  | 1.巡视指导，搜集问题 2.教师在这个过程中观看学生操作、指导学生完成任务，记下学生所遇到的问题。 |  |  |  |
| 任务评价（10分钟） | 按评价表进行评价。 |  | 1.展示结果 2.评价打分 |  |  |  |
| 任务拓展（10分钟） | - 1.编辑文字内容和格式 2.缩放文字 - 3.编辑文字对象的对正方式 |  | 通过教学资源的分享，帮助学生巩固提升知识，有效利用信息化手段。 |  | - 1.装有AuTo CAD的计算机 - 2.教学平台 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容 | 项目四 正确操作辅助绘图工具 任务三 创建表格 |  |  |  |  | 2学时 |
| 教学目标 | 知识目标 | 能力目标 |  | 素质目标 |  |  |
|  | 1.了解设置表格样式的方法； 2.掌握正确的创建表格和插入表格的方法。 | 1.能设置表格样式； 2.能正确的创建表格和插入表格。 |  | - 1.培养学生的认真细致的工作作风； 2.培养学生爱护实验设备的意识和安全意识。 |  |  |
| 教学重点、难点 | 重点：设置表格样式和创建表格的方法 难点：设置表格样式与编辑表格样式 |  |  |  |  |  |
| 教学环节 | 教学内容 |  | 教学方法与手段 |  | 资源支撑 |  |
| 任务描述（10分钟） | 创建以下表格： |  | - 1.任务驱动； - 2.演示法； |  | - 1.装有AuTo CAD的计算机 - 2.一级减速器的轴 - 3.教学平台 - 4.教学动画 - 5.视频 - 6.PPT课件 |  |
| 任务分析（20分钟） | - 1.设置表格样式 - 2.创建表格 - 3.多行文字输入文字 |  | 1.PPT和板书结合讲解工具使用，强调操作技法。 2.听讲，观看、模仿，讨论。通过练习理解操作要领。 |  |  |  |
| 任务实施（40分钟） | - 1.设置表格样式 - 表格样式控制一个表格的外观。使用表格样式，可以保证标准的字体、颜色、文本、高度和行距。可以使用默认的表格样式、标准的或者自定义的样式来满足需要，并在必要时重用它们。 - 启动 - 在菜单栏中选择 “绘图”→“表格”命令。 - 在菜单栏的 “格式”→“表格样式”命令。 - 在命令行窗口输入Table并按<Enter>键。 - 在功能区的“注释”选项卡“表格”按钮。 2.创建表格 3.多行文字输入文字 |  | 1.巡视指导，搜集问题 2.教师在这个过程中观看学生操作、指导学生完成任务，记下学生所遇到的问题。 |  |  |  |
| 任务评价（10分钟） | 按评价表进行评价。 |  | 1.展示结果 2.评价打分 |  |  |  |
| 任务拓展（10分钟） | 创建另两种方法： 1.插入电子表格 AutoCAD2018可以定义表格样式来控制各种单元类型的文字格式。还可以自动从MicrosoftExcelI电子表格创建表格,并且可以在两者之间链接数据。 2.从数据提取创建表格 |  | 通过教学资源的分享，帮助学生巩固提升知识，有效利用信息化手段。 |  | - 1.装有AuTo CAD的计算机 - 2.教学平台 |  |
| 教学反思 |  |  |  |  |  |  |