新能源汽车电机及控制系统检修期末试卷01参考答案

###### 一、 判断题 （共15题，15分）

1、目前电动汽车运用最广的是永磁同步电机驱动系统。（1.0）

正确答案： 正确

2、三相异步电机的定子绕组通电后会产生旋转磁场，和转子相互作用，是转子产生转矩。（1.0）

正确答案： 正确

3、电机转子与定子摩擦冒火应紧急停止运行。( )（1.0）

正确答案： 正确

4、电机定子部分的绝缘皮老化主要原因是受热、氧化或受潮。( )（1.0）

正确答案： 正确

5、三相电机定子绕组是三相对称绕组,每相绕组匝数相等,每相轴线间隔120°。( )（1.0）

正确答案： 正确

6、触电急救必须争分夺秒,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗部门联系,争取医务人员接替救治。( )（1.0）

正确答案： 正确

7、交流电机是一种能实现直流电能和机械能相互转换的电器设备。( )（1.0）

正确答案： 错误

8、直流电机包括柴油发动机和直流电动机。( )（1.0）

正确答案： 错误

9、实用的再生制动控制策略基本是基于制动分配的。( )（1.0）

正确答案： 正确

10、电机大多数采用封闭式结构。

（1.0）

正确答案： 正确

11、开关磁阻电机有双凸极定子和转子组成。（1.0）

正确答案： 正确

12、感应式电动机的转子转速和磁场转速一致。

（1.0）

正确答案： 错误

13、根据永磁体在转子上位置的不同,永磁同步电机可分为永磁体内置式电机和永磁体外置式电机。( )（1.0）

正确答案： 正确

14、在交流异步电机中只有一个电磁场。( )（1.0）

正确答案： 错误

15、电机的外壳有散热的功能。 ( )（1.0）

正确答案： 正确

###### 二、 简答题 （共7题，35分）

16、电机

（4.0）

正确答案：

是应用电磁感应原理运行的旋转电磁机械；能够实现电能与机械能相互转换的电磁旋转装置。

17、交流电机

（4.0）

正确答案：

是用于实现机械能和交流电能相互转换的电气装置。

18、稳定区

（4.0）

正确答案：

当作用在电机轴上的负载转矩发生变化时,电机能够适应负载的变化而自动调节达到稳定运行的区间。

19、简述电动汽车电机的类型。（5.0）

正确答案： (1)按工作电源种类划分:直流电机和交流电机; 
(2)按结构和工作原理划分:异步电机和同步电机; 
(3)按用途划分:驱动电机和控制用电机; 
(4)按运转速度划分:高速电机、低速电机、恒速电机和调速电机。

20、直流电机的基本组成部件有哪些?

（5.0）

正确答案：

直流电机主要有转子(电枢)、定子、端盖和电刷系统四部分组成。

21、电动汽车制动能量回收的约束条件有哪些?

（6.0）

正确答案：

电动汽车制动能量回收的约束条件主要有行驶工况、蓄电池、电机因素、控制策略、驱动形式五个方面。

22、简述汽车交流异步电机为何采取降压起动?

（7.0）

正确答案：

异步电机启动电流是额定电流的5-7倍,如果全电压启动会导致启动电流过大,占用电网过多功率,影响电网电压稳定。同时,起动电流过大会影响电机使用寿命。

###### 三、 单选题 （共15题，30分）

23、异步电机的定子铁心是有厚度约为（      ）的硅钢片或冷轧钢板堆叠而成。

（2.0）

A、 1-2mm

B、 0.35-0.5mm

C、 2-5mm

D、 5-7mm

正确答案： B

24、DC/DC变换器也称为( )（2.0）

A、 直流斩波器

B、 整流器

C、 逆变器

D、 变压器

正确答案： D

25、( )是利用电磁原理将机械能转换成电能的设备。（2.0）

A、 发电机

B、 电动机

C、 变压器

D、 熔断器

正确答案： A

26、国内新能源汽车常用的驱动电机为( )（2.0）

A、 无刷直流电机

B、 交流异步电机

C、 永磁同步电机

D、 开关磁阻电机

正确答案： C

27、发现电动机冒烟时,应( )（2.0）

A、 立即停止电动机运行

B、 汇报后停止运行

C、 使用灭火器迅速灭火

D、 立即切换设备

正确答案： A

28、交流异步电机的缺点是( )。（2.0）

A、 结构简单

B、 价格便宜

C、 运行稳定

D、 起动电流过大

正确答案： D

29、 异步电机采取减压起动的目的是( )。

（2.0）

A、 减小起动电流

B、 减小起动转矩

C、 增大起动电流

D、 增大起动转矩

正确答案： A

30、汽车用三相异步电机的三相绕组内阻应小于( )。（2.0）

A、 10Ω

B、 5Ω

C、 1Ω

D、 100Ω

正确答案： C

31、直流电机在额定状态下运行时输出的机械功率称为( )。（2.0）

A、 额定功率

B、 有效功率

C、 最大功率

D、 无功功率

正确答案： A

32、换向极的数目与主磁极数( )。（2.0）

A、 相等

B、 多余

C、 少于

D、 无联系

正确答案： A

33、电机的机座的功能是( )。（2.0）

A、 产生转矩

B、 产生磁场

C、 固定支撑电机

D、 增加磁密度

正确答案： C

34、电机气隙过小不会导致( )。

（2.0）

A、 转矩小

B、 转矩大

C、 装配困难

D、 转子扫堂

正确答案： B

35、开关磁阻电机常用控制方法为( )（2.0）

A、 APC

B、 CCC

C、 VCC

D、 以上都是

正确答案： D

36、电动汽车驱动系统包括( )与其机械传动机构。（2.0）

A、 DC

B、 电机驱动系统

C、 VTOG

D、 IGBT

正确答案： B

37、永磁同步电机的电机尺寸由所需的( )来确定。（2.0）

A、 基本转速

B、 基本转矩

C、 工作条件

D、 人为决定

正确答案： B

###### 四、 填空题 （共8题，20分）

38、异步电机的机座用来________和__________整个电机。

（4.0）

正确答案： 
第1空:

固定

第2空:

支撑

39、导体受力的方向用____确定。

（2.0）

正确答案： 
第1空:

左手定则

40、在电机的转子和定子之间留有____。

（2.0）

正确答案： 
第1空:

气隙

41、电动汽车在制动过程中,电机工作在____状态。

（2.0）

正确答案：

发电

42、开关磁阻电机运行遵循____原则。

（2.0）

正确答案：

磁阻最小

43、改变异步电机的转速有3种方法,即改变转差率、____、电源频率。

（2.0）

正确答案：

磁极对数

44、交流电机可分为____、____两大类;

（4.0）

正确答案：

单相;三相或(同步电机;异步电机)

45、异步电动机转子转速一般比旋转磁场转速____2%-5%。

（2.0）

正确答案：

慢