新能源汽车电机及控制系统检修期末试卷02

###### 一、 填空题 （共10题，20分）

1、电动汽车电机驱动系统主要由电气系统和____组成。

（2.0）

2、内置式永磁同步电机按永磁体磁化方向分为____、切向式、混合式。

（2.0）

3、永磁同步电机转子铁心内部嵌有____。

（2.0）

4、改变异步电机的转速有3种方法,即改变____、磁极对数、电源频率。

（2.0）

5、异步电机减压起动的目的是限制____大小。

（2.0）

6、在电机的转子和定子之间留有____。

（2.0）

7、电动汽车电机按工作电源种类划分,可分为____和交流电机。

（2.0）

8、对新能源汽车进行高压断电操作,首先应该将车钥匙拨至____。（2.0）

9、交流电机是指能实现____和机械能相互转化的电磁旋转装置。（2.0）

10、在使用仪表对交流电机三相绕组进行检测前需对仪表进行____。（2.0）

###### 二、 单选题 （共15题，30分）

11、直流电机中导体受力的方向用( )确定。

（2.0）

A、 右手定则

B、 左手定则

C、 左右手定则都可以

D、 安培定则

12、电机定子线圈的接法有星形连接和( )。

（2.0）

A、 梯形连接

B、 三角形连接

C、 正方形连接

D、 六边形连接

13、电机的冷却方式有风冷式和( )。（2.0）

A、 管道通风式

B、 水冷式

C、 扇冷式

D、 自然冷却式

14、【单选题】发现电动机冒烟时,应( )。（2.0）

A、 立即停止电动机运行

B、 汇报后停止运行

C、 使用灭火器迅速灭火

D、 立即切换设备

15、【单选题】旋转磁场的旋转方向取决于三相电源的(   )。

（2.0）

A、 电流大小

B、 通电时间

C、 电压大小

D、 供电相序

16、【单选题】有刷直流电机的定子部分主要由机座、换向器、电刷装置和(   )组成。

（2.0）

A、 转子铁芯

B、 定子线圈

C、 转轴和风扇

D、 曲轴

17、【单选题】(   )是开关磁阻电机最主要的缺点。

（2.0）

A、 噪声

B、 重

C、 转速低

D、 效率高

18、【单选题】在三相交流异步电机的机械特性图中,存在(   )工作区。

（2.0）

A、 一个

B、 两个

C、 三个

D、 多个

19、【单选题】电动汽车要求驱动电机具有( )性能,下列说法错误的是。（2.0）

A、 体积小、质量轻

B、 瞬时功率大

C、 转速范围宽

D、 可靠性低

20、【单选题】三相交流异步电机从起动到正常运转可分为( )和恒功率两个阶段。

（2.0）

A、 恒转矩运行

B、 恒功率运行

C、 稳定区

D、 非稳定区

21、【单选题】电动汽车进行能量回收是利用驱动电机的( )性能特点。（2.0）

A、 能耗制动

B、 反接制动

C、 再生(反馈)制动

D、 电动机

22、【单选题】下列不是永磁同步电机的缺点的是(   )。

（2.0）

A、 起动慢

B、 温度影响大

C、 弱磁能力差

D、 维护较为复杂

23、【单选题】永磁同步电机不用励磁,没有励磁损耗,具有高效率,效率可达(   )。

（2.0）

A、 80%

B、 90%

C、 97%

D、 100%

24、【单选题】电机系统绝缘阻值检测时,一般使用( )进行检测。（2.0）

A、 电压表

B、 电流表

C、 兆欧表

D、 万用表

25、电机的机座的功能是( )。（2.0）

A、 产生转矩

B、 产生磁场

C、 固定支撑电机

D、 增加磁密度

###### 三、 判断题 （共15题，15分）

26、开关磁阻电机的转子上有转子绕组。 (   )（1.0）

27、改变三相交流电机旋转方向,只要任意对调其二根电源线即可。(  )（1.0）

28、开关磁阻电动机的励磁绕组,无论通过正向电流或反向电流,其转矩方向不变。  (  )（1.0）

29、永磁同步电机转子绕组无感生电流,不存在转子电阻和磁滞损耗,提高了电机的效率。(  )（1.0）

30、发现电机进水受潮现象时,应测得绝缘合格后方可启动。 (  )（1.0）

31、电动汽车起动时,为避免起动电流过大,一般采用降压起动。 (  )（1.0）

32、应该尽可能保障电机处于稳定运行区工作。 (  )（1.0）

33、直流电机只能用作电机使用,不能用作发电机使用。(  )（1.0）

34、异步电机与直流电机和交流同步电机相比,具有结构简单、价格便宜、工作可靠、使用方便等一系列优点,因此被广泛使用。(  )（1.0）

35、开关磁阻电机运行遵循磁阻最小原则。(  )（1.0）

36、当电动汽车进行能量回收时,驱动电机处于电动运行状态。 (  )（1.0）

37、除了借用检测工具来进行检测外,还可以通过听、闻、摸方法对电机进行定量检查。(  )（1.0）

38、电机的外壳有散热的功能。 (  )（1.0）

39、开关磁阻电机径向相对的两个绕组串联成一相。(  )（1.0）

40、电机转子与定子摩擦冒火应紧急停止运行。(   )（1.0）

###### 四、 简答题 （共7题，35分）

41、转差率--（4.0）

42、简述永磁同步电机的结构组成。（5.0）

43、直流电机（4.0）

44、简述电动汽车对驱动电机的性能要求。（6.0）

45、简述电动汽车电机的类型。（5.0）

46、直流电机的基本组成部件有哪些?（5.0）

47、电动汽车制动能量回收的约束条件有哪些?（6.0）