新能源汽车电机及控制系统检修期末试卷03参考答案

###### 一、 单选题 （共15题，45分）

1、【单选题】国内新能源汽车常用的驱动电机为(   )。

（3.0）

A、 无刷直流电机

B、 交流异步电机

C、 永磁同步电机

D、 开关磁阻电机

正确答案： C

2、【单选题】直流电机的励磁绕组与电枢绕组相并联的电机称为(   )。

（3.0）

A、 励磁

B、 串励

C、 并励

D、 复励

正确答案： C

3、电机定子线圈的接法有星形连接和(   )。

（3.0）

A、 梯形连接

B、 三角形连接

C、 正方形连接

D、 六边形连接

正确答案： B

4、定子铁芯由(   )厚的硅钢片冲制.叠压而成。

（3.0）

A、 0.1~0.15mm

B、 0.2~0.3mm

C、 0.35~0.5mm

D、 2-3mm

正确答案： C

5、【单选题】旋转磁场的旋转方向取决于三相电源的(   )。

（3.0）

A、 电流大小

B、 通电时间

C、 电压大小

D、 供电相序

正确答案： D

6、【单选题】交流电机中小型异步电机的气隙一般为（   ）。

A.0.1～0.2mm

B.0.2～2mm

C.2～5mm

D.5～10mm

（3.0）

A、 0.1～0.2mm

B、 0.2～2mm

C、 2～5mm

D、 5～10mm

正确答案： B

7、检测三相交流异步电机绕组一般需要用到(  A  )和( )等仪表。

（3.0）

A、 兆欧表

B、 胎压计

C、 电流钳

D、 万用表

正确答案： D

8、【单选题】目前市场上的各品牌电动汽车再生制动的能量回收率大约是( )。

（3.0）

A、 5%以内

B、 10%以内

C、 10%-30%

D、 50%以上

正确答案： C

9、【选择题】车用磁阻式旋变一般由( )和旋变转子组成。（3.0）

A、 旋转变压器

B、 旋变壳体

C、 旋变线圈

D、 旋变定子

正确答案： D

10、【选择题】目前电动汽车驱动电机所采用的的旋转变压器是( )。（3.0）

A、 有刷旋变

B、 磁阻式旋变

C、 接触式旋变

D、 2励磁/2输出旋变

正确答案： B

11、永磁同步电机在(   )额定负载范围内均可保持较高的效率和功率因数,使轻载运行时节能效果更为显著。

（3.0）

A、 10%~70%

B、 25%~120%

C、 20%~75%

D、 10%~90%

正确答案： B

12、【单选题】永磁同步电机不用励磁,没有励磁损耗,具有高效率,效率可达(   )。

（3.0）

A、 80%

B、 90%

C、 97%

D、 100%

正确答案： C

13、【单选题】下列不是永磁同步电机的缺点的是(   )。

（3.0）

A、 起动慢

B、 温度影响大

C、 弱磁能力差

D、 维护较为复杂

正确答案： D

14、【单选题】电机系统绝缘阻值检测时,一般使用( )进行检测。（3.0）

A、 电压表

B、 电流表

C、 兆欧表

D、 万用表

正确答案： C

15、使用兆欧表测量开关磁阻电机定子的绝缘电阻值应( )。

（3.0）

A、 大于20MΩ

B、 小于20MΩ

C、 等于20MΩ

D、 大于1GΩ

正确答案： A

###### 二、 填空题 （共10题，25分）

16、电动汽车电机驱动系统主要由电气系统和____组成。

（2.0）

正确答案：

机械系统

17、【填空题】在电机的转子和定子之间留有____。

（2.0）

正确答案：

气隙

18、 【填空题】按转子结构来分，交流异步电机分为____异步电机和____异步电机。

（4.0）

正确答案：

笼型

第2空:

绕线型

19、【填空题】电动机按运转速度分为____、____、恒速电动机、调速电动机。

（4.0）

正确答案： 
第1空:

高速电机

第2空:

低速电机

20、【填空题】内置式永磁同步电机按永磁体磁化方向分为____、切向式、混合式。

（2.0）

正确答案：

径向式

21、【填空题】异步电机中产生旋转磁场的是____。

（2.0）

正确答案：

定子绕组

22、【填空题】对新能源汽车进行高压断电操作,首先应该将车钥匙拨至____。（2.0）

正确答案： 
OFF挡

23、【填空题】从事新能源汽车售后维修工作需____,并经过专业培训后才能操作。（2.0）

正确答案： 
持证上岗

24、【填空题】电动汽车驱动电机具有____功能,这样可以延长电动汽车的续驶里程,提高能量利用率。（2.0）

正确答案： 
再生制动(回馈制动)

25、【填空题】三相交流异步电机目前多采用____调速控制。（3.0）

正确答案： 
变频

###### 三、 判断题 （共15题，30分）

26、【判断题】直流电机只能用作电机使用,不能用作发电机使用。（2.0）

正确答案： 错误

27、【判断题】改变三相交流电机旋转方向,只要任意对调其二根电源线即可。（2.0）

正确答案： 正确

28、【判断题】异步电机与直流电机和交流同步电机相比,具有结构简单、价格便宜、工作可靠、使用方便等一系列优点,因此被广泛使用。

（2.0）

正确答案： 正确

29、【判断题】永磁同步电机转子没有绕组结构。

（2.0）

正确答案： 正确

30、【判断题】旋转磁场的旋转方向与三相电流的相序一致。

（2.0）

正确答案： 正确

31、【判断题】开关磁阻电机运行遵循磁阻最小原则。

（2.0）

正确答案： 正确

32、【判断题】触电急救必须争分夺秒,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗部门联系,争取医务人员接替救治。（2.0）

正确答案： 正确

33、【判断题】电动汽车驱动电机价格应相对便宜,这样的电机便于推广与应用。( )（2.0）

正确答案： 正确

34、【判断题】交流电机是生活中应用最广的电机。( )（2.0）

正确答案： 正确

35、【判断题】交流异步电机采用降压起动方式目的是为了限制起动电流大小,防止起动时电流过大影响电网及电路。 ( )（2.0）

正确答案： 正确

36、【判断题】内置永磁式永磁同步电机,永磁体嵌在转子铁芯内部,可以有效地利用永磁体的磁通量。（2.0）

正确答案： 错误

37、【判断题】由于永磁同步电机会出现失步现象,因此较适合在轻负载下运行。（2.0）

正确答案： 错误

38、【判断题】开关磁阻电机结构简单、制造维护方便、成本低、适用于高速。( ) （2.0）

正确答案： 正确

39、【判断题】电机的定子部分是用来产生磁感线的。( )（2.0）

正确答案： 错误

40、【判断题】电机的外壳有散热的功能。 ( )（2.0）

正确答案： 正确