新能源汽车电机及控制系统检修期末试卷01

###### 一、 判断题 （共15题，15分）

1、目前电动汽车运用最广的是永磁同步电机驱动系统。(  )（1.0）

2、三相异步电机的定子绕组通电后会产生旋转磁场，和转子相互作用，是转子产生转矩。(  )（1.0）

3、电机转子与定子摩擦冒火应紧急停止运行。(  )（1.0）

4、电机定子部分的绝缘皮老化主要原因是受热、氧化或受潮。(  )（1.0）

5、三相电机定子绕组是三相对称绕组,每相绕组匝数相等,每相轴线间隔120°。(  )（1.0）

6、触电急救必须争分夺秒,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗部门联系,争取医务人员接替救治。(  )（1.0）

7、交流电机是一种能实现直流电能和机械能相互转换的电器设备。(  )（1.0）

8、直流电机包括柴油发动机和直流电动机。(  )（1.0）

9、实用的再生制动控制策略基本是基于制动分配的。(  )（1.0）

10、电机大多数采用封闭式结构。(  )（1.0）

11、开关磁阻电机有双凸极定子和转子组成。(   )（1.0）

12、感应式电动机的转子转速和磁场转速一致。(   )（1.0）

13、根据永磁体在转子上位置的不同,永磁同步电机可分为永磁体内置式电机和永磁体外置式电机。(  )（1.0）

14、在交流异步电机中只有一个电磁场。(  )（1.0）

15、电机的外壳有散热的功能。 (   )（1.0）

###### 二、 简答题 （共7题，35分）

16、电机（4.0）

17、交流电机（4.0）

18、稳定区（4.0）

19、简述电动汽车电机的类型。（5.0）

20、直流电机的基本组成部件有哪些?（5.0）

21、电动汽车制动能量回收的约束条件有哪些?（6.0）

22、简述汽车交流异步电机为何采取降压起动?（7.0）

###### 三、 单选题 （共15题，30分）

23、异步电机的定子铁心是有厚度约为（  ）的硅钢片或冷轧钢板堆叠而成。（2.0）

A、 1-2mm

B、 0.35-0.5mm

C、 2-5mm

D、 5-7mm

24、DC/DC变换器也称为(   )（2.0）

A、 直流斩波器

B、 整流器

C、 逆变器

D、 变压器

25、(   )是利用电磁原理将机械能转换成电能的设备。（2.0）

A、 发电机

B、 电动机

C、 变压器

D、 熔断器

26、国内新能源汽车常用的驱动电机为(  )（2.0）

A、 无刷直流电机

B、 交流异步电机

C、 永磁同步电机

D、 开关磁阻电机

27、发现电动机冒烟时,应(  )（2.0）

A、 立即停止电动机运行

B、 汇报后停止运行

C、 使用灭火器迅速灭火

D、 立即切换设备

28、交流异步电机的缺点是(  )。（2.0）

A、 结构简单

B、 价格便宜

C、 运行稳定

D、 起动电流过大

29、 异步电机采取减压起动的目的是(  )。（2.0）

A、 减小起动电流

B、 减小起动转矩

C、 增大起动电流

D、 增大起动转矩

30、汽车用三相异步电机的三相绕组内阻应小于(   )。（2.0）

A、 10Ω

B、 5Ω

C、 1Ω

D、 100Ω

31、直流电机在额定状态下运行时输出的机械功率称为(   )。（2.0）

A、 额定功率

B、 有效功率

C、 最大功率

D、 无功功率

32、换向极的数目与主磁极数(   )。（2.0）

A、 相等

B、 多余

C、 少于

D、 无联系

33、电机的机座的功能是(   )。（2.0）

A、 产生转矩

B、 产生磁场

C、 固定支撑电机

D、 增加磁密度

34、电机气隙过小不会导致(   )。（2.0）

A、 转矩小

B、 转矩大

C、 装配困难

D、 转子扫堂

35、开关磁阻电机常用控制方法为(   )。（2.0）

A、 APC

B、 CCC

C、 VCC

D、 以上都是

36、电动汽车驱动系统包括(   )与其机械传动机构。（2.0）

A、 DC

B、 电机驱动系统

C、 VTOG

D、 IGBT

37、永磁同步电机的电机尺寸由所需的(   )来确定。（2.0）

A、 基本转速

B、 基本转矩

C、 工作条件

D、 人为决定

###### 四、 填空题 （共8题，20分）

38、异步电机的机座用来________和__________整个电机。（4.0）

39、导体受力的方向用____确定。（2.0）

40、在电机的转子和定子之间留有____。（2.0）

41、电动汽车在制动过程中,电机工作在____状态。（2.0）

42、开关磁阻电机运行遵循____原则。（2.0）

43、改变异步电机的转速有3种方法,即改变转差率、____、电源频率。（2.0）

44、交流电机可分为____、____两大类。（4.0）

45、异步电动机转子转速一般比旋转磁场转速____2%-5%。（2.0）