新能源汽车电机及控制系统检修期末试卷02参考答案

###### 一、 填空题 （共10题，20分）

1、电动汽车电机驱动系统主要由电气系统和____组成。

（2.0）

正确答案：

机械系统

2、内置式永磁同步电机按永磁体磁化方向分为____、切向式、混合式。

（2.0）

正确答案：

径向式

3、永磁同步电机转子铁心内部嵌有____。

（2.0）

正确答案：

永磁体

4、改变异步电机的转速有3种方法,即改变____、磁极对数、电源频率。

（2.0）

正确答案：

转差率

5、异步电机减压起动的目的是限制____大小。

（2.0）

正确答案：

起动电流

6、【填空题】在电机的转子和定子之间留有____。

（2.0）

正确答案： 
气隙

7、【填空题】电动汽车电机按工作电源种类划分,可分为____和交流电机。

（2.0）

正确答案：

直流电机

8、【填空题】对新能源汽车进行高压断电操作,首先应该将车钥匙拨至____。（2.0）

正确答案： 
OFF挡

9、【填空题】交流电机是指能实现____和机械能相互转化的电磁旋转装置。（2.0）

正确答案： 
交流电能

10、【填空题】在使用仪表对交流电机三相绕组进行检测前需对仪表进行____。（2.0）

正确答案： 
校对

###### 二、 单选题 （共15题，30分）

11、直流电机中导体受力的方向用( )确定。

（2.0）

A、 右手定则

B、 左手定则

C、 左右手定则都可以

D、 安培定则

正确答案： B

12、电机定子线圈的接法有星形连接和( )。

（2.0）

A、 梯形连接

B、 三角形连接

C、 正方形连接

D、 六边形连接

正确答案： B

13、电机的冷却方式有风冷式和( )。（2.0）

A、 管道通风式

B、 水冷式

C、 扇冷式

D、 自然冷却式

正确答案： B

14、【单选题】发现电动机冒烟时,应( )。（2.0）

A、 立即停止电动机运行

B、 汇报后停止运行

C、 使用灭火器迅速灭火

D、 立即切换设备

正确答案： A

15、【单选题】旋转磁场的旋转方向取决于三相电源的(   )。

（2.0）

A、 电流大小

B、 通电时间

C、 电压大小

D、 供电相序

正确答案： D

16、【单选题】有刷直流电机的定子部分主要由机座、换向器、电刷装置和(   )组成。

（2.0）

A、 转子铁芯

B、 定子线圈

C、 转轴和风扇

D、 曲轴

正确答案： B

17、【单选题】(   )是开关磁阻电机最主要的缺点。

（2.0）

A、 噪声

B、 重

C、 转速低

D、 效率高

正确答案： A

18、【单选题】在三相交流异步电机的机械特性图中,存在(   )工作区。

（2.0）

A、 一个

B、 两个

C、 三个

D、 多个

正确答案： B

19、【单选题】电动汽车要求驱动电机具有( )性能,下列说法错误的是。（2.0）

A、 体积小、质量轻

B、 瞬时功率大

C、 转速范围宽

D、 可靠性低

正确答案： D

20、【单选题】三相交流异步电机从起动到正常运转可分为( )和恒功率两个阶段。

（2.0）

A、 恒转矩运行

B、 恒功率运行

C、 稳定区

D、 非稳定区

正确答案： A

21、【单选题】电动汽车进行能量回收是利用驱动电机的( )性能特点。（2.0）

A、 能耗制动

B、 反接制动

C、 再生(反馈)制动

D、 电动机

正确答案： C

22、【单选题】下列不是永磁同步电机的缺点的是(   )。

（2.0）

A、 起动慢

B、 温度影响大

C、 弱磁能力差

D、 维护较为复杂

正确答案： D

23、【单选题】永磁同步电机不用励磁,没有励磁损耗,具有高效率,效率可达(   )。

（2.0）

A、 80%

B、 90%

C、 97%

D、 100%

正确答案： C

24、【单选题】电机系统绝缘阻值检测时,一般使用( )进行检测。（2.0）

A、 电压表

B、 电流表

C、 兆欧表

D、 万用表

正确答案： C

25、电机的机座的功能是( )。（2.0）

A、 产生转矩

B、 产生磁场

C、 固定支撑电机

D、 增加磁密度

正确答案： C

###### 三、 判断题 （共15题，15分）

26、开关磁阻电机的转子上有转子绕组。 ( )（1.0）

正确答案： 错误

27、改变三相交流电机旋转方向,只要任意对调其二根电源线即可。         ( )

（1.0）

正确答案： 正确

28、开关磁阻电动机的励磁绕组,无论通过正向电流或反向电流,其转矩方向不变。           ( )

（1.0）

正确答案： 正确

29、永磁同步电机转子绕组无感生电流,不存在转子电阻和磁滞损耗,提高了电机的效率。
( )

（1.0）

正确答案： 正确

30、发现电机进水受潮现象时,应测得绝缘合格后方可启动。               ( )

（1.0）

正确答案： 正确

31、电动汽车起动时,为避免起动电流过大,一般采用降压起动。         ( )

（1.0）

正确答案： 正确

32、应该尽可能保障电机处于稳定运行区工作。                         ( )

（1.0）

正确答案： 正确

33、【判断题】直流电机只能用作电机使用,不能用作发电机使用。（1.0）

正确答案： 错误

34、【判断题】异步电机与直流电机和交流同步电机相比,具有结构简单、价格便宜、工作可靠、使用方便等一系列优点,因此被广泛使用。

（1.0）

正确答案： 正确

35、【判断题】开关磁阻电机运行遵循磁阻最小原则。

（1.0）

正确答案： 正确

36、【判断题】当电动汽车进行能量回收时,驱动电机处于电动运行状态。 ( )（1.0）

正确答案： 错误

37、【判断题】除了借用检测工具来进行检测外,还可以通过听、闻、摸方法对电机进行定量检查。

（1.0）

正确答案： 错误

38、电机的外壳有散热的功能。 ( )（1.0）

正确答案： 正确

39、开关磁阻电机径向相对的两个绕组串联成一相。( )（1.0）

正确答案： 正确

40、电机转子与定子摩擦冒火应紧急停止运行。( )（1.0）

正确答案： 正确

###### 四、 简答题 （共7题，35分）

41、转差率--

（4.0）

正确答案：

异步电机同步转速n0与转子转速n之差与同步转速n0的比值。

42、简述永磁同步电机的结构组成。

（5.0）

正确答案：

转子、定子两大部分组成。转子:电枢铁心、永磁体、转轴、轴承;
定子:定子铁芯、定子绕组、机座、端盖等。

43、直流电机

（4.0）

正确答案：

实现机械能与直流电能相互转换的设备。

44、简述电动汽车对驱动电机的性能要求。

（6.0）

正确答案：

(1)体积小、质量轻 
(2)高电压 
(3)高转速 
(4)较大的起动转矩和较大范围的调速性能 
(5)效率高、损耗少 
(6)安全性 
(7)可靠性高、稳定高 
(8)价格便宜

45、简述电动汽车电机的类型。（5.0）

正确答案： (1)按工作电源种类划分:直流电机和交流电机; 
(2)按结构和工作原理划分:异步电机和同步电机; 
(3)按用途划分:驱动电机和控制用电机; 
(4)按运转速度划分:高速电机、低速电机、恒速电机和调速电机。

46、直流电机的基本组成部件有哪些?（5.0）

正确答案： 直流电机主要有转子(电枢)、定子、端盖和电刷系统四部分组成。

47、电动汽车制动能量回收的约束条件有哪些?

（6.0）

正确答案：

电动汽车制动能量回收的约束条件主要有行驶工况、蓄电池、电机因素、控制策略、驱动形式五个方面。