新能源汽车电机及控制系统检修期末试卷03

###### 一、 单选题 （共15题，45分）

1、【单选题】国内新能源汽车常用的驱动电机为(   )。

（3.0）

A、 无刷直流电机

B、 交流异步电机

C、 永磁同步电机

D、 开关磁阻电机

2、【单选题】直流电机的励磁绕组与电枢绕组相并联的电机称为(   )。

（3.0）

A、 励磁

B、 串励

C、 并励

D、 复励

3、电机定子线圈的接法有星形连接和(   )。

（3.0）

A、 梯形连接

B、 三角形连接

C、 正方形连接

D、 六边形连接

4、定子铁芯由(   )厚的硅钢片冲制.叠压而成。

（3.0）

A、 0.1~0.15mm

B、 0.2~0.3mm

C、 0.35~0.5mm

D、 2-3mm

5、【单选题】旋转磁场的旋转方向取决于三相电源的(   )。

（3.0）

A、 电流大小

B、 通电时间

C、 电压大小

D、 供电相序

6、【单选题】交流电机中小型异步电机的气隙一般为（   ）。

A.0.1～0.2mm

B.0.2～2mm

C.2～5mm

D.5～10mm

7、检测三相交流异步电机绕组一般需要用到(   )和(   )等仪表。

（3.0）

A、 兆欧表

B、 胎压计

C、 电流钳

D、 万用表

8、【单选题】目前市场上的各品牌电动汽车再生制动的能量回收率大约是(   )。

（3.0）

A、 5%以内

B、 10%以内

C、 10%-30%

D、 50%以上

9、【选择题】车用磁阻式旋变一般由(   )和旋变转子组成。（3.0）

A、 旋转变压器

B、 旋变壳体

C、 旋变线圈

D、 旋变定子

10、【选择题】目前电动汽车驱动电机所采用的的旋转变压器是(   )。（3.0）

A、 有刷旋变

B、 磁阻式旋变

C、 接触式旋变

D、 2励磁/2输出旋变

11、永磁同步电机在(   )额定负载范围内均可保持较高的效率和功率因数,使轻载运行时节能效果更为显著。

（3.0）

A、 10%~70%

B、 25%~120%

C、 20%~75%

D、 10%~90%

12、【单选题】永磁同步电机不用励磁,没有励磁损耗,具有高效率,效率可达(   )。

（3.0）

A、 80%

B、 90%

C、 97%

D、 100%

13、【单选题】下列不是永磁同步电机的缺点的是(   )。

（3.0）

A、 起动慢

B、 温度影响大

C、 弱磁能力差

D、 维护较为复杂

14、【单选题】电机系统绝缘阻值检测时,一般使用(    )进行检测。（3.0）

A、 电压表

B、 电流表

C、 兆欧表

D、 万用表

15、使用兆欧表测量开关磁阻电机定子的绝缘电阻值应(   )。

（3.0）

A、 大于20MΩ

B、 小于20MΩ

C、 等于20MΩ

D、 大于1GΩ

###### 二、 填空题 （共10题，25分）

16、电动汽车电机驱动系统主要由电气系统和____组成。（2.0）

17、在电机的转子和定子之间留有____。（2.0）

18、 按转子结构来分，交流异步电机分为____异步电机和____异步电机。（4.0）

19、电动机按运转速度分为____、____、恒速电动机、调速电动机。（4.0）

20、内置式永磁同步电机按永磁体磁化方向分为____、切向式、混合式。（2.0）

21、异步电机中产生旋转磁场的是____。（2.0）

22、对新能源汽车进行高压断电操作,首先应该将车钥匙拨至____。（2.0）

23、从事新能源汽车售后维修工作需____,并经过专业培训后才能操作。（2.0）

24、电动汽车驱动电机具有____功能,这样可以延长电动汽车的续驶里程,提高能量利用率。（2.0）

25、三相交流异步电机目前多采用____调速控制。（3.0）

###### 三、 判断题 （共15题，30分）

26、直流电机只能用作电机使用,不能用作发电机使用。( )（2.0）

27、改变三相交流电机旋转方向,只要任意对调其二根电源线即可。( )（2.0）

28、异步电机与直流电机和交流同步电机相比,具有结构简单、价格便宜、工作可靠、使用方便等一系列优点,因此被广泛使用。( )（2.0）

29、永磁同步电机转子没有绕组结构。( )（2.0）

30、旋转磁场的旋转方向与三相电流的相序一致。( )（2.0）

31、开关磁阻电机运行遵循磁阻最小原则。( )（2.0）

32、触电急救必须争分夺秒,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗部门联系,争取医务人员接替救治。( )（2.0）

33、电动汽车驱动电机价格应相对便宜,这样的电机便于推广与应用。( )（2.0）

34、交流电机是生活中应用最广的电机。( )（2.0）

35、交流异步电机采用降压起动方式目的是为了限制起动电流大小,防止起动时电流过大影响电网及电路。 ( )（2.0）

36、内置永磁式永磁同步电机,永磁体嵌在转子铁芯内部,可以有效地利用永磁体的磁通量。( )（2.0）

37、由于永磁同步电机会出现失步现象,因此较适合在轻负载下运行。( )（2.0）

38、开关磁阻电机结构简单、制造维护方便、成本低、适用于高速。( ) （2.0）

39、电机的定子部分是用来产生磁感线的。( )（2.0）

40、电机的外壳有散热的功能。 ( )（2.0）