学习单元二　新能源汽车电机及控制系统学习参考答案

学习任务一典型电机控制系统的结构及特点认知

评价与反馈

一、学习效果评价

填空题

1.电机控制系统的组成：    驱动电机   、  电机控制器   、   高低压线束  、  传感器及冷却系统   。

2.永磁同步电机控制系统的特点：   交流永磁同步电机驱动包括恒压频比开环控制（VVVF）的控制和矢量控制策略    。

3.电机控制系统的功能：  纯电动汽车的电机驱动过程是整车控制器（VCU）接收到驾驶员的操作指令，根据收到的各种指令、控制电机控制器响应并反馈，实时调整驱动电机输出，以实现整车的怠速、前行、倒车、停车、能量回收等功能   。

4.选择题。

（1）在吉利EV300电动汽车驱动过程中，电机控制器将动力电池中存储的电能转换（  B ）。

A、直流电      B.交流电  (修改一下统一)

（2）在减速或制动时，（   A ）将电机发出的交流电转化为直流电后，将能量回收储存在动力电池中。

A、电机控制系统     B、动力电池管理系统     C、整车控制器

5.写出下图方框中的各部件名称：

（  电机控制器 ）

（ 驱动电机  ）

图2-1电机控制系统位置图

（ 冷却管口  ）

（  低压充电（DCDC）接口  ）

（  低压信号接口 ）

（  驱动电机三相线束接口 ）

（  高压线束 ）

图2-2电机控制系统接口图

学习任务二  电机驱动系统传感器结构及原理认知

评价与反馈

一、学习效果评价

（一）填空题

1. 电机温度传感器的作用      检测电机定子绕组的温度          。

2. 电机的转速由   位置传感器     进行控制和检测。

3. 位置传感器安装在      驱动电机内部       。

4. 位置传感器的作用是 检测电机的转速及角位移，并将转速信号传递给电机控制器  。

(二)多项选择题

１. 电机驱动系统传感器主要有(　ABC　)等。

Ａ. 电机温度传感器　　　Ｂ. 位置传感器　　　　　Ｃ. 电流传感器

２. 常见的位置传感器有(　ABC　)。

Ａ. 旋转变压器 Ｂ. 光电编码器　 Ｃ. 霍尔位置传感器

３. 在电动汽车电机上应用的旋转变压器结构上分为(　AB　)两个部分

Ａ. 传感器线圈　　 Ｂ. 信号齿圈

４. 旋转变压器的传感器线圈由(　ABC　)线圈组成。

Ａ. 励磁　 Ｂ. 正弦　 Ｃ. 余弦

5. 光电编码器由(　AB　)组成。

Ａ. 光栅盘　 Ｂ. 光电检测装置

(三)判断题

１. 光电编码器是一种通过光电转换转换将输出轴的机械几何位移量转换成脉冲或数字量的传感器。 (　√　)

２. 霍尔式位置传感器利用霍尔效应原理。(　√　)

(四)简答题

１. 旋转变压器的工作原理?

旋转变压器的工作原理和普通变压器基本相似，旋转变压器的一次、二次绕组随转子的角位移发生相对位置的改变，因而其输出电压的大小随转子角位移而发生变化，输出绕组的电压幅值与转子转角成正弦、余弦函数关系，或保持某一比例关系。其中定子绕组作为变压器的一次侧，接受励磁电压。转子绕组作为变压器的二次侧，通过电磁感应得到感应电压。随着两者相对角度的变化，在输出侧就可以得到幅值变化的波形。旋变输出信号幅值随位置变化而变化，但频率不变。

学习任务三  典型电机变频器的结构及原理学习

评价与反馈

一、学习效果评价

（一）填空题

１. 变频器的主要功能是  将频率、幅值不变的直流电源转换为频率、幅值可变的交流电  。

２. 变频器系统硬件主要包括  整流器、逆变器、中间直流环节和控制电路                           组成。

３. 变频器控制电路通常由   运算电路  、  检测电路  、 控制信号的输入输出电路  、  驱动电路   等部分组成

４. 整流的主要功能是把  交流电     转变为   直流电   。

5. 制动时电动机做为  发电机     运行，将车辆行驶动能变为电能产生  三相交流电   ，经变频器变为直流电反馈回蓄电池，进行再生制动。

6. 逆变可以被分为两类，包括    有源逆变     以及    无源逆变     。

(二)单项选择题

１. 变频器靠内部(　A　)的开断来调整输出电源的电压和频率

Ａ. IGBT　　　　　Ｂ.二极管

２. 电动汽车减速时驱动电机作为(　B　)工作

Ａ. 电动机　 Ｂ. 发电机

(三)判断题

１. 变频器全称为变频变压调速器 VVFI，是逆变电路的一种典型应用。(　√　)

２. 三相电压逆变电路是由三个单相逆变电路组成。(　√　　)

３. 三相桥式可控整流电路由六个 IGBI 组成。(　√　　)

(四)简答题

１. 整流器工作原理?

当电机 U 相位正极回收的电能经过VD1回到高压电池包正极；高压电池包负极出来的电流经VD6回到电机相位负极，如图2-16所示。

图2-16 U相位回收电能

当电机V相位正极回收的电能经过VD2回到高压电池包正极：高压电池包负极出来的电流经过VD4回到电机U相位负极，如图2-17所示。

图2-17 V相位回收电能

当电机 W 相位正极回收的电能经过 VD3 回到高压电池位正极，高压电池包负极出来的电流经过 VD5 回到电机 V 相位负极，如图2-18所示。

图2-18 W相位回收电能

在整个整流过程中，VD1\VD3\VD5 中正极电位最高者导通，VD2\VD4\VD6 中负极最低电位者导通，依次循环，在高压电池组两端得到较为平稳的脉冲直流电压。

２. 逆变器工作原理?

逆变电路控制过程：

电机控制器通过控制逆变模块中的 IGBT（绝缘栅双极晶体管）的导通与截止将直流电转变为交流电。当电子控制器控制电路中的 IGBT2 和 IGBT4 导通时，动力电池电流从电池正极流经 IGBT2 到电机，电流从电机的 V 相绕组流进，U 相绕组流出，再通过 IGBT4 回到动力电池负极，形成回路。而电机中 V 相和 U 相通电后产生磁场，如图2-22所示。

当电子控制器控制电路中的 IGBT3 和 IGBT5 导通时，动力电池电流从电池正极流经 IGBT3 到电机，电流从电机的 W 相绕组流进，V 相绕组流出，再通过 IGBT5 回到动力电池负极，形成回路。而电机中 W 相和 V 相通电后产生磁场，如图2-23所示。

当电子控制器控制电路中的 IGBT1 和 IGBT6 导通时，动力电池电流从电池正极流经 IGBT1 到电机，电流从电机的 U 相绕组流进，W 相绕组流出，再通过 IGBT6 回到动力电池负极，形成回路。而电机中 U 相和 W 相通电后产生磁场，如图2-24所示。

图2-22 IGBT2 和 IGBT4 导通时 DC-AC 电路控制过程

图2-23 IGBT3 和 IGBT5 导通时 DC-AC 电路控制过程

图2-24 IGBT1 和 IGBT6 导通时 DC-AC 电路控制过程

电机控制器如此反复依次控制六个 IGBT 成对开启，这样在电路中形成一个相位互差 120°的矩形方波交流电压，并且在驱动电机的三相绕组上产生连续的旋转磁场，使电机持续运转，并且电机控制器还可以通过改变 IGBT 开闭的频率，调节驱动电机的旋转速度。