学习单元四　新能源汽车交流异步电机检测习题答案

学习任务一  交流异步电机认知

1.填图题

（左边从上到下）：吊环、机座、定子铁芯、底座、（右边从上到下）：定子绕组、散热筋

2.填空题

（1）转子绕组的作用是切割定子旋转磁场产生  感应电动势   及 电流   ，并形成 电磁转矩  而使电机 旋转  。

（2）转子绕组分为  笼型转子和绕线型转子两种。

（3）交流异步电机气隙  定子与转子之间有一个小间隙      。

（4）定子由     定子铁芯、定子绕组和外壳构 等组成。

（5）定子绕组的作用    是电机的电路部分，通入三相交流电产生旋转磁场

（6）定子绕组的主要三种绝缘项是  对地绝缘:定子绕组整体与定子铁芯间的绝缘。相间绝缘:各相定子绕组间的绝缘。匝间绝缘: 每相定子绕组各线匝间的绝缘。

（7）高压电机的定子铁心槽型是（  C  ）。

A．半半闭口型槽     B.半开口型槽     C.开口型槽

3.选择题

（1）中小型异步电机的气隙为（A ）。

A.0.1-0.2mm    B.0.2-0.5mm    C.0.2-2mm

（2）转子铁心用硅钢片的厚度为（A  ）。

A.0.5mm    B.1～1.5mm   C.1.5～2mm

4.交流异步电机的其他附件有哪些？作用是什么？

交流异步电机还有其他附件轴承、轴承端盖、风扇组成，作用分别如下：

（1）轴承，轴承起到连接转动部分与不动部分的作用。

（2）轴承端盖，轴承端盖主要用来保护轴承。

（3）风扇，风扇的作用就是冷却电机。

（4）转子端盖主要是用来支撑转子并对电机形成防护，达到相应的防护要求并实现与减速器连接的功能。

学习任务二  交流异步电机工作原理

1.填空题

（1）交流异步电机的    电磁转矩    与所供交流电的   有功分量     近成正比。

（2）目前对交流异步电机的调速控制主要有恒压频比控制、转差频率控制、矢量控制、直接转矩控制。

（3）交流异步电机控制器主要由  电子控制模块     、   驱动器     、  功率变换模块      、   等部件组成。

（4）交流异步驱动电驱控制器最终通过底部的  交流输出母线      来将驱动电流输出至大功率交流感应电机。

（5）驱动板上电路包括    开通    和  断开     控制(DTC)等。

（6）直接转矩控制是将电机输出作为直接控制对象通过控制  电磁转矩和定子磁链的实时跟踪   控制电机。

2.单项选择题

（1）驱动IGBT模块采用(　B　)颗芯片。

Ａ、３　 Ｂ、６　 Ｃ、９D、以上选项都不对

（2）只用于对调速性能要求一般的通用变频器上的控制策略是(　B　)。

Ａ、 矢量控制　　 Ｂ、转差控制　 Ｃ、恒压频比开环控制D、以上选项都不对

（3）目前大多数变频系统使用的矢量控制原理是(　A　)。

Ａ、转子磁场定向矢量控制　 Ｂ、转差率矢量控制　 Ｃ、气隙磁场定向矢量控制D、以上选项都不对

3.判断题

（1）转差率矢量控制原理主要用在高速系统中。 (　错　)

（2）转子磁通的检测容易受电机参数影响。 (　错　)

（3）异步电机矢量控制是基于磁场定向的方法其调速控制系统的方式比较简单。对

(4)恒压频比开环控制实际上只控制了电机磁通而没有控制电机的转矩。 (　错　)

4.简答题

在电动汽车上交流异步电机为什么要使用变频器?

电动机转向的改变只需变换磁场三相电流的相序即可，可使控制电路简化。此外，采用交流电动机及其变频调速控制技术，使电动汽车的制动能量回收控制更加方便，控制电路更加简单。

学习任务三  交流异步电机检修

1.填空题

（1）电机需要定期检查  外观      。

（2） 交流异步电机定子线圈电阻值随功率不同阻值 但是三相绕组的阻值必

须    小于0.5Ω   。

（3）电动汽车交流异步电机故障一般可分为  电气 故障和  机械  故障两大类

（4）电机的噪声分为  电池噪声、机械噪声、风噪。

2.单项选择题

(1)用万用表低阻挡分别测试定子各组线圈两两之间应该(　C　)

A.全部导通　　　　　B.全部断开　　　　　C.有20Ω 的电阻D.以上选项都不对

(2) 在测量交流异步电机的三相绕组通断时选用万用表(　C　)

A.电压挡位　 B.电流挡位　 C.电阻挡位D.以上选项都不对

(3)在测量交流异步电机的三相绕组绝缘电阻时严格来说要选用(　B　)

A .电流表　　　 B. 兆欧表　　 C.万用表D.以上选项都不对

(4)在拆卸接插件时不能直接使劲拔否则会拉松端子或引线造成高速行驶时(　 D　)

信号异常

Ａ. A/B　　 B. EBD   C. ABS  D.以上选项都不对

(5)与电机连接的减速器的机油一般首保最好(C　　)ｋｍ 左右更换

A. 500　　 B.1500　 C. 3000   D.以上选项都不对

4.简答题

(1)交流异步驱电机的机械故障有哪些?

机械性故障

(1)轴承异响

判定方法:在电机运行时候一般用耳听可以判定这个声音是轴承声音还是其他异常机械声音。

(2)转子扫膛(转子外圆与定子内壁摩擦)

判定方法:会听到明显的金属摩擦声音并且很快会感知电机温升异常凭手就可以判断出来。

处理方式:如果出现机械故障一般需要更换电机或者拆卸维修。

(2)如何使用万用表检测交流异步电机的三相绕组?

（一)测定子三相绕组电阻

(１)测量前先校表把万用表打到欧姆挡200Ω挡位;

(２)测量时把红表笔与三相绕组分别连接黑表笔与壳体连接如果电阻数值小于0.5Ω,说明正常如果电阻数值较大说明是线圈故障。

(二)测绝缘电阻

(１)把数字兆欧表电压选择1000Ｖ电阻选择200ＭΩ按下数字兆欧表电源键POWER;

(２)把数字兆欧表的红表笔分别与交流异步电机三相高压线连接，黑表笔与交流异步电机壳体连接，然后按下数字兆欧表测试键PRESS TO TEST，数字兆欧表显示的数字就是各相高压线绝缘电阻值。

(3)交流异步电机的电气故障有哪些?

１.电气故障

(1)电流加大、声音沉闷、运转不平稳，如果出现这些现象一般判定绕组出现了问题；判定方法:检查绕组是否内部出现匝间短路。

(2) 电机局部温度高、加速绝缘件老化、工作性能下降。

判定方法:看接线柱是否松动，手摸一下是不是烫，电机温度过高只能风冷或自然冷却，千万不要水冲洗降温，否则易损坏电机；如果经常出现过温保护要看是平路过温还是爬坡过温，如果爬坡过温电机功率和体积需要加大，如果爬坡没有问题经常高速过温，