项目一 初识计算机网络
【巩固练习】
一、填空题
1．计算机网络的两大功能是_信息传递__和__资源共享___。
2．__调制解调器____是一种计算机硬件，它可以将数字信号翻译成模拟信号，将模拟信号翻译成计算机语言。
3．计算机-计算机网络中，由CCP互联组成的内网称为__通信子网____，由中心机和终端组成的外网称为__资源子网____。
4．由多个网络互相连接形成的更大的网络称为__互联网____。
5．按拓扑结构分类，局域网可分为__星型____、__环型__、__总线型____、__树型__等。
6.在Windows系统中可通过虚拟机软件_Vmware Workstation__创建和管理虚拟机。
7.通信系统包含信息发送端、_信息接收端___和__通信线路____。
8.按传输媒介分类，信道可分为_有线信道__和_无线信道__。
二、判断题
1．双绞线的绞合方式可在一定程度上抵御外界的电磁波干扰，但会增强双绞线对之间的相互干扰。                                              （减少）  （错）
2．光纤即光导纤维，有纤芯、包层和保护层组成，其中纤芯是由塑料或玻璃制成的纤维，可作为光传导工具。   

                   
                （对）
3．双绞线的信号强度随双绞线长度的增加而衰减。                    （对）
4.因特网是世界上最大的互联网。                                   （对）
5.NSFNET是一个三级计算机网络，分为主干网、地区网和校园网。       （对）
三、单选题
1．无线通信中信号的载体为。                                         （  A  ）
A、电磁波
B、微波
C、声波
D、空气
2.下列哪个选项不是VMware提供的虚拟网络类型。





  （  C  ）
A、桥接模式
B、仅主机模式
C、NTA模式
D、网络地址转换模式
四、简答题
1.什么是计算机网络？计算机网络的组成部分有哪些？

答：计算机网络就是利用通信设备和线路将地理位置不同的、功能独立的多个计算机系统互连起来，在功能完善的网络软件（即网络通信协议、信息交换方式、网络操作系统等）管理下，实现资源共享和数据通信的系统。

计算机网络组成包括：计算机、网络操作系统、传输介质以及相应的应用软件四部分。
2.请描述一下局域网、城域网和广义网的区别？

答：它们的区别为：
（1）局域网

局域网（LAN）所覆盖的地理范围一般在几公里以内，是覆盖范围最小的网络。局域网一般应用在一个房间、一栋建筑物及校园网等，是应用最广泛，也是最常见的计算机网络。局域网连接的设备数量可以是两台计算机，也可以是成百上千个终端组网。

（2）城域网

城域网（MAN）覆盖的地理范围一般在几十公里到几千公里，通常覆盖整个城市。城域网属于宽带局域网，是介于广域网和局域网之间的一种高速网络。

（3）广域网

广域网（WAN）也称远程网，其覆盖的范围为一百公里到几千公里，一般包含多个不同城市中的局域网或城域网。广域网的数据传输速率比局域网高，但广域网信息传输的延迟比局域网大的多，其延迟可从几毫秒到几百毫秒。
五、实践操作题
制作一根直连线的双绞线，测试连通性后，用它将你和同学的电脑实现互连，并测试连通访问情况。
  答案：略。可参考教材任务三实现双机互连的任务实施完成。
项目二 组建中小型局域网

【巩固练习】
一、填空题
1．局域网拓扑结构主要有： 总线型结构  、 环形结构 、 星形结构 、树形结构和网状结构等。
2．网卡的主要功能是   接收   和   发送   数据。
3．传统以太网络使用  CSMA/CD（载波监听多路访问及冲突检测技术）技术  ，并以10M/S的速率运行在多种类型的电缆上。
4．交换机在传送数据包时可以采用三种方式： 直通交换方式 、 存储转发方式 和碎片隔离方式。
二、判断题
1．交换机又称交换式集线器，工作在OSI参考模型的物理层。（数据链路层）  （错）
2．集线器工作在OSI参考模型的最底层——物理层。                       （对）
3．网桥也称桥接器，工作在OSI参考模型的数据链路层。                   （对）
4. 树形结构（也称星形总线拓扑结构）是从环型和星形结构演变来的。       （对）
三、单选题
1.下面哪个不是局域网组网的网络设备（  C  ）。
A、网卡   B、交换机   C、计算机   D、集线器
2.中继器的作用是（  A  ）。
A、放大和整形物理信号

 B、过滤与转发帧        
C、路由选择 




 D、协议转换
3.网卡属于计算机的（  D  ）。
A、显示设备   B、存储设备   C、打印设备   D、网络设备
4.下面哪个不是计算机网络基本拓扑结构（  D  ）。
A、总线型   B、环型   C、树型   D、混合型
5.如果网络地址：172.16.0.0，子网掩码：255.255.192.0（/19），那么共有多少个子网（  C  ）。
A、2

 B、4      C、8 
  D、16
6.一个普通的B类IP网络最多能容纳多少台主机（   B  ）。
A、256   B、65534   C、65536   D、16777214
四、简答题
1.什么是局域网？它有什么特点？
答：局域网LAN（Local Area Network）是一种小范围内实现文件管理、应用软件和打印机等资源共享的计算机网络。它具有安装简便、成本节约、扩展方便、数据传输速率高和可靠性高等特点。
2.网络连接设备主要有哪些？主要生产厂家有哪些？如何选购？
答：网络连接设备主要有：网卡、中继器、集线器、网桥、交换机、路由器、网关、无线AP等。

主要生产厂家及选购略。

3.试述虚拟局域网技术的种类及优点。
答：虚拟局域网技术主要有以下四类，其特点如下：

（1）基于端口的VLAN

优点是以交换机端口来划分网络成员，其配置过程简单明了。

（2）基于MAC地址的VLAN

优点是当用户物理位置移动时，即从一个交换机换到其他的交换机时，VLAN不用重新配置。

（3）基于网络层的VLAN。

优点是用户的物理位置改变了，不需要重新配置所属的VLAN。

（4）基于规则的VLAN

优点是最灵活的VLAN划分方法，具有自动配置的能力，能够把相关的用户连成一体，在逻辑划分上称为“关系网络”。
4.试分析如何对一个局域网进行优化设计。
答：局域网优化有很多方法。比如：
1.去掉无用功能。依次展开："控制面板""文件夹选项""查看"去掉"自动搜索网络文件夹和打印机"前的勾选。

2.设置网卡速度。右键"我的电脑""管理""设备管理器""网络适合器""高级""Link Speed/Duplex Mode(连接速度/双工模式)"选择100 Full Mode，设置完成后网卡便处于全速。

3.启用无线54Mbps模式。依次展开：登录到AP/路由器将"无线模式"设置为G mode(G模式)将"传输(TX)率"设置为54Mbps，激活8X 模式将"天线传输功率"设置到最高。

4.更换信道。在无线AP/路由器中，依次展开：登录到AP/路由器将"无线模式"中的信道更改，通常1、5、11信道为干扰较小的信道。

5.无线/有线混用。将网络方式改为同种，即可进行高速传输。

6.关闭无用的协议。展开："我的电脑""控制面板""网络连接""本地连接""属性"将如"TCP/IP -拨号适配器"、"Microsoft友好登录"、"Microsoft虚拟专用网络适配器"、"IPX/SPX兼容协议"等协议去掉。

7.取消不用的网络驱动器。使用"Ctrl"+"Alt"+"delete"启动"资源管理器""工具""断开网络驱动器"出现对话框后取消相应的驱动器即可。

8.取消缓存设置。依次展开：在电脑上右键任意文件夹"共享和安全""缓存"出现对话框后取消"允许在这个共享文件夹中缓存文件"项。
5.试分析保障局域网安全的措施有哪些。
答：1.主动防御技术
    数据加密            身份验证

    存取控制            虚拟网络技术（VPN;VLAN)

2.被动防御技术
    防火墙技术         安全扫描
    路由过滤           安全管理 
6.如果网络地址172.16.0.0；子网掩码255.255.192.0（/18），那么该网络子网划分后有多少个子网？每个子网能容纳多少台主机？最后完成下表2-5的填空。
答：该网络子网划分后有4个子网，每个子网能容纳16382台主机。

表2-5 B类子网IP地址规划
	子网号
	网络地址
	广播地址
	有效主机IP范围

	第一个子网
	172.16.0.0
	172.16.63.0
	172.16.0.1到172.16.63.254

	第二个子网
	172.16.64.0
	172.16.127.0
	172.16.64.1到172.16.127.254

	第三个子网
	172.16.128.0
	172.16.191.0
	172.16.128.1到172.16.191.254

	第四个子网
	172.16.192.0
	172.16.255.0
	172.16.192.1到172.16.254.254


7.什么是计算机网络拓扑结构，典型的计算机网络拓扑结构有哪几种?
答：局域网拓扑结构主要有：总线型结构、环形结构、星形结构、树形结构和网状结构等。目前主流的网络拓扑结构有：星形结构和混合型结构。
五、实践操作题
某公司共有员工20人，设有人事部、财务部、技术部、市场部等四个部门，公司电脑分为属于4个VLan,分别是 Vlan10、Vlan20、Vlan30、Vlan40。公司领导希望组建一个小型办公局域网，来解决网络孤岛的问题，实现办公自动化。公司网络应该是一个整体局域网，各部门之间的网络相对独立，各部门内部能够实现文件和网络打印机共享。公司将使用192.168.10.0/24 网络地址，拓扑结构如图2-54所示。请结合本项目的知识完成上述任务。
[image: image1.png]



图2-54  公司网络拓扑结构
答案：略。可参考教材任务二资源共享和任务四组建虚拟局域网的任务实施完成。
项目三 配置网络应用服务器

【巩固练习】
一、填空题

1．操作系统是   用户        和计算机之间的接口，网络操作系统可以理解为  网络用户          和计算机网络之间的接口。

2．在Windows Server 2019中安装了  Active Directory    后，计算机即成为一台域控制器。

3．列出五种Windows server 2019常用的网络服务    Web 、DHCP 、 FTP、DNS、IIS         。

4．常用的网络操作系统的类有  Windows类   、 NetWare类 、 Unix系统 、Linux   。

5．DNS提供了一个  分级   的命名方案。
6．DNS的顶级域名中表示教育机构的是  edu      。
7．DNS服务器查询的方式有  递归查询      、  迭代查询      。
8．可以用来检测DNS资源创建得是否正确的两个工具是 nslookup      、   ping     。
9. CNAME       表示别名的资源记录。
10．FTP服务就是  文件传输      服务，FTP的英文全称是   File Transfer Protocol             。
11．Web中的目录分为两种类型  物理目录        、      虚拟目录       。
12．FTP服务通过使用一个共同的用户名  anonymous          ，密码不限的管理策略，让任何用户都可以很方便地从这些服务器上下载软件。
13.DHCP的工作过程包括 客户机请求IP   、  服务器响应  、  客户机选择IP  、  服务器确认IP租约  等四个步骤。
14.在Windows Server 2019环境下，使用    ipconfig        命令可以查看IP地址配置，释放IP地址使用   ipconfig/release  命令，续订IP地址使用  ipconfig/renew  命令。
15．在Windows Server 2019的DHCP服务器中，根据不同的应用范围划分的不同级别的DHCP选项包括  服务器选项     、   作用域选项    、  类别选项      、    保留选项       。
二、判断题
1.DHCP协议的功能是为客户自动配置IP地址。                         （  对  ）
2.管理员在Windows Server 2019上安装DHCP服务之后，打开DHCP控制台，发现服务器前面由红色向下的箭头，为了让红色向下的箭头变成绿色向上的箭头，应该进行授权DHCP服务器操作。                                                                 （   对  ）
3.DHCP不可以设置DNS域名。                                  可以 （   错  ）
4. ipconfig/release命令是用来显示网络适配器的DHCP类别信息的。   Ipconfig/showclassid     （  错   ）
5.我们在使用Windows Server 2019 的DHCP服务器时，当客户机租约使用时间超过租约的50%时，客户机会向服务器发送DHCP Request数据包，以更新现有的地址租约。（  对  ）
三、选择题
1.DNS服务器和客户机设置完毕后，有3个命令可以测试其设置是否正确，下面（ B ）不是其中之一。
A.ping      B.login     C.ipconfig     D.nslookup
2.DNS的作用是（ B ）。
A.用来将端口翻译成IP地址       B.用来将域名翻译成IP地址
C.用来将IP地址翻译成硬件地址    D.用来将MAC翻译成IP地址
3.在www.tsinghua.edu.cn这个完全符合标准域名（FQDN）里，（ D ）是主机名。
A.edu.cn   B.tsinghua   C.tsinghua.edu.cn   D.www
4.将域名地址转换成IP地址的协议是（  A ）。
A.DNS   B.ARP   C.RARP   D.ICMP
5.为了实现域名解析，客户机（  D ）。
A.必须知道根域名服务器的IP地址  B.必须知道本地域名服务器的IP地址
C.必须知道授权名服务器的IP地址  D.指导互联网上任意一个域名服务器的IP地址即可
6.下面（ B ）不是FTP用户的类型。
A.real    B.users   C.anonymous   D.guest
7.从Internet上获得软件最常用的是（ A ）。
A.WWW       B.FTP   C.DNS    D.Telnet
8.虚拟主机技术不能通过（ B ）架设网站。
A.主机头名   B.计算机名   C.TCP端口  D.IP地址
9.FTP服务使用的端口是（ A ）。
A.21   B.23   C.25   D.53
10.虚拟目录不具备的特点是（  D ）。
A.便于扩展     B.动态分配空间   C.增删灵活    D.易于配置
四、简答题
1.什么是活动目录、域，活动目录中存放了什么信息？

答：活动目录：是一种用户组织、管理和定位网络资源的增强性目录服务，它建立在域的基础上，由域控制器对网络中的资源实行集中管理和控制。

   域：域（Domain）是Windows Server 2019目录服务的基本管理单位，域模式的最大好处就是它的单一网络登录能力，任何用户只要在域中有一个账户，就可以漫游网络。

活动目录存储的信息：存储着网络上各种对象（如用户、组、计算机、共享资源、打印机和联系人等）的有关信息，并使该信息易于管理员和用户查找及使用。
2.在安装Windows Server 2019前有什么注意事项？

答：注意内存和磁盘空间要达到操作系统Windows Server 2019安装的最低要求。
3.DNS常见的资源记录有哪些？

答：A记录、CNAME记录、NS记录、SOA记录、MX记录、PTR记录、SRV记录
4.DNS的管理与配置流程是什么？

答：1)安装DNS服务； 2)创建DNS正相解析区域； 3)创建DNS反向解析区域

4)启用DNS循环复用功能；5)建标准辅助区域,实现DNS区域复制；6)现DNS唯高速缓存服务器；7)DNS的委派(子域的转向);   8)设置DNS区域的动态更新;   9)配置DNS客户端。
5.简述动态IP地址方案的优缺点？

答：优点：最大程度的节省IP地址资源，把IP 分配给最需要的人，维护方便，具有较大的安全性，经济实用。

  缺点：需要分配IP地址的设备，同时上网用户较多时，获取IP地址时出现长时间等待。
6.简述DHCP服务器的工作过程？

答：1)客户机请求IP(DHCP discover) 

2)服务器响应(DHCP offer)

3)客户机选择IP（DHCP request） 

4)服务器确认IP租约(DHCPack/DHCPnak)
7.简述架设多个Web网站的方法。

答：1)使用不同IP地址架设多个web网站；

    2)使用不同端口号假设多个web网站；

3)使用不同主机头名架设多个WEB网站
8.IIS提供的服务由哪些？

答：WWW，FTP和SMTP
五、实践操作题
1.某高校信息中心新购进一台服务器，硬盘为500GB，已经安装了Windows 10网络操作系统和VMware,计算机名为xxclient，IP地址为192.168.10.10/24,在VMware中安装Windows Server 2019网络操作系统。具体要求如下：
（1）安装分区大小为50GB，文件系统格式为NTFS，计算机名为win2019-1，服务器的IP地址为192.168.10.120/24，属于工作组VCOMP。
（2）根据所需配置桌面环境
（3）关闭防火墙
（4）测试物理主机xxclient 与虚拟机我win2019-1之间的通信

答案：略。可参考教材任务一网络操作系统安装任务实施完成。
2.安装并配置DHCP服务器
要求：
（1）新建作用域名：test.com
（2）IP地址的范围为192.168.1.1~192.168.1.254，掩码长度24位。
（3）排除地址范围192.168.1.10~192.168.1.50.
（4）租约期限为8小时。
（5）该DHCP服务器同时向客户机分配DNS 的IP地址为192.168.1.2，父域名称为test.com，路由器的IP地址为192.168.1.1.
（6）将IP地址192.168.1.4保留给客户机。
（7）用Windows Servers 2019当DHCP客户机，测试能否获得IP地址。
答案：略。可参考教材任务四实施完成。
项目四 组建无线局域网

【巩固练习】
一、填空题

1．室内无线网络覆盖设计主要遵循      一个 AP 信号要能覆盖其必须覆盖的区域       和  一个 AP 信号覆盖范围内实际并发用户数量不能超出其最大接入能力  两个原则。

2. AP相当于有线网络中的  集线器 ，覆盖范围一般为  30 ～ 100   米。
3. AP根据其工作原理和功能划分有  胖 AP（ FAIAP ）  和  瘦 AP（ FITAP）  两类。
二、判断题
1.无线路由器是带有无线覆盖功能的路由器，主要应用于无线接入和无线覆盖。  （ 对  ）
2.无线保护接入继承了WAP的基本原理，同时解决了WAP的缺陷问题，是一种增强型安全技术。                                                                        （ 对  ）
三、单选题
1.下面哪个不是无线网络安全技术（  D ）。
A、SSID隐藏   B、MAC地址过滤   C、无线保护接入   D、IEEE802.11
四、简答题
1.无线网络安全技术主要有哪些？
答：常见的无线网络安全技术主要有以下四种：
（1）SSID 隐藏：通过对多个无线 AP 设置不同的服务集标识符或者无线网络名（ SSID），并要求无线工作站出示正确的 SSID 才能访问该无线 AP。

（2）MAC 地址过滤：在无线 AP 中维护着一组允许访问该无线局域网的无线终端用户使用的无线网卡唯一的 MAC 地址列表。

（3）有线对等保密（WEP）：在数据链路层采用 RC4 对称加密技术，用户的加密秘钥必须与无线 AP 的秘钥相同，才能接入到网络并访问网络资源。 

（4）无线保护接入（WAP）：继承了 WEP 的基本原理，同时解决了 WEP 的缺陷问题，是

一种增强型安全技术。 

五、实践操作题
某公司为了更好的展示自己的企业文化和产品，新建一个二层展厅，为了方便客户和员工在展厅中也可以上网，需要架设无线网络，要求无线信号覆盖两层展厅，因为楼层之间信号传递较弱，如果只在一楼安装热点，则二楼部分地区无信号或信号太弱……现在外网信号已接到一楼，请为该公司设计一个无线网络架设方案。
主要实训步骤：
1.根据需求绘制出无线路由器安装点及覆盖范围。
2.配置各无线路由器。
3.测试无线网络覆盖情况。
4.以实训报告的形式写出上面实训的设计过程、具体内容与操作步骤。
答：略。可参照教材任务二组建无线局域网的任务实施部分完成。

项目五 互联网接入与应用
【巩固练习】
一、填空题
1．TCP/IP是一个协议集，它对因特网中主机的  寻址方式  、  主机的命名机制  、信息的传输规则以及各种服务功能均作了详细约定。
2.因特网的主要组成元素可以概括为4部分： 通信线路 、 路由器 、 主机 和 信息资源 。
3. 因特网常用的宽带接入技术有 ADSL技术  、 HFC接入技术 和 光纤接入技术 。
二、判断题
1．主机是因特网中不可缺少的成员，它是信息资源和服务的载体。         （对）
2. 路由器是因特网中最为重要的设备，它是网络与网络之间连接的桥梁。   （对）
三、选择题


1．在因特网的协议通信协议中，可靠的数据传输是由（  B  ）来保证的。
A、HTTP协议  B、TCP协议   C、FTP协议  D、SMTP协议
2.以下信息说法正确的是





  （  D  ）
A、局域网访问因特网不需要ISP 
B、拨号速度比局域网要快
C、局域网双绞线传输距离可以达到1000米
D、以上都不正确
3.以下几项适合移动用户接入互联网的方式是（  A  ）
A、无线LAN  B、光纤  C、电话拨号  D、Cablemodem
四、简答题
1.谈谈你对因特网的认识。

    答：因特网（Internet），又称国际网络，指的是网络与网络之间所串连成的庞大网络，这些网络以一组通用的协议相连，形成逻辑上的单一巨大国际网络。Internet以相互交流信息资源为目的，基于一些共同的协议，并通过许多路由器和公共互联网而成，它是一个信息资源和资源共享的集合。
2.在因特网上能做什么？

    答：我们在日常学习生活中，经常会在因特网上查找我们感兴趣的图片、文章或视频，或利用因特网收发电子邮件，还可以在网上购物，听音乐、聊天、玩游戏等。

3.什么是智能手机？智能手机的特点是什么？

答：智能手机简单来说就是具有开放独立的操作系统，除了具备手机的通话功能外，还可以由用户自行安装软件、游戏等第三方服务商提供的程序的手机。智能手机像个人电脑一样，具有独立的操作系统，独立的运行空间，可以由用户自行安装软件、游戏、导航等第三方服务商提供的程序，并可以通过移动通讯网络来实现无线网络接入的这样一类手机的总称。

智能手机的特点有：
（1）具备无线接入互联网的能力：即需要支持GSM网络下的GPRS或者CDMA网络的CDMA1X或3G（WCDMA、CDMA-2000、TD-CDMA）网络，甚至4G（HSPA+、FDD-LTE、TDD-LTE）。

（1）具有PDA的功能：包括PIM（个人信息管理）、日程记事、任务安排、多媒体应用、浏览网页。

（3）具有开放性的操作系统：拥有独立的核心处理器（CPU）和内存，可以安装更多的应用程序，使智能手机的功能可以得到无限扩展。

（4）人性化：可以根据个人需要扩展机器功能。根据个人需要，实时扩展机器内置功能，以及软件升级，智能识别软件兼容性，实现了软件市场同步的人性化功能。

（5）功能强大：扩展性能强，第三方软件支持多。

（6）运行速度快:随着半导体业的发展，核心处理器（CPU）发展迅速，使智能手机在运行方面越来越极速。

4.移动互联网给我们的工作学习生活带来哪些变化？

答：移动互联网带来了以下变化：

  （1）生活方面
表现比较明显的有网购，互联网上的购物给大众节省很多时间、精力、可挑选的种类等；可以利用一两个小时时间解决了所要购买的物品，还能为自己提升办理效率。

  （2）工作方面
现在的企业，公司除了一些做体力活的以外，在办公室的都会有网络可用。

不管是员工自备的还是企业开放的，在办公场合都会有无线免费网络供用，这也是为移动休闲带来了益处与放松的空间。

（3）学习方面

社会在变，每一个人的压力也在增大。现在很多免费学习站点开放，以及网络信息增多的同时可以边学习边查看他人在网络分享的学习经验，这是难能可贵的也是给个人节省开支、时时充电的表现。

（4）休闲娱乐
大部分人群，会运用碎片时间来学习或是查看资讯、新闻或休闲娱乐。

五、实践操作题
本次实践操作题需要一台安装了操作系统的计算机，并能够连接Internet。
（1）利用计算机的上网功能，启动IE浏览器，在浏览器地址栏中输入百度搜索引擎的官网地址，在百度搜索框中输入自己感兴趣的内容的关键词，查阅资料。
（2）利用百度查找、下载迅雷软件，并安装。
（3）利用迅雷下载Foxmail等电子邮件客户端软件，并安装。
（4）在网易126免费邮箱网站，申请免费邮箱。
（5）使用新注册的126邮箱，进行邮件收发操作。
（6）利用网络查找关于“计算机网络技术”的专业性论坛，并注册一个合法的论坛账号，学会利用论坛分享自己的观点，参与相关话题的讨论。
  答案：略。可参考教材任务三移动互联网应用的任务实施完成。
项目六  网络安全与管理
【巩固练习】
一、填空题
1. 网络安全包括五个基本要素： 机密性 、 完整性 、 可用性 、 可控制性 和可审查性。
2.总体上网络安全风险可分为两种：一是 对网络中信息的威胁 ；二是 对网络中设备的威胁 。
3. 防火墙从底层技术应用的角度可分为三大类： 包过滤技术 、 应用代理技术           和状态监视技术。
二、判断题
1. 包过滤技术是指在网络层对数据包进行分析、选择。     （ 对 ）
2. 防火墙应用代理技术优点是安全防护能力加强了。       （ 对 ）
3. 组策略是管理员为用户和计算机定义并控制程序、网络资源及操作系统行为的主要工具。       （ 错 ）
三、单选题
1.主机cmd查看网卡IP地址使用的命令为（  D  ）。
A、route print   B、ping   C、tracert   D、ipconfig
2.下列哪个网卡是主机不存在的网卡（  D  ）。
A、有线网卡

 B、无线网卡
C、虚拟网卡 

 D、服务网卡
3.Telnet服务器端口号默认是（  D  ）。
A、20   B、21   C、22   D、23

4.Telnet协议的工作模式（  A  ）。
A、C/S

              B、B/S 
C、B/C 




D、D/S

5.Telnet协议基于哪个协议进行工作（  C  ）。
A、IP   B、ICMP   C、TCP   D、UDP

四、简答题
1.568A和568B的线序是如何排列？
答：
568A线序为：白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕
568B线序为：白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
2.使用ping命令检测以后可以查看到哪些信息？
答：
(1)检测报文的字节数；
(2)起始和目的地之间的往返延时；
(3)丢包率；
(4)经过的跳数；
3.常见的华为设备VTY接口有多少个？分别是几号端口到几号端口？
答：常见的华为设备VTY接口有10个，分别是0-4，16-20。
4.网络管理的功能有哪些？
答：
(1)故障管理；
(2)配置管理；
(3)性能管理；
（4）安全管理；
（5）计费管理；
五、实践操作题
校园网络有一台路由器放在教学楼，与网络管理员的办公地点不在同一位置，因此网络管理员想要配置这台设备通过Telnet协议进行远程登录，方便对这台网络设备进行远程管理和维护。IP地址规划如图6-44所示。要求Telnet服务器使用password认证方式进行认证，密码：Huawei@123，权限为5级。
最终结果：Telnet客户端可以远程登录到Telnet服务器。
[image: image2.png]10.1.12.1/24 10.1.23.2/24
o GEO0/00 GE0ON GE
10.1.23.3/24

10.1.12.2/24, .0 TelnetfF 5%





图6-44 Telnet拓扑图
答案：略。可参考教材任务三中小局域网管理与维护。
