## 《计算机网络技术（第二版）》教案

## 课时分配表

| ## 项目 | ## 课程内容 | ## 课时 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 初识计算机网络 | ## 7 |  |
| ## 2 | ## 组建中小型局域网 | ## 17 |  |
| ## 3 | ## 配置网络服务器 | ## 14 |  |
| ## 4 | ## 组建无线网络 | ## 8 |  |
| ## 5 | ## Internet接入与应用 | ## 8 |  |
| ## 6 | ## 网络安全与管理 | ## 9 |  |
| ## 总计 |  | ## 63 |  |

## 项目一  初识计算机网络

| 课 题 | 初识计算机网络 |
| --- | --- |
| 课 时 | 7课时 |
| 教学目标 | 知识技能目标： 1.理解计算机网络的定义、分类和功能。 2.了解计算机网络的发展历史。 3.理解计算机网络协议、OSI七层模型与TCP/IP四层概念模型。 思政育人目标： 通过学习初识计算机网络，培养学生对现代科技的兴趣，增强信息时代的责任感。 |
| 教学重难点 | 教学重点：计算机网络概述与分类、OSI七层模型与TCP/IP四层概念模型。 教学难点：计算机网络协议的理解与应用。 |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、讨论法、实物演示法。 |
| 教学用具 | 电脑；投影仪；多媒体课件；教材；双绞线、水晶头、网线测试仪等实物。 |
| 教学设计 | 第1～7节课 ·‌考勤‌（2分钟） ·清点人数，记录考勤。 ·设计意图：培养学生的组织纪律性。 ·‌知识讲解‌（每节40分钟，包含课堂互动） ·‌课堂互动‌（每节5分钟） ·学生提问、讨论，教师解答。 ·设计意图：增强学生的参与感和理解深度。 ·‌作业布置‌（每节3分钟） |
| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| 考勤 （2min） | ■【教师】清点上课人数，记录好考勤 ■【学生】班干部报请假人员及原因 |
| 知识讲解 （40min） | 【标题】认识校园网（一） 任务描述 当你每天在校园内享受着校园网的方便快捷的时候，你有想过它是怎么为你服务的吗？本任务就让我们先来了解计算机网络的相关概念和发展历史，学习计算机网络协议及OSI 七层模型与 TCP/IP 四层概念模型等；最后让我们一起走进校园网中心机房去看看吧！ 任务目标 1. 能理解计算机网络的定义、分类和功能。 2. 熟悉计算机网络的发展历史。 3. 能理解计算机网络协议。 4. 能理解网络 OSI 七层模型与 TCP/IP 四层概念模型。 5. 能够表述某一具体网络的结构及其应用。 6. 培养学生对网络技术的学习兴趣，理解创新驱动发展战略。 【内容】 一、计算机网络概述 1. 定义 ·利用通信设备和线路将多个计算机系统互联，实现资源共享和数据通信。 ·包含计算机、网络操作系统、传输介质及应用软件。 2. 分类 ·按照数据交换方式：电路交换网、报文交换网、分组交换网、帧中继交换网和信元交换网。 ·按照通信协议：以太网、Internet、令牌环网和 Apple Talk 网络。 ·按照计算机网络覆盖的地理范围：局域网、城域网、广域网。 二、计算机网络的发展历史 1. 第一阶段：面向终端的计算机网络 ·1946 年起，中心计算机负责处理通信和数据处理，存在负荷重、线路利用率低等问题。 2. 第二阶段：计算机—计算机网络 ·ARPA 网标志着计算机网络的兴起，使用分组交换技术。 3. 第三阶段：开放式标准化网络 ·ISO颁布 OSI 七层参考模型，统一网络标准，加速了计算机网络的发展。 三、计算机网络新技术 1. 5G 通信技术 ·高数据速率、低延迟、支持大规模设备连接。 2. 物联网技术 ·物物相连的互联网，广泛应用于各领域。 3. 云计算技术 ·将大量计算机资源统一管理和调度，按需提供服务。 四、计算机网络协议 ·协议定义：规定信息格式、发送/接受方式的一套规则。 ·要素：语法（结构/格式）、语义（控制信息/相应）、时序（操作顺序）。 五、典型的网络体系结构 1. OSI 七层参考模型 ·应用层、表示层、会话层、传输层、网络层、数据链路层和物理层。 2.TCP/IP 四层概念模型 ·应用层、传输层、网际层、网络接口层。 【学生】思考、讨论上述内容。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：计算机网络的定义、分类、发展历程及新技术。网络协议要素和OSI/TCP/IP体系结构。 |
| 作业布置（3min） | 【教师】布置课后作业 简述计算机网络的定义和分类。 简述TCP/IP 四层概念模型各层功能。 |
| 知识讲解 （40min） | 【标题】认识校园网（二） 【内容】任务实施 实践活动：观察学校教学机房网络组成（根据学校现有条件组织）‌ ‌教师活动‌： ·布置任务：观察学校教学机房的网络组成，记录联网计算机的数量、配置、使用的操作系统等信息。 ·强调安全：在机房管理人员的许可下进行操作，注意保护机房设备和数据安全。 ‌学生活动‌： ·分组观察并记录数据。 ·讨论机房网络拓扑结构及其特点。 【思考与讨论】‌ ‌教师提问‌： ·计算机网络在我们的日常生活中有哪些应用？ ·OSI七层参考模型与TCP/IP四层概念模型之间有何异同？ ‌学生活动‌： ·思考并回答教师提问。 ·分享自己对计算机网络的理解和认识。 |
| 课堂小结 （3min） | 在本节课中，我们系统地学习了计算机网络的基础知识，从计算机网络的定义到其具体分类方式，通过理论讲解和实践活动相结合的方式，帮助同学们建立起对网络技术的基本认知框架。课堂重点探讨了计算机网络的发展历程，特别关注了从早期面向终端网络到现代开放式标准化网络的演进过程，以及5G、物联网等新兴技术对网络发展的推动作用。通过对OSI七层模型和TCP/IP四层模型的对比分析，同学们深入理解了网络协议的三要素和不同层次的功能特点。实践环节中，同学们通过观察机房网络设备，将抽象的理论知识具象化，加深了对网络拓扑结构的理解。最后的讨论环节激发了同学们的思考，大家积极分享了对网络技术应用的见解。整节课注重理论与实践的结合，为后续学习校园网拓扑结构奠定了坚实基础，希望同学们课后能够继续观察生活中的网络应用实例，巩固所学知识。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 比较OSI七层模型与TCP/IP四层模型的区别。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】安装配置实验环境（一） 任务描述 在学习计算机网络知识和技能的时候，你想通过模拟软件亲自动手组建网络，测试网络连接效果吗？本任务就让我们来了解网络设备模拟工具，并认识虚拟机技术。 任务目标 1. 能理解虚拟机技术。 2. 会安装并配置网络设备模拟工具。 3. 会安装并配置虚拟机软件工具。 【内容】 - 一、网络设备模拟工具 - 1.主流模拟器 ·华为模拟器（eNSP）：界面直观、操作简单、支持大型网络模拟。 ·DynamipsGUI ：模拟 Cisco 的路由器 ·Packet Tracer ： Cisco公司针对 CCNA 认证开发的网络模拟软件。下面重点介绍一下华为模拟器（eNSP）。 2.华为模拟器（eNSP）特点 ·高度仿真：模拟华为路由器、交换机特性，支持大规模设备组网。 ·图形化操作：支持拓扑创建、修改等操作；直观反映设备与接口的运行状态。 ·分布式部署：支持单机和多机版本，最大可模拟 200 台设备组网。 ·免费开放：自带丰富的使用教程，易于上手。 - 二、虚拟机技术 - 1. 虚拟机概述 ·通过软件模拟的完整计算机系统，具有完整硬件系统功能，运行于隔离环境中。 2. 虚拟系统 ·虚拟系统：生成现有操作系统的全新虚拟镜像，操作独立于真实系统，启动快，不降性能。 ·虚拟机：可模拟其他类型操作系统，需模拟底层硬件指令，运行速度较慢。 - 3.主流虚拟机软件 - VMware、Virtual Box 、 Virtual PC。 4. 常用虚拟机分类 ·Linux 虚拟机：安装在 Windows 上的虚拟 Linux 环境，具有可移植性。 ·Java 虚拟机（JJVM）：仿真模拟各种计算机功能，具有完善的硬件架构和指令系统。 ·VMware 虚拟机：功能强大，支持多操作系统运行，适用于开发、测试、部署。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：网络设备模拟工具与虚拟机技术。 强调自主探究学习的重要性。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述虚拟机的分类。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】安装配置实验环境（二） 【内容】任务实施 一、VMware虚拟机安装与配置 1.‌下载安装 从官网或配套资源包下载，按提示安装。 2.‌创建虚拟机 ·启动VMware，选择“新建虚拟机”。 ·选择“典型”或“自定义”设置。 ·配置虚拟机名称、保存位置、网络类型（NAT或桥接网络）。 ·设置硬盘容量，完成创建。 3.‌配置与启动 ·编辑虚拟机设置，调整配置。 ·开启虚拟机，安装操作系统。 - 4.‌安装VMware Tools - 更新并安装VMware Tools，重启后使用快照管理器。 二、华为模拟器（eNSP）安装与配置 1.‌获取软件 从课程资源包中获取eNSP安装包。 2.‌安装 ·双击安装包，选择中文（简体），按向导提示安装。 ·接受安装协议，完成组件（WinPcap、Wireshark、VisualBox）安装。 - 3.‌配置 - 运行eNSP，注册所需设备（AR_Base、AC_Base、AP_Base等）。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 本节课回顾和总结了网络设备模拟工具与虚拟机技术的相关知识点。我们了解了主流的网络设备模拟工具如华为模拟器（eNSP）、DynamipsGUI、Packet Tracer，并重点介绍了华为模拟器（eNSP）的高度仿真、图形化操作、分布式部署及免费开放等特点。此外，我们还学习了虚拟机技术，包括虚拟机的概述、虚拟系统与虚拟机的区别、主流虚拟机软件如VMware、Virtual Box 、Virtual PC以及常用虚拟机分类如Linux虚拟机、Java虚拟机（JVM）、VMware虚拟机。通过实际操作，我们掌握了VMware虚拟机与华为模拟器（eNSP）的安装与配置方法，包括下载安装、创建虚拟机、配置与启动以及安装VMware Tools等步骤。最后，强调了自主探究学习的重要性，鼓励同学们在实践中不断巩固和提升计算机网络知识与技能。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 1.简述虚拟机的分类。 2.描述VMware虚拟机的安装过程。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】实现双机互联（一） 任务描述 假如有一天你的计算机无法连接网络，经检查发现你的网线破损了，你只能重新制作一条网线，并测试网线连通情况。你的舍友有一个想法，希望通过一根网线连接你们两个人的电脑方便传输较大的学习资源，你知道要怎么处理吗？本任务就让我们来了解数据通信的基本知识和计算机网络传输介质，并学习制作双绞线水晶头，最终实现双机互联。 任务目标 1. 能理解数据通信的基本知识。 2. 能理解传输介质的不同。 3. 会制作双绞线水晶头。 4. 能实现双机互联。 5. 培养学生良好的团队协作能力，共同团结奋斗。 【内容】 一、数据通信基础‌ 1.‌基本概念 ·数据：有意义的实体，如文字、声音、图像。 ·信号：数据的电磁或电子编码，分为模拟信号和数字信号。 ·信道：传送信息的媒质，包含发送和接收信道。 2.‌数据通信方式 ·并行通信：多个数据位同时传输，速度快。 ·串行通信：数据一位一位传输，速度慢，但实用性强。 ·方向性结构：单工、半双工、全双工。 3.‌数据传输技术 ·基带传输：直接传送基带信号。 ·频带传输：利用模拟信道传输，需调制解调器。 ·多路复用技术：频分、波分、时分。 ‌二、计算机网络传输介质‌ ·分类：有线介质和无线介质。 ·‌有线介质‌： ·‌双绞线‌：UTP、STP，抗电磁干扰。 ·‌同轴电缆‌：细缆、粗缆，用于以太网，需安装终结器。 ·‌光纤‌：单模、多模，传输速度快，性能优越。 ·‌无线介质‌：微波、无线电波、红外线、激光，利用电磁波传输。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：数据通信基础、传输介质、双机互联准备。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 论述同轴电缆的特点、种类及应用。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】实现双机互联（二） 【内容】任务实施 一、‌双绞线水晶头制作‌ ‌步骤‌： ·剥线：使用剥线器除去双绞线外皮约3cm。 ·排序：按照EIA/TIA 568B标准（白橙－橙－白绿－蓝－白蓝－绿－白棕－棕）排列，注意绿色条线跨越蓝色对线。 ·剪线：剪齐线头，保留约14mm长度。 ·插入：将线依序放入RJ45接头引脚内。 ·压接：使用RJ45压线钳压接水晶头。 ·测试：使用测试仪测试通断性。 二、‌实现双机互联‌ ‌IP地址配置‌：采用C类地址192.168.1.0/24网段，为两台计算机配置同一网段的IP地址。 ‌配置方法‌： ·打开“网络和共享中心”，选择“本地连接”，点击“属性”。 ·选择“Internet 协议版本 4（TCP/IPv4）”，点击“属性”。 ·设置IP地址、子网掩码（默认255.255.255.0）。 ‌测试方法‌： ·通过“网络”窗口查看对方计算机。 ·使用ping命令测试连接（如ping 192.168.1.2）。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 本节课主要围绕实现双机互联的任务展开，详细讲解了双绞线水晶头的制作步骤以及如何通过配置IP地址实现双机互联。首先，我们学习了如何使用双绞线剥线器、RJ45接头和压线钳等工具，按照EIA/TIA 568B标准排列并制作双绞线水晶头。在制作过程中，特别强调了绿色条线必须跨越蓝色对线，以避免串扰和降低传输效率。随后，我们利用制作好的双绞线将两台计算机连接起来，并配置了TCP/IP的IP地址，确保两台计算机的IP地址在同一网段中，从而实现了双机互联。最后，通过双击“网络”图标或使用ping命令等方法，测试了双机互联的成功与否。 通过本节课的学习，学生们不仅掌握了双绞线水晶头的制作技巧，还学会了如何通过配置IP地址实现双机互联，为后续的计算机网络学习打下了坚实的基础。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 请叙述局域网、城域网和广域网的区别。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】练习 一、填空题 1.计算机网络的两大功能是 和 。 2. 是一种计算机硬件，它可以将数字信号翻译成模拟信号，将模拟信号翻译成计算机语言。 3.在计算机一计算机网络中，由CCP互连组成的内网称为 ，由中心机和终端组成的外网称为 。 4.由多个网络互相连接形成的更大的网络称为 。 5.按拓扑结构分类，局域网可分为 、 、 、 等。 6.在Windows系统中可通过虚拟机软件 创建和管理虚拟机。 7.通信系统包含信息发送端、 和 。 8.按传输媒介分类，信道可分为 和 。 二、判断题 1.双绞线的绞合方式可在一定程度上抵御外界的电磁干扰，但会增强双绞线对之间的相互干扰。（ ） 2.光纤即光导纤维，由纤芯、包层和保护层组成，其中纤芯是由塑料或玻璃制成的纤维，可作为光传导工具。（ ） 3.双绞线的信号强度随双绞线长度的增加而衰减。（ ） 4.Internet是世界上最大的互联网。（ ） 5.NSFNet是一个三级计算机网络，分为主干网、地区网和校园网。（ ） 三、单选题 1.无线通信中信号的载体为（ ）。 A. 电磁波 B. 微波 C. 声波 D. 空气 2.（ ）不是VMware提供的虚拟网络类型。 A. 桥接模式 B. 仅主机模式 C. NAT模式 D.网络地址转换模式 四、简答题 1.什么是计算机网络?计算机网络由哪几部分组成? 2.请叙述局域网、城域网和广域网的区别。 五、实践操作题 制作一根直连线型的双绞线，测试连通性后，用它将你和同学的计算机实现互联，并测试连通访问情况。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 巩固所学知识。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 完成改错。 |
| 教学反思 | 实物展示是一种最简单实用的方法。其优点是直观明了，可以帮助学生更正确、更深刻、更牢固地掌握计算机网络基础知识；使理论内容更加容易被理解，使记忆更加容易，更加快速。 |