## 项目二  组建中小型局域网

| 课 题 | 组建中小型局域网 |
| --- | --- |
| 课 时 | 17课时 |
| 教学目标 | 知识技能目标： 1．掌握局域网的定义、特点及拓扑结构。 2．能识别常见网络设备并说明其功能。 3. 理解IP地址配置和子网划分原理。 4. 掌握办公室网络的基础布线规划与设备选型。 5. 能配置交换机实现部门局域网组建。 6. 熟练设置文件共享服务及权限管理。 7. 运用VLAN技术实现虚拟网络划分。 8. 配置路由协议完成企业级网络互通。 思政育人目标： 培养具备网络技术实践能力与责任担当的数字化人才，通过局域网建设与运维强化团队协作意识、信息安全责任及技术创新精神。 |
| 教学重难点 | 教学重点：网络拓扑设计、‌VLAN技术应用、‌路由协议配置、‌共享服务管理。 教学难点：VLAN通信。 |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、讨论法 |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |
| 教学设计 | 第1～17节课 ·‌考勤‌（2分钟） ·清点人数，记录考勤。 ·设计意图：培养学生的组织纪律性。 ·‌知识讲解‌（每节40分钟，包含课堂互动） ·‌课堂互动‌（每节5分钟） ·学生提问、讨论，教师解答。 ·设计意图：增强学生的参与感和理解深度。 ·‌作业布置‌（每节3分钟） |
| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| 考勤 （2min） | ■【教师】清点上课人数，记录好考勤 ■【学生】班干部报请假人员及原因 |
| 知识讲解 （40min） | 【标题】组建办公室网络（一） 任务描述 当你每次去辅导员办公室的时候，你是不是发现办公室有很多台电脑，但往往只有一台打印机，有时候你找的辅导员不在，其他辅导员也能将你要的材料找到并打印给你，你想知道他们是怎么做到的吗？本任务就让我们来了解局域网的基本概念及组网技术，并认识网络连接设备，最后学会用网络连接设备组建办公室网络。 任务目标 1. 能理解局域网相关概念。 2. 能识别和选购常用网络连接设备。 3. 能理解以太网组网技术。 4. 会组建办公室网络。 【内容】 一、局域网概述 定义：小范围内实现资源共享的计算机网络。 特点：安装简便、节约成本、扩展方便等。 类型：有线网、无线网；总线型、星型等。 二、‌网络连接设备‌ 网卡：接收和发送数据，具有唯一MAC地址。 中继器、集线器：延长信号传输距离，受“5-4-3规则”限制。 网桥、交换机：实现局域网间帧的存储和转发，扩大网络范围。 路由器：连接多个网络或网段，实现互联互通。 网关：连接不同体系结构的网络，实现协议转换。 无线AP：组成无线局域网，提供无线访问接入点。 【学生】思考、讨论网络连接设备的作用及选型。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：局域网的架构与关键设备。 |
| 作业布置（3min） | 【教师】布置课后作业 列举三种局域网拓扑结构，并说明星型结构的优势。 |
| 知识讲解 （40min） | 【标题】组建办公室网络（二） 【内容】 三、以太网组网技术 1. 以太网概述 ‌主要特点‌：组网灵活简便，使用多种物理介质，不同拓扑结构，当前应用最普遍的局域网组网技术。 ‌技术规范‌：由Xerox、Intel和DEC公司联合开发，IEEE 802.3定义标准协议和CSMA/CD技术规范。 2. 以太网分类 ‌快速以太网‌：百兆以太网，基于扩充的IEEE 802.3标准。 ‌千兆以太网‌：1Gbps通信带宽，采用CSMA/CD协议，以光纤为主，最大传输距离80km。 ‌万兆以太网‌：保留以太网帧结构，拓展带宽和传输距离。 ‌光纤以太网‌：采用以太网数据包格式实现WAN通信，速度可达10Mbps至1Gbps。 ‌端到端以太网‌：低成本接入技术，适用于Internet连接和VPN互联。 3. CSMA/CD技术 ‌定义‌：带冲突检测的载波侦听多路访问控制技术，规定多台计算机共享信道的方法。 ‌工作过程‌：线路空闲时启动传输，检测到冲突后继续发送至最小报文时间，然后等待线路空闲并随机延迟后重试。 4. 万兆以太网组网技术 ‌拓展‌： 提供广域网接口，与SDH STM-64接口直接相连。 MAC子层不再使用CSMA/CD，支持点对点全双工数据传送。 采用64/66B线路编码，提升数据传输速率。 主要采用光纤作为传输介质，传输距离可延伸至40km。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | - 回顾和总结本节课的知识点：以太网概述、分类、CSMA/CD技术及万兆以太网组网技术。 - 培养学生科学严谨的网络工程施工规范等大国工匠精神。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述万兆以太网组网技术。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】组建办公室网络（三） 【内容】任务实施 网络规划背景‌： ·辅导员办公室有10台电脑和1台打印机，需实现资源共享。 ·使用集线器会导致网络速度变慢，因此选择二层交换机。 ‌网络规划‌： ·IP地址分配：192.168.10.1 ～192.168.10.8, 192.168.10.252, 192.168.10.253 ·子网掩码：255.255.255.0 ·网关：192.168.1.1 ·DNS服务器：202.96.128.168 ‌创建拓扑结构‌： ·使用华为模拟器eNSP创建拓扑。 ·配置计算机主机名、IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器地址。 实践操作： ·‌任务‌：学生按照讲解步骤，在eNSP中创建拓扑并配置参数。 ·‌测试连通性‌：验证PC之间的连通性。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 本节课主要围绕组建办公室网络进行了深入讲解。首先介绍了局域网的基本概念、特点以及类型，并详细阐述了各种网络连接设备如网卡、中继器、集线器、网桥、交换机、路由器、网关和无线AP的作用及功能。随后，讲解了以太网组网技术，包括其主要特点、技术规范、分类以及CSMA/CD技术的工作原理和万兆以太网组网技术的拓展应用。最后，通过具体任务实施，规划了辅导员办公室的网络布局，包括IP地址分配、子网掩码、网关和DNS服务器的设置，并使用华为模拟器eNSP创建了网络拓扑结构，配置了相关参数，测试了PC之间的连通性。通过本节课的学习，学生能够理解局域网相关概念，识别和选购常用网络连接设备，掌握以太网组网技术，并学会组建办公室网络。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述创建拓扑结构。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】展示共享网络资源（一） 任务描述 组建好了办公室网络之后，那你知道怎么实现办公室软硬件资源共享吗？本任务我们将在了解计算机网络拓扑结构相关概念后，主要学习子网划分与 IP 地址规划配置、文件共享和设备共享设置等，从而实现办公室网络资源共享。 任务目标 1. 能理解计算机网络拓扑结构相关概念。 2. 能正确进行子网划分和 IP 地址规划。 3. 能实现文件和设备共享。 4. 培养网络安全意识，贯彻总体国家安全观。 【内容】 计算机网络拓扑结构‌： ‌总线型结构‌：所有节点通过一条公共总线相连，信号能被所有节点接收。 ‌环型结构‌：节点顺序连接成封闭环，数据单向或双向传送。 ‌星型结构‌：节点通过点对点链路与中央节点相连，中央节点执行通信控制。 ‌树型结构‌：从总线型和星型结构演变，节点通过次级设备连接到中央设备。 ‌网状型结构‌：工作站连成网状，分布式控制，可靠性高，线路复杂。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：网络拓扑结构的五种主要类型。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 论述网状型结构的特点、应用场景及其优缺点。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】共享网络资源（二） 【内容】 二、计算机网络资源共享‌ 1.‌定义‌：计算机网络资源共享指网络中的用户都能部分或全部享受网络中的软件、硬件和数据资源。 ‌示例‌： ·软件共享：某些单位设计的软件可供有偿或办理手续后调用。 ·硬件共享：如打印机，使不具有这些设备的地方也能使用。 2.‌共享资源‌：处理机时间、共享空间、软硬件设备和数据资源。 3.‌局域网资源共享‌：主要指文件夹、驱动器和打印机等的共享。 4.共享设置：‌ （1）‌文件夹或驱动器共享.‌ ·在“计算机管理”窗口中右击文件夹或驱动器图标，选“属性”，单击“共享”。 ·硬盘驱动器共享时，单击“新建共享”按钮，在对话框中写入共享名，单击“确定”。 ·注意：避免使用“默认共享”。 ·用户权限设置：利用“共享文件夹向导”创建共享文件夹时，可设置访问权限。 （2）‌打印机共享。‌ ·安装本地打印机，包括硬件连接和软件安装。 ·将打印机“属性”设置为共享，记住该计算机标识。 ·在工作站安装网络打印机，选“网络打印机”，找到并选定共享打印机的标识，单击“确定”。 三、子网划分与IP地址规划‌ ‌子网划分原因‌：避免节点过多导致网络浪费和广播通信饱和。 ‌子网掩码‌：一个32位二进制数，用于区分IP地址中的网络地址和主机地址。 ·A类：255.0.0.0 ·B类：255.255.0.0 ·C类：255.255.255.0 ‌划分子网‌：通过借用IP地址的主机位来充当子网地址。 ·示例：C类网络，原有8位主机位，默认子网掩码255.255.255.0。 ·借用1位：产生2个子网，每个子网126个主机地址。 ·借用2位：产生4个子网，每个子网62个主机地址。 注意：每个子网的第一个和最后一个IP地址不能分配给主机使用。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：计算机网络资源共享、共享设置（文件夹/驱动器、打印机）、子网划分与IP地址规划。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述计算机网络资源共享的概念及实现方式。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】共享网络资源（三） 【内容】任务实施 1. 任务分析 ·‌功能要求‌： ·公共数据文件夹让所有辅导员能访问并修改。 ·100GB分区映射为公用F盘。 ·共享打印机并设为首选设备。 2. 子网划分与IP地址规划 ·‌网络设置‌： ·IP地址：192.168.10.64，子网掩码：255.255.255.192（/26）。 ·管理员账户更名并设置密码。 · IP地址分配：第一台计算机192.168.10.65，其余依次为192.168.10.2至11。 ·所有计算机隶属于同一工作组。 3. 网络资源共享设置 ·‌公共数据文件夹共享‌： ·通过“共享文件夹向导”创建。 ·‌打印机共享‌： ·在控制面板中设置打印机为共享，关闭密码保护共享。 ·在其他计算机上添加网络打印机并测试。 ·‌映射网络驱动器‌： ·在共用计算机上创建新账户xxy，并设置密码。 ·创建一个文件夹“信息员备份文件”，设置xxy账户完全控制权限。 ·在其他计算机上映射该文件夹为网络驱动器。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 在本节课中，我们重点学习了如何组建办公室网络并实现资源共享。通过实际操作，学生掌握了公共数据文件夹的共享设置，了解了如何将分区映射为网络驱动器，并完成了打印机共享的配置。同时，我们还探讨了子网划分和IP地址规划的基本方法，确保网络环境稳定高效。这些技能不仅适用于办公室场景，也为学生今后在信息化办公环境中解决问题奠定了基础。希望同学们课后能多加练习，巩固所学内容。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述公共数据文件夹共享流程。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】组建部门局域网（一） 任务描述 随着学校规模的扩大，学校的内部网络随着网络技术的革新和发展的需要，先后进行了几次更新换代，改造后的学校网络属于中型局域网。本任务要求使用智能网管型交换机、路由器等网络设备组建学校教务处部门级局域网。 任务目标 1. 能理解网管型交换机相关概念。 2. 会进行交换机、路由器等网络设备选型。 3. 会使用交换机基本配置命令。 4. 能组建部门级局域网。 【内容】 ‌一、交换机概述‌ ‌定义‌：交换机（Switch），也称为交换式集线器，是对信息进行重新生成并转发至指定端口的设备，具备自动寻址和交换功能。 - ‌分类‌：据网络覆盖范围：广域网交换机、局域网交换机。 - 根据工作协议层：第二层交换机、第三层交换机、第四层交换机。 - 根据管理功能：网管型交换机、非网管型交换机。 ‌二、交换机数据转发方式‌ - ‌直通交换方式‌：优点为速度快、延迟小，缺点为不能检查错误、不支持 - 不同速率端口间的直接连接。 - ‌存储转发方式‌：优点为可以检查错误、支持不同速率端口间的交换，缺 - 点为延迟大。 - ‌碎片隔离方式‌：介于直通和存储转发之间，检查数据包长度，丢弃小于 - 64B的数据包。 ‌三、交换机工作原理‌ - 基于MAC地址识别，完成数据包的封装和转发。 - 学习MAC地址并存放在内部地址表中。 - 根据MAC表发送数据包（单播或广播）。 ‌四、集线器与交换机的区别‌ - ‌工作原理‌：集线器在物理层工作，交换机在数据链路层工作。 - ‌工作方式‌：集线器采用广播模式，易产生广播风暴；交换机隔离冲突域， - 抑制广播风暴。 - ‌带宽‌：集线器共享带宽，交换机端口独占带宽。 - ‌寻址方式‌：集线器以广播方式传输，交换机以MAC地址寻址。 ‌五、工作在不同层面上的交换机‌ - ‌第二层交换机‌：在数据链路层工作，依赖于MAC地址完成数据交换，适用于中小企业网络桌面层次。 - ‌第三层交换机‌：在网络层工作，具有路由功能，可以根据IP地址进行路径选择，适用于大中型网络。 - ‌第四层交换机‌：在传输层工作，直接面对具体应用，支持多种协议。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：强调交换机在组建部门局域网中的重要性。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 论述工作在不同层面上的交换机的区别及应用场景。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】组建部门局域网（二） 【内容】 二、可网管交换机的管理方式 1. 可网管交换机概述 ‌任务‌：使网络资源处于良好状态。 ‌管理方式‌：基于终端控制口（Console）、Web页面、Telnet远程登录。 2. 管理方式详解 （1）通过串口管理（带外管理） ‌所需材料‌：串口电缆。 ‌连接方式‌：串口电缆连接交换机和电脑。 ‌软件工具‌：使用“超级终端”设置连接参数。 ‌特点‌：不占用交换机带宽，安全性强，但受串口电缆长度限制，无法远程管理。 （2）通过Web管理（带内管理） ‌前提条件‌：为交换机指定IP地址。 ‌管理方式‌：在浏览器中输入交换机IP地址，通过网页进行管理。 ‌特点‌：占用交换机带宽，可在局域网上远程管理，安全性较弱。 （3）通过网管软件管理（带内管理） ‌协议‌：遵循SNMP协议。 ‌管理方式‌：在网管工作站上安装SNMP网络管理软件，通过局域网管理设备。 ‌特点‌：方便管理交换机、路由器、服务器等设备，但同样占用带宽，安全性不强。 3. 交换机基本配置命令 ‌配置访问方式‌： 通过Console接口（首次配置使用）。 通过Telnet/Web进行远程管理。 通过SNMP管理工作站进行管理。 ‌命令行视图‌： 用户视图：查看运行状态和统计信息。 系统视图：配置系统参数及进入其他功能配置视图。 接口视图：配置接口相关参数。 路由协议视图：配置路由协议参数。 ‌常用命令‌： system-view：进入系统视图。 interface GigabitEthernet X/Y/Z：进入接口视图。 quit：返回上一层视图。 return：直接返回用户视图。 ?：帮助功能，查询可用命令或参数。 4. 交换机名称、口令设置 ‌修改设备名称‌：sysname [新名称] ‌配置登录密码‌： Console用户界面：user-interface console 0，user privilege level 3，set authentication password cipher [密码]。 VTY用户界面：user-interface vty 0 4，authentication-mode password，配置密码。 ‌查看、保存命令‌：display current-configuration查看配置，save保存配置。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：可网管交换机概述、管理方式（串口、Web、网管软件）、基本配置命令及名称、口令设置。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述可网管交换机的三种管理方式及其特点。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】组建部门局域网（三） 【内容】任务实施——交换机基本配 一、交换机初次配置 连接Console线‌：计算机串口通过直通双绞线连接至交换机Console口，注意不带电拔插。 ‌新建超级终端‌： ·打开“超级终端”，命名并保存。 ·选择实际连接的端口号。 ·设置属性：波特率9600，数据位8，无奇偶校验，停止位1，无数据流控制。 ‌进入交换机命令模式‌：连接正确后，按Enter键进入交换机命令界面。 二、‌利用eNSP完成交换机基本配置‌ ·‌打开eNSP模拟器‌：添加交换机和电脑，连接线缆，加电。 ·‌设置IP地址‌：规划网络IP地址（192.168.1.0/24），手动设置。 ·‌配置交换机名字和密码‌： plaintextCopy Code 1 <Huawei>system-view 2 [Huawei]sysname LSW1 ·‌交换机端口基本配置‌： ·设置端口E0/0/1速率为10Mbit/s，传输模式为半双工。 plaintextCopy Code 1 <LSW1>system-view 2 [LSW1]interface Ethernet0/0/1 3 [LSW1-Ethernet0/0/1]undo negotiation auto 4 [LSW1-Ethernet0/0/1]speed 10 5 [LSW1-Ethernet0/0/1]duplex half ·查看端口配置信息： plaintextCopy Code 1 <LSW1>display interface Ethernet 0/0/1 ·‌查看交换机系统和配置信息‌： 查看版本信息： plaintextCopy Code 1 <LSW1>display version 查看MAC地址表： plaintextCopy Code 1 <LSW1>display mac-address-table 查看当前生效配置： plaintextCopy Code 1 <LSW1>display current-configuration 注意事项： 1.确保学生在实践环节能够正确连接设备并配置参数。 2.强调安全操作规范，避免带电拔插等危险操作。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 这节课我们重点学习了如何利用eNSP完成交换机的基本配置操作。从最初的Console线连接开始，到使用超级终端建立连接，再到进入交换机命令模式，同学们都掌握了正确操作步骤。在eNSP模拟环境中，我们实践了交换机命名、密码设置、端口速率和双工模式的配置，并学会了使用display命令查看交换机系统信息、MAC地址表和当前配置。这些实际操作不仅加深了对交换机工作原理的理解，也为今后组建和维护网络打下了良好基础。希望大家课后能复习这些配置命令，为下节课的进阶内容做好准备。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述查看交换机的系统和配置信息的方法。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】组建虚拟局域网（一） 任务描述 学校要求各部门网络相对独立，不会相互干扰，为了实现校园网络此需求可以采取虚拟局域网技术。把每个部门分别划分为 1 个虚拟局域网络，共划分为教务处、财务处、学生处和网络信息中心等 4 个虚拟局域网络。 任务目标 1. 能理解广播风暴、虚拟局域网等相关概念。 2. 会进行无线网络设备选型。 3. 会配置交换机的级联和堆叠。 4. 能组建部门虚拟局域网。 【内容】 一、广播风暴及预防措施 ‌定义‌：广播风暴指广播数据充斥网络，占用大量带宽，导致正常业务无法运行。 ‌产生原因‌：网线短路、计算机感染蠕虫病毒等。 ‌预防措施‌： ·安装杀毒软件，配置补丁服务器（WSUS）。 ·启用生成树协议（STP），消除网络环路。 ·划分VLAN，缩小广播风暴范围。 ‌二、虚拟局域网（VLAN）技术‌ ‌定义‌：VLAN是一组逻辑上的设备和用户，不受物理位置限制，可根据功能、部门及应用组织。 ‌组网方式‌： ·基于端口：简单明了，但限制在单台交换机上。 ·基于MAC地址：用户移动时无需重新配置，但初始化配置复杂。 ·基于网络层：用户移动无需重新配置，但效率低。 ·基于规则：最灵活，具有自动配置能力。 ‌特性‌： ·逻辑网络，对应OSI第二层。 ·划分不受物理位置限制。 ·单播、广播和多播帧在VLAN内转发。 ‌优点‌： ·广播控制：减少广播风暴和网络带宽浪费。 ·安全性：不同VLAN间不能直接访问。 ·灵活性：可逻辑上划分不同地理位置的计算机。 ‌配置‌： ·划分VLAN：创建VLAN，将端口置于不同VLAN。 ·交换机端口类型：Access（接入链路）、Trunk（干道链路）、Hybrid（混合）。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：广播风暴预防措施、VLAN技术及其组网方式、特性和优点、配置方法。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述VLAN 的划分方式。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】组建虚拟局域网（二） 【内容】 三、交换机级联技术 1.‌概述‌： ·在网络中，为扩充网络节点数量，可增加交换机数量并使用双绞线将它们连接起来，这称为交换机级联技术。 ·级联模式是组建大型局域网的理想方式，可实现层次化网络结构。 ·建议最多部署三级交换机级联：核心交换机 → 汇聚交换机 → 接入交换机。 2.‌级联结构‌： ·在较大局域网（如园区网）中，交换机常形成总线型、树型或星型级联结构。 3.‌级联端口与电缆‌： ·交换机间一般通过普通用户端口级联，部分交换机提供级联端口（Uplink Port）。 ·普通端口符合MDI标准，级联端口符合MDIX标准。 ·当两台交换机都通过普通端口级联时，使用交叉电缆；当其中一台通过级联端口时，使用直通电缆。 ·部分交换机端口具有MDI/MDIX自校准功能，自动区分网线类型。 ‌注意事项‌： ·原则上，任何厂家、型号的以太网交换机均可级联，但特殊情况下可能无法级联。 ·级联层数有限度，需保证任意两节点间距离不超过媒体段最大跨度。 四、‌交换机堆叠技术‌ 1.‌概述‌： ·堆叠通过专用模块聚集交换机背板带宽，总背板带宽为堆叠交换机之和。 ·堆叠交换机视为一个整体管理，满足大型网络对端口数量的要求。 2.‌真正堆叠与虚拟堆叠‌： ·真正堆叠：采用专用堆叠模块和总线，不占用网络端口，堆叠后系统带宽足够，VLAN等功能不受影响。 ·虚拟堆叠：采用标准Fast Ethernet或Giga Ethernet作为堆叠总线，易于实现且成本较低，堆叠端口可用作普通端口。 3.‌堆叠模式‌： ·菊花链式堆叠：基于级联结构，通过高速端口串接和软件支持构建多交换机层叠结构，可实现一定程度冗余。 ·星型堆叠：适用于高效率高密度端口需求，克服菊花链式堆叠的高时延影响，但成本较高。 4.‌堆叠配置‌： ·选择主机：系统根据优先级确定主机，优先级相同则MAC地址小的成为主机。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：交换机级联技术和堆叠技术的基本概念、端口与电缆使用、注意事项以及堆叠模式。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述交换机级联技术。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】组建虚拟局域网（三） 【内容】任务实施 ‌任务背景‌： ·学校要求各部门网络相对独立，不相互干扰。 ·解决方案：采用虚拟局域网（VLAN）技术，将各部门划分为不同VLAN。 ‌部门VLAN划分‌： ·教务处（PC1、PC2）：默认VLAN 1 ·学生处（PC3、PC4）：VLAN 2 ·网络信息中心（PC5、PC6）：VLAN 3 ·财务处（PC7、PC8）：默认VLAN 1 ‌任务实施‌： 1.‌创建网络拓扑‌： ·添加交换机“SwitchA”。 ·添加并命名PC（PC1至PC8）。 ·连接交换机和计算机。 2.‌配置主机IP和网关‌： ·根据表2-9配置各PC的IP地址和网关。 3.‌查看交换机默认VLAN‌： ·双击交换机，打开命令行界面，查看默认VLAN配置。 4.‌配置交换机VLAN‌： ·创建VLAN 2和VLAN 3。 ·将学生处的PC（连接在GigabitEthernet 0/0/3和0/0/4接口）划分到VLAN 2。 ·将网络信息中心的PC（连接在GigabitEthernet 0/0/5和0/0/6接口）划分到VLAN 3。 ·示例命令： text Copy Code 1 [SW1]vlan batch 2 3 2 [SW1]interface GigabitEthernet 0/0/3 3 [SW1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access 4 [SW1-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 2 5 [SW1-GigabitEthernet0/0/3]quit 6 [SW1]interface GigabitEthernet 0/0/4 7 [SW1-GigabitEthernet0/0/4]port link-type access 8 [SW1-GigabitEthernet0/0/4]port default vlan 2 9 [SW1-GigabitEthernet0/0/4]quit 10 [SW1]interface GigabitEthernet 0/0/5 11 [SW1-GigabitEthernet0/0/5]port link-type access 12 [SW1-GigabitEthernet0/0/5]port default vlan 3 13 [SW1-GigabitEthernet0/0/5]quit 14 [SW1]interface GigabitEthernet 0/0/6 15 [SW1-GigabitEthernet0/0/6]port link-type access 16 [SW1-GigabitEthernet0/0/6]port default vlan 3 17 [SW1-GigabitEthernet0/0/6]quit 5.‌测试网络连通性‌： ·同一VLAN内的PC可以通信，不同VLAN间的PC不能通信。 ·例如：PC1（VLAN 1）与PC2（VLAN 1）可通信，PC1与PC3（VLAN 2）不可通信。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 在本节课中，我们重点学习了虚拟局域网（VLAN）的配置与应用。通过实际案例，我们了解到如何根据部门需求划分VLAN，并在交换机上进行相应的配置，确保不同部门之间的网络独立运行。通过动手实践，我们掌握了VLAN的基本命令和操作步骤，包括创建VLAN、将端口划分到指定VLAN以及测试网络连通性。这些知识不仅帮助我们理解了VLAN的作用，也为今后更复杂的网络管理奠定了基础。希望大家课后能够复习相关命令，并结合实际场景思考VLAN的应用价值。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述测试网络连通性的方法。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】实现企业级网络互通（一） 任务描述 为解决校园内广播风暴和网络安全隐患问题，某校在校园网内中启用了虚拟局域网技术，不仅提高了网络传输效率，还提高了网络中信息的安全性。但二层交换网络中的虚拟局域网技术不能解决不同虚拟局域网之间的通信问题。为保证校园网中全网之间互联互通，需要启用三层交换技术，来解决不同虚拟局域网之间安全数据通信，实现部门之间数据信息资源共享、数据信息安全传输问题。 任务目标 1. 能理解网络冗余技术。 2. 能理解生成树技术。 3. 能理解端口绑定技术。 4. 能理解链路聚合技术。 【内容】 一、VLAN 间的主机通信 ‌VLAN间通信‌：在二层交换机网络中，VLAN实现网络流量分割，但也隔离了不同VLAN间的通信。实现VLAN间通信需借助路由技术，可通过路由器或具有三层功能的交换机实现。 ‌路由器实现VLAN间通信‌： ·‌单臂路由器‌： ·通过一个物理接口连接多个VLAN（逻辑子接口方式），节省端口资源。 · 配置要点：每个VLAN配置不同网段的IP地址，子接口封装802.1Q或ISL协议。 ·‌优缺点‌： ·优点：网络扩展较容易，成本较低。 ·缺点：配置复杂，路由器可能成为网络瓶颈。 ‌三层交换机实现VLAN间通信‌： ·‌功能‌：三层交换机具有二层交换和三层路由功能，自动识别并处理帧。 ·‌配置方法‌： ·创建VLAN并将端口加入VLAN。 ·为每个VLAN创建VLANIF接口并配置IP地址作为网关。 ·‌优势‌：整合交换与路由优点，实现线速交换和路由，提高网络速度。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：学习了实现企业级网络互通的基础知识，特别是三层交换技术在解决不同VLAN间通信问题上的应用。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述三层交换技术的配置方法。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】实现企业级网络互通（二） 【内容】 二、网络冗余设计 ·‌故障类型‌：节点设备故障（硬件、软件，如操作系统崩溃、内存溢出、路由协议不收敛）、连接故障。 ·‌行业要求‌：金融、证券、航空等行业对网络实时性有高要求，需实现网络冗余以确保畅通。 ·‌实现方式‌：路由器备份，通过备份实现网络冗余。 ·负载均衡 ·‌定义‌：多台服务器以对称方式组成服务器集合，每台服务器可单独提供服务。 ·‌作用‌：平均分配客户请求，快速获取数据，解决大量并发访问问题。 三、链路聚合技术 ·‌定义‌：将多个物理端口捆绑成一个逻辑端口，实现流量负荷分担。 ·‌原理‌： ·带宽增加：（n-1）倍，n为聚合路数。 ·可靠性提高：只要一条链路正常工作，整个链路即可工作。 ·负载均衡：通过内部控制，将数据合理分配在被聚合的设备上。 ·‌优点‌： ·‌增加网络带宽‌：捆绑后带宽为各独立链路总和。 ·‌提高网络连接可靠性‌：多条链路互为备份，一条断开时流量自动重新分配。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：网络冗余设计、负载均衡、链路聚合技术。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述链路聚合的优点。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】实现企业级网络互通（三） 【内容】 四、生成树技术 1. 定义 ·生成树算法的网桥协议STP（Spanning Tree Protocol）用于确保网络拓扑中无环路运行，基于IEEE 802.1标准。 ·通过交换BPDU消息监测环路，并关闭冗余接口以避免环路。 - ‌功能‌ ·创建以某交换机端口为根的生成树，避免环路。 ·网络拓扑变化时，通过生成树协议实现收敛保护。 - ‌特点‌ ·实现冗余和无环路运行的二层路由。 ·为网络提供路径冗余并防止环路。 - ‌分析‌ ·提供环路控制方法，故障时绕过问题连接。 ·根桥为逻辑中心，建议手动设置。 ·重新计算繁冗，推荐使用快速生成树协议。 ·抑制广播风暴，增强网络稳定性、可靠性和安全性。 五、端口绑定技术 1.‌定义‌ ·二层接口绑定功能，增强网络安全性。 2.‌应用‌ ·MAC动态地址锁：限定端口学习的源MAC数量，防范MAC洪水攻击。 ·静态绑定MAC：防止ARP欺骗和DHCP攻击。 3.‌实例‌ ·学校网络中心为办公电脑分配固定IP和MAC，限制网络访问。 ·利用交换机端口安全特性，通过MAC和IP限制端口访问。 4.‌配置‌ ·指定端口模式为Access，划分VLAN。 ·使能端口安全功能，配置Sticky MAC地址。 ·限制端口允许通过的MAC安全地址数。 ·设置安全违例处理模式，如关闭端口。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | - 回顾和总结本节课的知识点：生成树技术与端口绑定技术、生成树协议在避免网络环路中的作用。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述生成树技术的定义及其在网络中的重要作用。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】实现企业级网络互通（四） 【内容】任务实施 任务分析 根据任务要求，为解决校园内广播风暴和网络安全隐患问题，校园网采用虚拟局域网技术，提高网络传输效率和网络中信息的安全性。为了达到目的，在完成路由器的基本配置后，利用三层交换机虚拟接口 VLANIF 实现校园内各部门 VLAN 间通信，最后实现 IP 地址与 MAC 地址的绑定。 任务实施 一、路由器基本配置 ‌目标‌：通过路由器连接两台不同网络的客户机，实现相互通信。 ‌步骤‌： 1.‌构建网络环境‌： ·在eNSP虚拟软件中，添加并命名客户机“PC1”和“PC2”，路由器“R1”和“R2”。 ·设置计算机与路由器端口的IP地址： ·PC1：IP 10.1.1.2，Gateway 30 ·PC2：IP 20.1.1.2，Gateway 30 ·R1：GE0/0/0-IP 10.1.1.1，Gateway 30；GE0/0/1-IP 1.1.1.1，Gateway 24 ·R2：GE0/0/1-IP 1.1.1.2，Gateway 24；GE0/0/0-IP 20.1.1.1，Gateway 30 2.‌路由器配置‌： ·进入路由器命令界面，配置端口IP地址和静态路由。 ·示例命令（R1）： plaintextCopy Code 1 <Huawei>system-view 2 [Huawei]interface GigabitEthernet0/0/0 3 [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.1.1 30 4 [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]quit 5 [Huawei]interface GigabitEthernet0/0/1 6 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 1.1.1.1 24 7 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]quit 8 [Huawei]ip route-static 20.1.1.0 30 1.1.1.2 ·R2配置类似，但需设置对应的IP和静态路由。 3.‌测试网络连通性‌：使用ping命令测试PC1和PC2能否相互通信。 ‌二、利用三层交换机虚拟接口VLANIF实现VLAN间通信‌ ‌目标‌：实现校园网各部门VLAN间的通信。 ‌步骤‌： 1.‌配置二层交换机‌：参考之前任务。 2.‌配置三层交换机‌： ·创建VLAN：vlan batch 10 20 30 40 50 ·配置VLANIF IP地址：为每个VLAN配置一个IP地址，如VLAN 10为10.10.1.1/24。 ·设置Trunk口：将连接二层交换机的端口设置为Trunk口，并允许相应VLAN通过。 3.‌验证与测试‌：查看接口状态和VLAN配置，使用ping命令测试不同VLAN间的通信。 三、IP地址与MAC地址绑定‌ ‌目标‌：为特定主机实施安全端口控制技术。 ‌步骤‌： 1.‌配置端口安全‌：在指定端口上使能端口安全功能，并配置Sticky MAC地址。 ·示例命令： plaintextCopy Code 1 [Huawei]interface Ethernet0/0/1 2 [Huawei-Ethernet0/0/1]port-security enable 3 [Huawei-Ethernet0/0/1]port-security mac-address sticky 0006-1BDE-13B4 vlan 1 4 [Huawei-Ethernet0/0/1]port-security max-mac-num 1 [Huawei-Ethernet0/0/1]port-security protect-action shutdown 2.‌验证测试‌：查看系统当前存在的Sticky类型的MAC地址表项。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 我们学习了路由器基本配置、三层交换机虚拟接口VLANIF实现VLAN间通信、以及IP与MAC地址绑定三个主要内容。通过实际操作，大家掌握了如何在eNSP虚拟环境中搭建网络并配置路由器，实现不同网络间的通信。我们还深入探讨了如何利用三层交换机的VLANIF功能实现校园网各部门VLAN间的通信，以及如何通过IP与MAC地址绑定技术增强网络安全性。希望大家课后能够认真复习，并尝试独立完成相关配置实验，希望大家课后能通过实验进一步巩固，，为后续学习更复杂的网络技术打下坚实基础。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 详细描述如何利用三层交换机虚拟接口 VL ANIF 实现各部门 VLAN 间通信？ |
| 知识讲解（45min） | 【标题】练习 一、填空题 1. 局域网拓扑结构主要有 ______、______、______、树型结构和网状型结构等。 2. 网卡的主要功能是 ______ 和 ______。 3. 传统以太网络使用 ______，并以 10M/s 的速率运行在多种类型的电缆上。 4. 交换机在传送数据包时可以采用三种方式：______、______ 和碎片隔离方式。 二、判断题 1. 交换机又称交换式集线器，工作在 OSI 参考模型的物理层。（ ） 2. 集线器工作在 OSI 参考模型的最底层——物理层。 （ ） 3. 网桥也称桥接器，工作在 OSI 参考模型的数据链路层。（ ） 4. 树型结构（也称星型总线拓扑结构）是从环型和星型结构演变来的。 （ ） 三、单选题 1. 下面（ ）不是局域网组网的网络设备。 A. 网卡 B. 交换机 C. 计算机 D. 集线器 2. 中继器的作用是（ ）。 A. 放大和整形物理信号 B. 过滤与转发帧 C. 路由选择 D. 协议转换 3. 网卡属于计算机的（ ）。 A. 显示设备 B. 存储设备 C. 打印设备 D. 网络设备 4.（ ）不是计算机网络基本拓扑结构。 A. 总线型 B. 环型 C. 树型 D. 混合型 5. 如果网络地址为 172.16.0.0，子网掩码为 255.255.192.0（/19），那么共有（ ）个子网。 A. 2 B. 4 C. 8 D. 16 6. 一个普通的 B 类 IP 网络最多能容纳（ ）台主机。 A. 256 B. 65 534 C. 65 536 D. 16 777 214 四、简答题 1. 什么是局域网？它有什么特点？ 2. 网络连接设备主要有哪些？主要生产厂家有哪些？如何选购？ 3. 试述虚拟局域网技术的种类及优点。 4. 试分析如何对一个局域网进行优化设计。 5. 试分析保障局域网安全的措施有哪些。 五、实践操作题 某公司共有员工 20 人，设有人事部、财务部、技术部、市场部等四个部门，公司电脑分别属于 4 个 VLAN，分别是 VLAN 10、VLAN 20、VLAN 30、VLAN 40。公司领导希望组建一个小型办公局域网，来解决网络孤岛的问题，实现办公自动化。公司网络应该是一个整体局域网，各部门之间的网络相对独立，各部门内部能够实现文件和网络打印机共享。公司将使用 192.168.10.0/24 网络地址，拓扑结构如图 2-54 所示。请结合本项目的知识完成上述任务。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 巩固所学知识。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 完成改错。 |
| 教学反思 | 本次教学较好地完成了企业网络技术三大核心内容的教学目标，通过eNSP模拟实验使抽象的网络配置具象化，学生能够直观理解路由器静态路由、三层交换机VLAN间通信等技术原理。但在教学过程中发现部分学生对Trunk端口配置原理存在理解困难，后续可增加Packet Tracer动画演示数据包在VLAN间的转发过程；IP-MAC绑定实验环节因设备差异出现个别组配置失败，需提前录制备用演示视频。建议优化理论讲解与实操的时间配比，在关键配置步骤前增设"为什么这样配置"的互动问答环节，强化学生对技术本质的认知，同时建立分层次的任务卡制度，让基础不同的学生都能获得适切的学习挑战。 |