## 项目四  组建无线网络

| 课题 | 组建无线网络 |  |
| --- | --- | --- |
| 课时 | 8课时 |  |
| 教学目标 | 知识技能目标： 1.掌握无线路由器的基本配置方法（SSID设置、加密方式选择、信道调整等）。 2.理解无线局域网的组网原理及设备连接方式。 3.能够独立完成小型无线局域网的规划与搭建。 4.熟悉常见无线网络故障的排查与解决方法。 思政育人目标： 1.培养网络安全意识，强调规范使用网络的重要性。 2.强化团队协作精神，通过分组实践提升沟通能力。 3.树立技术创新意识，结合国产通信设备案例增强科技自信。 |  |
| 教学重难点 | 教学重点：无线路由器的参数配置逻辑、无线信号覆盖范围与干扰因素分析、 终端设备的接入认证流程。 教学难点：不同加密协议（WPA/WPA2/WPA3）的配置差异、多设备并发接入时的带宽分配优化、无线信号衰减问题的实战解决。 |  |
| 教学方法 | 讲授法、虚实结合法、案例分析法、问答法、讨论法 |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |
| 教学设计 | 第1～8节课 ·‌考勤‌（2分钟） ·清点人数，记录考勤。 ·设计意图：培养学生的组织纪律性。 ·‌知识讲解‌（每节40分钟，包含课堂互动） ·‌课堂互动‌（每节5分钟） ·学生提问、讨论，教师解答。 ·设计意图：增强学生的参与感和理解深度。 ·‌作业布置‌（每节3分钟） |  |
| 教学过程 | 主要教学内容及步骤 |
| 考勤 （2min） | ■【教师】清点上课人数，记录好考勤 ■【学生】班干部报请假人员及原因 |
| 知识讲解 （40min） | 【标题】配置无线路由器（一） 任务描述 由于近年来学校招生规模的扩大，信息工程系的辅导员增加了5个老师，学校在原来办公室的隔壁又安排了一个辅导员办公室，再加上学生会的同学值班，总共需要增加10个信息点。但原来装修没有充分考虑信息点的冗余，如果采用交换机级联则需要穿墙打孔，会影响办公室的整体效果，为了在不进行重新布线的情况下解决联网问题，决定采用无线网络进行部署。 任务目标 1.能理解无线局域网相关概念。 2.能熟悉无线网络设备。 3.能理解无线局域网标准、结构和组网技术。 4.会安装和配置无线路由器。 5.培养学生规范组建和管理无线网络的职业素养。 【内容】 一、无线局域网概述 定义‌：无线局域网（WLAN）是计算机网络与无线通信技术结合的产物，通过无线方式连接计算机设备，实现通信和资源共享。 1.优点 - ·安装便捷，减少布线工作量。 - ·使用灵活，不受场地空间限制。 - ·经济节约，易于扩展。 - ·故障定位容易。 2.不足 - ·性能受限，受障碍物影响。 - ·速率有限，低于有线网络。 - ·安全性不够，易受监听。 二、无线局域网技术标准 ·起源与发展‌： ·1997年：IEEE802.11标准，速率1～2Mbit/s。 ·1999年：IEEE802.11b标准，速率11Mbit/s；IEEE802.11a标准，速率54Mbit/s。 ·2003年：IEEE802.11g标准，速率54Mbit/s，兼容802.11b。 ·关键版本： ·802.11a：54Mbps，5GHz。 ·802.11b：11Mbps，2.4GHz。 ·802.11g：54Mbps，2.4GHz。 ·802.11n：应用MIMO-OFDM技术，可达300Mbps，5GHz和2.4GHz。 ·802.11ac：扩展802.11n，速率可达1Gbit/s（理论），至少500Mbps。 三、无线网络拓扑结构 ·基本服务集（BSS）‌： ·分类：独立基本服务集（IBSS）和基础结构型基本服务（infrastructure BSS）。 ·‌扩展服务集（ESS）‌： ·多个BSS通过公共分布系统串联，覆盖更大区域。 ·所有BSS具有相同的SSID。 ·AP的MAC地址作为唯一标识符（BSSID）。 ·漫游：客户端在不同BSS间根据信号强度和质量自动切换，限于同一ESS内的AP。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：无线局域网定义、优缺点，无线局域网技术标准（重点是802.11a/b/g/n/ac）和无线网络拓扑结构（BSS与ESS）。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 - 简述无线局域网的优缺点。 - 简述扩展服务集的概念及其工作原理。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】配置无线路由器（二） 【标题】任务实施 任务分析 信息工程系辅导员办公室增加了一个，需要增加10个信息点，为了不破坏办公室整体装修效果，从成本节约的角度，采取无线网络进行部署。由于接入点不是很多，选择用无线路由器作为无线接入点。 任务实施 一、硬件连接 ·接好电源线和WAN口网线（WAN口连接ADSL Modem）。 ·LAN口连接PC/笔记本电脑网线。 二、获取路由器的 IP 地址、用户名和密码 ·查看无线路由器底部铭牌或说明书获取IP地址、用户名和密码。 ·默认IP地址通常为192.168.1.1，用户名和密码一般为admin（部分品牌如NETGEAR密码为“password”）。 三、建立连接 ·将电脑通过网卡连接到无线路由器的LAN端口。 ·设置电脑IP地址为192.168.1.×（×范围为2至254），子网掩码为255.255.255.0，默认网关为192.168.1.1。 ·或将电脑的TCP/IP协议设置为“自动获取IP地址”，关闭路由器和电脑电源后，先开启路由器电源再启动电脑，利用DHCP服务器自动设置IP地址。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：硬件连接、获取路由器信息、建立电脑与路由器的连接。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 描述无线路由器的硬件连接步骤。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】配置无线路由器（三） 【内容】 四、无线路由器配置 1.登录配置界面‌： ·打开IE浏览器，输入http://192.168.1.1。 ·使用默认密码admin登录。 2.‌设置向导‌： ·自动或手动运行设置向导。 ·选择“ADSL虚拟拨号（PPPoE）”，输入电信账号和密码。 3.‌无线设置‌： ·默认开启无线状态。 ·SSID：Wi-Fi名称，自定义设置。 ·带宽模式：选择54M（802.11g）或动态108M模式，建议54M自适应。 ·频段：若选择11M或54M模式，可从1～13频段中选择。 4.‌完成设置‌： ·单击“下一步”和“完成”按钮，完成向导设置。 五、无线网络安全设置 1.开启功能‌： ·勾选“开启无线功能”和“开启安全设置”。 2.‌设置密码‌： ·在“密钥1”处输入密码。 ·单击“保存”，重启路由器后生效。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 本节课讲解了无线局域网、无线网络拓扑结构、无线路由器配置和无线安全设置，同时详细介绍了无线网络安全功能的开启方法和密码设置步骤，强调保存设置后需重启路由器使配置生效，帮助学生掌握家庭网络部署的基本技能。通过本课学习，学生掌握了无线路由器的基础配置技能和网络安全防护要点，为实际家庭网络部署打下基础。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述如何开启无线网络安全设置。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】组建无线局域网（一） 任务描述 学校为了适应办公需要，考虑到移动优先原则，决定实现学校会议室无线网络覆盖。本任务我们以学校会议室无线网络改造为例来学习组建无线局域网。 任务目标 1. 能理解无线网络勘测、设计原则等相关概念。 2. 会进行无线网络设备配置。 3. 能组建无线局域网。 4. 培养学生解决实际问题的能力，共同推进中国式现代化。 【内容】 一、无线网络勘测 1.勘测前的准备工作 ·确定覆盖区域及参数要求。 ·获取平面图，必要时现场勘测。 ·了解现有网络组网及铺设情况。 2.现场勘测 ·使用软硬件确定设备数量、位置、安装方式等。 3.勘测设计报告 ·包括设备型号、数量、安装位置等，供用户审核。 二、无线网络覆盖设计原则 无线网络信号受区域障碍物影响较大，所以无线网络覆盖设计室内和室外有一定的区别。 1.室内 ·确保AP信号覆盖指定区域。 ·实际并发用户不超过AP最大接入能力。 2.室外 ·AP信号覆盖指定区域，保证高速接入。 ·信号分布均匀，避免同频干扰。 三、无线网络设备 1. 无线接入点（AP） ·胖AP（FATAP）：具备无线接入及多种安全功能，可独立工作。 ·瘦AP（FITAP）：需配合无线控制器管理，仅保留无线接入功能。 2. 无线路由器 ·实现无线接入和覆盖，支持多种接入方式及网络管理功能。 3.无线控制器 ·配置管理瘦AP，支持PoE供电。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：无线网络勘测、设计原则及无线网络设备相关知识。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述胖AP与瘦AP的主要区别。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】组建无线局域网（二） 【内容】 四、无线网络的安全技术 1.无线网络的安全挑战‌： ·无线局域网采用电磁波传输，易被窃听或干扰。 ·越权存取和窃听行为难防备。 2.‌常见的无线网络安全技术‌： ·‌SSID隐藏‌：设置不同的SSID，限制不同用户群组访问。 ·‌MAC地址过滤‌：通过MAC地址列表控制访问，适合小型网络。 ·‌WEP（有线对等保密）‌：采用RC4加密，密钥共享存在安全风险。 ·‌WAP（无线保护接入）‌：动态密钥，增强安全性。 ·‌IEEE 802.1X‌：认证机制，需客户端和AP支持。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：无线网络的安全技术。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 无线网络安全技术主要有几种？ |
| 知识讲解（45min） | 【标题】组建无线局域网（三） 【内容】任务实施 任务分析 ·高校会议室特点：人数多、数据流量大、WLAN需求高。 ·无线路由器限制：支持15～20设备同时在线，需企业级路由器或多AP。 ‌组网方案‌ ·采用华为无线AC+AP，二层壁挂组网。 ·数据转发方式：直接转发，减轻AC负担。 配置步骤 1.交换机的基本配置 ·创建VLAN 100和101。 ·配置GigabitEthernet 0/0/2和0/0/1为trunk模式，允许VLAN 100和101。 ·配置Vlanif 100和101的IP地址。 Markdown Copy Code 1 [SW1]vlan batch 100 101 2 [SW1]interface GigabitEthernet 0/0/2 3 [SW1-GigabitEthernet0/0/2]port link trunk 4 [SW1-GigabitEthernet0/0/2]port trunk pvid vlan 100 5 [SW1-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow vlan 100 101 6 [SW1]interface GigabitEthernet 0/0/1 7 [SW1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk 8 [SW1-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow vlan 100 101 9 [SW1]interface Vlanif 100 10 [SW1-Vlanif100]ip address 192.168.0.1 24 11 [SW1]interface Vlanif 101 12 [SW1-Vlanif101]ip address 192.168.1.1 24 - AC 端口基本配置 - ·创建VLAN 100和101。 - ·配置GigabitEthernet 0/0/1为trunk模式，允许VLAN 100和101。 - Markdown Copy Code 1 [AC]vlan batch 100 101 2 [AC]interface GigabitEthernet 0/0/1 3 [AC-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk 4 [AC-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow vlan 100 101 - WLAN业务的配置流程 ·‌配置AP上线‌： ·启用DHCP服务器。 ·创建域管理模板，设置国家码为CN。 ·创建AP组，绑定域管理模板。 ·配置AC的源接口。 ·配置AP认证方式，使用MAC地址认证。 Markdown Copy Code 1 [AC]dhcp enable 2 [AC]interface Vlanif 100 3 [AC-Vlanif100]ip address 192.168.0.2 24 4 [AC-Vlanif100]dhcp select interface 5 [AC]ip pool sta 6 [AC-ip-pool-sta]network 192.168.1.0 mask 24 7 [AC-ip-pool-sta]gateway-list 192.168.1.1 8 [AC-wlan-view]regulatory-domain-profi le name domain1 9 [AC-wlan-regulate-domain-domain1]country-code CN 10 [AC-wlan-view]ap-group name ap-group1 11 [AC-wlan-ap-group-ap-group1]regulatory-domain-profi le domain1 12 [AC]capwap source ip-address 192.168.0.2 13 [AC-wlan-view]ap auth-mode mac-auth 14 [AC-wlan-view]ap-mac 00E0-FC0E-4C20 ap-id 1 15 [AC-wlan-ap-1]ap-name ap1 16 [AC-wlan-ap-1]ap-group ap-group1 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：交换机基本配置、WLAN组网方案及配置步骤。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述WLAN业务的配置流程 。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】组建无线局域网（四） 【内容】 配置 WLAN 业务参数 ·‌安全模板配置‌： plaintext Copy Code 1 [AC-wlan-view]security-profile name security-1 2 [AC-wlan-sec-prof-security-1]security open 3 [AC-wlan-sec-prof-security-1]quit ·‌SSID模板配置‌： plaintext Copy Code 1 [AC-wlan-view]ssid-profile name ssid-1 2 [AC-wlan-ssid-prof-ssid-1]ssid huawei-1 3 [AC-wlan-ssid-prof-ssid-1]quit ·‌VAP模板配置‌： Plaintext Copy Code 1 [AC-wlan-view]vap-profile name vap-1 2 [AC-wlan-vap-prof-vap-1]forward-mode direct-forward 3 [AC-wlan-vap-prof-vap-1]service-vlan vlan-id 101 4 [AC-wlan-vap-prof-vap-1]ssid-profile ssid-1 5 [AC-wlan-vap-prof-vap-1]security-profile security-1 ·‌绑定模板到AP组‌： Plaintext Copy Code 1 [AC]wlan 2 [AC-wlan-view]ap-group name ap-group1 3 [AC-wlan-ap-group-ap-group1]vap-profile vap-1 wlan 1 radio all ‌使用OSPF动态路由协议访问互联网‌ ·‌交换机SW1配置‌： Plaintext Copy Code 1 [SW1]vlan 102 2 [SW1-vlan102]quit 3 [SW1]interface Vlanif 102 4 [SW1-Vlanif102]ip address 192.168.2.1 24 5 [SW1-Vlanif102]quit 6 [SW1]interface GigabitEthernet 0/0/3 7 [SW1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access 8 [SW1-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 102 9 [SW1-GigabitEthernet0/0/3]quit 10 [SW1]ospf 1 11 [SW1-ospf-1]area 0 12 [SW1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.1.0 0.0.0.255 13 [SW1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255 ·‌路由器AR1配置‌： Plaintext Copy Code 1 [AR1]interface GigabitEthernet 0/0/0 2 [AR1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.2.2 24 3 [AR1-GigabitEthernet0/0/0]quit 4 [AR1]interface LoopBack 0 5 [AR1-LoopBack0]ip address 1.1.1.1 32 6 [AR1-LoopBack0]quit 7 [AR1]ospf 1 8 [AR1-ospf-1]area 0 9 [AR1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 1.1.1.1 0.0.0.0 10 [AR1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 192.168.2.0 0.0.0.255 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 本节课详细讲解了组建无线局域网的整个过程，包括无线网络勘测、设计原则、网络设备、安全技术以及具体的任务实施步骤。首先，我们强调了无线网络勘测的重要性，包括勘测前的准备工作、现场勘测及勘测设计报告的编写。接着，我们学习了无线网络覆盖的设计原则，区分了室内和室外设计的不同要求。在网络设备方面，我们介绍了无线接入点（AP）的两种类型：胖AP和瘦AP，以及无线路由器和无线控制器的功能。随后，我们探讨了无线网络面临的安全挑战，并学习了常见的无线网络安全技术，如SSID隐藏、MAC地址过滤、WEP、WAP和IEEE 802.1X。在任务实施部分，我们分析了高校会议室的特点，提出了组网方案，并详细讲解了交换机的基本配置、AC端口的基本配置以及WLAN业务的配置流程。最后，我们学习了如何配置WLAN业务参数，包括安全模板、SSID模板、VAP模板的配置，以及如何将模板绑定到AP组，并使用OSPF动态路由协议访问互联网。通过本节课的学习，同学们应该能够掌握组建无线局域网的相关知识，并具备解决实际问题的能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 描述配置WLAN业务参数需要哪些模板，并简述各模板的作用。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】练习 一、填空题 1. 室内无线网络覆盖设计主要遵循 和 两个原则。 2. AP相当于有线网络中的 ,覆盖范围一般为 米。 3. AP根据其工作原理和功能划分有 和 两类。 二、判断题 1.无线路由器是带有无线覆盖功能的路由器，主要应用于无线接入和无线覆盖。（ ） 2.无线保护接入继承了WAP的基本原理，同时解决了WAP的缺陷问题，是一种增强型安全技术。（ ） 三、单选题 （ ）不是无线网络安全技术。 A. SSID 隐藏 B. MAC 地址过滤 C. 无线保护接入 D. IEEE 802.11 四、简答题 无线网络安全技术主要有哪些？ 五、实践操作题 某公司为了更好地展示自己的企业文化和产品，新建一个二层展厅，为了方便客户和员工在展厅中上网，需要架设无线网络，要求无线信号覆盖两层展厅。因为楼层之间信号传递较弱，如果只在一楼安装热点，则二楼部分地区无信号或信号太弱……现在外网信号已接到一楼，请为该公司设计一个无线网络架设方案。 主要实训步骤如下。 （1）根据需求绘制出无线路由器安装点及覆盖范围。 （2）配置各无线路由器。 （3）测试无线网络覆盖情况。 （4）以实训报告的形式写出上面实训的设计过程、具体内容与操作步骤。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 巩固所学知识。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 完成改错。 |
| 教学反思 | 本节课我们深入学习了组建无线局域网的关键步骤，特别是配置WLAN业务参数的细节。我们了解了如何通过配置安全模板、SSID模板以及VAP模板来构建无线网络的基础框架，并将这些模板绑定到AP组上，实现无线信号的覆盖。此外，我们还掌握了使用OSPF动态路由协议来连接不同网络区域，从而使用户能够访问互联网的方法。通过交换机和路由器的配置示例，我们清晰地看到了动态路由协议在实际网络环境中的应用。希望同学们能够熟练掌握这些知识点，为后续的网络配置和管理打下坚实的基础。 |