## 项目五  Internet接入与应用

| 课 题 | Internet接入与应用 |
| --- | --- |
| 课 时 | 8课时 |
| 教学目标 | 知识技能目标： - 掌握Internet发展史、TCP/IP协议基础、IP地址分类及域名系统。 - 能配置路由器/NAT、掌握PPPoE拨号、防火墙设置等局域网接入技术。 - 熟悉5G网络特性、移动支付原理及主流物联网应用场景。 思政育人目标： 1.培养网络空间安全意识。 2.树立国产技术自信。 3.强化信息伦理道德教育。 |
| 教学重难点 | 教学重点：IP地址子网划分、组网方案设计。 教学难点：IP地址子网划分、组网方案设计。 |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、讨论法、虚实结合法、案例教学法 |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |
| 教学设计 | 第1～8节课 ·‌考勤‌（2分钟） ·清点人数，记录考勤。 ·设计意图：培养学生的组织纪律性。 ·‌知识讲解‌（每节40分钟，包含课堂互动） ·‌课堂互动‌（每节5分钟） ·学生提问、讨论，教师解答。 ·设计意图：增强学生的参与感和理解深度。 ·‌作业布置‌（每节3分钟） |
| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| 考勤 （2min） | ■【教师】清点上课人数，记录好考勤 ■【学生】班干部报请假人员及原因 |
| 知识讲解 （40min） | 【标题】 Internet技术（一） 任务描述 我们在日常学习生活中，经常会在Internet上查找我们感兴趣的图片、文章或视频，利用Internet收发电子邮件，或者在网上购物、听音乐、聊天、玩游戏等。本任务让我们一起来了解通过Internet是如何实现随时随地访问世界各地的网络资源的。 任务目标 1. 能理解Internet基础知识及技术。 2.能熟练在Internet上获取所需资源。 3. 培养学生网上法律意识和独立思考的能力。 【内容】 一、Internet技术 - 1.本质 - Internet是全球最具影响力的计算机互联网络，提供通信、资源共享、 - 信息查询和电子商务等服务。 - 从使用者角度看，Internet是一个由大量主机连接而成的全球信息资源 - 网。 2.组成元素 ‌通信线路‌：基础设施，包括有线（光缆、铜缆）和无线（卫星、无线电） 线路，传输能力用“带宽”描述。 ‌路由器‌：连接网络的桥梁，负责数据路径选择和数据传输控制。 ‌主机‌：信息资源和服务的载体，可以是服务器或客户机。 ‌信息资源‌：包括文本、图像、声音、视频等，涉及多个领域，通过Web服务和搜索引擎快速访问。 二、Internet 的应用 - 网络媒体‌：承载媒体内容，自媒体提供网络话语权，需遵守网络法律法规和道德规范。 - ‌信息检索‌：快速找到相关信息，但需提高判别能力，辨别信息真伪。 - ‌网络通信‌：实现人与人、人与计算机、计算机与计算机之间的通信，使世界成为“地球村”。 - ‌电子商务‌：迅猛发展的应用，与生活密切相关，需保持理性消费。 - ‌网络教育‌：解决教育资源贫乏问题，实现资源共享。 - ‌网络娱乐‌：包括音视频分享、网络游戏、在线音乐、网络视频等，与年轻一代息息相关。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | - 回顾和总结本节课的知识点：Internet的基本概念、组成元素和主要应用。 - 强调网上法律意识和独立思考能力的重要性。 |
| 作业布置（3min） | 【教师】布置课后作业 - 搜集并整理有关Internet最新技术或应用的信息，准备在下节课分享。 |
| 知识讲解 （40min） | 【标题】 Internet技术（二） 【内容】任务实施 - 1.使用Web浏览器漫游WWW（5min） - ·‌任务‌：指导学生练习使用浏览器的“前进”、“后退”、“停止”和“刷新”按钮。 - 2. 访问“中国互联网络信息中心”网站（10min） - ·‌网址‌：http://www.cnnic.net.cn/ - ·‌活动‌： - ·阅读内容，了解Internet在中国的应用概况。 - ·访问并浏览“中国互联网络影响力十大网站”、“分类网站名单”及“网站影响力调查名单”。 - ·将感兴趣的站点添加到收藏夹。 - 3. 浏览网页并练习快捷菜单命令（10min） - ·‌活动‌： - ·访问含有文本、图像和背景图案的网页。 - ·右击网页不同位置，熟悉快捷菜单命令。 - ·选择一张图像设置为系统桌面背景。 - ·打开新窗口显示图像，并将图像及背景图案保存到本地磁盘。 - ·设置主页书签或添加到收藏夹。 - 4. 提取网站主页信息（5min） - ·‌任务‌： - ·访问结构简单的页面，提取信息。 - ·在本地指定磁盘根目录中建立Web_html目录。 - ·将访问的主页中的所有图像保存到Web_html目录中（保持原文件名）。 - 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 本节课介绍了Internet的本质、组成元素（通信线路、路由器、主机、信息资源）及主要应用（网络媒体、信息检索、网络通信、电子商务、网络教育、网络娱乐）。通过实操练习，学生学会了使用Web浏览器漫游WWW、访问特定网站并获取信息、浏览网页并练习快捷菜单命令以及提取网站主页信息。同时，强调了网上法律意识和独立思考能力的重要性。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 - 实践操作：学生自行选择一个感兴趣的网站进行深度浏览，并尝试将其中 - 的信息整理成报告。 - 2.理论复习：总结浏览器快捷菜单命令及其应用场景。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】局域网接入 Internet（一） 任务描述 随着我国网络提速降费的进一步推进，学校校园网给我们的学习和生活带来了很大的便利。但你知道在校园内接入Intermet和在家里接入Intermet有什么不同吗？家庭接入Internet主要通过拨号方式，而校园内主要是通过局域网共享Internet。 任务目标 1. 能理解常用Internet接入技术。 2. 能利用共享上网软件接入Intermet。 3. 能实现企业级路由器共享Internet。 4. 培养学生的网络安全意识和信息素养。 【内容】 一、常用Intermet接入技术 用户根据带宽需求选择不同的接入方式。常用的宽带接入技术包括 ADSL、HFC 和光纤接入技术。 1.‌ADSL 技术 ·‌定义‌：ADSL（非对称数字用户线路）是 xDSL 技术的一种，利用数字技术改造现有模拟电话线。 ·‌特色‌：上行和下行使用不同的带宽。 ·‌核心设备‌：ADSL 调制解调器，采用离散多音频（DMT）技术。 2.‌HFC 接入技术 ·‌定义‌：HFC（混合光纤同轴网）基于有线电视网开发的宽带接入技术。 · ‌接入原理‌：使用 Cable Modem 实现双向数据传输，ISP 自动分配 IP 地址。 3.‌光纤接入技术‌： ·‌定义‌：光纤直接铺设到用户家中，光信号转换为数字信号。 ·‌分类‌：根据光纤到用户的距离，分为光纤到小区、路边、大楼、户、桌面等。 ·‌优势‌：网速快，网络可靠性高。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：局域网接入 Internet 的常用技术（ADSL、HFC、光纤接入）。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 - 1.研究一种除了 ADSL、HFC、光纤之外的 Internet 接入技术，并准备简要介 绍。 - 2.探讨在校园局域网中，除了共享上网软件外，还有哪些方式可以实现网络共享，并写出实现步骤。 |
| 知识讲解（45min） | 【教师】局域网接入 Internet（二） 二、共享上网软件 共享上网软件分类‌： ·‌代理服务器类‌：无需额外投资，适用于家庭和小型企业。包括WinGate（最早且广泛使用的代理服务器软件，最新版本4.4.1，支持多种上网方式）、WinProxy（标准型代理服务器软件，支持多种网络协议，具备病毒检测功能）。 ·‌NAT类‌：利用NAT技术将局域网中的非法IP地址转换成合法IP地址，是目前普及型的首选方案。 ·‌CCProxy‌：国内最流行的代理服务器软件，支持多种网络接入方式，操作简便，可减少硬件投入和上网费用。 三、宽带路由器 功能‌： ·‌MAC地址绑定‌：实现用户上网认证。 ·‌NAT功能‌：实现局域网内电脑与Internet的通信。 ·‌DHCP‌：自动分配IP地址，避免地址冲突。 ·‌防火墙‌：扫描并过滤攻击信息，防止黑客攻击。 ·‌VPN‌：建立私有网络，保证企业信息安全。 ·‌DMZ‌：减少为不信任客户提供服务引发的危险。 ·‌DNS‌：动态域名服务，绑定IP地址与固定域名。 ‌功能实现‌： ·‌内置PPPoE虚拟拨号‌：通过专门的协议进行拨号，用户需输入用户名与密码。 ·‌内置DHCP服务器‌：动态分配IP地址和配置信息。 ·‌NAT功能‌：实现多用户共享接入，提供安全保护。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | - 回顾和总结本节课的知识点：共享上网软件的分类及其特点、宽带路由器的功能及实现方式。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 - 1.简述NAT类共享上网软件的工作原理及其优势。 - 2.列举并解释宽带路由器的三大主要功能。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】局域网接入 Internet（三） 【内容】任务实施 任务分析 在校园内主要是通过局域网共享Internet，只需要简单配置IP地址即可实现。本任务首先学习利用代理服务器实现共享Intermet，然后重点学习家庭网络连接的主要方式——利用宽带路由器共享Intermet。 任务实施 一、利用代理服务器实现共享Internet 1.‌硬件连接‌ ·在已连接 Internet 的计算机（代理服务器）上增加网卡 B。 ·使用交叉双绞线连接客户机网卡与代理服务器网卡 B。 ·代理服务器网卡 A 连接 ADSL 拨号设备。 2.‌网络配置‌ ·将连接 Internet 的本地连接（网卡 A）设置为外网，客户机连接（网卡 B）设置为内网。 ·启用 Internet 连接共享（ICS）功能。 ·配置内网网卡 IP 地址为 192.168.0.1，子网掩码为 255.255.255.0。 ·客户机 IP 地址设为 192.168.0.2，子网掩码相同，网关设为 192.168.0.1，DNS 设置与外网相同。 3.‌访问测试‌ ·代理服务器进行宽带拨号后，客户机通过浏览器访问网页。 二、利用宽带路由器共享Intermet 1. 硬件安装 ·断开所有设备电源。 ·将网线连接每台电脑网卡至路由器 LAN 端口。 ·宽带接入网线连接路由器 WAN 端口。 ·接通路由器电源并启动电脑。 2. 配置宽带路由器 ·了解上网配置模式（静态 IP、动态 IP、PPPoE）。 ·设置计算机 TCP/IP 协议，IP 地址为 192.168.1.x（x 范围 2-254），子网掩码为 255.255.255.0，网关为 192.168.1.1。 ·浏览器访问路由器 IP 地址（如 http://192.168.1.1），输入用户名和密码（默认为 Admin）。 ·使用设置向导配置上网方式，如 PPPoE（ADSL 虚拟拨号），输入上网账号和密码。 3.‌网络连接与共享‌ ·所有电脑通过集线器接入路由器 LAN 口。 ·启用路由器 DHCP 服务，设置地址池范围（如 192.168.1.100-199）。 ·校园内电脑自动获取 IP 地址，启动浏览器即可上网。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 本次课堂主要学习了局域网接入Internet的两种方法：利用代理服务器和宽带路由器实现共享Internet。通过代理服务器方式，我们掌握了硬件连接、网络配置和访问测试的具体步骤，包括双网卡设置、IP地址分配和网关配置；通过宽带路由器方式，我们了解了硬件安装、路由器配置和网络共享的实现过程，重点学习了PPPoE拨号设置和DHCP服务配置。两种方法都能有效实现多台计算机共享上网，代理服务器方式适合小型网络，而宽带路由器更适合多设备环境。课后需要在实际环境中练习配置，巩固所学知识。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 实践操作：在家庭或校园环境中，尝试配置代理服务器或宽带路由器以实现 Internet 共享，并记录配置过程与遇到的问题。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】移动互联网应用（一） 任务描述 中国手机上网用户已经突破12亿，随着4G手机的普及、5G网络的搭建，用户数量将不断上升，移动互联网应用越来越普及。移动互联网应用缤纷多彩，学习、娱乐、商务、信息服务等各种各样的应用开始渗入人们的基本生活。手机电视、视频通话、手机音乐下载、手机游戏、手机IM、移动搜索、移动支付等移动数据业务带给用户新的体验。本任务就让我们一起来了解移动互联网应用的相关知识。 任务目标 1. 能理解移动互联网体系结构。 2. 能理解移动互联网应用的发展特点。 3. 会操作移动互联网的日常应用软件。 4. 培养学生网络守法和安全意识。 【内容】 一、移动互联网体系结构 ‌定义‌：移动互联网是以移动终端为接入设备，使用移动网络作为接入网络，实现传统移动通信、传统互联网及其融合创新服务的新型业务模式 1. 业务体系 ·固定互联网业务向移动终端的复制。 ·移动通信业务的互联网化。 ·移动通信与互联网功能的结合创新。 2. 技术领域 ·移动互联网关键应用服务平台技术。 ·面向移动互联网的网络平台技术。 ·移动智能终端软件平台技术。 ·移动智能终端硬件平台技术。 ·移动智能终端原材料元器件技术。 ·移动互联网安全控制技术。 二、移动互联网应用发展特点 ·‌主要应用领域‌：手机游戏、移动音乐、移动IM、手机视频、手机支付、电子导航等。 ·‌未来发展趋势‌： ·手机游戏快速发展。 ·位置服务重要性增加。 ·移动搜索向垂直化方向发展。 ·移动社区发展潜力巨大。 ·移动健康监控发展可期。 ·‌发展方向‌：社交型、效率型、情景型。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：移动互联网体系结构、应用发展特点及未来趋势。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 分析当前市场上热门的移动互联网应用，探讨其背后的技术支撑和发展趋势。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】移动互联网应用（二） 【内容】任务实施 任务分析 当前移动互联网应用基本渗人我们学习、工作和生活的方方面面，给人们带来了极大的便利，同时也越来越规范。我们要谨记网络也是社会的一部分，也要受到法律的监管。接下来让我们一起学习移动互联网的部分应用。 任务实施 一、网络资源的查询与下载 ·准备智能移动终端设备并连接Internet。 ·打开浏览器，通过搜索引擎查找母校网站并截屏。 ·查找、下载并安装“学习强国”App，浏览后截屏。 ·申请免费网盘，上传“计算机网络技术资源包”压缩文件备份。 ·查找、下载并安装邮件管理App，管理所有电子邮箱账号。 二、移动终端即时交互 ·在智能移动终端安装QQ，加入/创建班级计算机网络技术学习群，修改备注为真实姓名。 ·安装微信，加入/创建同样的学习群，修改备注。 ·注册论坛账号，创建“计算机网络技术学习交流”主题，分享学习体会并参与讨论。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 本节课主要围绕移动互联网应用进行了深入探讨，学生们学习了如何在智能移动终端设备上查询与下载网络资源，包括访问母校网站、下载官方App以及利用网盘进行文件备份。此外，还掌握了移动终端即时交互的技巧，如通过QQ和微信加入或创建学习群，以及利用论坛进行专业知识的交流与分享。通过实践操作，学生们不仅增强了动手能力，也进一步理解了移动互联网在现代生活中的重要性及其带来的便捷性。课下，学生可以多多实践，加深对移动互联网应用的认识与理解。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 - 查找并下载一款与专业相关的最新应用程序，进行试用并撰写试用报告，分析该应用的功能、用户体验及潜在改进空间。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】练习 一、填空题 1.TCP/IP是一个协议集，它对Internet中主机的 、 、 信息的传输规则以及各种服务功能均做了详细约定。 2.Internet的主要组成元素可以概括为四部分： 、 、 和 。 3.Internet 常用的宽带接入技术有 、 和 。 二、判断题 1.主机是Internet中不可缺少的成员，它是信息资源和服务的载体。（ ） 2.路由器是Internet中最为重要的设备，它是网络与网络之间连接的桥梁。（ ） 三、单选题 1. 在Internet的通信协议中，可靠的数据传输是由（ ）来保证的。 A. HTTP 协议 B. TCP 协议 C. FTP 协议 D. SMTP 协议 2. 以下信息说法正确的是（ ）。 A. 局域网访问Internet不需要ISP B. 拨号上网速度比局域网要快 C. 局域网双绞线传输距离可以达到1000米 D. 以上都不正确 3.以下几项适合移动用户接入互联网的方式是（ ） 。 A. 无线 LAN B. 光纤 C. 电话拨号 D. Cable Modem 四、简答题 1. 谈谈你对Internet的认识。 2. 在Internet上能做什么? 3. 什么是智能手机？智能手机的特点是什么? 4. 移动互联网给我们的工作和学习生活带来哪些变化? 五、实践操作题 本次实践操作题需要一台安装了操作系统的计算机，并能够连接Internet。 （1）利用计算机的上网功能，启动IE浏览器，在浏览器地址栏中输入百度搜索引擎的官网地址，在百度搜索框中输入自己感兴趣的内容的关键词，查阅资料。 （2）利用百度查找、下载迅雷软件，并安装。 （3）利用迅雷下载Foxmail等电子邮件客户端软件，并安装。 （4）在网易126免费邮箱网站上，申请免费邮箱。 （5）使用新注册的126邮箱，进行邮件收发操作。 （6）利用网络查找关于“计算机网络技术”的专业性论坛，并注册一个合法的论坛账号，学会利用论坛分享自己的观点，参与相关话题的讨论。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 巩固所学知识。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 完成改错。 |
| 教学反思 | 通过任务驱动法引导学生掌握网络资源查询下载、即时交互工具使用等核心技能，整体教学目标基本达成，学生能够独立完成智能终端联网操作、App安装使用等实践任务。教学过程中发现三个主要问题：一是部分学生对网盘操作流程不够熟悉，上传文件时存在路径选择困难；二是即时通讯工具使用存在个体差异，少数学生未能及时完成群备注修改；三是论坛交流环节参与度不均衡，部分学生发言质量有待提高。 |