## 项目六  网络安全与管理

| 课 题 | 网络安全与管理 |
| --- | --- |
| 课 时 | 9课时 |
| 教学目标 | 知识技能目标： 1.掌握服务器安全配置方法。 2.能检测网络故障并分析日志。 3.具备中小局域网规划、管理能力。 思政育人目标： 1.培养网络安全责任意识，遵守《网络安全法》。 2.强化团队协作精神，通过分组排障实践职业素养。 3.树立数据保密观念，理解信息安全对国家的重要性。 |
| 教学重难点 | 教学重点：服务器安全策略配置、网络故障诊断流程、局域网IP地址规划与设备联动配置。 教学难点：服务器安全策略配置、网络故障诊断流程、局域网IP地址规划与设备联动配置。 |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、讨论法、虚实结合法 |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |
| 教学设计 | 第1～9节课 ·‌考勤‌（2分钟） ·清点人数，记录考勤。 ·设计意图：培养学生的组织纪律性。 ·‌知识讲解‌（每节40分钟，包含课堂互动） ·‌课堂互动‌（每节5分钟） ·学生提问、讨论，教师解答。 ·设计意图：增强学生的参与感和理解深度。 ·‌作业布置‌（每节3分钟） |
| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| 考勤 （2min） | ■【教师】清点上课人数，记录好考勤 ■【学生】班干部报请假人员及原因 |
| 知识讲解 （40min） | 【标题】配置服务器安全防护（一） 任务描述 随着校园网用户的不断增多，内部网络与外部网络通信的频率越来越高，校园网常常遭受到外部黑客与病毒的攻击，导致校园网络不稳定。为了加强校园网络的安全性，本任务通过防火墙技术来保护校园网络。首先在校园网络出口安装企业级防火墙审核进出内部网络数据流；其次在办公电脑上安装个人软件防火墙，实现办公电脑对网络访问的控制；最后通过系统管理员账户设置和组策略配置进一步加强服务器安全防护。 任务目标 1. 能理解网络安全的风险及分类。 2. 能理解防火墙的定义、功能与分类。 3. 能理解系统账户、组策略的基本概念。 4. 会安装和配置防火墙。 5. 会设置系统管理员账户。 6. 会配置组策略和注册表安全。 7. 培养学生创新创业能力，尊重人民首创精神。 【内容】 一、网络安全概述 ·定义‌：计算机网络安全是指硬件、软件及数据受保护，不被破坏、更改、泄露。 ·‌要素‌：机密性、完整性、可用性、可控制性、可审查性。 ·‌风险‌：信息泄露、信息篡改、非法信息流、资源错误使用、非法使用资源、计算机病毒。 二、防火墙概述 ·定义‌：防火墙是软硬件组合的保护屏障，执行访问控制策略。 ·‌功能‌： ·控制不同信任区域间的数据流。 ·内外网络间数据流必须经过防火墙。 ·符合安全策略的数据流才能通过。 ·自身具有超强抗攻击能力。 ·‌分类‌：包过滤技术、应用代理技术、状态监视技术。 三、服务器安全防护 ·‌Administrator账号‌：重命名以减少被攻击风险。 ·‌用户访问权限‌：根据用户身份和组限制访问。 ·‌组策略与注册表‌：使用组策略管理软件和用户配置，通过修改注册表加强安全。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：网络安全风险、防火墙功能分类及服务器安全防护措施。 |
| 作业布置（3min） | 【教师】布置课后作业 简述服务器安全防护措施。 |
| 知识讲解 （40min） | 【标题】配置服务器安全防护（二） 【内容】任务实施 任务分析 为了杜绝一些非正常的应用软件和网络访问，我们可以为个人计算机安装带有口令保护的个人防火墙。有了防火墙软件，就可以有目的地允许和禁止网络信息的进出，对系统进行监控及管理，防止木马、病毒通过网络，在用户未知情况下向外部扩散。通过系统管理员账户设置和组策略配置进一步加强Windows Server 2012 R2服务器安全防护。 任务实施 一、安装和配置个人防火墙 1.个人防火墙的重要性 ·防止非正常应用软件和网络访问。 ·监控及管理系统，防止木马、病毒扩散。 2.‌安装瑞星个人防火墙 ·从瑞星官网下载安装包。 ·选择语言版本和安装路径，同意许可协议，开始安装。 ·安装完成后，启动防火墙。 3.‌配置瑞星个人防火墙 ·‌网络安全防护‌：开启“安全上网防护”和“严防黑客”栏目下的所有选项。 ·‌程序联网控制‌： ·展示联网进程状态（进程名称、安全等级、下载速度等）。 ·对联网进程进行快速修改（禁止/允许访问网络、设置联网规则等）。 ·‌家长控制‌：设置上网策略，保护青少年健康使用网络。 ·‌防火墙规则‌： ·对“联网程序规则”和“IP规则”进行设置。 ·注意：规则设置过多会降低性能，系统已内置自动升级的防范性规则。 ·‌密码设置‌：防止他人修改配置或工作状态，防止病毒威胁。 ·‌其他设置‌：包括安全上网设置、防黑客设置、黑白名单设置等。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：安装和配置个人防火墙。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述如何设置程序联网控制。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】配置服务器安全防护（三） 【内容】 二、超级管理员账号加固服务器安全 1.Administrator账户重命名‌ ·‌步骤‌： ·执行“开始”→“管理工具”→“本地安全策略”。 ·选择“安全设置”→“本地策略”→“安全选项”。 ·双击“账户：重命名系统管理员账户”，更改为普通用户名（如“zhangsan”）。 2.‌创建陷阱账户‌ ·‌步骤‌： ·在“计算机管理”中，删除“Administrators”组中的Administrator账户。 ·将重命名后的系统管理员账户添加到“Administrators”组。 ·创建新用户“Administrator”，设置复杂密码，并添加到“Guests”组。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 本节课我们主要学习了配置服务器安全防护的重要内容——安装和配置个人防火墙。通过理论讲解与实践操作相结合的方式，学生们了解了个人防火墙在保护计算机免受非正常应用软件和网络访问侵害方面的重要作用，理解了超级管理员账号加固服务器安全的重要性。我们详细探讨了瑞星个人防火墙的安装流程，包括从官网下载、选择安装选项、启动防火墙等步骤。在配置环节，学生们掌握了开启网络安全防护、管理程序联网控制、设置家长控制、自定义防火墙规则以及设置密码保护等关键技能。这些技能将有助于学生们在日常使用计算机时，更有效地提升安全防护水平，确保系统和数据的安全。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述超级管理员账号加固服务器安全的过程。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】展示检测与排除网络故障（一） 任务描述 我们在上网冲浪的时候经常会遇到一些问题，例如，本来正常连接的网络突然不能正常使用；其他同学的电脑都可以正常连接网络而只有自己的电脑不能连接网络。当网络出现这些问题时我们应该如何检测排除呢？本任务就让我们先来了解网络中故障的分类，再来学习故障的检测与排除方法。 任务目标 1. 能理解网络故障的分类。 2. 会进行网络故障检测与排除。 3. 会使用常用网络故障诊断命令。 4. 培养学生良好的专业沟通能力。 【内容】 一、网络故障的定义 ·网络故障：硬件问题、软件漏洞、病毒等引起的网络无法提供正常服务或降低服务质量的状态。 ·表现：网络中断、网速慢、网络丢包、网络攻击等。 二、网络故障的分类 1. 按故障性质 ·物理故障（硬故障）：硬件引起，如主机、网络设备、网络线路故障。 ·逻辑故障（软故障）：软件配置或错误引起，如网络配置、协议、安全故障。 2. 按故障对象 ·线路故障：线路老化、损坏、接触不良等。 ·主机故障：配置不当，如IP地址错误、网卡损坏。 ·路由器故障：设置错误、算法缺陷、超负荷等。 三、网络故障检测与排除的基本方法 1. 判断网络线缆问题 ·观察网卡指示灯颜色。 ·检查双绞线线序（568A/568B标准）。 2. 判断本机问题 ·检查网卡驱动安装。 ·检查网卡网络参数配置。 ·检查软件配置：防火墙策略、系统服务、程序冲突、应用配置。 ·检查计算机安全：病毒、黑客入侵、安全漏洞等。 3. 判断路由器问题 ·所有主机无法上网，且运营商网络无问题。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：检测与排除网络故障的基本方法。 强调专业沟通能力的重要性。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述网络故障检测与排除的基本方法。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】检测与排除网络故障（二） 【内容】任务实施 任务分析 校园网络中，突然有部分主机不能正常上网，并且这些主机都连接在一台路由器下面，需要通过网络的故障的检测与排除过程来排查网络哪部分出现问题。 任务实施 一、网络规划 ·环境描述‌：校园网络中部分主机无法正常上网，故障范围限定在某一路由器下。 ·‌规划内容‌：根据校园网的实际环境，规划IP编址，为终端设备分配IP地址、子网掩码等。 ·‌IP地址分配‌： ·主机：192.168.1.1/24 ·网关（Router1接口）：192.168.1.254/24 ·Router1连接Router2的接口：10.1.12.1/24 ·Router2连接Router1的接口：10.1.12.2/24 ‌注意‌：由于使用eNSP模拟器，物理层面的检查（如线缆、主机、路由器故障）不在此讨论范围内。 二、创建拓扑结构 ·操作步骤‌： ·打开华为模拟器eNSP。 ·按图示插入相关设备（路由器、计算机等）。 ·配置设备名称、IP地址、子网掩码等参数。右击计算机图标，选择“设置”命令进行配置。 三、测试故障 ·测试目标‌：验证主机到Router2的连通性。 ·‌测试结果‌：主机能访问Router1，但无法到达Router2，表明Router1到Router2之间存在异常。 【学生】思考、讨论可能的故障原因及解决方案。 |
| 课堂小结 （3min） | 本节课通过校园网络故障检测与排除的实践案例，帮助学生掌握了网络规划与IP编址的基本方法，包括子网划分、设备配置及连通性测试。学生在模拟环境中搭建拓扑结构，配置主机与路由器参数，并通过测试发现Router1到Router2的通信故障，从而理解网络故障排查的逻辑流程。课堂强调理论结合实践，引导学生分析故障原因并思考解决方案，为后续网络运维学习奠定基础。作业要求撰写故障排查报告，进一步巩固技能。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 分析并撰写一份详细的网络故障排查报告，模拟解决本次课堂中的网络故障问题。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】管理与维护中小局域网（一） 任务描述 随着网络技术新系统、新领域的长足发展，人们开始借助计算机网络实现信息的交换和共享，时代发展到今天，网络已经深入到人们日常工作和生活的每一个角落。在校园的日常学习中，网络起到了越来越重要的作用。随着网络规模的扩大、网络中的应用技术及产品的多样化和复杂化，如何管理和维护局域网也变得非常重要，因此在本任务中我们一起来探讨如何管理与维护局域网。 任务目标 1. 熟悉网络管理的概念和功能。 2. 会进行网络设备本地登录管理和远程登录管理的配置。 3. 熟悉常见网络管理软件。 4. 培养学生的网络安全意识和信息素养。 【内容】 一、网络管理的概念 ·概念‌：监督、组织和控制网络通信服务及信息处理所需活动的总称，旨在确保网络持续正常运行并及时响应故障。 二、网络管理的功能 1.‌故障管理‌：迅速查找和排除网络故障。 2.‌配置管理‌：监测和控制网络的配置状态，包括拓扑结构、资源、使用状态等。 3.‌性能管理‌：性能监视、分析、优化及报告生成。 4.‌安全管理‌：提供信息的保密性、认证安全性和完整性保护。 5.‌计费管理‌：计算和收取网络使用费用，统计资源利用率。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：管理与维护中小局域网的基本概念、功能及登录设备管理。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述网络管理的功能。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】管理与维护中小局域网（二） 三、管理设备 1. 本地登录管理 ·‌准备工作‌： ·Console调试线（RJ45插头连接设备Console口，USB插头连接PC）。 ·终端仿真软件（如SecureCRT、PuTTY）。 ·‌操作步骤‌： ·将调试线连接好并启动设备电源。 ·在PC上打开终端仿真软件（以SecureCRT为例），新建连接，设置通信参数：9600bit/s、8位数据位、1位停止位、无校验、无流控。 ·点击“Connect”按钮，进入登录界面，输入用户名和密码进行设备配置管理。 2. 远程登录管理 ·前提条件‌： ·Telnet客户端和服务器的IP地址在同一网段。 ·‌服务器配置‌： ·开启Telnet服务：[Huawei] telnet server enable。 ·进入VTY接口，配置接口数：[Huawei]user-interface vty 0 4。 ·配置认证方式及用户权限： ·AAA模式：[Huawei-ui-vty0-4]authentication-mode aaa；配置用户名、密码、服务类型及权限级别。 ·密码模式：[Huawei-ui-vty0-4]authentication-mode password；设置密码及用户权限级别。 ·‌客户端操作‌： ·使用命令：<Host>telnet IP地址 进行远程登录。 四、常见的网络管理软件 ·‌通用网管系统‌：如OpenView，适用于多个厂商的网络设备。 ·‌设备厂商专用网管软件‌：如CiscoWorks、NetSight（国外）；iMC、eSight（国内），针对自家产品提供全面监测与配置功能。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：本地登录与远程登录管理网络设备的方法。 总结常见的网络管理软件类型及其功能。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述常见的网络管理软件及其主要功能。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】管理与维护中小局域网（三） 【内容】任务实施 任务分析 校园网络有一台路由器放在教学楼，与网络管理员的办公地点不在同一位置，因此网络管理员想要配置这台设备通过 Telnet 协议进行远程登录，方便对这台网络设备进行远程管理和维护。 任务实施 一、网络规划 ·‌环境部署‌：根据校园环境部署规划 IP 编址。 ·‌IP 地址分配‌： ·Telnet 客户端（模拟路由器）：10.1.12.1/24，命名为 Client。 ·Telnet 服务器（路由器）：10.1.12.2/24，命名为 Server。 ·‌认证要求‌：Telnet 服务器使用 AAA 认证，用户名：remote，密码：Huawei12#$，权限等级：3。 二、配置步骤 1.‌Telnet 客户端配置‌ ·设备命名：[Huawei]sys Client ·接口 IP 配置：[Client]int g0/0/0；[Client-GigabitEthernet0/0/0]ip add 10.1.12.1 24 2.‌Telnet 服务器配置‌ ·设备命名：[Huawei]sys Server ·接口 IP 配置：[Server]int g0/0/0；[Server-GigabitEthernet0/0/0]ip add 10.1.12.2 24 ·开启 Telnet 服务：[Server]telnet server enable ·配置 AAA 认证： ·[Server]user-interface vty 04；[Server-ui-vty0-4]authentication-mode aaa ·[Server]aaa；[Server-aaa]local-user remote password cipher Huawei12#$ ·[Server-aaa]local-user remote privilege level 3；[Server-aaa]local-user remote service-type telnet ‌三、测试‌ 使用 Telnet 客户端远程登录到 Telnet 服务器，进行设备远程管理与维护 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 本节课围绕中小局域网管理与维护中的Telnet远程登录配置展开，重点讲解了网络规划、IP地址分配及AAA认证的配置流程。通过理论结合实践的方式，学生掌握了Telnet客户端和服务器的配置步骤，包括设备命名、接口IP设置、Telnet服务启用及AAA认证的详细操作。课堂通过模拟环境测试验证了配置的正确性，强化了学生对远程管理技术的理解与应用能力。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 列举并描述网络管理的几大主要功能。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】练习 一、填空题 1. 网络安全包括五个基本要素： 、 、 、和 可审查性。 - 总体上网络安全风险可分为两种：一是 ；二是 。 - 防火墙从底层技术应用的角度可分为三大类： 、 和状态监视技术。 - 二、判断题 1.包过滤技术是指在网络层对数据包进行分析、选择。（ ） 2.防火墙应用代理技术优点是安全防护能力加强了。（ ） 3.组策略是管理员为用户和计算机定义并控制程序、网络资源及操作系统行为的主要工具。（ ） 三、单选题 1. 主机 cmd查看网卡IP地址使用的命令为（ ）。 A. route print B. ping C. tracert D. ipconfig 2.（ ）是主机不存在的网卡。 A.有线网卡 B.无线网卡 C.虚拟网卡 D.服务网卡 3.Telnet 服务器端口号默认是（ ）。 A.20 B.21 C.22 D.23 4.Telnet 协议的工作模式为（ ）。 A.C/S B.B/S C. B/C D.D/S 5.Telnet 协议基于（ ）协议进行工作。 A.1P B.ICMP C.TCP D.UDP 四、简答题 1. 568A和568B的线序是如何排列的? 2. 使用ping命令检测以后可以查看到哪些信息？ 3. 常见的华为设备VTY接口有多少个？分别是几号端口到几号端口？ 4. 网络管理的功能有哪些？ 五、实践操作题 校园网络有一台路由器放在教学楼，与网络管理员的办公地点不在同一位置，因此网络管理员想要配置这台设备通过Telnet协议进行远程登录，方便对这台网络设备进行远程管理和维护。IP地址规划如图6-44所示。要求Telnet服务器使用密码认证方式进行认证，密码：Huawei@123，权限为5级。 最终结果：Telnet客户端可以远程登录到Telnet服务器。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 巩固所学知识。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 完成改错。 |
| 教学反思 | 整体教学进度合理，但部分学生对AAA认证的权限等级设置存在困惑，未来需通过更多实例演示和互动问答强化理解；此外，可增加网络安全风险的讨论环节，引导学生思考Telnet协议的安全隐患及替代方案（如SSH），以提升课程深度与实践性。 |