试题库

系             班级           学号           姓名

密

封

线

课程名称    建筑识图与构造

考试形式    闭卷                          考试时间长度       分钟

一、填空题

1、建筑的基本要素有三个方面,即          、          和          。

2、建筑构成三要素中，          居于主导地位，          是建造房屋的手段。

3、从广义上讲，建筑是指          与          的总称。
4、建筑物的耐火等级分为          级。
5、按建筑的规模和数量可分为          和          。

6、建筑物根据            确定耐久年限。

7、确定建筑耐火极限的三个条件是          、          、             。

8、模数数列指以          、          、          为扩展成的一系列尺寸。

9、我国现行基本模数的数值         ，表示符号为          ，房屋9的开间、进深采用             。

10、住宅建筑按层数划分为：        层为低层；       层为多层；

层为中高层；      为高层（包括底层设置商业服务网点的建筑）

11、中小学普通教室设计房间面积指标为         ㎡/人，一般教室办公室，窗地面积比为          左右。

12、在建筑设计过程中,各空间的平面组合方式有          、          、

、            和混合式等五种方式。

13、建筑设计按三个阶段设计可分为        、       和       阶段。

14、建筑工程设计的内容包括：          、          、           。

15、确定建筑物间的日照间距L=H1/tgh，其中h是指            。

16、当地下室的常年和最高水位都在地下室地面标高以下时，只需做          处理，在墙面外侧设              。

17、按传力情况的不同，基础可分为          、          两种类型。

18、当地基土有冻胀现象时，基础应埋置在          约200mm的地方。

19、 地基分为          和          两大类。

20、            至基础底面的垂直距离称为基础的埋置深度。

21、钢筋混凝土构造柱是从          角度考虑设置的，其最小截面尺寸为                。

22、隔墙按其构造方式不同常分为          、          和          。

23、框架结构中，墙是           构件，柱是          构件。

24、砂浆种类有        、         、         和粘土砂浆等。其中潮湿环境下的砌体采用的砂浆为       ，广泛用于民用建筑工地上砌筑的砂浆是        。

25、我国标准粘土砖的规格                  。

26、为加强建筑物空间刚度，提高抗震性能，在砖混结构建筑中应设置

和          。

27、钢筋砖过梁适用于跨度不大于          米，上部无          的洞孔上。

28、墙身水平防潮层一般可分防水砂浆防潮层，           、             三种做法。

29、一般民用建筑窗台的高度为          。

30、现浇钢筋混凝土板式楼板，其梁有          和          之分。

31、阳台地面一般比室内地面低       mm，往地漏找坡，坡度为      。

32、地坪层的基本构造层次有          、          、          和素土夯实层。

33、现浇式钢筋混凝土楼板有如下几种形式：            、            、

、            、             。

34、楼层的基本构造层次有          、          、          。

35、为增强楼板隔声性能，可采取的措施有：          、          和

。

36、抹灰墙面装修是由          、          和          三个层次组成。

其中          层的主要作用是找平，         层起装饰作用。

37、按材料及施工方式不同分类，墙面装修可分为          、        、

、          和          等五大类。

38、楼梯扶手高度，常采用：成人为          ，儿童为           ，屋顶平台水平安全栏杆的扶手高度为                 。

39、楼梯主要由          、          和          三部分组成。

40、楼梯按其使用性质分有          、          和          等。

41、民用建筑中最为常用的楼梯形式为          ，高度越过          米的高层建筑应采用防烟楼梯。
42、楼梯的主要功能是满足人和物的          和          。
43、楼梯平台深度不应小于楼梯          。

44、楼梯的数量应根据          和          确定。

45、现浇钢筋混凝土楼梯的结构形式有          和          。

46、屋面排水方式有          和          两种，落水管间距为            。

47、平屋顶防水屋面按其防水层做法的不同可分为            、             、

、                。

48、刚性屋面分格缝一般设置在          允许范围内和          敏感部位。

49、屋面坡度的做法有：          找坡和          找坡。

50、平屋顶的保温的作法有：          和          两种方法。

51、屋面排水坡度的表示方法有          、          和          。

52、刚性防水屋面的设分格缝，嵌缝常用的密封材料为          。

53、平屋顶排水坡度的形成方式有          和          。

54、在施工过程中,门窗框的安装方法有          和          两种。

55、门的主要功能是         ，有时也兼起          和          的作用；窗的主要作用是          、              。

56、常用于民用建筑的平开木门扇有          、          和          三种。

57、各砌体结构，屋顶为装配式无檩条体系钢筋混凝土结构，有保温或隔热层的屋顶，伸缩缝的最大间距为          ，无保温式或隔热层屋顶为            。

58、变形缝有          、          、          三种，其中          基础以下不断开。

59、我国单层厂房主要采用钢筋混凝土结构体系，其基本柱距是       。

60、厂房生活间的布置形式          、          和          。

61、按生产状况，工业建筑可归纳为          、          、          和

四种基本类型。

62、单层厂房柱顶标高应符合      M的模数。

63、单层厂房自然通风是利用空气的          和          进行的。

二、选择题

1、民用建筑包括居住建筑和公共建筑，下面属于居住建筑的是（    ）。

A．幼儿园      B．疗养院     C．宿舍   D.旅馆

2、耐火等级为一级的承重墙燃烧性能和耐火极限应满足（   ）。

A.难燃烧体，3.0h             B. 非燃烧体，4.0h

C.难燃烧体，5.0h             D. 非燃烧体，3.0h

3、建筑是建筑物和构筑物的总称，下面全属建筑物的是（  ）

A 住宅、电塔  B 学校、堤坝   C 工厂、商场  D 烟囱、水塔

4、下面风玫瑰图，表示全年主导风向为（    ）。

A 西北风  B 南北风  C 西南风  D 东北风

5、建筑耐久等级二级指的是(   )。

A. 100年   B. 50-100年   C. 25-50年 D. 150年

6、下列（    ）组数字符合建筑模数统一制的要求。
Ⅰ、3000mm          Ⅱ、3330mm         Ⅲ、50mm        Ⅳ、1560mm
A、Ⅰ Ⅱ       B、Ⅰ Ⅲ      C、Ⅱ  Ⅲ       D、I  Ⅳ

7、竖向扩大模数基数的尺寸为(   ).

A. 100mm,300mm      B. 200mm,300mm

C. 300mm,500mm      D. 300mm,600mm

8、《高层民用建筑设计防火规范》中规定高层建筑的概念为（     ）。

A．9层和9层以上的居住建筑（包括首层设置商业服务网点的住宅），以及建筑高度超过24米的公共建筑。

B．10层和10层以上的居住建筑（包括首层设置商业服务网点的住宅），以及建筑高度超过18米的公共建筑。

C．10层和10层以上的居住建筑（包括首层设置商业服务网点的住宅），以及建筑高度超过24米的公共建筑。

D．8层以上的居住建筑（包括首层设置商业服务网点的住宅），以及建筑高度超过32米的公共建筑。

9、 建筑高度大于多少m的民用建筑为超高层建筑？（    ）

A 24m     B 50m     C 100m    D 120m

10、柔性基础与刚性基础受力的主要区别是（    ）

A、柔性基础比刚性基础能承受更大的荷载

B、柔性基础只能承受压力，刚性基础既能承受拉力，又能承受压力

C、柔性基础既能承受压力，又能承受拉力，刚性基础只能承受压力。

D、刚性基础比柔性基础能承受更大的垃力

11、声场分存最不均匀的房间形状为（     ）。

A．矩形  B．钟形   C．圆形    D. 扇形

12、一间容纳50人的教室，第一排桌前沿距黑板距离不应小于（     ）。

A．2m      B．3m     C．2.5m    D. 1.5m

13、当房建面积≥ 60m2，人数≥于50人时，需设计（     ）门。

A  1个      B  2个       C  3个     D  4个

14、根据建筑功能要求，（    ）的立面适合采用以虚为主的处理手法。

A、电影院      B、体育馆        C、博物馆        D、纪念馆

15、防火规范规定防建设两个门的条件是(    )。

A. 房间面积大于60平方米,人数多于60人。

B. 房间面积大于50平方米,人数多于50人。

C. 房间面积大于50平方米,人数多于60人。

D. 房间面积大于60平方米,人数多于50人。

16、 通过消防车的道路宽度不小于（     ）

A．4m       B. 5m       C. 3.5m       D. 7m

17、套间式组合一般适用于（       ）建筑类型。

A.住宅、学校             B.火车站、体育馆

C.展览馆、陈列馆         D.幼儿园、住宅

18、建筑物之间的距离主要依据（        ）的要求确定。

Ⅰ.防火安全     Ⅱ.地区降雨量      Ⅲ.地区日照条件    Ⅳ.水文地质条件

A. Ⅰ  Ⅲ     B. Ⅱ Ⅲ     C. Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ   D.  Ⅲ Ⅳ

19、建筑立面的虚实对比，通常是由（       ）来体现的。

Ⅰ.建筑色彩的深浅变化         Ⅱ.门窗的排列组合

Ⅲ.装饰材料的粗糙与细腻       Ⅳ.形体凹凸的光影变化

A. Ⅰ  Ⅲ     B. Ⅱ Ⅲ     C. Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ   D.  Ⅱ Ⅳ

20、由（     ）形成的骨架承重结构系统的建筑称之为框架结构建筑。

A.桩、梁、柱     B.墙、梁、柱       C.梁、柱      D.梁、板、柱

21、一般走道均为双向人流，一股人流宽（      ）mm 左右。

A.550            B.600              C.700         D.500

22、民用建筑的主要楼梯一般布置在（   ）。
A、建筑物次要入口附近             B、门厅中位置明显的部位
C、一定要在房屋的中间部位         D、一定要在房屋的端部

23、已知某建筑三层普通房间标高为6.0m，卫生间标高应为（   ）。

A.  5.80m       B.  5.98m    C.  6.0m         D.  6.02m

24、建筑物的六大组成部分中属于非承重构件的是(   )。

A. 楼梯    B. 门窗   C. 屋顶   D. 吊顶

25、建筑物地下室墙身防潮，应在墙面外侧填（     ）。

A．高渗透性土壤    B．低渗透性土壤    C. 任意土壤     D.素混凝土

26、一刚性基础，墙宽240㎜，基础高600㎜，刚性角控制在1：1.5，则该基础宽度为（   ）。

A．1800㎜          B．800㎜      C．800㎜        D．1040㎜

27、砖基础采用等高大放脚的做法，一般为每2皮砖挑出 (  )的砌筑方法。

A. 一皮砖   B. 3/4砖   C. 1/2砖   D. 1/4砖

28、地基中需要进行计算的土层称为(   )。

A. 基础   B. 持力层   C. 下卧层   D. 人工地基

29、混凝土基础刚性角正切值(宽高比)的控制范围为(   )。

A. ≤1:1.5      B. ≥1:1.5  C. ≤1:1   D. ≥1:1

30、地基（     ）。

A、是建筑物的组成构件           B、不是建筑物的组成构件
C、是墙的连续部分               D、是基础的混凝土垫层

31、一～六层建筑贴邻一已有三层建筑建造，基础底相差1.5m，则两基础水平距离最小应为（     ）。

A．1.5m      B．1.8m        C．3.0m        D．5.0m

32、地基土质均匀时，基础应尽量浅埋，但最小埋深应不小于（  ）

A.   300mm    B.   500mm    C.  800mm    D.   1000mm

33、墙体按材料分为（    ）

A．砖墙、石墙、钢筋混凝土墙           B．砖墙、非承重墙

C．实体墙、复合墙、空体墙             D．外墙、内墙

34、当室内地面垫层为碎砖或灰土等透水性材料时，其水平防潮层的位置应设在（  ）

A.  室内地面标高±0.00处   B.  室内地面以下－0.06m处

C.  室内地面以上+0.06m处   D.  室外地面以下－0.06m处

35、为防止雨水污染外墙墙身，应采取的构造措施称为（　　）

A.　散水　　  B.　踢脚　　  C.　勒脚　   D.　墙裙

36、通常称呼的37墙，其实际尺寸为（       ）。

A．365mm      B．370mm     C．360mm     D. 375mm

37、承重墙的最小厚度为（       ）。

A．370mm   B．240mm    C．180mm    D. 120mm

38、在墙体设计中，为简化施工，避免砍砖，凡墙段长度在1.5米以内时，应尽量采用砖模即（     ）。

A. 60mm    B. 120mm    C. 240mm    D. 125mm

39、钢筋混凝土过梁在洞口两侧伸入墙内的长度，应不小于（   ）

A.120mm       B.180mm      C.200mm      D.240mm

40、为增强建筑物的整体刚度可采取（        ）等措施。

Ⅰ.构造柱       Ⅱ.变形缝        Ⅲ.预制楼板       Ⅳ.圈梁

A. Ⅰ  Ⅳ     B. Ⅱ Ⅲ     C. Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ   D.  Ⅲ Ⅳ

41、空斗墙一般适用于（        ）等场合。

Ⅰ.建筑物常受振动荷载  Ⅱ.地基土质较坚硬   Ⅲ.门窗洞口尺寸较小         Ⅳ.建筑层数较多

A. Ⅰ  Ⅲ     B. Ⅱ Ⅲ     C. Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ   D.  Ⅲ Ⅳ

42、构造柱的最小截面尺寸为(    )。

A. 240mm×240mm          B. 370mm×370mm

C. 240mm×180mm          D. 180mm×120mm

43、墙体按受力状况分为(   )。

A. 承重墙,空体墙          B. 内墙,外墙

C. 实体墙,空体墙,复合墙    D. 承重墙,非承重墙

44、对砖混结构建筑，下面哪种作法不能够提高结构抗震性能（    ）。

A．钢筋混凝土过梁  B．钢筋混凝土圈梁  C．构造柱   D．空心楼板

45、在地震区设置伸缩缝时，必须满足（    ）的设置要求。

A、防震缝      B、沉降缝        C、伸缩缝

46、单层厂房的横向定位轴线是（      ）的定位轴线。
A、平行于屋架，B、垂直于屋架，  C、按1、2…编号，D、按A、B…编号。

47、横墙承重方案适用于房间（   ）的建筑。
A、进深尺寸不大     B、是大空间

C、开间尺寸不大     D、开间大小变化较多

48、勒脚是墙身接近室外地面的部分，常用的材料为（    ）。
A、混合砂浆      B、水泥砂浆      C、纸筋灰      D、膨胀珍珠岩

49、对于有抗震要求的建筑，其墙身水平防潮层不宜采用（    ）。
A、防水砂浆  B、细石混凝土（配3φ6）  C、防水卷材   D、圈梁

50、楼板要有一定的隔声能力，以下的隔声措施中，效果不理想的为（     ）

A. 楼面铺地毯   B.采用软木地砖   C. 在楼板下加吊顶   D. 铺地砖地面

51、筋混凝土肋梁楼板的传力路线为(       )。

A.板→主梁→次梁→墙或柱      B.板→墙或柱

C.板→次梁→主梁→墙或柱      D.板→梁→墙或柱

52、单元式住宅的楼层采用装配式楼板时，最常见的是（    ）。
A、预制多孔板    B、预制平板   C、预制槽形板     D、预制加肋板

53、双向板的概念为(   )。

A. 板的长短边比值＞2      B. 板的长短边比值≥2

C. 板的长短边比值＜2      D. 板的长短边比值≤2

54、常见楼梯的坡度范围为（    ）

A.30～60     B.20～45     C.45～60     D.30～45

55、楼梯平台处的净高不小于多少?(   )。

A. 2.0m    B. 2.1m     C. 1.9m    D. 2.2m

56、民用建筑中,楼梯踏步的高度h,宽b有经验公式,正确的是(   )。

A. 2h+b=450～600   B. 2h+b=600～620

C. h+b=500～600    D. h+b=350～450

57、楼梯的连续踏步阶数最少为多少？（     ）。

A．2阶         B．1阶      C．4阶       D．3阶

58、高层建筑阳台栏杆竖向净高一般不小于（   ）
A、0.8m       B、0.9m       C、1.1m         D、1.3m

59、残疾人通行坡道的坡度不大于（    ）。

A．1：12    B．1：10    C．1：8      D. 1：6

60、楼梯的连续踏步阶数最多不超过多少级?(   )

A.  28         B.  32       C.  18           D.  12

61、在楼梯形式中，不宜用于疏散楼梯的是（    ）。
A、直跑楼梯       B、两跑楼梯     C、剪刀楼梯     D、螺旋形楼梯

62、平屋顶指屋面坡度为多少的屋顶（    ）

A．小于5%     B．小于10%     C．小于8%       D．小于3%

63、单坡排水屋面宽度不宜超过（  ）

A.  18m         B.  15m      C.  12m          D.  10m

64、刚性防水屋面最适宜的材料是（    ）

A．防水砂浆    B．配筋细石混凝土   C．细石混凝土   D．SBS卷材

65、混凝土刚性防水屋面中，为减少结构变形对防水层的不利影响，常在防水层与结构层之间设置（   ）。

A. 隔气层     B. 隔声层      C. 隔离层       D. 隔热层

66、平屋顶刚性防水屋面分格缝间距不宜大于多少米？（     ）

A．5米         B．3米         C．12米           D．6米

67、屋面泛水高度在迎水面不小于多少?(    )

A. 300mm      B. 250mm    C. 200mm    D. 180mm

68、瓦屋面的承重构件主要有(   )

A. 屋架,檩条         B. 挂瓦条,椽子

C. 屋架,椽子         D. 檩条,椽子

69、保温屋顶为了防止保温材料受潮，应采取（   ）措施。
A、加大屋面斜度              B、用钢筋混凝土基层

C、加做水泥砂浆粉刷层        D、设隔蒸气层

70、天沟内的纵坡值为（   ）为宜。
A、2％－３％     B、3％-4％     C、0.1％-0.3％     D、0.5％-1％

71、在倒铺保温层屋面体系中，所用的保温材料为（    ）。
A、膨胀珍珠岩板块  B、散料保温材料  C、聚苯乙烯   D、加气混凝土

72、塑钢门窗框每边固定点不少于（   ）个。

A. 5        B. 4       C.3      D. 2

73、建筑物一般窗台高度为（        ）

A．900～1000mm     B．1100mm      C．1200mm    D. 600mm

74、为减少木窗框料在靠墙一面因受潮而变形，常在木框背后开（    ）。

A．背槽     B．裁口     C．积水槽    D.回风槽

75、 普通办公用房门、住宅分户门的洞口宽度常用尺寸为（     ）。

A．900mm     B. 800mm      C. 1000mm    D. 1200mm

76、民用建筑中，窗子面积的大小主要取决于（          ）的要求。

A.室内采光      B.室内通风      C.室内保温       D.立面装饰

77、在住宅建筑中无亮子的木门其高度不低于（   ）毫米。
A、1600       B、1800       C、2100       D、2400

78、居住建筑中，使用最广泛的木门为（    ）。
A、推拉门         B、弹簧门       C、转门         D、平开门

79、当建筑物长度超过允许范围时，必须设置（   ）。

A．防震缝       B．伸缩缝     C．沉降缝     D.分格缝

80、工业厂房中，矩形柱截面尺寸一般为（     ）

A．400×600    B．250×370    C．300×500      D.400×800

81、与独立式生活间相比，毗连式生活间具有与车间联系方便及（     ）等优点。

Ⅰ.采光通风好    Ⅱ.节省外墙      Ⅲ.有利于厂房扩建     Ⅳ.利于保温

A. Ⅰ  Ⅲ     B. Ⅱ Ⅲ     C. Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ   D.  Ⅱ Ⅳ

82、水磨石地面设置分格条的作用是(      )

Ⅰ.坚固耐久   Ⅱ.便于维修    Ⅲ.防止产生裂缝     Ⅳ.防水

A.ⅠⅡ           B.ⅠⅢ             C.ⅡⅢ             D.ⅢⅣ

83、下面哪组为通风天窗（    ）。
I、矩形天窗     II、井式天窗     III、平天窗     IV、三角形天窗
A、I  II       B、I  III         C、I  IV          D、II  IV

三、名词解释

1、散水

泛水

2、平台净高

梯段净高

3、圈梁

过梁

4、刚性基础

柔性基础

5、耐火极限

耐火等级

6、变形缝

沉降缝

四、简答题

1、建筑中交通联系部分的作用是什么？包括哪些空间？

2、在民用建筑设计中，确定矩形平面房间的开间和进深尺寸应考虑哪些要求？

3、确定民用建筑中门的位置应考虑哪些问题？

4、什么是层高、净高？举例说明确定房间高度应考虑的因素？

5、建筑的基本组成部分有哪些？各部分有何作用？

6、影响建筑构造的主要因素有哪些？

7、增加墙体的保温性能的措施有哪些?

8、寒冷地区保温墙体为什么要设隔蒸汽层？隔蒸汽层常采用哪些材料？

9、隔墙的构造上有哪几大类？

10、简述楼、地面设计的设计要求有哪些？

11、墙面抹灰为什么要分层操作？各层的作用是什么？

12、楼梯的作用及设计要求有哪些？

13、在设计踏步宽度时，当楼梯间深度受到限制，致使踏面宽不足，该如何处理？

14、楼梯设计的方法步骤如何？

15、简述刚性防水屋面的基本构造层次及作用？

16、屋顶的坡度是如何确定的？

17、炎热地区平屋顶隔热、降温有哪些行之有效的形式？简述其隔热原理。

18、简述屋面排水的设计步骤？

19、民用建筑屋面有组织排水有哪几种方案？

20、通风隔热屋面的隔热原理的什么？有哪两处设置方式？

21、单层厂房采光效果的评价标准是什么？

22、沉降缝与伸缩缝有何不同？

23、处理外墙伸缩缝时应考虑哪些问题?

24、在建筑中为什么要设置伸缩缝？

25、厂房的生活间有哪几种布置方式？简明分析它们的优缺点。

26、矩形天窗的天窗架如何支承？其尺寸如何考虑？

五、绘图题

1、举例说明散水与勒脚间的做法。（作图表示即可）

2、某教学楼的办公部分为三层，层高为3米。楼梯的开间3.6米，进深5.1米。试绘出该楼梯间的剖面轮廓图（单线条即可），标注踏步数目、踏步的高和宽、平台的宽度、标高。

3、从－0.600至±0.000需设台阶，请你设计此台阶，绘出构造图。

4、有一幢六层高的办公楼，开间为3.6米，建筑物的平面长、宽分别为43.2米和14.4米，采用平屋顶女儿墙外排水。要求绘出屋顶平面图，在图中标出屋面雨水走向及排水坡度值、雨水口位置及间距。

5、绘出刚性防水屋面的构造层次及挑檐沟做法（注明材料层次和必要尺寸）

6、武汉市某四层综合办公楼（无地下室）首层平面图如图所示，办公楼层高4.5m。综合应用建筑设计相关理论知识及设计规范的要求，找出设计不合理及绘图不恰当之处，标记于图上，分析理由，并提出可能的调整方案和修改意见（用文字及局部草图说明）。

7、请绘出矩形、L形、U形（或山形）三种单屋厂房的平面形式简图，要求表示出各自生产流线示意。并简述U形（或山形）平面的特点。

8、请绘出平行不等高跨无纵向伸缩缝，采用单柱处理，且封墙插入时（高跨Q＞30T）
　　1）屋架、封墙的益及与柱的关系；
　　2）定位轴线划分；
　　3）表示轴线间的关系，标出轴给间尺寸代号及意义；
　　4）绘出高低交接处的天沟泛水构造图（另画1图）。