建筑识图与构造（试卷4答案）

一、填空题

1、建筑功能、建筑技术、建筑形象    2、建筑功能、建筑技术

3、建筑物、构筑物               4、四

5、大量性建筑、大型性建筑       6、建筑物的性质

7、失去支持能力、完整性被破坏、失去隔火作用

8、基本模数、扩大模数、分模      9、100mm、M、3M

10、1～3、4～6、7～9、10层及10层以上

11、1.12、1/7            12、走廊式、套间式、大厅式、单元式

13、初步设计、技术设计、施工图设计

14、建筑设计、结构设计、设备设计    15、太阳高度角

16、防潮、防潮层               17、柔性基础、刚性基础

18、冰冻线以下                 19、人工地基、天然地基

20、室外设计地面               21、抗震、240mm×180mm

22、块材隔墙、骨架隔墙、板材隔墙     23、围护、承重

24、水泥砂浆、石灰砂浆、混合砂浆、水泥砂浆、混合砂浆

25、240mm×115mm×53mm         26、圈梁、构造柱

27、2、集中荷载                28、油毡防潮层、细石混凝土防潮层

29、900mm                      30、主梁、次梁

31、30－50，l％                32、面层、结构层、垫层

33、平板式楼板、肋梁楼板，井式楼板、无梁楼板、钢衬组合楼板

34、面层、结构层、顶棚层       35、铺地毯、铺地板、设吊顶

36、底层、中层、面层；中、面

37、抹灰类、贴面类、涂料类、裱糊类、铺钉类

38、900mm、600mm、1000mm        39、梯段、平台、栏杆扶手

40、主要楼梯、次要楼梯、消防楼梯    41、平行双跑梯、32

42、正常通行、紧急疏散              43、梯段宽度

44、使用需要、防火要求              45、梁式楼梯、板式楼梯

46、无组织排水，有组织排水、18～24米

47、柔性防水、刚性防水、涂膜防水、粉剂防水   48、温度变形、结构变形

49、材料、结构                      50、正铺法、倒铺法

51、角度法、斜率法、百分比法        52、油膏

53、材料找坡、结构找坡              54、立口、塞口

55、交通出入、通风、采光、采光、通风（观望）

56、夹板门、镶板门、拼板门          57、60mm、40mm

58、伸缩缝、沉降缝、防震缝、伸缩缝  59、6m

60、毗连式、独立式、厂房内部式

61、热加工车间、冷加工车间、超净车间、恒温恒湿车间

62、3                               63、热压作用，风压作用

二、选择题

1～5、CDCDB     6～10、AACCC    11～15、CABBD     16～20、CCADD

21～25、ABBBB   26～30、DDBCB   31～35、ABACC     36～40、ACDDA

41～45、BCDDA   46～50、ACBCD   51～55、CADBA     56～60、BDCAC

61～65、DACBA   66～70、DBADD   71～75、CCAAC     76～80、ACDBA

81～83、DCA

三、名词解释

1、散水——指房屋周围墙角部位设置的分散雨水远离墙脚，起保护墙基作用的护坡，一般宽度在600～1000mm.

泛水——屋面防水层与垂直屋面突出物交接处的防水处理。

2、平台净高——指平台面或楼地面到顶部平台梁底的垂直距离。

梯段净高——指踏步前缘到顶棚（即顶部梯段地面）的垂直距离。

3、圈梁——沿建筑物外墙、内纵墙和部分内横墙设置的连续闭合的梁，又称腰箍。

过梁——用来支撑墙体洞口上部砌体和楼板层所传来的各种荷载，并将这些荷载传给窗间墙而在在门窗洞口上设置的横梁。

4、刚性基础——由砖石、毛石、素混凝土、灰土等刚性材料制作的基础，受刚性角的限制。

柔性基础——不受刚性角限制的基础，一般是指用钢筋混凝土浇筑的基础。

5、耐火极限——任一建筑构件在规定的耐火实验条件下，从受到火的作用时起，到失去支持能力、或完整性被破坏、或失去隔火作用时为止的这段时间，用小时表示。

耐火等级——是根据构件的燃烧性能和耐火极限来确定的，共分为四级。

6、变形缝——为防止建筑物由于温度变化、地基不均匀沉降以及地震等外界因素的影响而发生裂缝或破坏设置的缝。包括：伸缩缝、沉降缝、防震缝。

沉降缝——为防止建筑物各部分由于地基不均匀沉降引起房屋破坏所设置的从基础到屋顶全部贯通的垂直缝。

四、简答题

1、建筑中交通联系部分的作用是什么？包括哪些空间？

交通联系部分解决房间与房间之间水平与垂直方向的联系、建筑物室内与室外的联系。交通联系部分包括水平交通空间（走道），垂直交通空间（楼梯、电梯、坡道），交通枢纽空间（门枯、过厅）等。

2、在民用建筑设计中，确定矩形平面房间的开间和进深尺寸应考虑哪些要求？

家具布置的要求，采光、通风等环境的要求，结构布置的合理性、施工方便和我国现行的模数制。

3、确定民用建筑中门的位置应考虑哪些问题？

确定门的位置要考虑：室内人流活动特点和家具布置的要求，尽可能缩短室内交通路线，避免人流拥挤和便于家具布置。面积小、家具少、人数少的房间，门的位置最主要考虑家具的布置，争取室内有较完整的空间和墙面。面积大、家具布置较灵活，人数多的房间，门的位置主要考虑人流活动和疏散的方便。

4、什么是层高、净高？举例说明确定房间高度应考虑的因素？

层高——从房屋楼地面的结构层表面到上一层楼地面结构表面之间的距离。

净高——从室内的楼地面到顶棚或其他构件如大梁底面之间的距离。

房间高度应考虑的因素：

① 人体活动及家具设备的使用要求；

② 通风、采光的要求；

③ 室内空间比例；

④ 结构构件、设备管件及电器照明设备所占用的高度。

5、建筑的基本组成部分有哪些？各部分有何作用？

基础：建筑物最下部的承重构件，将房屋上部的荷载传给地基。

墙体（或柱）：建筑物垂直方向的承重构件。

楼板层及地坪层：水平方向承重构件，并分隔建筑物竖向空间。

楼梯：建筑物的垂直交通构件。

屋顶：围护、承重、美观、保温、隔热、防水等功能。

门窗：提供内外交通、采光、通风、隔离的围护构件。

6、影响建筑构造的主要因素有哪些？

影响建筑构造的主要因素有：1）外界环境的影响：指自然界

和人为的影响，包括外力作用的影响；2）建筑技术条件的影响，

如建筑材料、结构形式、施工技术；3）经济条件的影响。

7、增加墙体的保温性能的措施有哪些?

增加墙体的保温性能的措施有：增加墙体厚度；选择导热系数

小的墙体材料；采取隔热措施。

8、寒冷地区保温墙体为什么要设隔蒸汽层？隔蒸汽层常采用哪些材料？

寒冷地区室内温差大，室内含有水蒸气的热空气传至外墙时，墙体内的温度较低，蒸汽在墙体内形成凝结水导致墙体保温能力急剧下降。为了避免这种情况产生，在室内靠高温一侧设置隔蒸汽层，阻止水蒸气进入墙体。（2分）隔蒸汽层常采用卷材、防水涂料或薄膜等材料。

9、隔墙的构造上有哪几大类？

块材隔墙，立筋隔墙，条板隔墙

10、简述楼、地面设计的设计要求有哪些？

楼、地面设计有下列要求：

1）具有足够的坚固性，即要求在外力作用下不易破坏和磨损；

2）平面平整、光洁、不起尘、易于清洁；

3）有良好的热工性能，保证寒冷季节脚部舒适；

4）具有一定的弹性和舒适感，隔声；

5）在一些情况下要求防水、防火、耐酸碱等。

11、墙面抹灰为什么要分层操作？各层的作用是什么？

为保证抹灰牢固、平整、颜色均匀和面层不开裂、不脱落，施工时应分层操作。底层主要起粘接和初步找平作用；中层主要起进一步找平作用；面层的主要作用是提高使用质量和装饰效果。

12、楼梯的作用及设计要求有哪些？

楼梯的主要作用是：交通及疏散。

设计要求：1）具有足够的通行能力，即保证有足够的宽度与合

适的坡度；2）保证楼梯通行安全，即有足够的强度、刚度，并具

有防火、防烟、防滑的要求。3）造型美观。

13、在设计踏步宽度时，当楼梯间深度受到限制，致使踏面宽不足，该如何处理？

为保证踏面有足够尺寸而又不增加总进深，可以采用挑踏口或将踢面向外倾斜的办法，使踏面实际宽度增加。一般踏口的出挑长为20～25毫米。

14、楼梯设计的方法步骤如何？

1）根据建筑物的类别和楼梯在平面中的位置，确定楼梯形式；

2）根据楼梯性质和用途，确定适宜坡度，选择踏步高、宽；

3）根据通过人数和楼梯间尺寸确定楼梯间梯段宽度B；

4）确定踏步级数；

5）确定楼梯平台的宽度B’

6）由初定的踏步宽度b确定梯段的水平投影长度；

7）进行楼梯净空计算，看是否符合净空高度要求；

8）绘制楼梯平面图及剖面图。

15、简述刚性防水屋面的基本构造层次及作用？

1）结构层：预制或现浇钢筋混凝土屋面板。应具有足够的刚

度和强度。2）找平层：保证防水卷材铺贴在平整的基层上。3）

隔离层：为减少结构层变形及温度变化对防水层的不利影响，设

于防水层之下，又叫浮筑层。4）防水层：刚性防水屋面的主要构

造层次，可采用防水砂浆抹面或现浇配筋细石混凝土的做法。

16、屋顶的坡度是如何确定的？

各种屋顶的坡度是由多方面因素决定的，它与屋面选用的材料、当地降雨量大小、屋顶结构形式、建筑造型要求、以及经济条件等有关。屋顶坡度大小应适当，坡度太小易渗漏，坡度太大费材料、浪费空间。所以确定屋顶坡度时，要综合考虑各方面因素。

17、炎热地区平屋顶隔热、降温有哪些行之有效的形式？简述其隔热原理。

1）实体材料隔热屋面：利用材料的蓄热性、热稳定性和传导过程中的时间延迟性来作隔热屋顶。

2）通风降温屋面：在屋顶设置通风的空气间层，利用空气的流动带走热量。

3）蒸发、散热降温屋面：屋顶表面铺浅颜色材料或刷成浅色，利用浅色反射一部分太阳辐射热，降低屋面温度。

18、简述屋面排水的设计步骤？

答题要点：

(1)划分排水分区2）确定排水坡面数目（3）确定水落管间距（4）考虑立面情况（5）综合调整

19、民用建筑屋面有组织排水有哪几种方案？

挑檐沟外排水；女儿墙外排水；女儿墙挑檐沟外排水；暗管外排水；中间天沟内排水。

20、通风隔热屋面的隔热原理的什么？有哪两处设置方式？

通风隔热屋面就是屋基本原则 中设置通风间层，使上层到面起着遮挡太阳的作用，利用风压作用中间层中的热空气不断带走，使下层板面传至室内的热量大为减少，以达到隔热降温的目的。设置方式：
　　　　（1）在屋面上作架空通风隔热屋；
　　　　（2）利用顶棚内的空间作通风隔热层。

21、单层厂房采光效果的评价标准是什么？

（1）适宜的照度：根据厂房内工作性质，应保证工作面上有一定的照度，不可过强或过弱；

（2）均匀的照度：工作面上采光系数低值与平均值之比不宜小于0.7；

（3）正确的投光方向：要注意投光方向与工作面的关系，以便识别工作；

（4）避免眩光：在厂房的工作区内应尽量避免出现亮度过高或亮度对比度过大的情况。

22、沉降缝与伸缩缝有何不同？

二者的作用不同：沉降缝是为了避免由于地基的不均匀沉降，结构内将产生附加的应力，使建筑物某些薄弱部位发生竖向错动造成开裂而设置的缝隙。伸缩缝是为了避免当建筑物长度超过一定限度时，因温度变化造成开裂而设置的缝隙。

二者在构造上也有所不同：沉降缝要求从基础到屋顶所有构件均须设缝分开，使沉降缝两侧建筑物成为独立的单元，各单元在竖向能自由沉降，不受约束。伸缩缝要求将建筑物的墙提、楼层、屋顶等地面以上构件全部断开，基础因受温度变化影响较小，不必断开。

23、处理外墙伸缩缝时应考虑哪些问题?

外墙伸缩缝位于露天，为保证其沿水平方向自由伸缩、变形，并防止风、雨透过缝隙对室内的侵袭，缝内应填具有防水、防腐性质的弹性材料，如沥青麻丝、金属调节片等。

24、在建筑中为什么要设置伸缩缝？

建筑物处于温度变化之中，在昼夜温度循环和较长的冬夏季循环作用下，其形状和尺寸因热胀冷缩而发生变化，当建筑物长度超过一定限度时，会因变形大而开裂。通常沿建筑物长度方向每隔一定距离预留缝隙将建筑物断开，以免建筑物变形或开裂。

25、厂房的生活间有哪几种布置方式？简明分析它们的优缺点。

厂房的生活间有毗连式、独立式与车间内部生活间。

毗连式：生活间至车间距离短，联系方便；生活间与车间共用一墙，经济、保温较好、占地省。影响车间采光通风；车间对生活间有干扰；影响车间扩展。

独立式：车间生活间采光通风好；生活间布置灵活；结构简单。但占地多，造价较高，联系不便。

车间内部生活间：充分利用空间，联系方便、经济。但车间对生活间有影响，面积受到限制。

26、矩形天窗的天窗架如何支承？其尺寸如何考虑？
天窗架支承在屋架上弦的节点上（屋架上弦与屋架腹杆交接处）。所以，天窗架的扩大模数为30M，即6000，9000，12000毫米等。天窗架跨度一般为屋架跨度的1/2～1/3。天窗架的高度根据所需天窗扇的百数和每排窗扇的高度来确定。

五、绘图题

1、举例说明散水与勒脚间的做法。（作图表示即可）

2、某教学楼的办公部分为三层，层高为3米。楼梯的开间3.6米，进深5.1米。试绘出该楼梯间的剖面轮廓图（单线条即可），标注踏步数目、踏步的高和宽、平台的宽度、标高。

3、从－0.600至±0.000需设台阶，请你设计此台阶，绘出构造图。

4、有一幢六层高的办公楼，开间为3.6米，建筑物的平面长、宽分别为43.2米和14.4米，采用平屋顶女儿墙外排水。要求绘出屋顶平面图，在图中标出屋面雨水走向及排水坡度值、雨水口位置及间距。

如图所示。雨水斗不宜太多，图形及尺寸正确，方向及坡度值标注完全。此答案不惟一，凡符合排水要求、能综合考虑者均可酌情给分。

5、绘出刚性防水屋面的构造层次及挑檐沟做法（注明材料层次和必要尺寸）

参考答案如下：

5、武汉市某四层综合办公楼（无地下室）首层平面图如图所示，办公楼层高4.5m。综合应用建筑设计相关理论知识及设计规范的要求，找出设计不合理及绘图不恰当之处，标记于图上，分析理由，并提出可能的调整方案和修改意见（用文字及局部草图说明）。

答题要点：

会议室：面积小，门个数（应为2个）；疏散出口应为2个；

厕所：面积不够，门的地面分界线

值班门卫位置；转门不可作为疏散出口；室内外无高差；

楼梯设计绘图错误：进深不够，首层楼梯表达错误

资料室、阅览室门应为2个

图面表达欠妥当

6、请绘出矩形、L形、U形（或山形）三种单屋厂房的平面形式简图，要求表示出各自生产流线示意。并简述U形（或山形）平面的特点。

U 形平面的特点：适用于热加工车间、工艺要求需进行某种隔离的车间或需要火车进入露天跨的车间。可以分散热流，缩短气流长度，有利于车间内部组织自然通风。

7、请绘出平行不等高跨无纵向伸缩缝，采用单柱处理，且封墙插入时（高跨Q＞30T）
　　1）屋架、封墙的益及与柱的关系；
　　2）定位轴线划分；
　　3）表示轴线间的关系，标出轴给间尺寸代号及意义；
　　4）绘出高低交接处的天沟泛水构造图（另画1图）。

A—插入距  　B——封墙厚度  　 D——联系尺寸