考试卷

系             班级           学号           姓名

密

封

线

课程名称    建筑识图与构造

考试形式    闭卷                          考试时间长度       分钟

一、填空题（每空1分，共20分）

1、普通住宅楼属于      类建筑，设计使用年限为    年。

2、由刚性材料制作的基础叫做刚性基础，这种基础必须满足          的要求，是选用    强度大，受拉强度小的材料砌筑的基础。

3、墙体保温做法我们推荐采用           做法，保温材料可以采用聚苯板、发泡聚氨酯。

4、砌体结构的外墙是       墙（承重、非承重），基础的构造形式采用          基础。

5、 超高层建筑的起点高度是       米。

6、木门窗框与主体结构的连接方法有          法和         法。

7、梯段宽度是指从墙面到扶手的       。

8、屋顶坡度的形成方法有          找坡和          找坡。

9、砌体结构的抗震能力通过在墙体中加设          和        。

10、当踏步宽度不能满足规范最小值的规定时，可采用          和          进行处理。

11、门框中可以控制门的开启方向的叫        。

12、TC1518窗的宽度       ，高度为        。

二、判断题（每题1分，共15分）

1．建筑物是建筑，构筑物不是建筑。（   ）

2．高度大于24米的公共建筑都是高层建筑物。（   ）

3．防火规范在计算建筑高度时要求从室外地坪算到女儿墙顶。（   ）

4．围护墙肯定是外墙。（   ）

5．房屋的六大组成部分中，门窗是不承重的。（   ）

6．螺旋楼梯适宜用作紧急疏散使用楼梯。（   ）

7．门高超过2100时，需要设置亮子。（   ）

8．女生宿舍楼的高度为26m，因此可以根据此判定其为高层建筑。（   ）

9．顶层楼层的建筑标高与结构标高相同。（   ）

10．当采用长短跑的方案时，第2跑梯段板为折板形式。（   ）

11．楼梯的踏步尺寸决定了楼梯段的坡度。（   ）

12．台阶与主体结构之间设置的缝隙主要考虑沉降不均匀的影响。（   ）

13．托幼建筑的儿童用门不得采用弹簧门，以免挤手或碰伤。（   ）

14．抗震缝的盖缝板要保证水平和竖直方向的自由变形。（   ）

15．填充墙应该在主体结构封顶之后，从下向上逐层砌筑。（   ）

三、单项选择题（每题1分，共25分）

1．教学楼雨篷的形式为（　　　）。

A．挑板式	    B．挑梁式   C．悬挂式

2．在居住建筑中，使用最广泛的木门是（　　　）。

A．推拉门		B．弹簧门     C．转门		D．平开门

3．民用建筑包括居住建筑和公共建筑，其中（       ）属于居住建筑。

A. 托儿所          B. 宾馆       C. 公寓        D. 疗养院

4. 屋顶是建筑物最上面起维护和承重作用的构件，屋顶构造设计的核心是（    ）。

A. 承重         B. 保温隔热   C. 防水和排水  D. 隔声和防火

5、 屋顶的坡度形成中材料找坡是指(      )

A. 利用预制板的搁置   B. 选用轻质材料找坡

C. 利用油毡的厚度     D. 利用结构层

6、 在屋面细部构造中，泛水高度一般不得小于（　　　）mm。

A．250		B．200     C．300	 D．150

7、通常确定楼梯段宽度的因素是通过该楼的 （    ）

A、 使用要求                B、 家具尺寸

C、 人流数和消防要求        D、 楼层高度

8、深基础是指建筑物的基础埋深大于等于 （     ）

A、6m         B、5m         C、4m       D、3m

9、下面属于柔性基础的是（   ）

A.钢筋混凝土基础    B.毛石基础　　C.素混凝土基础  　 D.砖基础

10、某楼一层地坪标高为±0.00米，室内外高差为0.45米，层高为3.0米，则二楼地面标高为(        )

A 3.0m     B 3.45m     C2.55m      D3.3m

11. 窗的主要作用是（    ）

A、交通联系    B、采光通风     C、隔音      D、保温

12.框架结构柱子的基础应该采用（     ）基础

A. 条形基础   B. 独立基础   C. 井格式基础  D. 筏板基础

13.2号教学楼的中间部位的楼梯属于（    ）

A. 直跑楼梯   B. 平行双合楼梯  C. 折角楼梯  D. 平行双分楼梯

14.下列哪项构造措施是正确的（     ）

A. 台阶要与主体结构紧密相连，不能有缝隙

B. 坡道不需要做防滑设施

C. 电梯的井道要注意隔声

15.某楼梯设计中，梯段宽度为1100，踏步宽度为300，下列最优的休息平台的设计宽度为（      ）

A. 1100    B. 1200    C. 1350   D. 1250

16、某楼房为3层砌体结构，室内外高差为600，层高3000，女儿墙高度为800，那么楼房的总高度为（  ）

A. 9000   B. 9800   C. 10400

17、条件同上题，楼面的装修层厚度为190，楼板厚度为120，顶棚抹灰为20，那么一层净高为（   ）

A. 2980  B. 2860  C. 2670

18、条件同上题，楼面的装修层厚度为190，楼板厚度为120，顶棚抹灰为20，那么顶层净高为（   ）

A. 2980  B. 2860  C. 2670

19、空心板在安装前，孔的两端常用混凝土或碎砖堵严，其目的是（    ）

A. 增加保温性  B. 避免板端被压坏  C. 避免板端滑移

20、哪种变形缝需要断开基础（    ）

A.伸缩缝     B. 沉降缝    C. 抗震缝

21、下列属于节能窗型的是（     ）

A. 平开窗  B. 上悬窗  C. 推拉窗  D. 立转窗

22、教学楼踏步的防滑方式为（      ）

A.贴防滑面砖 B. 钉金属防滑条  C. 石材铲口

23、（   ）不属于柔性防水屋面的基本构造层次之一。

A. 防水层  B. 隔离层  C. 结合层  D. 找平层

24、2号教学楼楼梯的结构形式（    ）

A. 普通板式楼梯  B. 梁板楼梯  C. 折板楼梯

25、女生宿舍楼楼梯间一层防火门的开启方向为（     ）

A. 内开  B. 外开  C. 内外开都可以

四、简答题（每题5分，共10分）

1、绘图表示出外平开窗、推拉窗、上悬窗、中悬窗、下悬窗的开启线？

2、框架结构填充墙在砌筑时要求上部用砖斜砌，而底部也要采用3-5皮

砖砌筑，请解释这么做的原因？

五、设计楼梯（每空1分，共10分）

条件：砌体结构办公楼建筑，开间尺寸为3300mm，进深尺寸为5400mm，

层高尺寸为3300mm，墙厚及轴线同常规，室内外高差取600mm，首层

有出入口，门高2000mm，开敞式平面，按3层楼做。

填空区域：踏步宽为_______mm，踏步高为_______mm，其中第一跑

上____步，第二跑上____步，最长梯段投影尺寸为______mm，梯井宽取

_______mm，梯段宽度计算结果是_______mm，休息板宽取_______mm，

楼层平台尺寸为       mm，一层休息平台下净高为      mm。

六、实训楼图纸识读（第3题每空0.5分，其余每空1分，共20分）

1、实训楼的室内外高差为      m，结构高度为      m，建筑高度      m。

2、屋面排水方式为女儿墙外排水方案，排水横坡为    ，天沟形式为      雨水管底部距离散水的尺寸为      。

3、楼梯的踏步宽      ，踏步高      ，梯段宽       ，休息平台宽      ，梯井宽    ，一层休息平台下净高       ，1跑踏步数       ，2跑踏步数    。

室内楼梯扶手高度       ，梯段板的受力钢筋方向为          （长向还是短向）。

4、框架填充墙±0.000以上部分的材料为     ，砂浆为     ，以下部分的材料为     ，砂浆为      。墙裙高度为      ，散水宽度为      ，室外台阶平台标高       ，平台的宽度          。

5、实训楼的玻璃幕墙按照支撑方式属于         。