考试卷

系             班级           学号           姓名

密

封

线

课程名称    建筑识图与构造

考试形式    闭卷                          考试时间长度       分钟

一、填空题（每空1分，共20分）

1、人民大会堂属于      类建筑，设计使用年限为    年。

2、由刚性材料制作的基础叫做刚性基础，这种基础必须满足          的要求，是选用    强度大，受拉强度小的材料砌筑的基础。

3、墙体保温做法我们推荐采用           做法，保温材料可以采用聚苯板、发泡聚氨酯。

4、框架结构的外墙是      墙（承重、非承重），基础的构造形式采用       基础。

5、 高层民用建筑的起点高度：住宅是     层，公共建筑是    米。

6、门和窗的高度分别超过          和         时，需设亮子。

7、基本模数为       ，窗的尺寸一般采用        模数。

8、屋顶坡度的形成方法有          找坡和          找坡。

9、框架结构的楼梯休息平台梁采用的结构支撑方式为          或       形梁上柱。

10、休息平台板的宽度一般取梯段的宽度+1/2踏步宽，原因是                    。

11、门框中可以控制门的开启方向的叫        。

12、FC1821,按功能分属于       窗，高度为        。

二、判断题（每题1分，共15分）

1．建筑物是建筑，构筑物不是建筑。（   ）

2．高度大于24米的公共建筑都是高层建筑物。（   ）

3．结构规范在计算建筑高度时要求从室外地坪算到女儿墙顶。（   ）

4．隔墙肯定是内墙。（   ）

5．房屋的六大组成部分中，外墙和屋顶是围护部分。（   ）

6．若无隔声的特殊要求，门不得设置门槛。（   ）

7．阳台板的受力钢筋一定在上面。（   ）

8．混凝土空心砌块当采用盲孔砌筑时，孔洞应该向上，并且采用座浆的方式施工。（   ）

9．顶层楼层的建筑标高与结构标高相同。（   ）

10．当采用长短跑的方案时，第2跑梯段板为折板形式。（   ）

11．平行双分双合式楼梯的通行能力比平行双跑楼梯要好。（   ）

12．台阶与主体结构之间设置的缝隙主要考虑温度变形的影响。（   ）

13．地下室的埋深为1.2m，室内净高为2.0m，此地下室属于半地下室。（   ）

14．伸缩缝的盖缝板要保证水平和竖直方向的自由变形。（   ）

15．填充墙应该在主体结构封顶之后，从上向下逐层砌筑。（   ）

三、单项选择题（每题1分，共25分）

1．（   ）不属于建筑施工图。

A．总平面图		B．基础平面图    C．首层平面图		D．门窗表

2．女生宿舍楼主入口处的雨篷属于（    ）

A．挑梁式	    B．挑板式       C．悬挂式

3．在居住建筑中，使用最广泛的木门是（　　　）。

A．推拉门		B．弹簧门        C．转门		       D．平开门

4．民用建筑包括居住建筑和公共建筑，其中（       ）属于居住建筑。

A. 托儿所       B. 宾馆          C. 公寓           D. 疗养院

5. 屋顶是建筑物最上面起维护和承重作用的构件，屋顶构造设计的核心是（      ）。

A. 承重         B. 保温隔热      C. 防水和排水     D. 隔声和防火

6、 水磨石一般可用于（      ）部位的装修。

A. 楼地面       B. 贴面顶棚      C. 墙裙           D. 勒脚

7、建筑是建筑物和构筑物的统称，（      ）属于建筑物。

A. 住宅、堤坝等        B. 学校、电塔等

C. 工厂、烟囱          D. 工厂、展览馆等

8、 屋顶的坡度形成中材料找坡是指(      )

A. 利用预制板的搁置       B. 选用轻质材料找坡

C. 利用油毡的厚度         D. 利用结构层

9、通常确定楼梯段宽度的因素是通过该楼的 （    ）

A、 使用要求              B、 家具尺寸

C、 人流数和消防要求      D、 楼层高度

10、深基础是指建筑物的基础埋深大于等于 （     ）

A、6m         B、5m         C、4m       D、3m

11、下面属于柔性基础的是（   ）

A.钢筋混凝土基础    B.毛石基础　　C.素混凝土基础  　D.砖基础

12、某楼一层地坪标高为±0.00米，室内外高差为0.45米，层高为3.0米，则二楼地面标高为(        )

A. 3.0m             B. 3.45m      C. 2.55m          D. 3.3m

13.门的主要作用是（    ）

A、交通联系        B、采光通风   C、隔音        	  D、保温

14.梁板式楼梯的梯段板属于 （    ）

A.双向板     B.沿长向受力的单向板     C.沿短向受力的单向板

15.2号教学楼的中间部位的楼梯属于（    ）

A. 直跑楼梯  B. 平行双合楼梯      C. 折角楼梯      D. 平行双分楼梯

16.下列哪项构造措施是正确的（     ）

A. 台阶要与主体结构紧密相连，不能有缝隙

B. 坡道不需要做防滑设施

C. 电梯的井道要注意隔声

17、某楼房为2层砌体结构，室内外高差为450，层高3000，女儿墙高度为800，那么楼房的总高度为（  ）

A. 6000             B. 6450        C. 6800          D. 7250

18、条件同上题，楼面的装修层厚度为110，楼板厚度为100，顶棚抹灰为20，那么一层净高为（   ）

A. 2980             B. 2880        C. 2770

19、条件同17题，楼面的装修层厚度为190，楼板厚度为120，顶棚抹灰为20，那么顶层净高为（   ）

A. 2980          B. 2860         C. 2670

20、空心板在安装前，孔的两端常用混凝土或碎砖堵严，其目的是（    ）

A. 增加保温性    B. 避免板端被压坏  C. 避免板端滑移

21、现浇水磨石地面嵌固分隔条，其目的是（     ）

A. 防止面层开裂  B. 便于磨光     C. 防止起尘    D. 美观

22、（   ）不属于刚性防水层防止开裂的措施。

A. 分仓缝        B. 隔离层       C. 保护层      D. 配钢筋

23、在众多楼梯形式中，不宜用于疏散楼梯的是（    ）

A. 直跑楼梯      B. 两跑楼梯      C. 剪刀楼梯   D. 螺旋楼梯

24、某六层剪力墙结构住宅楼，当地基土较差时，不宜采用（    ）

A. 条形基础      B. 筏板基础      C. 箱形基础

25、女生宿舍楼楼梯间二层防火门的开启方向为（     ）

A. 内开          B. 外开          C. 内外开都可以

四、简答题（每题5分，共10分）

1、绘出正置式柔性防水（带保温层）的构造层次图。

2、当楼梯一层休息平台下净高不能满足通行要求时，可采取哪些措施解决？

五、设计楼梯（每空1分，共10分）

条件：砌体结构办公楼建筑，开间尺寸为3000mm，进深尺寸为5400mm，

层高尺寸为3300mm，墙厚及轴线同常规，室内外高差取600mm，首层有

出入口，门高2000mm，开敞式平面，按3层楼作。

填空区域：踏步宽为_______mm，踏步高为_______mm，其中第一跑

上____步，第二跑上____步，最长梯段投影尺寸为______mm，梯井宽取

_______mm，梯段宽度计算结果是_______mm，休息板宽取_______mm，

楼层平台尺寸为       mm，一层休息平台下净高为      mm。

六、实训楼图纸识读（第3题每空0.5分，其余每空1分，共20分）

1、实训楼的室内外高差为      m，结构高度为      m，建筑高度      m。

2、屋面排水方式为女儿墙外排水方案，排水横坡为    ，天沟形式为      雨水管底部距离散水的尺寸为      。

3、楼梯的踏步宽      ，踏步高      ，梯段宽       ，休息平台宽      ，梯井宽    ，一层休息平台下净高       ，1跑踏步数       ，2跑踏步数    。

室内楼梯扶手高度       ，梯段板的受力钢筋方向为          （长向还是短向）。

4、框架填充墙±0.000以上部分的材料为     ，砂浆为     ，以下部分的材料为     ，砂浆为      。墙裙高度为      ，散水宽度为      ，室外台阶平台标高       ，平台的宽度          。

5、实训楼的玻璃幕墙按照支撑方式属于         。