试题库

系             班级           学号           姓名

密

封

线

课程名称    建筑识图与构造

考试形式    闭卷                          考试时间长度       分钟

一、单项选择题

1.除住宅建筑之外的民用建筑高度大于（   ）为高层建筑（不包括单层主体建筑），建筑总高度大于（    ）时为超高层建筑。

A. 16m，20层    B. 16m，40层   C. 24m，100 层     D. 24m，100m

2.结构的承重部分为梁柱体系，墙体只起围护和分隔作用，此种建筑结构称为（   ）。

A.砌体结构      B.框架结构      C.板墙结构         D.空间结构

3.一般建筑跨度30m以上的大跨度建筑采用（    ）结构。

A.砌体          B.框架          C.板墙             D.空间

4.建筑物的耐久等级为二级时其耐久年限为（    ）年，适用于一般性建筑。

A. 50～l00      B. 80～150      C. 25～50          D. 15～25

5.建筑物的设计使用年限为50年，适用（    ）。

A.临时性结构            B.易于替换的结构构件

C.普通房屋和构筑物      D.纪念性建筑和特别重要的建筑结构

6.耐火等级为二级的多层建筑，其房间隔墙需采用耐火极限（    ）以上的（     ）。

A. 0. 5小时，难燃烧体   B. 1小时，难燃烧体

C. 0. 5小时，非燃烧体   D. 1小时，非燃烧体

7.大型门诊楼属于（     ）工程等级。

A.特级          B.一级           C.二级             D.三级

8.模数60m的数值是（    ），经常用于（    ）。

A. 60mm，构件截面或缝隙    B. 600mm，门窗洞口

C. 6000mm，柱距或开间      D. 60000mm，建筑总尺寸

9.如果需要了解建筑内部的房间分布情况及估算建筑面积，可以查看（     ）。

A.建筑平面图   B.建筑立面图   C.建筑剖面图    D.建筑详图

10.建筑平面图的外部尺寸俗称外三道，其中最里面一道尺寸标注的是（     ）。

A.房屋的开间、进深           B.房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸

C.房屋水平方向的总长、总宽   D.房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸

11.下列选项中，不是建筑剖面图所表达的内容的是（    ）。

A.各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、位置  B.楼面、阳台、楼梯平台的标高

C.外墙表面装修的做法                    D.门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸

12.基础埋深不得过小，一般不小于（   ）。

A. 300mm   B. 200mm  C. 500mm   D. 400mm

13.柔性基础与刚性基础受力的主要区别是（    ）。

A.柔性基础比刚性基础能承受更大的荷载

B.柔性基础只能承受压力，刚性基础既能承受拉力，又能承受压力

C.柔性基础既能承受压力，又能承受拉力，刚性基础只能承受压力

D.刚性基础比柔性基础能承受更大的拉力

14.刚性基础的受力特点是（    ）。

A.抗拉强度大、抗压强度小     B.抗拉、抗压强度均大

C.抗剪切强度大               D.抗压强度大、抗拉强度小

15.砖基础的采用台阶式、逐级向下放大的做法，一般为每2皮砖挑出（     ）的砌筑方法。

A. 1／4砖  B. 1／2砖    C. 3／4砖    D.一皮砖

16.地基软弱的多层砌体结构，当上部荷载较大且不均匀时，一般采用（     ）。

A.柱下条基   B.柱下独立基础     C.片筏基础    D.箱形基础

17.地下室的外包卷材防水构造中，墙身处防水卷材须从底板包上来，并在最高设计水位（   ）处收头。

A.以下50mm     B.以上50mm    C.以下500～1000mm    D.以上500～l000mm

18.地下室为自防水时，外加剂防水混凝土外墙、底板均不宜太薄。一般墙厚为（      ）以上，底板为（     ）以上。

A. 75 mm，l00mm    B. 100mm，200mm    C. 200mm，150mm     D. 300mm，250mm

19.地下室防潮的构造设计中，以下哪种做法不采用（    ）。

A.在地下室顶板中间设水平防潮层    B.在地下室底板中间设水平防潮层

C.在地下室外墙外侧设垂直防潮层    D.在地下室外墙外侧回填滤水层

20.下面既属承重构件，又是围护构件的是（     ）。

A.墙   B.基础    C.楼梯    D.门窗

21．下面既属承重构件，又是围护构件的是（     ）。

A.墙、屋顶    B.基础、楼板    C.屋顶、基础     D.门窗、墙

22.墙体按受力情况分为（    ）。

A.纵墙和横墙     B.承重墙和非承重墙

C.内墙和外墙     D.空体墙和实体墙

23.墙体按施工方法分为（     ）。

A.块材墙和板筑墙等    B.承重墙和非承重墙

C.纵墙和横墙    D.空体墙和实体墙等

24.纵墙承重的优点是（    ）。

A.空间组合较灵活  B.纵墙上开门、窗限制较少

C.整体刚度好  D.楼板所用材料较横墙承重少

25.在一般民用建筑中，不属于小开间横墙承重结构的优点的是（     ）。

A.空间划分灵活   B.房屋的整体性好

C.结构刚度较大    D.有利于组织室内通风

26.横墙承重方案一般不用于（      ）。

A.教学楼    B.住宅    C.小旅馆     D.宿舍

27.当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在（     ）。

A.垫层高度范围内    B.室内地面以下—0. 06m处

C.垫层标高以下      D.平齐或高于室内地面面层

28.外墙外侧墙脚处的排水斜坡构造称为（     ）。

A.勒脚   B.散水   C.踢脚    D.墙裙

29.下列有关踢脚构造，说法错误的是（     ）。

A.踢脚设置在外墙内侧或内墙两侧。

B.踢脚的高度一般在120一150nmm，有时为了突出墙面效果或防潮，也可将其延伸设置成墙裙的形式。

C.踢脚可以增强建筑物外墙的立面美观。

D.踢脚在设计施工时应尽量选用与地面材料相一致的面层材料。

30.当上部有集中荷载时，应选用（    ）过梁。

A.砖砌平拱     B.砖砌弧拱     C.钢筋砖     D.钢筋混凝土

31.钢筋混凝土门窗过梁应伸进墙内的支承长度不小于（    ）mm。

A. 60      B. 120     C. 240     D. 370

32.钢筋砖过梁两端的砖应伸进墙内的搭接长度不小于（    ）mm。

A. 20      B. 60      C. 120      D. 240

33.下列关于圈梁，说法错误的是（     ）。

A.一般情况下，圈梁必须封闭。  B.过梁可以兼做圈梁。

C.圈梁可以兼做过梁。          D.当遇有门窗洞口时，需增设附加圈梁。

34.下列关于构造柱，说法错误的是（    ）。

A.构造柱的作用是增强建筑物的整体刚度和稳定性。

B.构造柱可以不与圈梁连接。

C.构造柱的最小截面尺寸是240mm、180mm。

D.构造柱处的墙体宜砌成马牙搓。

35.在墙体中设置构造柱时，构造柱中的拉结钢筋每边伸入墙内应不小于（    ）m。

A. 0. 5     B. 1      C. 1.2      D. 1.5

36.对于砌块长度方向的错缝搭接有一定要求，小型空心砌块上下皮的搭接长度应不小于（   ）mm。

A. 30   B. 60   C. 90    D. 150

37.对于砌块长度方向的错缝搭接有一定要求，中型空心砌块上下皮的搭接长度应不小于（   ）mm。

A. 90   B. 150    C. 100    D. 60

38.一般民用建筑对隔墙的要求有（    ）。

I坚固耐久   II隔声防潮  Ⅲ隔热保温  Ⅳ质轻壁薄   V便于拆卸

A. I、II、Ⅲ    B. I、Ⅳ、V   C. II、Ⅲ、Ⅳ   D. II、Ⅳ、V

39.隔墙自重一般可由（    ）承受。

A.柱    B.墙    C.小梁   D.基础

40.半砖隔墙的顶部与楼板相接处为满足连接紧密，其顶部常采用（   ）或预留30mm左右的缝隙，每隔lm用木楔打紧。

A.嵌水泥砂浆     B.立砖斜侧     C.半砖顺砌      D.浇细石混凝土

41.伸缩缝是为了预防（    ）对建筑物的不利影响而设置的。

A.温度变化   B.地基不均匀沉降    C.地震    D.荷载过大

42.沉降缝的构造做法中要求基础（    ）。

A.断开   B.不断开     C.可断开，也可不断开      D.刚性连接

43.在地震区设置伸缩缝时，必须满足（    ）的设置要求。

A.沉降缝   B.防震缝    C.分格缝    D.伸缩缝

44.楼板层通常由（    ）组成。

A.面层、楼板、地坪   B.面层、楼板、顶棚

C.支撑、楼板、顶棚   D.垫层、梁、楼板

45.地坪层由（     ）构成。

A.面层、结构层、垫层、素土夯实层    B.面层、找平层、垫层、素土夯实层

C.面层、结构层、垫层、结合层        D.构造层、结构层、垫层、素土夯实层

46.现浇肋梁楼板由（    ）现浇而成。

A.混凝土、砂浆、钢筋   B.柱、次梁、主梁

C.板、次梁、主梁   D.墙、次梁、主梁

47.根据受力状况的不同，现浇肋梁楼板可分为（    ）。

A.单向板肋梁楼板、多向板肋梁楼板      B.单向板肋梁楼板、双向板肋梁楼板

C.双向板肋梁楼板、三向板肋梁楼板      D.有梁楼板、无梁楼板

48.阳台按使用要求不同可分为（    ）。

A.凹阳台，凸阳台      B.生活阳台，服务阳台

C.封闭阳台，开敞阳台  D.生活阳台，工作阳台

49.阳台是由（     ）组成。

A.栏杆、扶手  B.挑梁、扶手   C.栏杆、承重结构   D.栏杆、栏板

50.挑阳台的结构布置可采用（   ）方式。

A.挑梁搭板   B.砖墙承重   C.梁板结构    D.框架承重

51.下面哪些楼梯不可以作为疏散楼梯（    ）？

A.直跑楼梯  B.剪刀楼梯   C.螺旋楼梯D.多跑楼梯

52.单股人流为（  ）。建筑规范对楼梯梯段宽度的限定是住宅（  ），公共建筑（   ）。

A. 600mm～700mm，≥1200nun，≥1300mm   B. 550mm～700 mm，≥1100msn，≥1200mm

C. 550mm～700mm，≥1200mm，≥1500mm   D. 500mm～600nun，≥l l00mm，≥1300mm

53.每个梯段的踏步数以（   ）为宜。

A. 2～10级   B. 3～10级  C. 3～15级   D. 3～18级

54.楼梯栏杆扶手的高度一般为（    ），供儿童使用的楼梯应在（    ）高度增设扶手。

A. 1000mm，400mm      B. 900mrn，500～600mm

C. 900mm，500～600mm  D. 900，400mm

55.楼梯下要通行一般其净高度不小于（    ）。

A. 2100mm    B. 1900mm    C. 2000mm    D. 2400 mm

56.梁板式梯段由哪两部分组成（    ）？

I、平台   II、栏杆  Ⅲ、梯斜梁   Ⅳ、踏步板

A. I、Ⅲ   B. Ⅲ、Ⅳ   C. II、IV   D. II、Ⅳ

57.室外台阶的踏步高一般在（     ）左右。

A. 150mm   B. 180mm    C. 120mm     D. 100～150mm

58.室外台阶踏步宽（     ）左右。

A. 300～400mm   B. 250 mm   C. 250～300mm    D. 220mm

59.台阶与建筑出人口之间的平台一般深度不应（   ）且平台需做（    ）的排水坡度。

A.小于800mm，5 %      B.小于 1500mm，2%

C.小于2500 mm，5 %    D.小于1000mm，2%

60.平屋顶的排水坡度一般不超过5%，最常用的坡度为（    ）。

A. 5％      B. 1 %      C. 4%      D. 2%～3%

61.屋顶设计最核心的要求是（     ）。

A.美观    B.承重    C.防水    D.保温、

62.坡屋顶多用斜率法来表示坡度，平屋顶常用来（    ）。

A.百分比法     B.角度法     C.斜率法    D.角度法、百分比法

63.屋顶的坡度形成中材料找坡是指（      ）来形成。

A.利用预制板的搁置   B.选用轻质材料找坡

C.利用由毡的厚度     D.利用结构层

64.平屋顶坡度的形成方式有（     ）。

A.纵墙起坡、山墙起坡    B.山墙起坡

C.材料找坡、结构找坡    D.结构找坡

65.下列不属于屋顶结构找坡特点的是（     ）。

A.经济性好    B.减轻荷载    C.室内顶棚平整    D.排水坡度较大

66.卷材防水屋面的基本构造层次按其作用可分别为（     ）。

A.结构层、找平层、结合层、防水层、保护层

B.结构层、找坡层、结合层、防水层、保护层

C.结构层、找坡层、保温层、防水层、保护层

D.结构层、找平层、隔热层、防水层

67.涂刷冷底子油的作用是（     ）。

A.防止油毡鼓泡    B.防水    C.气密性、隔热性较好     D.粘结防水层

68.混凝土刚性防水屋面的防水层应采用不低于（    ）级的细石混凝土整体现浇。

A. C15     B. C20     C. C25     D. C30

69.混凝土刚性防水屋中，为减少结构变形对防水层的不利影响，常在防水层与结构层之间设置（     ）。

A.隔蒸汽层     B.隔离层     C.隔热层     D.隔声层

70.下列有关刚性防水屋面分格缝的叙述中，正确的是（     ）。

A.分格缝可以减少刚性防水层的伸缩变形，防止和限制裂缝的产生

B.分格缝的设置是为了把大块现浇混凝土分割成小块，简化施工

C.刚性防水层与女儿墙之间不应设分格缝，以利于防水

D.防水层内的钢筋在分格缝处也应连通，以保持防水整体性

71．以下说法错误的是（    ）。

A.泛水应有足够的高度，一般不小于250mm

B女儿墙与刚性防水层间留分格缝，可有效地防止其开裂

C.泛水应嵌入立墙上的凹槽内并用水泥钉固定

D.刚性防水层内的钢筋在分格缝处不应断开

72.下列说法中正确的是（     ）。

A.刚性防水屋面的女儿墙泛水构造与卷材屋面构造是相同的

B.刚性防水屋面，女儿墙与防水层之间不应有缝，并附加卷材形成泛水

C.泛水应有足够的高度，一般不小于250mm

D.刚性防水层内的钢筋在分格缝处应连通，以保持防水层的整体性

73.住宅入户门、防烟楼梯间门、寒冷地区公共建筑外门应采用何种开启方式（   ）。

A.平开门、平开门、转门     B.推拉门、弹簧门、折叠门

C.平开门、弹簧门、转门     D.平开门、转门、转门

74.下列陈述正确的是（    ）。

A.转门可作为寒冷地区公共建筑的外门

B.推拉门是建筑中最常见、使用最广泛的门

C.转门可向两个方向旋转，故可作为双向疏散门

D.车间大门因其尺寸较大，故不宜采用推拉门

75.民用建筑窗洞口的宽度和高度均应采用（   ）模数。

A. 30mm    B. 300mm    C. 60mm   D. 600mm

76.平开木窗的窗扇是由（    ）组成。

A.上、下冒头、窗芯、玻璃      B．边框、上下框、玻璃

C．边框、五金零件、玻璃       D．亮子、上冒头、下冒头、玻璃

77．民用建筑常用门的高度一般应大于（    ）mm。

A. 1500    B. 1800    C. 2100    D. 2400

78.为了减少木窗框料靠墙一面因受潮而变形，常在门框背后开（     ）。

A.裁口    B.积水槽     C.回风槽    D.背槽

79.水平遮阳板能遮挡的太阳高度角较（     ），适于（     ）的窗口。

A.小、南向    B.大、南向    C.小、东西向    D.大、东西向

80.厂房高度是指（    ）。

A.室内地面至屋面    B.室外地面至柱顶

C.室内地面至柱顶    D.室外地面至屋面

81．通常，（    ）式的采光均匀度最差。

A.单侧采光    B.双侧采     C.天窗采光    D.混合采

82.下列天窗中，不能兼作采光、通风的是（     ）天窗。

A.横向下沉式    B. M形      C.锯齿形    D.平天窗

83.单层厂房的横向定位轴线是（   ）的定位轴线。

A.平行于屋架    B.垂直于屋架     C.按1、2…编号      D.按A、B…编号

84.以下哪项不是单层厂房横向定位轴线所标注的标志尺寸？（    ）

A.吊车梁长度     B.屋面板长度     C.连系梁长度    D.屋架或屋面大梁长度

85.单层厂房的纵向定位轴线是（    ）的定位轴线。

A.平行于屋架    B.垂直于屋架     C.按1、2…编号      D.按A、B…编号

86.单层厂房的纵向定位轴线标注了（     ）的标志尺寸。

A.吊车梁长度   B.屋面板宽度    C.连系梁长度    D.天窗架高度

87.单层厂房非承重山墙处纵向端部柱的中心线应（   ）。

A.与山墙内缘重合               B.与纵墙内缘重合

C.自横向定位轴线内移600mm     D.与横向定位轴线重合

88.非封闭结合的纵向定位轴线应是（   ）。

A.屋架外缘与上柱内缘重合    B.屋架外缘与上柱外缘重合

C.屋架外缘与外墙内缘重合    D.上柱内缘与纵向定位轴线重合

89.单层厂房围护墙应与柱子牢固拉接，此时沿墙高每隔（    ）设置钢筋2∮6，钢筋伸入墙体内部不少于（    ）。

A. 500～620mm，300mm     B. 500～620mm，500mm

C. 1000～1200mm，300mm   D. 1000～1200mm，500mm

90.单层厂房长天沟外排水其长度一般不超过（    ）米。

A. 80      B. 60      C. 100      D. 150

二、判断题

1．公共建筑及综合性建筑总高度超过24m者为高层；高度超过100m时，为超高层建筑。（  ）

2.住宅建筑按层数划分，其中3～6层为多层，10层以上为高层。（     ）

3.根据《建筑设计防火规范》，高层建筑的耐火等级分为四级。（   ）

4.《建筑模数协调统一标准》中规定，基本模数以1M表示，数值为l00mm。（  ）

5.如建筑物设有散水构造，可以在建筑底层平面图中看到。（   ）

6.建筑平面图可作为分层、砌筑内墙、铺设楼板等工作的重要依据。（   ）

7.建筑立面图主要表达建筑物的体型和外貌，以及外墙面各部分构件的形状、位置和相互关系。（  ）

8.房屋的剖面图通常只有一个或两个，一般选在通过楼梯间、门窗洞口等部位。（   ）

9.位于建筑物下部支承建筑物重量的土壤层叫基础。（   ）

10.地基分为人工地基和天然地基两大类。（1  ）

11.砖基础为满足刚性角的限制，其台阶的允许宽高之比应为1：1.5。（1    ）

12.钢筋混凝土基础不受刚性角限制，其截面高度向外逐渐减少，但最薄处的厚度不应小于300mm 。（   ）

13.混凝土基础是刚性基础。（  ）

14.条形基础的沉降缝可采用双墙式或单墙式做法。（    ）

15.地下室一般每个窗设置一个采光井。（    ）

16.当地下水的常年水位和最高水位低于地下基地面标高时，且地基范围内无形成滞水可能时，地下室的外墙和底板应做防水处理。（    ）

17.由于地下室外防水比内防水施工麻烦，所以内防水采用更广泛。（  ）

18.墙既是建筑物的承重构件，又是围护构件。（    ）

19.承重混凝土空心砌块墙一般适用于六层及以下的住宅建筑。（   ）

20.墙体按施工方法分类，可分为实体墙、空体墙和复合墙。（    ）

21.较大空间的阅览室建筑一般可采用横墙承重的构造做法。（    ）

22.水泥砂浆属于气硬性材料，强度高，适合砌筑处于潮湿环境下的砌体。（    ）

23.石灰砂浆属于水硬性材料，强度不高，多用于砌筑次要地面以上的砌体。（    ）

24．粘土多孔砖在进行砌合时，错缝长度一般不应小于1/4砖长。（   ）

25.基础圈梁可用于代替防潮层。（   ）

26.外窗台应设置排水构造，并采用不透水的面层。（   ）

27.按构造要求，过梁必须是连续闭合的。（   ）

28.砌块幅面较大，因此在砌筑前不需要考虑排列组合问题。（    ）

29．隔墙也起到承重作用。（    ）

30.沉降缝可替代伸缩缝。（     ）

31.楼板层通常由面层、楼板、顶棚组成。（    ）

32.地坪层由面层、垫层、结构层、素土夯实层构成。（    ）

33.根据钢筋混凝土楼板的施工方法不同可分为现浇式、装配式、装配整体式。（     ）

34.现浇肋梁楼板由板和次梁现浇而成。（   ）

35.根据受力状况的不同，现浇肋梁楼板可分为单向板肋梁楼板、多向板肋梁楼板。（    ）

36.从受力上说井式楼板属双向板肋梁楼板。（    ）

37.无梁楼板有利于室内的采光、通风，且能减少楼板所占的空间高度。（   ）

38.为使楼地面排水通畅，需将楼地面设1～3%的排水坡度。（    ）

39.螺旋楼梯可作为疏散楼梯。（    ）

40.住宅楼梯井宽大于120mm时须设置安全措施。（   ）

41.医院的楼梯踏步高宜175 mm左右，幼儿园的楼梯踏步高150mm左右。（   ）

42.楼梯坡度范围在25°～45°之间，普通楼梯的适宜坡度为30°。（   ）

43.楼梯栏杆扶手的高度一般为900mm，供儿童使用的楼梯应在500～600mm高度增设扶手。（      ）

44.梁板式楼梯由踏步板、平台梁和平台板组成。（     ）

45.单独设立的台阶必须与主体建筑分离，中间设沉降缝。（   ）

46.室外坡道的坡度应不大于1：8。（   ）

47.屋顶只是建筑物的围护构件。（     ）

48.材料找坡一般适用于跨度不大的平屋盖。（   ）

49.屋面排水方式基本上可分为内落水和外排水两大类。（   ）

50.在严寒地区采用内落水可以防止雨水管因结冻而胀裂。（    ）

51.刚性防水屋面的整体性好，能适应温度、振动的变化作用。（    ）

52.刚性防水屋面防水层采用不低于C20的细石混凝土整体现浇而成，其厚度不小于20mm。（    ）

53.下悬窗防雨性能较差，且开启时占据较多的空间位置。（    ）

54.采用立口法安装窗户时，洞口的高宽尺寸应比窗框尺寸大20～30mm 。（    ）

55.转门不能作为疏散门。当设置在疏散口时，需在转门两旁另设疏散用门。（   ）

56.夹板门的门扇由骨架和门心板组成。（    ）

57.柱网的选择其实质是选择厂房的跨度与柱距。（    ）

58.纺织厂、印染厂一类的建筑由于对光线稳定有较高要求，常采用横向下沉式天窗。（    ）

59.单层厂房的横向定位轴线可以确定纵向连系构件的标志尺寸。（    ）

60.在单层厂房的横向变形缝处，应采用双柱双轴线。（    ）

61.单层厂房的山墙中心线与横向定位轴线重合。（    ）

62.单层厂房纵向定位轴线从上而下按A. B. C…等顺序编号。（    ）

63.厂房吊车的实际安全空隙应不小于允许安全空隙。（    ）

64.当吊车吨位Q≥30t时，纵向定位轴线自柱子外缘内移一个联系尺寸，叫封闭结合。（    ）

65.厂房横向定位轴线从柱中心线通过。（      ）

66.单层厂房平行等高跨中间天沟可采用单天沟，也可采用双天沟。（    ）

67.刚性防水因其刚度大、防水效果好，在单层厂房中应用广泛。（      ）

68.厂房中有一定清洁要求及受酸、碱、中性液体作用的地段可采用水磨石地面。（   ）

三、简答题

1.基础按构造形式不同分为哪能几种？各自的适用范围如何？

2.地下室防潮处理的构造做法是怎样的？

3.卷材防水的构造做法如何？

4.地下室的底板和墙体采用钢筋混凝土结构时，可采取哪些措施提高防水性能？

5.勒脚的作用是什么？常用的材料做法有哪几种？

6.防潮层的位置如何具体设置？

7.圈梁和过梁的作用分别是什么？在构造设置上有何主要的区别？

8.构造柱的作用和设置位置是什么？

9.半砖隔墙的构造要求有哪些？

10.木骨架隔墙的构造要点是什么？

11．变形缝有哪几种形式？在设置时三者有何一般要求？

12.楼地面的基本构造层次如何？各层的主要作用是什么？

13.现浇钢筋混凝土楼板主要有哪些结构类型？各自的特点和适用范围是什么？

14.楼梯平台宽度、栏杆扶手高度和楼梯净空高度各有什么规定？

15.现浇钢筋混凝土楼梯有哪几种结构形式？各有何特点？

16.室外台阶如何确定各组成部分的尺寸？

17.室外台阶的构造要求是什么？通常有哪些材料做法？

18.排水坡度的形成方式有哪两类？各适用于什么情况？

19.屋顶排水方式主要有哪几种？有何特点？

20.简述柔性防水屋面的基本构造层次及作用。

21.柔性防水屋面中，设置隔汽层的目的是什么？隔汽层常用的构造做法是什么？

22.什么是刚性防水屋面？其基本构造层次是怎样的？

23.刚性防水屋面防止开裂的措施？

24.刚性防水面为什么要设置分格缝？通常在哪能些部位设置分格缝？

25.混凝土刚性防水屋面中，设置隔离层的目的是什么？隔离层常用的构造做法是什么？

26.坡屋顶的基本组成？

27.窗（门）框的安装方式和特点？

28.平开木窗的防水薄弱环节在什么位置？如何处理？

29.窗框在安装时有什么注意事项？

30.遮阳板的形式有哪几种？一般如何具体选用？

四、作图说明题

1.举例说明散水与勒脚间的节点处理，并用材料引出线注明其做法。

2．用图示水平防潮层的三种材料做法。

3．用图示例圈梁遇洞口需断开时，其附加圈梁与原圈梁的搭接关系。

4．某多层砖混结构住宅，室内外地面高差0.45米，底层采用水磨石地面，采用砖砌勒脚。试绘出外墙勒脚的剖面构造详图。注出主要标高和各部分做法。

5、用图示例梁板式雨蓬构造。

6、用剖面图表示板式楼梯和梁板式楼梯的基本组成。

7、图示卷材防水屋面高低跨处屋面伸缩缝及泛水构造。

8、绘图表示柔性防水平屋面女儿墙外排水的节点构造。

9、图示楼地层的构造。

10、图示墙体变形缝的形式。

11.已知：某住宅双跑楼梯，层高3m。室内地面标高为0.000,室外设计地坪标高为-0.450，楼梯段净宽1.1m，楼梯间进深5.4m。楼梯间墙厚240mm，忽略平台梁高度和楼板厚度。现要求在一层平台下过人，请写出调整方法和具体步骤，并画出调整后的楼梯建筑剖面图，绘制到二层楼面高度即可，并标注尺寸和标高。

12．绘图说明外窗台的构造做法。

3图示卷材防水屋面高低跨处屋面伸缩缝及泛水构造。

问答:

1、地下室的底板和墙体采用钢筋混凝土结构时，可采取什么措施提高防水性能？

2什么是过梁、什么是圈梁？它们之间的区别有哪些？

3、简述柔性防水屋面的基本构造层次及作用。

4、刚性防水面为什么要设置隔离层?其材料和位置一般是怎样的?

5. 勒脚的作用是什么？常用的材料做法有哪几种？

6．现浇钢筋混凝土楼板主要有哪些结构类型？各自的特点和适用范围是什么？

7．楼梯平台宽度、栏杆扶手高度各有什么规定？

8．刚性防水面为什么要设置分格缝?通常在哪能些部位设置分格缝?

9．窗框在安装时有什么注意事项？