建筑识图与构造（试卷2答案）

一、单项选择题N

1.除住宅建筑之外的民用建筑高度大于（d   ）为高层建筑（不包括单层主体建筑），建筑总高度大于（    ）时为超高层建筑。

A. 16m，20层    B. 16m，40层   C. 24m，100 层     D. 24m，100m

2.结构的承重部分为梁柱体系，墙体只起围护和分隔作用，此种建筑结构称为（b   ）。

A.砌体结构    B.框架结构     C.板墙结构     D.空间结构

3.一般建筑跨度30m以上的大跨度建筑采用（  d  ）结构。

A.砌体    B.框架     C.板墙    D.空间

4.建筑物的耐久等级为二级时其耐久年限为（  a  ）年，适用于一般性建筑。

A. 50～l00    B. 80～150    C. 25～50     D. 15～25

5.建筑物的设计使用年限为50年，适用（ c   ）。

A.临时性结构      B.易于替换的结构构件

C.普通房屋和构筑物      D.纪念性建筑和特别重要的建筑结构

6.耐火等级为二级的多层建筑，其房间隔墙需采用耐火极限（   c  ）以上的（     ）。

A. 0. 5小时，难燃烧体  B. 1小时，难燃烧体   C. 0. 5小时，非燃烧体   D. 1小时，非燃烧体

7.大型门诊楼属于（ b    ）工程等级。

A.特级    B.一级    C.二级    D.三级

8.模数60m的数值是（ c   ），经常用于（    ）。

A. 60mm，构件截面或缝隙    B. 600mm，门窗洞口

C. 6000mm，柱距或开间      D. 60000mm，建筑总尺寸

9.如果需要了解建筑内部的房间分布情况及估算建筑面积，可以查看（ a    ）。

A.建筑平面图   B.建筑立面图   C.建筑剖面图    D.建筑详图

10.建筑平面图的外部尺寸俗称外三道，其中最里面一道尺寸标注的是（ d    ）。

A.房屋的开间、进深       B.房屋内墙的厚度和内部门窗洞口尺寸

C.房屋水平方向的总长、总宽   D.房屋外墙的墙段及门窗洞口尺寸

11.下列选项中，不是建筑剖面图所表达的内容的是（   c ）。

A.各层梁板、楼梯、屋面的结构形式、位置    B.楼面、阳台、楼梯平台的标高

C.外墙表面装修的做法      D.门窗洞口、窗间墙等的高度尺寸

12.基础埋深不得过小，一般不小于（c    ）。

A. 300mm   B. 200mm  C. 500mm   D. 400mm

13.柔性基础与刚性基础受力的主要区别是（ c   ）。

A.柔性基础比刚性基础能承受更大的荷载

B.柔性基础只能承受压力，刚性基础既能承受拉力，又能承受压力

C.柔性基础既能承受压力，又能承受拉力，刚性基础只能承受压力

D.刚性基础比柔性基础能承受更大的拉力

14.刚性基础的受力特点是（ d   ）。

A.抗拉强度大、抗压强度小     B.抗拉、抗压强度均大

C.抗剪切强度大      D.抗压强度大、抗拉强度小

15.砖基础的采用台阶式、逐级向下放大的做法，一般为每2皮砖挑出（ a     ）的砌筑方法。

A. 1／4砖  B. 1／2砖    C. 3／4砖    D.一皮砖

16.地基软弱的多层砌体结构，当上部荷载较大且不均匀时，一般采用（ c    ）。

A.柱下条基   B.柱下独立基础     C.片筏基础    D.箱形基础

17.地下室的外包卷材防水构造中，墙身处防水卷材须从底板包上来，并在最高设计水位（ d  ）处收头。

A.以下50mm     B.以上50mm    C.以下500～1000mm    D.以上500～l000mm

18.地下室为自防水时，外加剂防水混凝土外墙、底板均不宜太薄。一般墙厚为（  c    ）以上，底板为（     ）以上。

A. 75 mm，l00mm    B. 100mm，200mm    C. 200mm，150mm     D. 300mm，250mm

19.地下室防潮的构造设计中，以下哪种做法不采用（ d   ）。

A.在地下室顶板中间设水平防潮层    B.在地下室底板中间设水平防潮层

C.在地下室外墙外侧设垂直防潮层    D.在地下室外墙外侧回填滤水层

20.下面既属承重构件，又是围护构件的是（ a    ）。

A.墙   B.基础    C.楼梯    D.门窗

21．下面既属承重构件，又是围护构件的是（  a   ）。

A.墙、屋顶    B.基础、楼板    C.屋顶、基础     D.门窗、墙

22.墙体按受力情况分为（ b   ）。

A.纵墙和横墙     B.承重墙和非承重墙     C.内墙和外墙     D.空体墙和实体墙

23.墙体按施工方法分为（ a    ）。

A.块材墙和板筑墙等    B.承重墙和非承重墙    C.纵墙和横墙    D.空体墙和实体墙等

24.纵墙承重的优点是（  a  ）。

A.空间组合较灵活  B.纵墙上开门、窗限制较少   C.整体刚度好  D.楼板所用材料较横墙承重少

25.在一般民用建筑中，不属于小开间横墙承重结构的优点的是（  a   ）。

A.空间划分灵活   B.房屋的整体性好   C.结构刚度较大    D.有利于组织室内通风

26.横墙承重方案一般不用于（a      ）。

A.教学楼    B.住宅    C.小旅馆     D.宿舍

27.当室内地面垫层为碎砖或灰土材料时，其水平防潮层的位置应设在（  d   ）。

A.垫层高度范围内    B.室内地面以下—0. 06m处

C.垫层标高以下      D.平齐或高于室内地面面层

28.外墙外侧墙脚处的排水斜坡构造称为（ b    ）。

A.勒脚   B.散水   C.踢脚    D.墙裙

29.下列有关踢脚构造，说法错误的是（ c    ）。

A.踢脚设置在外墙内侧或内墙两侧。  B.踢脚的高度一般在120一150nmm，有时为了突出墙面效果或防潮，也可将其延伸设置成墙裙的形式。            C.踢脚可以增强建筑物外墙的立面美观。

D.踢脚在设计施工时应尽量选用与地面材料相一致的面层材料。

30.当上部有集中荷载时，应选用（ d   ）过梁。

A.砖砌平拱     B.砖砌弧拱     C.钢筋砖     D.钢筋混凝土

31.钢筋混凝土门窗过梁应伸进墙内的支承长度不小于（  c  ）mm。

A. 60      B. 120     C. 240     D. 370

32.钢筋砖过梁两端的砖应伸进墙内的搭接长度不小于（ d   ）mm。

A. 20      B. 60      C. 120      D. 240

33.下列关于圈梁，说法错误的是（ b    ）。

A.一般情况下，圈梁必须封闭。      B.过梁可以兼做圈梁。

C.圈梁可以兼做过梁。          D.当遇有门窗洞口时，需增设附加圈梁。

34.下列关于构造柱，说法错误的是（b）。

A.构造柱的作用是增强建筑物的整体刚度和稳定性。   B.构造柱可以不与圈梁连接。

C.构造柱的最小截面尺寸是240mm、180mm。         D.构造柱处的墙体宜砌成马牙搓。

35.在墙体中设置构造柱时，构造柱中的拉结钢筋每边伸入墙内应不小于（ b    ）m。

A. 0. 5     B. 1      C. 1.2      D. 1.5

36.对于砌块长度方向的错缝搭接有一定要求，小型空心砌块上下皮的搭接长度应不小于（  c ）mm。

A. 30   B. 60   C. 90    D. 150

37.对于砌块长度方向的错缝搭接有一定要求，中型空心砌块上下皮的搭接长度应不小于（ b  ）mm。

A. 90   B. 150    C. 100    D. 60

38.一般民用建筑对隔墙的要求有（d）。

I坚固耐久   II隔声防潮  Ⅲ隔热保温  Ⅳ质轻壁薄   V便于拆卸

A. I、II、Ⅲ    B. I、Ⅳ、V   C. II、Ⅲ、Ⅳ   D. II、Ⅳ、V

39.隔墙自重一般可由（  c  ）承受。

A.柱    B.墙    C.小梁   D.基础

40.半砖隔墙的顶部与楼板相接处为满足连接紧密，其顶部常采用（b   ）或预留30mm左右的缝隙，每隔lm用木楔打紧。

A.嵌水泥砂浆     B.立砖斜侧     C.半砖顺砌      D.浇细石混凝土

41.伸缩缝是为了预防（ a   ）对建筑物的不利影响而设置的。

A.温度变化   B.地基不均匀沉降    C.地震    D.荷载过大

42.沉降缝的构造做法中要求基础（ a   ）。

A.断开   B.不断开     C.可断开，也可不断开      D.刚性连接

43.在地震区设置伸缩缝时，必须满足（ b   ）的设置要求。

A.沉降缝   B.防震缝    C.分格缝    D.伸缩缝

44.楼板层通常由（   b ）组成。

A.面层、楼板、地坪  B.面层、楼板、顶棚   C.支撑、楼板、顶棚   D.垫层、梁、楼板

45.地坪层由（   a  ）构成。

A.面层、结构层、垫层、素土夯实层    B.面层、找平层、垫层、素土夯实层

C.面层、结构层、垫层、结合层        D.构造层、结构层、垫层、素土夯实层

46.现浇肋梁楼板由（ c   ）现浇而成。

A.混凝土、砂浆、钢筋   B.柱、次梁、主梁   C.板、次梁、主梁   D.墙、次梁、主梁

47.根据受力状况的不同，现浇肋梁楼板可分为（ b   ）。

A.单向板肋梁楼板、多向板肋梁楼板      B.单向板肋梁楼板、双向板肋梁楼板

C.双向板肋梁楼板、三向板肋梁楼板      D.有梁楼板、无梁楼板

48.阳台按使用要求不同可分为（b    ）。

A.凹阳台，凸阳台  B.生活阳台，服务阳台  C.封闭阳台，开敞阳台  D.生活阳台，工作阳台

49.阳台是由（ c    ）组成。

A.栏杆、扶手  B.挑梁、扶手   C.栏杆、承重结构   D.栏杆、栏板

50.挑阳台的结构布置可采用（  a  ）方式。

A.挑梁搭板   B.砖墙承重   C.梁板结构    D.框架承重

51.下面哪些楼梯不可以作为疏散楼梯（ c   ）？

A.直跑楼梯  B.剪刀楼梯   C.螺旋楼梯D.多跑楼梯

52.单股人流为（b  ）。建筑规范对楼梯梯段宽度的限定是住宅（    ），公共建筑（    ）。

A. 600mm～700mm，≥1200nun，≥1300mm   B. 550mm～700 mm，≥1100msn，≥1200mm

C. 550mm～700mm，≥1200mm，≥1500mm   D. 500mm～600nun，≥l l00mm，≥1300mm

53.每个梯段的踏步数以（   d）为宜。

A. 2～10级   B. 3～10级  C. 3～15级   D. 3～18级

54.楼梯栏杆扶手的高度一般为（  c ），供儿童使用的楼梯应在（    ）高度增设扶手。

A. 1000mm，400mm  B. 900mrn，500～600mm  C. 900mm，500～600mm  D. 900，400mm

55.楼梯下要通行一般其净高度不小于（  c   ）。

A. 2100mm    B. 1900mm    C. 2000mm    D. 2400 mm

56.梁板式梯段由哪两部分组成（ b   ）？

I、平台   II、栏杆  Ⅲ、梯斜梁   Ⅳ、踏步板

A. I、Ⅲ   B. Ⅲ、Ⅳ   C. II、IV   D. II、Ⅳ

57.室外台阶的踏步高一般在（ d    ）左右。

A. 150mm   B. 180mm    C. 120mm     D. 100～150mm

58.室外台阶踏步宽（  a   ）左右。

A. 300～400mm   B. 250 mm   C. 250～300mm    D. 220mm

59.台阶与建筑出人口之间的平台一般深度不应（  d ）且平台需做（    ）的排水坡度。

A.小于800mm，5 %   B.小于 1500mm，2%   C.小于2500 mm，5 %    D.小于1000mm，2%

60.平屋顶的排水坡度一般不超过5%，最常用的坡度为（ d   ）。

A. 5％      B. 1 %      C. 4%      D. 2%～3%

61.屋顶设计最核心的要求是（ c    ）。

A.美观    B.承重    C.防水    D.保温、

62.坡屋顶多用斜率法来表示坡度，平屋顶常用来（ a   ）。

A.百分比法     B.角度法     C.斜率法    D.角度法、百分比法

63.屋顶的坡度形成中材料找坡是指（ b     ）来形成。

A.利用预制板的搁置   B.选用轻质材料找坡   C.利用由毡的厚度     D.利用结构层

64.平屋顶坡度的形成方式有（  c   ）。

A.纵墙起坡、山墙起坡    B.山墙起坡    C.材料找坡、结构找坡    D.结构找坡

65.下列不属于屋顶结构找坡特点的是（ c    ）。

A.经济性好    B.减轻荷载    C.室内顶棚平整    D.排水坡度较大

66.卷材防水屋面的基本构造层次按其作用可分别为（  a   ）。

A.结构层、找平层、结合层、防水层、保护层   B.结构层、找坡层、结合层、防水层、保护层

C.结构层、找坡层、保温层、防水层、保护层   D.结构层、找平层、隔热层、防水层

67.涂刷冷底子油的作用是（d     ）。

A.防止油毡鼓泡    B.防水    C.气密性、隔热性较好     D.粘结防水层

68.混凝土刚性防水屋面的防水层应采用不低于（ b   ）级的细石混凝土整体现浇。

A. C15     B. C20     C. C25     D. C30

69.混凝土刚性防水屋中，为减少结构变形对防水层的不利影响，常在防水层与结构层之间设置（  b   ）。

A.隔蒸汽层     B.隔离层     C.隔热层     D.隔声层

70.下列有关刚性防水屋面分格缝的叙述中，正确的是（ a    ）。

A.分格缝可以减少刚性防水层的伸缩变形，防止和限制裂缝的产生

B.分格缝的设置是为了把大块现浇混凝土分割成小块，简化施工

C.刚性防水层与女儿墙之间不应设分格缝，以利于防水

D.防水层内的钢筋在分格缝处也应连通，以保持防水整体性

71．以下说法错误的是（ d   ）。

A.泛水应有足够的高度，一般不小于250mm

B女儿墙与刚性防水层间留分格缝，可有效地防止其开裂

C.泛水应嵌入立墙上的凹槽内并用水泥钉固定

D.刚性防水层内的钢筋在分格缝处不应断开

72.下列说法中正确的是（  c   ）。

A.刚性防水屋面的女儿墙泛水构造与卷材屋面构造是相同的

B.刚性防水屋面，女儿墙与防水层之间不应有缝，并附加卷材形成泛水

C.泛水应有足够的高度，一般不小于250mm

D.刚性防水层内的钢筋在分格缝处应连通，以保持防水层的整体性

73.住宅入户门、防烟楼梯间门、寒冷地区公共建筑外门应采用何种开启方式（  c  ）。

A.平开门、平开门、转门     B.推拉门、弹簧门、折叠门

C.平开门、弹簧门、转门     D.平开门、转门、转门

74.下列陈述正确的是（a    ）。

A.转门可作为寒冷地区公共建筑的外门   B.推拉门是建筑中最常见、使用最广泛的门

C.转门可向两个方向旋转，故可作为双向疏散门  D.车间大门因其尺寸较大，故不宜采用推拉门

75.民用建筑窗洞口的宽度和高度均应采用（ b  ）模数。

A. 30mm    B. 300mm    C. 60mm   D. 600mm

76.平开木窗的窗扇是由（    a）组成。

A.上、下冒头、窗芯、玻璃      B．边框、上下框、玻璃

C．边框、五金零件、玻璃       D．亮子、上冒头、下冒头、玻璃

77．民用建筑常用门的高度一般应大于（  c  ）mm。

A. 1500    B. 1800    C. 2100    D. 2400

78.为了减少木窗框料靠墙一面因受潮而变形，常在门框背后开（  d   ）。

A.裁口    B.积水槽     C.回风槽    D.背槽

79.水平遮阳板能遮挡的太阳高度角较（  b   ），适于（     ）的窗口。

A.小、南向    B.大、南向    C.小、东西向    D.大、东西向

80.厂房高度是指（    c）。

A.室内地面至屋面    B.室外地面至柱顶    C.室内地面至柱顶   D.室外地面至屋面

81．通常，（  a  ）式的采光均匀度最差。

A.单侧采光    B.双侧采     C.天窗采光    D.混合采

82.下列天窗中，不能兼作采光、通风的是（  d   ）天窗。

A.横向下沉式    B. M形      C.锯齿形    D.平天窗

83.单层厂房的横向定位轴线是（ a  ）的定位轴线。

A.平行于屋架    B.垂直于屋架     C.按1、2…编号      D.按A、B…编号

84.以下哪项不是单层厂房横向定位轴线所标注的标志尺寸？（  d  ）

A.吊车梁长度     B.屋面板长度     C.连系梁长度    D.屋架或屋面大梁长度

85.单层厂房的纵向定位轴线是（  b  ）的定位轴线。

A.平行于屋架    B.垂直于屋架     C.按1、2…编号      D.按A、B…编号

86.单层厂房的纵向定位轴线标注了（b     ）的标志尺寸。

A.吊车梁长度   B.屋面板宽度    C.连系梁长度    D.天窗架高度

87.单层厂房非承重山墙处纵向端部柱的中心线应（  c ）。

A.与山墙内缘重合     B.与纵墙内缘重合

C.自横向定位轴线内移600mm     D.与横向定位轴线重合

88.非封闭结合的纵向定位轴线应是（ a  ）。

A.屋架外缘与上柱内缘重合    B.屋架外缘与上柱外缘重合

C.屋架外缘与外墙内缘重合    D.上柱内缘与纵向定位轴线重合

89.单层厂房围护墙应与柱子牢固拉接，此时沿墙高每隔（  b  ）设置钢筋2∮6，钢筋伸入墙体内部不少于（    ）。

A. 500～620mm，300mm    B. 500～620mm，500mm

C. 1000～1200mm，300mm   D. 1000～1200mm，500mm

90.单层厂房长天沟外排水其长度一般不超过（  c  ）米。

A. 80      B. 60      C. 100      D. 150

二、判断题

1．公共建筑及综合性建筑总高度超过24m者为高层；高度超过100m时，为超高层建筑。（1、√  ）

2.住宅建筑按层数划分，其中3～6层为多层，10层以上为高层。（  2、×   ）

3.根据《建筑设计防火规范》，高层建筑的耐火等级分为四级。（3、×   ）

4.《建筑模数协调统一标准》中规定，基本模数以1M表示，数值为l00mm。（4、√  ）

5.如建筑物设有散水构造，可以在建筑底层平面图中看到。（5、√）

6.建筑平面图可作为分层、砌筑内墙、铺设楼板等工作的重要依据。（6、×   ）

7.建筑立面图主要表达建筑物的体型和外貌，以及外墙面各部分构件的形状、位置和相互关系。（7、√  ）

8.房屋的剖面图通常只有一个或两个，一般选在通过楼梯间、门窗洞口等部位。（8、√   ）

9.位于建筑物下部支承建筑物重量的土壤层叫基础。（9、×   ）

10.地基分为人工地基和天然地基两大类。（10、√  ）

11.砖基础为满足刚性角的限制，其台阶的允许宽高之比应为1：1.5。（11、√    ）

12.钢筋混凝土基础不受刚性角限制，其截面高度向外逐渐减少，但最薄处的厚度不应小于300mm 。（12、×   ）

13.混凝土基础是刚性基础。（13、√  ）

14.条形基础的沉降缝可采用双墙式或单墙式做法。（14、×    ）

15.地下室一般每个窗设置一个采光井。（15、√    ）

16.当地下水的常年水位和最高水位低于地下基地面标高时，且地基范围内无形成滞水可能时，地下室的外墙和底板应做防水处理。（16、×

）

17.由于地下室外防水比内防水施工麻烦，所以内防水采用更广泛。（17、×  ）

18.墙既是建筑物的承重构件，又是围护构件。（18、√）

19.承重混凝土空心砌块墙一般适用于六层及以下的住宅建筑。（19、×  ）

20.墙体按施工方法分类，可分为实体墙、空体墙和复合墙。（20、×）

21.较大空间的阅览室建筑一般可采用横墙承重的构造做法。（21、×    ）

22.水泥砂浆属于气硬性材料，强度高，适合砌筑处于潮湿环境下的砌体。（22、×  ）

23.石灰砂浆属于水硬性材料，强度不高，多用于砌筑次要地面以上的砌体。（23、×    ）

24．粘土多孔砖在进行砌合时，错缝长度一般不应小于1/4砖长。（24、√   ）

25.基础圈梁可用于代替防潮层。（25、√   ）

26.外窗台应设置排水构造，并采用不透水的面层。（26、√   ）

27.按构造要求，过梁必须是连续闭合的。（27、×  ）

28.砌块幅面较大，因此在砌筑前不需要考虑排列组合问题。（28、×）

29．隔墙也起到承重作用。（29、×  ）

30.沉降缝可替代伸缩缝。（30、√    ）

31.楼板层通常由面层、楼板、顶棚组成。（  31、√  ）

32.地坪层由面层、垫层、结构层、素土夯实层构成。（32、×）

33.根据钢筋混凝土楼板的施工方法不同可分为现浇式、装配式、装配整体式。（33、√      ）

34.现浇肋梁楼板由板和次梁现浇而成。（34、×   ）

35.根据受力状况的不同，现浇肋梁楼板可分为单向板肋梁楼板、多向板肋梁楼板。（35、×   ）

36.从受力上说井式楼板属双向板肋梁楼板。（36、√       ）

37.无梁楼板有利于室内的采光、通风，且能减少楼板所占的空间高度。（37、√）

38.为使楼地面排水通畅，需将楼地面设1～3%的排水坡度。（38、×     ）

39.螺旋楼梯可作为疏散楼梯。（39、×  ）

40.住宅楼梯井宽大于120mm时须设置安全措施。（40、×  ）

41.医院的楼梯踏步高宜175 mm左右，幼儿园的楼梯踏步高150mm左右。（41、×  ）

42.楼梯坡度范围在25°～45°之间，普通楼梯的适宜坡度为30°。（42、√  ）

43.楼梯栏杆扶手的高度一般为900mm，供儿童使用的楼梯应在500～600mm高度增设扶手。（43、√      ）

44.梁板式楼梯由踏步板、平台梁和平台板组成。（44、×     ）

45.单独设立的台阶必须与主体建筑分离，中间设沉降缝。（45、√   ）

46.室外坡道的坡度应不大于1：8。（46、×  ）

47.屋顶只是建筑物的围护构件。（47、×       ）

48.材料找坡一般适用于跨度不大的平屋盖。（48、√）

49.屋面排水方式基本上可分为内落水和外排水两大类。（49、×  ）

50.在严寒地区采用内落水可以防止雨水管因结冻而胀裂。（50、√）

51.刚性防水屋面的整体性好，能适应温度、振动的变化作用。（51、×）

52.刚性防水屋面防水层采用不低于C20的细石混凝土整体现浇而成，其厚度不小于20mm。（52、×）

53.下悬窗防雨性能较差，且开启时占据较多的空间位置。（53、√   ）

54.采用立口法安装窗户时，洞口的高宽尺寸应比窗框尺寸大20～30mm 。（54、×）

55.转门不能作为疏散门。当设置在疏散口时，需在转门两旁另设疏散用门。（55、√）

56.夹板门的门扇由骨架和门心板组成。（56、×）

57.柱网的选择其实质是选择厂房的跨度与柱距。（57、√）

58.纺织厂、印染厂一类的建筑由于对光线稳定有较高要求，常采用横向下沉式天窗。（58、×  ）

59.单层厂房的横向定位轴线可以确定纵向连系构件的标志尺寸。（59、×）

60.在单层厂房的横向变形缝处，应采用双柱双轴线。（60、√）

61.单层厂房的山墙中心线与横向定位轴线重合。（61、×）

62.单层厂房纵向定位轴线从上而下按A. B. C…等顺序编号。（62、×）

63.厂房吊车的实际安全空隙应不小于允许安全空隙。（63、√）

64.当吊车吨位Q≥30t时，纵向定位轴线自柱子外缘内移一个联系尺寸，叫封闭结合。（64、×）

65.厂房横向定位轴线从柱中心线通过。（65、×  ）

66.单层厂房平行等高跨中间天沟可采用单天沟，也可采用双天沟。（66、√）

67.刚性防水因其刚度大、防水效果好，在单层厂房中应用广泛。（67、×      ）

68.厂房中有一定清洁要求及受酸、碱、中性液体作用的地段可采用水磨石地面。（68、× ）

三、简答题

1、单独基础：适用于多层框架结构或厂房排架柱下基础，地基承载力不低于80kPa；墙下条形基础：一般用于多层混合结构的墙下，低层或小型建筑常用砖、混凝土等刚性条形基础。如上部为钢筋混凝土墙，或地基较差、荷载较大时，可采用钢筋混凝土条形基础；

柱下条形基础：用于上部结构为框架结构或排架结构，荷载较大或荷载分布不均匀，地基承载力偏低时；

片筏基础：常用于地基软弱的多层砌体结构、框架结构、剪力墙结构的建筑，以及上部结构荷载较大且不均匀或地基承载力低的情况；

箱形基础：用于上部建筑物荷载大、对地基不均匀沉降要求严格的高层建筑、重型建筑以及软弱土地基上多层建筑时；

桩基础：当浅层地基土不能满足建筑物对地基承载力和变形的要求，而又不适宜采取地基处理措施时，就要考虑桩基础形式。

2、防潮处理的构造做法通常是：首先在地下室墙体外表面抹20mm厚的1：2防水砂浆，地下室墙体应采用水泥砂浆砌筑，灰缝必须饱满；并在地下室地坪及首层地坪分设两道墙体水平防潮层。地下室墙体外侧周边要用透水性差的土壤分层回填夯实。

3、卷材防水在施工时应首先做地下室底板的防水，然后把卷材沿地下室地坪连续粘贴到墙体外表面。地下室地面防水首先在基底浇筑C10混凝土垫层，厚度约为l00mm。然后粘贴卷材，再在卷材上抹20厚1：3水泥砂浆，最后浇筑钢筋混凝土底板。墙体外表面先抹20mm厚1，3水泥砂浆，冷底子油，然后粘贴卷材，卷材的粘贴应错缝，相邻卷材搭接宽度不小于l00mm。卷材最上部应高出最高水位500nmm左右，外侧砌半砖护墙。

4、一是骨料级配混凝土，是采用不同粒经的骨料进行级配并提高混凝土中水泥砂浆的含量，使砂浆充满于骨料之间，从而堵塞因骨料间不密实而出现的渗水通路，提高防水性能；

二是外加混凝土，是在混凝土中加人加气剂或密实剂以提高抗渗性能。

5、作用：保护墙身，防止雨水渗入；加固墙身，防止外界机械碰撞；装饰墙身，美化立面。

材料做法有：石砌、抹灰、贴面类。

6、情况一：水平防潮层一般应在室内地面不透水垫层（如混凝土）范围以内，通常在—0. 060m标高处设置，而且至少要高于室外地坪150mm；

情况二：当地面垫层为透水材料（如碎石、炉渣等）时，水平防潮层的位置应平齐或高于室内地面一皮砖的地方，即在＋O. 060m处；

情况三：当两相邻房间之间室内地面有高差时，应在墙身内设置高低两道水平防潮层，并在靠土壤一侧设置垂直防潮层，将两道水平防潮层连接起来，以避免回填土中的潮气侵入墙身。

7、圈梁的作用是增强楼层平面的空间刚度和整体性，减少因地基不均匀沉降而引起的墙身开裂，并与构造柱组合在一起形成骨架，提高抗震能力。

过梁的作用是承担门窗洞口上方荷载的重量。

在设置时，圈梁必须连续封闭，如遇门窗洞口，可增设附加圈梁；而过梁可以分段设置，根据过梁的类型满足一定跨度要求，圈梁可以兼做过梁。

8、作用：从竖向加强楼层间墙体的连接，与圈梁一起构成空间骨架，从而加强建筑物的整体刚度，提高墙体的抗变形能力。

位置：主要在外墙转角以及内外墙交接处增设构造柱。

9、半砖隔墙构造上要求隔墙与承重墙或柱之间连接牢固，一般沿高度每隔500mm砌入2∮4的通长钢筋，还应沿隔墙高度每隔1200mm设一道30mm厚水泥砂浆层．内放2∮6拉结钢筋。为了保证隔墙不承重，在隔墙顶部与楼板相接处，应将砖斜砌一皮，或留出约30mm的空隙，再用塞木楔打紧，然后用砂浆填缝，以预防上部结构变形时对隔墙产生挤压破坏。隔墙上有门时，需预埋防腐木砖、铁件，或将带有木楔的混凝土预制块砌人隔墙中，以便固定门框。

10、（1)先立边框墙筋，撑住上、下槛；

(2）在上、下槛间每隔400或600mm立竖向墙筋；

(3）在竖向墙筋间设一道斜撑或横档，以加固墙筋；

（4）在墙筋上钉灰板条，此时板条上、下接头不应在一条线上，同时板条接头处应留出缝隙；

（5）板条外抹纸筋灰或麻刀灰。

11、变形缝有伸缩缝、沉降缝、防展缝三种形式。

伸缩缝要求建筑物的墙体、楼板层、屋顶等地面以上构件全部断开，基础可不分开。设置沉降缝的建筑物从基础到屋顶都要断开，沉降缝两侧应各有基础和墙体，以满足沉降和伸缩的双重需要。防震缝应沿建筑物全高设置，一般基础可不断开，但平面较复杂或结构需要时也可断开。防震缝一般应与伸缩缝、沉降缝协调布置，但当地震区需设置伸缩缝和沉降缝时，须按防震缝构造要求处理。通常情况下，伸缩缝的缝宽最小，防震缝最大。

12、地面层是分隔建筑物最底层房间与下部土壤的水平构件，地面层从下至上依次由素土夯实层、垫层和面层等基本层次等组成。其次有附加层。

楼板层从上至下依次由面层、结构层和顶棚层等几个基本层次组成。

面层：是楼板上表面的构造层，也是室内空间下部的装修层。面层对结构层起着保护作用，使结构层免受损坏。同时，也起装饰室内的作用。

结构层：是楼板层的承重部分，包括板、梁等构件。结构层承受整个楼板层的全部荷载，并对楼板层的隔声、防火等起主要作用。地面层的结构层为垫层，垫层将所承受的荷载及自重均匀地传给夯实的地基。

附加层：主要有管线敷设层、隔声层、防水层、保温或隔热层等。管线敷设层是用来敷设水平设备暗管线的构造层；隔声层是为隔绝撞击声而设的构造层；防水层是用来防止水渗透的构造层；保温或隔热层是改善热工性能的构造层。

顶棚层：是楼板层下表面的构造层，也是室内空间上部的装修层，顶棚的主要功能是保护楼板、安装灯具、装饰室内空间以及满足室内的特殊使用要求。

13、类型：板式楼板、梁板式楼板、井式楼板、无梁楼板、压型钢板混凝土组合楼板。

板式楼板：楼板现浇成一块平板，并直接支承在墙上，适用于平面尺寸较小的房间（如住宅中的厨房、卫生间等）以及公共建筑的走廊。

梁板式楼板：由板和梁组成的楼板，通常在纵横两个方向都设置梁，有主梁和次梁之分。适用于较大开间的房间。

井式楼板：将两个方向的梁等间距布置，并采用相同的梁高，形成井字形梁。一般多用于公共建筑的门厅或大厅。

无梁楼板：楼板层不设梁，直接将板支承于柱上。多用于楼面荷载较大的展览馆、商店、仓库等建筑。

压型钢板混凝土组合楼板：利用凹凸相间的压型薄钢板做衬板与现浇混凝土浇筑在一起支承在钢梁上构成整体型楼板。适用于大空间建筑和高层建筑。

14、楼梯中间平台宽度不小于梯段宽度，并且不小于1. lm；

栏杆扶手高度：室内楼梯一力受不宜小于900mm，靠楼梯井一侧水平扶手长度超过O. 5m时，其高度不应小于1. 05m；室外楼梯栏杆高度不应小于1. 05m；供儿童使用的楼梯应在500～600 mm高度增设扶手。

楼梯净空高度：民用建筑楼梯平台上部及下部过道处的净高应不小于2m，楼梯段净高不宜小于2.2m,

15、有板式和梁板式楼梯两种。

板式楼梯：梯段的底面平整、美观，也便于装饰。适用于荷载较小、建筑层高较小（建筑层高对梯段长度有直接影响）的情况，如住宅、宿舍建筑。

梁板式楼梯：由踏步板、楼梯斜梁、平台梁和平台板组成。荷载或梯段跨度较大时使用较经济，但支模和施工较复杂。

16 、台阶顶部平台的宽度应大于所连通的门洞口宽度，一般每边至少宽出500mm,室外台阶顶部平台的深度不应小于1. Om。台阶面层标高应比首层室内地面标高低l0mm左右，并向外作1%～2%的坡度。室外台阶踏步的踏面宽度不宜小于300mm，踢面高度不宜大于150mm。室内台阶踏步数不应小于2级，当高差不足2级时，应按坡道设置。

17、应坚固耐磨，具有较好的耐久性、抗冻性和抗水性。通常做法有混凝土台阶、石台阶和钢筋混凝土台阶等。

18、有材料找坡和结构找坡两种。

材料找坡：屋顶结构层可像楼板一样水平搁置，采用价廉、质轻的材料，来垫置屋面排水坡度，适用于跨度不大的平屋盖。

结构找坡：屋顶的结构层根据屋面排水坡度搁置成倾斜，再铺设防水层等。结构找坡一般适用于屋面进深较大的建筑。

19、屋顶排水方式分为无组织排水和有组织排水两大类。

无组织排水又称自由落水，是指屋面雨水直接从檐口落至室外地面的一种排水方式。这种做法具有构造简单、造价低廉的优点，但易污染墙面。无组织排水方式主要适用于少雨地区或一般低层建筑，不宜用于临街建筑和高度较高的建筑。

有组织排水是指屋面雨水通过排水系统，有组织地排至室外地面或地下管沟的一种排水方式。这种排水方式具有不妨碍人行交通、不易溅湿墙面的优点，但构造较复杂，造价相对较高。有组织排水方案又可分为外排水和内排水两种基本形式，常用外排水方式有女儿墙外排水、檐沟外排水、女儿墙檐沟外排水三种。

20、柔性防水屋面的基本构造层次从下至上依次有：结构层、找平层、结合层、防水层、保护层。

结构层：屋面承重层；

找平层：使基层平整，防止卷材凹陷或断裂；

结合层：在基层与卷材胶粘剂间形成一层胶质薄膜，使卷材与基层胶结牢固；

防水层：屋面防水；

保设置隔汽层是防止室内水蒸气渗人保温层，使保温层受潮，降低保温效果。一般做法是：在找平层上刷冷底子油两道作结合层，结合层上做一毡二油或两道热沥青。

22、刚性防水屋面，是以细石混凝土作防水层的屋面。刚性防水屋面要求基层变形小，一般只适用于无保温层的屋面，因为保温层多采用轻质多孔材料，其上不宜进行浇筑混凝土的湿作业。此外，刚性防水屋面也不宜用于高温、有振动和基础有较大不均匀沉降的建筑。

刚性防水屋面的构造一般有：防水层、隔离层、找平层、结构层等，刚性防水屋面应尽量采用结构找坡。

防水层：采用不低于C20的细石混凝土整体现浇而成，其厚度不小于40mm。为防止混凝土开裂，可在防水层中配直径4～6mm,间距100～200mm的双向钢筋网片，钢筋的保护层厚度不小于10mm 。

隔离层：位于防水层与结构层之间，其作用是减少结构变形对防水层的不利影响。在结构层与防水层间设一隔离层使二者脱开。隔离层可采用铺纸筋灰、低强度等级砂浆，或薄砂层上干铺一层油毡等做法。

找平层：当结构层为预制钢筋混凝土屋面板时，其上应用1：3水泥砂浆做找平层，厚度为20mm。若屋面板为整体现浇混凝土结构时则可不设找平层。

结构层：一般采用预制或现浇的钢筋混凝土屋面板。

23、（1)增加防水剂；

（2）采用微膨胀；

(3）提高密实性：控制水灰比，加强浇注时的振捣等。

24 、设置分格缝的目的在于防止温度变形引起防水层开裂，防止结构变形将防水层拉坏。位置设置在温度变形允许的范围内和结构变形敏感的部位，如屋面转折处、现浇屋面板与预制屋面板的交接处、泛水与立墙交接处等部位。

25、设隔离层是为了减少结构层变形及温度变化对防水层的不利影响。宜在结构层与防水层间设一隔离层使二者脱开。隔离层可采用铺纸筋灰、低强度等级砂浆，或薄砂层上干铺一层油毡等做法。

26、坡屋顶一般由承重结构和屋面两部分所组成，必要时还有保温层、隔热层及顶棚等。

承重结构：主要承受屋面荷载并把它传递到墙或柱上，一般有椽子、檩条、屋架或大梁等。目前基本采用屋架或现浇钢筋混凝土板。

屋面：是屋顶的上被盖层，防水材料为各种瓦材及与瓦材配合使用的各种涂膜防水材料和卷材防水材料。屋面的种类根据瓦的种类而定，如块瓦屋面、油毡瓦屋面、块瓦形钢板彩瓦屋面等。

其它层次：包括顶棚、保温或隔热层等。顶棚是屋顶下面的遮盖部分，可使室内上部平整，有一定光线反射，起保温隔热和装饰作用。保温或隔热层可设在屋面层或顶棚层，视需要决定。

27、安装方式：分为塞口和立口两种方式。塞口是在墙砌好后再安装窗（门）框，采用塞口时洞口的商、宽尺寸应比窗框尺寸大20～30mm。立口在砌墙前即用支撑先立窗（门）框然后砌墙，框与墙的结合紧密，但是立橙与砌墙工序交叉，施工不便。

28、外开窗的上口和内开窗的下口是防水的薄弱环节。做披水板及滴水槽，同时在窗框内槽及窗台处做积水槽及排水孔。

29、窗框在墙上的位置，一般是与墙内表面平，安装时框突出砖面20mm，以便墙面粉刷后与抹灰面平。框与抹灰面交接处，应用贴脸搭盖，以阻止由于抹灰干缩形成缝隙后风透入室内，同时可增加

美观。

30、遮阳板的形式一般可分为四种：水平式、垂直式、综合式和挡板式。

水平式能够遮挡太阳高度角较大，从窗上方照射的阳光，适于南向及接近南向的窗口。

垂直式能够遮挡太阳高度角较小，从窗两侧斜射的阳光，适用于东、西及接近东、西朝向的窗口。

综合式能遮挡窗上方及左右两侧的阳光，故适用南、东南、西南及其附近朝向的窗口。

挡板式能够遮挡太阳高度角较小，正射窗口的阳光，适于东、西向的窗口。