建筑识图与构造（试卷3答案）

一、选择题

1.A 2.B 3.C 4.C 5.A 6.B 7.D 8.C 9.D 10.C

二、填空题

1、2  8.5

2、楼地面  楼板或板下凸出物的底面

3、人流通行、安全疏散、走道性质、走道侧面门的开启

4、主次关系；内外关系；联系与分隔；顺序与流线

5、悬吊构件  面板  木骨架  金属骨架

6、提高建筑物的空间刚度和整体性、增加墙体稳定、减少由于地基不均匀沉降而引起的墙体开裂，并防止较大振动荷载对建筑物的不良影响。墙体厚度  120

7、耐久  装饰效果好  容易清洗

8、凸阳台  凹阳台  半凸半凹阳台

9、是指从室外设计地面到基础底面的垂直距离   建筑物的荷载大小  地基土层的分布  地下水位的高低

10、屋面防水层与垂直墙交接处的构造处理  250

11、设在外墙四周的倾斜护坡  3%--5%  600—1000mm  200

12、底层  中层  面层  25  20

13、横墙承重  屋架承重  混合承重

14、承重墙 非承重墙  块材墙体  板材墙体

15、要虚铺而不夯实  50—100mm

三、简答题

1、门厅是建筑物的主要出入口，是建筑物内部的交通枢纽，水平方向与走道等相连，竖直方向与楼梯、电梯联系，以便人流通行。此外，不同性质建筑的门厅有不同的个性，如兼休息、会客等作用。设计要求是：平面组合中处于明显、居中和突出的位置，面向主干道，出入方便；内部设计要有明确的导向性，减少人流的相互干扰；有良好的空间气氛；在入口处设置门廊、雨篷等；宽度不得小于通向该门的走道、楼梯等宽度的总和。

2、砖墙墙脚处水平防潮层按材料的不同，一般有油毡防潮层、砂浆防潮层、配筋细石混凝土防潮层。油毡防潮层具有一定的韧性和良好的防潮性能，但降低了砖墙的整体性，同时油毡易老化；砂浆防潮层砌体的整体性好，较适用于抗震地区、独立砖柱和受振动较大的砌体，但易开裂，不适用于地基会产生变形的建筑中；配筋细石混凝土防潮层，抗裂性能好，且能与砌体结合成一体，适合于整体刚度要求较高的建筑中。

3、勒脚的作用是保护墙体，防止建筑物受外来物体的碰撞，同时阻止雨、雪、潮气等的侵蚀；有的勒脚还有一定的装饰作用。勒脚常用的材料做法有石砌勒脚、石板贴面以及抹灰勒脚。

4、有组织排水是指屋面雨水通过天沟、雨水管等排水构件引至地面或地下排水管网的一种排水方式。其优点是雨水不会被风吹到墙面上，可以保护墙体。缺点是构造复杂，造价较高。有组织排水一般用于多层或高层建筑，对排水要求较高，要求统一组织排水的建筑。

5、冷加工车间自然通风的设计要点是：使厂房的长轴尽量垂直夏季主导风向；组织好空气流动路线，利用通道组织好穿堂风，限制厂房宽度在60米左右，宽度过大时应辅以通风设备；合理布置和选择进排气口位置、形式，利用通风原理加速空气对流。