## 第3课  房屋建筑与装饰工程工程量清单编制

| 课 题 | 房屋建筑与装饰工程工程量清单编制 |  |
| --- | --- | --- |
| 课 时 | 11课时（495 min）。 |  |
| 教学目标 | 知识技能目标： 1．了解工程土方工程清单项目、描述项目特征及计算其相应工程量。 2．通过学习与练习掌握土方工程工程量清单的编制步骤和方法。 思政育人目标： 让学生通过学习房屋建筑与装饰工程工程量清单编制，培养学生注重施工安全生产，尊重生命的思想。 |  |
| 教学重难点 | 教学重点：土方工程工程量清单编制 教学难点：砌筑工程工程量清单编制 |  |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、讨论法 |  |
| 教学用具 | 电脑、投影仪、多媒体课件、教材 |  |
| 教学设计 | 第1节课：考勤（2min）--知识讲解（40min）--作业布置（3min） 第2节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第3节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第4节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第5节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第6节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第7节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第8节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第9节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第10节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） 第11节课：知识讲解（40min）--课堂小结（3min）--作业布置（2min） |  |
| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 | 设计意图 |
| 考勤 （2min） | ■【教师】清点上课人数，记录好考勤 ■【学生】班干部报请假人员及原因 | 培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示土方工程工程量清单编制 一、土方工程清单规范有关说明 （1）挖土方平均厚度应按自然地面测量标高至设计地坪标高间的平均厚度确定。基础土方开挖深度应按基础垫层底表面标高至交付施工场地标高确定，无交付施工场地标高时，应按自然地面标高确定。 （2）建筑物场地厚度≤ ±300 mm 的挖、填、运、找平，应按平整场地项目编码列项。厚度＞ ±300 mm 的竖向布置挖土或山坡切土应按挖一般土方项目编码列项。 （3）沟槽、基坑、一般土方的划分为底宽≤ 7 m 且底长＞ 3 倍底宽为沟槽；底长≤3 倍底宽且底面积≤ 150 m2 为基坑；超出上述范围则为一般土方。 （4）弃、取土运距可以不描述，但应注明由投标人根据施工现场实际情况自行考虑，决定报价。 （5）土壤的分类应按表 3−1 确定，如土壤类别不能准确划分时，招标人可注明为综合，由投标人根据地勘报告决定报价。 （6）挖方出现流砂、淤泥时，如设计未明确，在编制工程量清单时，其工程数量可为暂估量，结算时应根据实际情况由发包人与承包人双方现场签证确认工程量。 （7）管沟土方项目适用于管道（给排水、工业、电力、通信）、光（电）缆沟［包括：人（手）孔、接口坑］及连接井（检查井）等。 （8）回填方： ①填方密实度要求，在无特殊要求情况下，项目特征可描述为满足设计和规范的要求。 ②填方材料品种可以不描述，但应注明由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求。 ③填方粒径要求，在无特殊要求情况下，项目特征可以不描述。 ④如需买土回填应在项目特征填方来源中描述，并注明买土方数量。 二、土方工程清单项目及计量规则 土方工程涉及的清单项目计量规则，如表 3−2 所示。 任务实施 一、实践准备 （1）阅读图纸，获取清单列项的信息和工程量计算数据。 土方工程清单项目的工程量计算主要阅读首层建筑平面图建 03、建 04 和基础平面图及其详图结 02、结 05 施工图纸。 （2）阅读并理解清单项目相应规定。 （3）了解土方施工项目和施工工艺。 （4）查询棱台体积计算公式。 二、任务实施 （1）土方施工项目分析。一般土方施工过程为：工程测量→场地平整→土方放线→开挖基槽→回填→房心回填。 （2）根据图纸设计要求与清单项目工作内容和项目特征描述要求列土方工程清单项目，如表 3−3 所示。 根据土方开挖类型的判别标准：沟槽、基坑、一般土方的划分为：底宽≤ 7 m 且底长＞ 3 倍底宽为沟槽；底长≤ 3 倍底宽且底面积≤ 150 m2 为基坑；超出上述范围则为一般土方。从基础详图图 3−1 中获知 J−1 独立基础的垫层长等于垫层宽，且 J−1 基础垫层底面积为： （1.7+2.0+0.1×2）×（2.05+1.65+0.1×2）=3.9×3.9= 15.21（m2） 故本工程土方开挖类型为挖基坑土方。 （3）理解工程量计算规则，计算清单项目的工程量。阅读建 04，获知一层平面图中数据信息。 ①平整场地工程量计算过程： 第一步，计算大长方形建筑面积： 大长方形 S 大 =35.2×10.6=373.12（m2） 第二步，计算⑧、⑨轴线之间凸出的长方形面积： S ⑧ =（3.6+0.2×2）×0.5=2（m2） 第三步，计算⑤、⑦轴线之间凹进的长方形面积： S ⑤ =（6.0−0.2×2）×（1.4+0.1×2）=8.96（m2） 第四步，计算首层建筑面积： S1=S 大 +S ⑧ −S ⑤ =373.12+2−8.96=366.16（m2） ②挖基坑土方工程量计算过程： 第一步：计算基础垫层底面积。 基础垫层底面积 = 基础垫层宽 × 基础垫层长 阅读结 02 基础平面图及图 3−1，获知基础详图中数据信息。 以 J−1 为例说明： B1 和 B2 分别为 1.7 m 和 2.0 m，L1 和 L2 分别为 2.05 m 和 1.65 m，垫层每侧伸出基础 0.1 米，故 J−1 基础垫层底面积为： （1.7+2.0+0.1×2）×（2.05+1.65+0.1×2）=3.9×3.9= 15.21（m2） 第二步：计算挖土深度：本工程场地平整至室外设计地坪位置，本工程室外设计地坪为 −0.45 m，故挖土深度为：3.77+0.1−0.45=3.42（m）。 第三步：阅读结 02 基础平面图，确定同类型独立基础的个数。以 J−1 为例说明： 获知 J−1 的个数：2 个。 第四步：挖基坑土方工程量列式，以 J−1 为例说明： 15.21×3.42×2=104.036 4（m3） 完成 J−1 的挖基坑工程量后，按照第一步至第四步的计算步骤，列式分别计算出J−2、J−3、J−4、J−5 和 J−6 的挖基坑的工程量计算如下： 以下列式为挖基坑 = 垫层底宽 × 垫层底长 × 挖土深度 × 挖基坑个数 = 基坑底面积 × 挖土深度 × 挖基坑个数 J−2（1.4+1.7+0.1×2）×（1.35+1.75+0.1×2）×3.42×4=148.975 2（m3） J−3（2+2+0.1×2）×（1.8+2.2+0.1×2）×3.42×2 =120.657 6（m3） J−4（2+2+0.1×2）×（1.8+2.2+0.1×2）×3.42×4 =241.315 2（m3） J−5（1.85+2.15+0.1×2）×（2+2+0.1×2）×3.42×4 =241.315 2（m3） J−6−1（2.3+2.3+0.1×2）×（2.1+2.5+0.1×2）×3.42 =78.796 8（m3） J−6−2（2.25+2.35+0.1×2）×（2.1+2.5+0.1×2）×3.42 =78.796 8（m3） 第五步：将各基坑工程量汇总后，获得本工程挖基坑的工程量。 挖基坑工程量： 104.036 4+148.975 2+120.657 6+241.315 2+ 241.315 2 +78.796 8+78.796 8=1 013.893 2（m3） 第六步：挖基坑土方工程量取值。依据清单规范要求以“立方米”为计量单位的应保留小数点二位，第三位小数四舍五入，挖基坑土方工程量 1 013.89 m3。 ③基础回填土工程量计算过程：（以J − 1 为例） 第一步：J − 1 挖基坑工程量为104.04 m3。 第二步：自然地坪以下埋设的构件体积为3.042 + 12.788 + 1.572 = 17.402（m3）。 基础垫层体积：15.21 × 0.1 × 2 = 3.042（m3） 独立基础体积：（4.107 + 2.287）× 2 = 12.788（m3） 下部体积：（1.7 + 2.0）×（2.05 + 1.65） × 0.3 = 4.107（m3） 上部（棱台）体积：1/3×0.4×（13.69+0.6+ ）=2.287（ m3） 棱台下表面面积：（1.7 + 2.0）×（2.05 + 1.65）= 3.7 × 3.7 = 13.69（m2） 棱台上表面面积：（0.05 × 2 + 0.1 + 0.4）×（0.05 × 2 + 0.4 + 0.5）= 0.6 × 1 = 0.6（m2） 棱台高度h：0.4 m 室外设计地坪以下框架柱的体积： 0.3×2.62×2 = 1.572（m3） 柱断面面积： （0.1 + 0.4）×（0.1 + 0.5）= 0.5 × 0.6 = 0.3（m2） 柱高：3.77 − 0.3 − 0.4 − 0.45 = 2.62（m） 第三步：计算J − 1 基础回填土的工程量。 104.04 − 17.402 = 86.638（m3） 第四步：工程量取值：依据清单规范要求以“立方米”为计量单位的应保留小数点二位，第三位小数四舍五入，故 J−1 基础回填土的工程量取值为 86.64（m3）。 ④室内（房心）回填土工程量计算过程：（以一层司机室为例，如图 3−2 所示） 第一步：计算回填土厚。 通过阅读图纸获知本工程室外设计地坪为 −0.45 m，司机室地面做法为地 12，地面做法厚度为 135 mm。由此可计算室内回填土厚度为 0.45−0.135=0.315（m） 第二步：计算主墙间净面积。 依据建 04 一层平面图获知墙体厚度均为 200 mm，轴线居墙中，故司机室主墙间净面积为（3.6−0.1×2）×（5.6−0.1×2）=18.36（m2） 第三步：计算室内回填土体积。 司机室室内回填土：18.36×0.315=5.783（m3） 【学生】思考、讨论。 | 展示土方工程工程量清单编制，让学生更加仔细的阅读，从而激发学生的学习欲望。 |
| 作业布置（3min） | 【教师】布置课后作业 简述土方工程清单规范有关说明。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示砌筑工程工程量清单编制 一、砌筑工程清单规范相关问题及说明 （1）“砖基础”项目适用于各种类型砖基础：柱基础、墙基础、管道基础等。 （2）基础与墙（柱）身使用同一种材料时，以设计室内地面为界（有地下室者，以地下室室内设计地面为界），以下为基础，以上为墙（柱）身。基础与墙身使用不同材料时，位于设计室内地面高度≤ ±300 mm 时，以不同材料为分界线，高度＞ ±300 mm时，以设计室内地面为分界线。 （3）框架外表面的镶贴砖部分，按零星项目编码列项。 （4）台阶、台阶挡墙、梯带、锅台、炉灶、蹲台、池槽、池槽腿、砖胎模、花台、花池、楼梯栏板、阳台栏板、地垄墙、≤ 0.3 m2 的孔洞填塞等，应按零星砌砖项目编码列项。砖砌锅台与炉灶可按外形尺寸以个计算，砖砌台阶可按水平投影面积以平方米计算，小便槽、地垄墙可按长度计算，其他工程以立方米计算。 （5）砖砌体内钢筋加固，应按规范附录 E 中相关项目编码列项。 （6）砖砌体勾缝按规范附录 M 中相关项目编码列项。 （7）如施工图设计标注做法见标准图集时，应在项目特征描述中注明标注图集的编码、页号及节点大样。 （8）标准砖尺寸应为 240 mm×115 mm×53 mm。标准砖墙厚度应按表 3−7 计算。 （9）砌体内加筋、墙体拉结的制作、安装，应按规范附录 E 中相关项目编码列项。 （10）砌块排列应上、下错缝搭砌，如果搭错缝长度满足不了规定的压搭要求，应采取压砌钢筋网片的措施，具体构造要求按设计规定。若设计无规定时，应注明由投标人根据工程实际情况自行考虑；钢筋网片按规范附录 F 中相应编码列项。 （11）砌体垂直灰缝宽＞ 30 mm 时，采用 C20 细石混凝土灌实。灌注的混凝土应按规范附录 E 相关项目编码列项。 （12）除混凝土垫层应按规范附录 E 中相关项目编码列项外，没有包括垫层要求的清单项目应按垫层项目编码列项。 二、砌筑工程清单项目与工程量计算规则 砌筑工程涉及的清单项目与工程量计算规则，如表 3−8 所示。 任务实施 一、实践准备 （1）阅读图纸，获取清单列项的信息和工程量计算数据。 砌筑工程的计算主要依据各层建筑平面图和墙身大样图，此任务要读建筑图中的建 02 ～建 15。由图知本工程要计算 1 ～3 层的填充墙和女儿墙工程量，墙体材料为轻集料砌块。 （2）阅读并理解清单项目相应规定。 （3）了解砌筑工程的施工项目和施工工艺。 二、任务实施 （1）砌筑工程施工项目分析。 本工程砌筑工程为砌砖基础→砌筑框架间墙和隔墙→砌筑女儿墙→零星砌筑。 （2）根据图纸设计要求和清单项目工作内容和项目特征描述要求列砌筑工程清单项目，如表 3−9 所示。 （3）理解工程量计算规则，计算清单项目工程量。 以一层广播监控室和司机室为例，暂不考虑砌墙体中设置的过梁、构造柱、圈梁等混凝土构件。进行工程量计算前的分析： 本图中 1 轴、3 轴、B 轴、C 轴墙体为框架间墙，2 轴墙体为隔墙。故两种类型的墙体应分别计算工程量，执行相应的清单项目。 轻集料空心砌块框架间墙工程量计算过程（以一层广播监控室和司机室为例）：依据图 3−3 计算广播监控室和司机室框架间墙获取计算数据： 墙厚：200 mm 一层层高：3.45 m 墙体高度：（梁高数据阅读图纸结 05） 1 轴、B 轴框架梁高 660 mm，其墙体高度：3.45−0.66=2.79（m） 3 轴框架梁高 550 mm，其墙体高度：3.45−0.55=2.9（m） C 轴框架梁高 500 mm，其墙体高度：3.45−0.5=2.95（m） 墙长：（框架柱断面尺寸如图所示截自图纸结 03） 1 轴和 B 轴墙体墙长：（5.6−0.5×2）+（7.2−0.4−0.3）=11.1（m） 3 轴墙体墙长：5.6−0.4−0.5=4.7（m） C 轴墙体墙长：7.2−0.4−0.25=6.55（m） 扣除门窗洞口面积：7.56+4.2=11.76（m2） C2118：2.1×1.8×2=7.56（m2） M1021：1×2.1×2=4.2（m2） 以一层广播监控室和司机室为例，轻集料空心砌块框架间墙工程量为［（11.1×2.79+4.7×2.9+6.56×2.95）−11.76］×0.2=10.44（m3） 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解砌筑工程工程量清单编制的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了砌筑工程工程量清单编制，让学生知道以一层广播监控室和司机室为例，暂不考虑砌墙体中设置的过梁、构造柱、圈梁等混凝土构件。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述砌筑工程施工项目分析。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示现浇混凝土工程工程量清单编制 一、现浇混凝土工程清单规范说明 （1）有肋带形基础、无肋带形基础应按基础中相关项目列项，并注明肋高。 （2）混凝土种类：指清水混凝土、彩色混凝土等，如在同一地区既使用预拌（商品）混凝土，又允许现场搅拌混凝土时，也应注明。 （3）现浇挑檐、天沟板、雨篷、阳台与板（包括屋面板、楼板）连接时，以外墙外边线为分界线；与圈梁（包括其他梁）连接时，以梁外边线为分界线。外边线以外为挑檐、天沟、雨篷或阳台。 （4）整体楼梯（包括直形楼梯、弧形楼梯）水平投影面积包括休息平台、平台梁、斜梁和楼梯的连接梁。当整体楼梯与现浇楼板无梯梁连接时，以楼梯的最后一个踏步边缘加 300 mm 为界。 （5）现浇混凝土小型池槽、垫块、门框等，应按其他构件项目编码列项。 （6）架空式混凝土台阶，按现浇楼梯计算。 二、现浇混凝土清单项目与工程量计算规则 现浇混凝土清单项目与工程量计算规则如表 3−10 ～表 3−14 所示。 任务实施 一、实践准备 （1）阅读图纸，获取清单列项的信息和工程量计算数据。 混凝土工程清单项目的工程量计算主要阅读建筑结构施工图。 （2）阅读并理解清单项目相应规定。 （3）了解现浇混凝土施工项目和施工工艺。 二、任务实施 （1）现浇混凝土施工项目和施工工艺。 混凝土构件施工项目按一般施工顺序主要有：基础垫层、独立基础、基础梁、框架柱、梁、板、楼梯、其他（如阳台、雨篷、栏板、过梁等）。 现浇混凝土构件的施工工艺：定位放线→支模板→清理模板表面（浇筑底面清理）→浇筑混凝土→振捣养护。 （2）根据图纸设计要求和清单项目工作内容和项目特征描述要求列混凝土工程清单项目，如表 3−15 所示。 （3）理解工程量计算规则，计算清单项目的工程量。 ①基础垫层混凝土计算（以 J−1 为例，详见图 3−1）。 单个 J−1 基础垫层底面积为 （1.7+2.0+0.1×2）×（2.05+1.65+0.1×2）=3.9×3.9=15.21（m2） 垫层厚：0.1 m 单个 J−1 基础垫层为15.21×0.1=1.52 （m3） 阅读结 02 基础平面图，获知 J−1 的个数：2 个。故 J−1 基础下垫层工程量为1.52×2=3.04 （m3） ②独立基础混凝土计算（以J − 1 为例，详见图3 − 1 和图3 − 4）。 单个 J−1 独立基础体积为 （3.7×3.7×0.3）+13×0.4×［3.7×3.7+（0.5+0.05×2）×（0.6+0.05×2）+ ］=6.31（m3） J−1 独立基础混凝土工程量为：6.31×2=12.62（m3） ③框架柱混凝土计算（以 J−1 上设置的柱为例）。 柱断面：0.6×0.7=0.42 （m2） 柱高： ± 0.00 以下柱高：3.77−0.3−0.4=3.07（m） ± 0.00 以上柱高（从结 05 的结构层标高信息中获知）：10.35m J−1 上设置的框架柱混凝土工程量为0.42×（3.07+ 10.35）×2=11.27（m3） ④有梁板混凝土计算（以一层广播监控室和司机室顶板为例，如图 3−5 所示）。 板混凝土体积为 33.28×0.12=3.99（m3） 广播监控室和司机室顶板：板厚 120 mm 顶板水平投影面积：（7.2−0.25×2−0.175）×（5.6−0.25×2）=33.28（m2） 框架梁体积：1.06+0.90+1.50+1.15=4.61（m3） KL1 梁长：5.6−0.5×2=4.6（m） KL2 梁长：5.6−0.4−0.5=4.7（m） KL7 梁长：7.2−0.4−0.3=6.5（m） KL8 梁长：7.2−0.4−0.25=6.55（m） KL1 体积：0.35×0.66×4.6=1.06（m3） KL2 体积：0.35×0.55×4.7=0.90（m3） KL7 体积：0.35×0.66×6.5=1.50（m3） KL8 体积：0.35×0.5×6.55=1.15（m3） 普通矩形梁 L1 体积：0.25×0.4×5.1=0.51（m3） L1 净长：5.6−0.25×2=5.1（m） 广播监控室和司机室有梁板混凝土工程量：3.99+4.61+ 0.51=9.11（m3） ⑤过梁混凝土计算（以广播监控室和司机室过梁为例，如图 3−5 所示）。 补充条件：过梁断面均为 0.2×0.15；梁长为洞口宽两侧各加 250 mm。 C2118上过梁：0.2×0.15×（2.1+0.25×2）×2 =0.16（m3） M1021上过梁：0.2×0.15×（1+0.25×2）×2=0.09（m3） 广播监控室和司机室过梁混凝土体积为： 0.16+0.09=0.25（m3） ⑥直形楼梯混凝土计算（阅读建11，计算本工程直形楼梯混凝土工程量）。 本工程直形楼梯混凝土工程量为：2.7×7×2×2=75.6（m2） 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解建设工程工程量清单计价规范适用要求（一）的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了现浇混凝土工程工程量清单编制，让学生知道混凝土工程清单项目的工程量计算主要阅读建筑结构施工图。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述清单项目相应规定。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示屋面及防水工程工程量清单编制 一、屋面及防水工程清单规范有关说明 （1）屋面找平层按规范附录 L 楼地面装饰工程“平面砂浆找平层”项目编码列项。 （2）屋面防水搭接及附加层用量不另行计算，在综合单价中考虑。 （3）屋面保温找坡层按规范附录 K 保温、隔热、防腐工程“保温隔热屋面”项目编码列项。 （4）墙面防水搭接及附加层用量不另行计算，在综合单价中考虑。 （5）墙面变形缝，若做双面，工程量乘系数 2。 （6）墙面找平层按规范附录 M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程“立面砂浆找平层”项目编码列项。 （7）楼（地）面防水找平层按规范附录 L 楼地面装饰工程“平面砂浆找平层”项目编码列项。 （8）楼（地）面防水搭接及附加层用量不另行计算，在综合单价中考虑。 二、屋面及防水工程清单项目及工程量计算规则 屋面及防水工程清单项目及工程量计算规则如表 3−17、表 3−18 所示。 任务实施 一、实践准备 （1）阅读图纸，获取清单列项的信息和工程量计算数据。 （2）阅读并理解清单项目相应规定。 二、任务实施 （1）根据图纸设计要求和清单项目工作内容和项目特征描述要求列屋面及防水工程清单项目，如表 3−19 所示。 （2）理解工程量计算规则，计算清单项目的工程量。 ①屋面刚性防水计算。 屋面水平投影面积： 34.6×4.4+5.6×16.6+7×5.4×2+3.4×5.9=340.86（m2） ②若屋面采用聚合物改性沥青卷材（自粘）防水计算。 女儿墙上反 250 mm 高部分垂直投影面积： ［（34.6+4.4+5.6）×2+（5.4+7）×2×2+（3.4+5.9）×2］×0.25=39.35（m2） 屋面聚合物改性沥青卷材（自粘）防水工程量： 340.86+39.35=380.21（m2） ③屋面排水管计算。 水落管：φ100 mm 塑料管 水落管： （10.35+0.45）×6+（6.81+0.45）×2+（0.2+0.2×2） =79.92（m） 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解屋面及防水工程工程量清单编制的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了屋面及防水工程工程量清单编制，让学生知道屋面防水搭接及附加层用量不另行计算，在综合单价中考虑。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述屋面及防水工程清单规范有关说明。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示保温、隔热工程工程量清单编制 一、保温、隔热工程清单规范有关说明 （1）保温、隔热装饰面层，按清单规范附录 L、M、N、P、Q 中相关项目编码列项；仅做找平层按规范附录 L 楼地面装饰工程“平面砂浆找平层”或附录 M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程“立面砂浆找平层”项目编码列项。 （2）柱帽保温、隔热应并入天棚保温、隔热工程量内。 （3）池槽保温、隔热应按其他保温、隔热项目编码列项。 （4）保温、隔热方式：内保温、外保温、夹心保温。 （5）保温柱、梁适用于不与墙、天棚相连的独立柱、梁。 二、保温、隔热工程清单项目及工程量计算规则 保温、隔热工程清单项目及工程量计算规则，如表 3−20 所示。 任务实施 一、实践准备 （1）阅读图纸，获取清单列项的信息和工程量计算数据。 保温、隔热工程量的计算主要依据建筑图建 03、建 07、建 13 至建 15。 （2）阅读并理解清单项目相应规定。 二、任务实施 （1）根据图纸设计要求和清单项目工作内容和项目特征描述要求列保温、隔热工程清单项目，如表 3−21 所示。 （2）理解工程量计算规则，计算清单项目的工程量。 ①屋面最薄 d 厚 D1 型轻质垫层找 2% 坡（保温兼找坡）计算（以图 3−6 中标高10.35m 处屋面为例）。 （3.6−0.1×2）×（5.6+0.5−0.1×2）=20.06（m2） ②外墙 75 厚岩棉复合板保温计算（以图 3−7 中标高 10.35 m 处屋面为例）。 A−E 外墙保温高度：11.25+0.45=11.7（m） A−E 外墙保温长度：10.7+0.2×2=11.1（m） A−E 外墙垂直投影面积：11.1×11.7=129.87（m2） 扣除门窗面积：4.5+4.05+4.32=12.87（m2） M1527（1 樘）：1.5×3=4.5（m2） C1509（3 樘）1.5×0.9×3=4.05（m2） C1218（2 樘）1.2×1.8×2=4.32（m2） 增加门窗洞口侧壁面积：0.75+1.44+1.2=3.39（m2） M1527（1 樘）：（1.5+3×2）×0.1=0.75（m2） C1509（3 樘）：（1.5+0.9）×2×0.1×3=1.44（m2） C1218（2 樘）：（1.2+1.8）×2×0.1×2=1.2（m2） A−E 外墙 75 厚岩棉复合板保温工程量：129.87−12.87+ 3.39=120.39（m2） 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解保温、隔热工程工程量清单编制的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了保温、隔热工程工程量清单编制，让学生知道柱帽保温、隔热应并入天棚保温、隔热工程量内。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述保温、隔热工程清单规范有关说明。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示楼地面工程工程量清单编制 一、楼地面工程清单规范有关说明 （1）水泥砂浆面层处理是拉毛还是提浆压光应在面层做法要求中描述。 （2）平面砂浆找平层只适用于仅做找平层的平面抹灰。 （3）间壁墙指墙厚≤ 120 mm 的墙。 （4）楼地面混凝土垫层另按规范附表 E1 垫层项目编码列项，除混凝土外的其他材料垫层按规范附录 D 表 D4 垫层项目编码列项。 （5）在描述碎石材项目的面层材料特征时可不用描述规格、颜色。 （6）石材、块料与黏结材料的结合面刷防渗材料的种类在防护层材料种类中描述。 （7）磨边指施工现场磨边。 （8）楼梯、台阶牵边和侧面镶贴块料面层，不大于 0.5 m2 的少量分散的楼地面镶贴块料面层，应按零星装饰项目执行。 二、楼地面工程清单项目及工程量计算规则 楼地面工程清单项目及工程量计算规则如表 3−22 ～表 3−26 所示。 任务实施 一、实践准备 （1） 阅读图纸。 （2） 了解楼地面的种类及其施工工艺。 （3） 阅读并理解清单项目相应规定。 二、任务实施 （1） 根据图纸设计要求和清单项目工作内容和项目特征描述要求列楼地面工程清单项目，如表3 − 27 所示。 （2） 理解工程量计算规则，计算清单项目的工程量。 阅读图纸获取信息：参见平面图，除间壁墙为100 mm 外，内外主墙均为200 mm厚，轴线居墙中设置。 - 层广播监控室地面地12（135）计算： 房间净面积=（3.6 − 0.1 × 2）×（5.6 − 0.1 × 2） = 18.36（m2） 门及洞口处增加面积： M1021 处：1.0 × 0.1 = 0.1（m2） 扣除B 轴和C 轴与1 轴交点处柱垛所占面积： （0.4 − 0.1）×（0.5 − 0.1）× 2 = 0.24（m2） 首层广播监控室地12 工程量为： 18.36 + 0.1 − 0.24 = 18.22（m2） ②首层广播监控室踢3C： 房间净周长=［（3.6 − 0.1 × 2）+（5.6 − 0.1 × 2）］× 2 = 17.6（m） 扣除门洞口长度：M1021 的洞口长为1 m 增加洞口侧壁宽（门M1021 框宽按60 mm 计）：（0.1 − 0.03）× 2 = 0.14（m） 首层广播监控室踢3C 工程量：17.6 − 1 + 0.14 = 16.74（m） 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解楼地面工程工程量清单编制的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了楼地面工程工程量清单编制，让学生知道水泥砂浆面层处理是拉毛还是提浆压光应在面层做法要求中描述。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述楼地面工程量计算规则。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示墙、柱（梁）面工程工程量清单编制 一、墙、柱（梁）面工程清单规范有关说明 （1）立面砂浆找平项目适用于仅做找平层的立面抹灰。 （2）墙面抹石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、麻刀石灰浆、石膏灰浆等按规范附录 M 中表 M.1 墙面抹灰中的一般抹灰列项；墙面水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等按规范附录 M 中表 M.1 墙面抹灰中墙面装饰抹灰列项。 （3）飘窗凸出外墙面增加的抹灰并入外墙工程量内。 （4）有吊顶天棚的内墙面抹灰，抹至吊顶以上部分在综合单价中考虑。 （5）柱（梁）面砂浆找平项目适用于仅做找平层的柱（梁）面抹灰。 （6）柱（梁）面抹石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、麻刀石灰浆、石膏灰浆等按规范附录 M 中表 M.2 中柱（梁）面一般抹灰编码列项；柱（梁）面水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等按规范附录 M 中表 M.2 中柱（梁）面装饰抹灰项目编码列项。 （7）零星项目抹石灰砂浆、水泥砂浆、混合砂浆、聚合物水泥砂浆、麻刀石灰浆、石膏灰浆等按零星项目一般抹灰编码列项；水刷石、斩假石、干粘石、假面砖等按零星项目装饰抹灰编码列项。 （8）在描述碎块项目的面层材料特征时可不用描述规格、颜色。 （9）石材、块料与黏结材料的结合面刷防渗材料的种类在防护层材料种类中描述。 （10）安装方式可描述为砂浆或粘结剂粘贴、挂贴、干挂等，不论哪种安装方式都要详细描述与组价相关的内容。 （11）面积≤ 0.5 m2 的少量分散的墙面、柱（梁）面面层按零星项目执行。 二、墙、柱（梁）面工程清单项目及工程量计算规则 墙、柱（梁）面工程清单项目及工程量计算规则如表 3−28、表 3−29 所示。 任务实施 一、实践准备 （1） 阅读图纸。 （2） 了解墙面、柱（梁）面装饰的种类及其施工工艺。 （3） 阅读并理解清单项目相应规定。 二、任务实施 （1） 根据图纸设计要求和清单项目工作内容和项目特征描述要求列墙面、柱（梁）面装饰与隔断工程清单项目，如表3 − 30 所示。 （2） 理解工程量计算规则，计算清单项目的工程量。 以1# 卫生间为例： ① 内墙10A− f 2 块料墙面和其底层抹灰（项目编号分别是011204003001 和011201001002 清单项目的工程量计算）：（吊顶高度0.75 m，窗洞侧0.14 m，门洞按0.07 m）；不考虑块料墙面做法厚度，共3个1#卫生间。 a. 内墙垂直投影面积： ｛［（3.6 − 0.1 − 0.05）+（2.9 − 0.1 × 2）］× 2｝× 2 ×（3.45 − 0.75）= 66.42（m2） b. 增加门窗洞侧面面积： （1.5 + 1.8）× 2 × 0.14 +（1.5 + 2 × 2）× 0.1 +（0.9 + 2.1 × 2）× 0.07 = 1.621（m2） c. 扣除门窗洞口： 1.5 × 1.8 × 2 + 0.9 × 2.1 + 1.5 × 2 × 2 = 13.29（m2） d.1# 卫生间内墙10Af 2 工程量为： （66.42 + 1.621 − 13.29）× 3 = 164.253（m2）工程量取值为164.25（m2） e.1# 卫生间内墙10Af 2 块料墙面底层抹灰工程量为： （66.42 − 13.29）× 3 = 159.39（m2） ② 1# 卫生间塑料隔断02J915 − 1/40：3 × 3 = 9（间） 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解墙、柱（梁）面工程工程量清单编制的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了墙、柱（梁）面工程工程量清单编制作，让学生知道飘窗凸出外墙面增加的抹灰并入外墙工程量内。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述墙、柱（梁）面工程清单规范有关说明。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示天棚工程工程量清单编制 天棚吊顶涉及的工程清单项目及工程量计算规则，如表 3−31 所示。 任务实施 一、实践准备 （1）阅读图纸。 （2）了解天棚装饰的种类及其施工工艺。 （3）阅读并理解清单项目相应规定。 二、任务实施 （1）根据图纸设计要求和清单项目工作内容和项目特征描述要求列天棚工程的工程清单项目，如表 3−32 所示。 （2）理解工程量计算规则，计算清单项目的工程量（以 1# 卫生间为例）。 1# 卫生间棚 8A 铝条板吊顶： ［（3.6+3.6）−0.1×2］×（2.9−0.1×2）×3=56.7（m2） 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解天棚工程工程量清单编制的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了天棚工程工程量清单编制，让学生根据图纸设计要求和清单项目工作内容和项目特征描述要求列天棚工程的工程清单项目。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述天棚装饰的种类。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示门窗工程工程量清单编制 一、门窗工程清单规范有关说明 （1）木质门应区分镶板木门、企口木板门、实木装饰门、胶合板门、夹板装饰门、木纱门、全玻门（带木质扇框）、木质半玻门（带木质扇框）等项目，分别编码列项；金属门应区分金属平开门、金属推拉门、金属地弹门、全玻门（带金属扇框）、金属半玻门（带扇框）等项目，分别编码列项。 （2）木质窗应区分木百叶窗、木组合窗、木天窗、木固定窗、木装饰空花窗等项目，分别编码列项；金属窗应区分金属组合窗、防盗窗等项目，分别编码列项。 （3）门、窗五金应包括的内容： ①木门五金应包括折页、插销、门碰珠、弓背拉手、搭机、木螺丝、弹簧折页（自动门）、管子拉手（自由门、地弹门）、地弹簧（地弹门）、角铁、门轧头（地弹门、自由门）等； ②金属门五金包括 L 型执手插锁（双舌）、执手锁（单舌）、门轨头、地锁、防盗门机、门眼（猫眼）、门碰珠、电子锁（磁卡锁）、闭门器、装饰拉手等； ③铝合金门五金包括地弹簧、门锁、拉手、门插、门铰、螺丝等； ④木窗五金包括折页、插销、风钩、木螺丝、滑轮滑轨（推拉窗）等； ⑤金属窗五金包括折页、螺丝、执手、卡锁、铰拉、风撑、滑轮、滑轨、拉把、拉手、角码、牛角制等。 （4）木质门带套计量按洞口尺寸以面积计算，不包括门套的面积，但门套应计算在综合单价中。 （5）门、窗以樘计量，项目特征必须描述洞口尺寸，没有洞口尺寸必须描述门框或扇外围尺寸，以平方米计量，项目特征可不描述洞口尺寸及框、扇的外围尺寸。 （6）单独制作安装木门框按木门框项目编码列项。 （7）木橱窗、木飘（凸）窗以樘计量，项目特征必须描述框截面及外围展开面积。 （8）门窗套： ①以樘计量，项目特征必须描述洞口尺寸、门窗套展开宽度； ②以平方米计量，项目特征可不描述洞口尺寸、门窗套展开宽度； ③以米计量，项目特征必须描述门窗套展开宽度、筒子板及贴脸宽度； ④木门窗套适用于单独门窗套的制作、安装。 （9）窗帘： ①若是双层，项目特征必须描述每层材质； ②窗帘以米计量，项目特征必须描述窗帘高度和宽。 二、门窗工程清单项目及工程量计算规则 门窗工程清单项目及工程量计算规则如表 3−33～表 3−37 所示。 任务实施 一、实践准备 （1） 阅读图纸。 （2） 了解门窗的种类及其施工工艺。 （3） 阅读并理解清单项目相应规定。 二、任务实施 （1） 根据图纸设计要求和清单项目工作内容和项目特征描述要求列门窗工程的工程清单项目，如表3 − 38 所示。 （2） 理解工程量计算规则，计算清单项目的工程量。 ①门窗统计（表3 − 39）： C1509 塑钢窗的工程量为：1.5 × 0.9 × 6 = 8.1（m2） ②窗台的计算： 花岗岩窗台依据08BJ4 − 11/49，表3 − 40 为窗台的计算长度。 花岗岩窗台= 0.166 × 103.90 = 17.25（m2） 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解门窗工程工程量清单编制的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了门窗工程工程量清单编制，让学生知道木窗五金包括折页、插销、风钩、木螺丝、滑轮滑轨（推拉窗）等。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述门窗工程清单规范有关说明。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示涂料工程工程量清单编制 喷刷涂料工程涉及的工程清单项目及工程量计算规则，如表 3−41 所示。 任务实施 一、实践准备 （1）阅读图纸。 （2）了解涂料墙面与涂料天棚的构造及其施工工艺。 （3）阅读并理解清单项目相应规定。 二、任务实施 （1）根据图纸设计要求和清单项目工作内容和项目特征描述要求列涂料工程的工程清单项目，如表 3−42 所示。 （2）理解工程量计算规则，计算清单项目的工程量。 ①外墙涂料墙面工程量计算［以 11 轴 −1 轴立面图为例（详见图纸建 09）］： a. 外墙 11−1 轴：（35.2+0.2×2）×（0.45+11.25）= 416.52（m2） b. 外墙 11−1 门窗扣减： 一层门窗扣减：1.5×1.8×6+1.2×1.8×2=20.52（m2） 二层门窗扣减：1.5×1.8×6+1.2×1.8×2=20.52（m2） 三层门窗扣减：1.5×1.8×6+1.2×1.8×2=20.52（m2） 门窗扣减合计：20.52×3=61.56（m2） c. 增门窗侧壁面积：6.652 8+2.016=8.668 8（m2） C1518 侧壁（框宽为 0.088 m）：（1.5+1.8）×2×（0.1−0.044）×6×3=6.652 8（m2） C1218 侧壁（框宽为 0.088 m）：（1.2+1.8）×2×（0.1−0.044）×2×3=2.016（m2） d. 外墙 11−1 轴外墙 1 工程量：416.52−61.56+8.668 8=363.628 8（m2） 工程量数值保留两位小数，故外墙 11−1 轴外墙 1 的工程量取 363.63 m2。 ②总务室内墙 3C（内涂 1）（房间无吊顶，需扣减楼板、部分地面做法及踢脚所占高度，因板厚 0.14 m，踢脚高度 0.12 m，±0.00 m 处为首层地面面层标高，首层层高的起点为 −0.09 m，故内墙涂料高度 =3.45−0.09−0.12−0.14=3.1 m。 a. 内墙面积： S 内 =［（3.6+3.6−0.1×2）+（5.6−0.1×2）］×2×（3.45−0.09−0.12−0.14）=76.88（m2） b. 扣除门窗洞口面积：［1.0×（2.1−0.12）+2.1×1.8］×2=11.52（m2） c. 增门窗洞口侧壁面积：0.694+0.798=1.492（m2） M1021 侧壁（门框宽按 0.06 m 计算）： ［1+（2.1−0.12）×2］×（0.1−0.03）×2=0.694（m2） C2118 侧壁（窗框宽按 0.06 m 计算，有窗台）： （2.1+1.8×2）×（0.1−0.03）×2=0.798（m2） d. 总务室内墙 3C（内涂 4）工程量：76.88−11.52+1.492=66.852（m2） 工程量数值保留两位小数，故总务室内墙 3C（内涂 4）工程量取 66.85 m2。 ③总务室棚 2A 刷涂料： a. 房间净面积 =（3.6+3.6−0.1×2）×（5.6−0.1×2）= 37.8（m2） b. 扣除柱垛所占面积：0.06+0.06+0.08+0.06=0.26（m2） 3 轴与 B 轴交点处柱垛面积：（0.4−0.1）×（0.3−0.1）=0.06（m2） 3 轴与 C 轴交点处柱垛面积：（0.5−0.1）×（0.25−0.1）=0.06（m2） 5 轴与 B 轴交点处柱垛面积：（0.5−0.1）×（0.3−0.1）=0.08（m2） 5 轴与 C 轴交点处柱垛面积：（0.5−0.1）×（0.25−0.1）=0.06（m2） c. 总务室棚 2A 刷涂料工程量：37.8−0.26=37.54（m2） 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解涂料工程工程量清单编制的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了涂料工程工程量清单编制，让学生根据图纸设计要求和清单项目工作内容和项目特征描述要求列涂料工程的工程清单项目。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述涂料墙面与涂料天棚的构造。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 知识讲解 （40min） | 【教师】展示其他工程工程量清单编制 其他项目涉及的工程清单项目及工程量计算规则如表 3−43、表 3−44 所示。 任务实施 一、实践准备 （1）阅读图纸，获取清单列项的信息和工程量计算数据。 （2）阅读并理解清单项目相应规定。 （3）了解其他工程的工作项目及其工作要求。 二、任务实施 （1）根据图纸设计要求和清单项目工作内容和项目特征描述要求列其他工程的工程清单项目，如表 3−45 所示。 （2）理解工程量计算规则，计算清单项目的工程量。 ①卫生间镜子工程量：0.6×0.8×2×2×3=5.76（m2） ②卫生间洗漱台工程量：6.48+2.09+2.88 =11.45（m2） 其中，洗漱台面面积：1.8×0.6×2×3=6.48（m2） 挡水板面积：（1.8+0.6）×0.145×2×3=2.09（m2） 吊沿板面积：（1.8+0.6）×0.2×2×3=2.88（m2） ③纸巾盒工程量（要求详见 02J915−/64 图集）：（1+1+1）×3=9（个） ④皂液盒工程量（要求详见 02J915−/64 图集）：（1+1+1）×3=9（个） ⑤不锈钢楼梯栏杆、扶手工程量（要求详见 08BJ7−1B3/35 图集）： ［（3+3.3）×2+（0.15+0.07+0.15+0.07+0.15）×3+（0.05+0.15+1.275）］×2=31.69（m） 【学生】思考、讨论。 | 通过教师讲解，了解其他工程工程量清单编制的基本理论知识。 |
| 课堂小结 （3min） | 【教师】回顾和总结本节课的知识点。 这节课我们一起学习了其他工程工程量清单编制，让学生知道阅读图纸，获取清单列项的信息和工程量计算数据。 | 通过对所学知识的回顾，培养学生的归纳总结能力 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述其他项目工程量计算规则。 | 通过课后练习，使学生巩固所学新知识 |
| 教学反思 | 本课设计充分调动学生的动手能力，逻辑思维能力，合作学习的能力，但时间安排较紧，如果能当堂展示同学们的现实情况，及时给予正确评价会更好。 |  |