工程量清单计价(土建)  试卷1答案

一、单项选择题（2×15=30分）

（1）某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计，但建成后不能独立发挥生产能力此工程应属于(  D  )。

A．分部工程    B．单项工程      C．分项工程    D．单位工程

（2）一座食品加工厂属于(  C  )。

A．单项工程      B. 建设工程    C．建设项目    D. 单位工程

（3）工程量清单，应由具有编制招标文件能力的（ B ）进行编制。

A.造价咨询企业           B.招标人或受其委托具有相应资质的中介机构

C.建设行政主管部门       D.具有相应资质的中介机构

（4）工人在夜间施工导致的施工降效费用应属于（ B ）。

A.直接工程费     B.措施费         C.规费          D.企业管理费

（5）标的是依据国家统一的工程量计算规则，预算定额和费用定额、计算出来的工程造价是（ B ）对建筑工程预算的期望值。

A.投标人         B.招标人         C.工程师          D.项目经理

（6）在建筑安装工程费中，材料运杂费是指材料由其来源地运到（ C ）所发生的全部费用。

A、施工工地                       B、施工操作地点

C、施工工地仓库或指定堆放地点     D、施工工地仓库后出库

（7）2012定额计价中，已包括了施工过程中的（ D ）,在编制工程量清单时、应列入分部分项工程量清单中。

A.成品保护费  B.特殊成品保护费  C.材料保护费   D.一般成品保护费

（8）下列关于工程量清单计价法表述有误的是（ A ）。

A.工程量清单项目套价的结果是、计算该清单项目的直接工程费

B.工程量按照国家标准《建设工程工程量清单计价规范》规定的工程量计算规则计算

C.分部分项工程费考虑风险因素

D.措施项目综合单价的构成和分部分项工程项目的综合单价的构成类似

（9）根据我国现行规定的工程造价、咨询企业出具的工程造价成果文件，除由执行咨询业务的（ A ）外、还需加盖工程造价咨询企业执业印章。

A.注册造价工程师签字加盖执业印章   B.工程造价咨询企业法定代表人印章

C.工程造价咨询企业技术负责人印章   D.工程造价咨询项目负责人印章

（10）紧急工程（如灾后恢复工程）要求尽快开工且工期较紧时，可能仅有施工方案、没有图纸、则就承包商而言最宜选用（ D ）。

A.固定总价合同      B.可调总价合同

C.单价合同          D.成本加酬金合同

（11）按照工程量清单计价规定，分部分项工程量清单应采用综合单价计价，该综合单价中没有包括的费用是（ A ）。

A.措施费      B.管理费      C.利润        D.风险费用

（12）（ A ）适用于工程量相对较少且能够精确计算，工期较短、技术要求相对简单、风险较小的建设项目。

A.总价合同       B.单价合同        C.总包合同        D.分包合同

（13）（ D ）是指，施工企业根据本企业的施工技术和管理水平、以及有关工程造价资料指定的、并供本企业能用的人工、材料和机械台办消耗量。

A.预算定额       B.概算定额       C.概算指标       D.企业定额

（14）下列不属于材料费用的是（ D ）。

A.材料原料     B.材料运杂费    C.材料采购保管费   D.材料二次搬运费

（15）建筑安装工程分部分项工程费中的人工费是指（ C ）。

A.施工现场所有人员的工资性费用

B.施工现场与建筑安装施工直接有关的人员的工资性费用

C.直接从事建筑安装工程施工生产工人开支的各项费用

D.从事建筑安装工程施工的生产工人及机械操作人员的开支的各项费用

二、多项选择题（3×5=15分）

（1）《建设工程工程量清单计价规范》适用范围的包括（BD    ）。

A．决策阶段的计价活动      B．建设工程实施阶段的计价活动

C．设计阶段的计价活动      D． 建设工程发承包阶段的计价活动

（2）下列属于必须采用工程量清单计价的工程建设项目是(AD    )工程。

A. 全部使用国有资金投资    B. 非国有资金投资

C．国有资金为辅            D. 国有资金为主

（3）分部分项工程量清单应包括( ABCDE  )。

A.项目编码    B.项目名称    C.项目特征   D.计量单位     E.工程数量

（4）下列属于工程量清单组成的是（ABC     ）。

A、分部分项工程量清单      B、措施项目清单

C、其他项目清单            D. 建设单位配合项目清单

（5）下列属于工程量清单投标报价编制依据的是(A B.C.D  )。

A．《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

B．《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

C．企业定额

D.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

三、简答题（5×4=20分）

（1）说明统筹计算工程量的基本要点。

答:统筹计算工程量的基本要点包括:

1)统筹程序，合理安排

2)利用基数，连续计算

3)一次算出，多次使用

4)结合实际，灵活机动

（2）我国建筑安装工程费按费用构成要素划分其组成包括哪些费用？

答：建筑安装工程费按照费用构成要素划分：由人工费、材料（包含工程设备）费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。

（3）施工机械使用费由哪些费用组成？

答：施工机械使用费：以施工机械台班耗用量乘以施工机械台班单价表示，施工机械台班单价应由折旧费、大修理费、经常修理费、安拆费及场外运费、人工费、燃料动力费和税费七项费用组成

（4）计入工程造价的税金包括的内容有哪些？

答：按照国家和北京市规定税金包括的内容有应计入建设工程造价的营业税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加。

四、论述题（10分）

试述你对工程措施项目的理解。

五、计算题（25分）

（1）已知：某框架结构工程地处北京市的某县城，该工程的建筑工程计费情况如下：分部分项工程费为167139.79元，其中人工费812608.77元;措施项目费125600.23元，其中人工费为60015.67元。试计算该工程建筑工程的规费和税金项目的费用为多少元？（按北京市计费规定计算）

该工程建筑工程的规费和税金项目的费用计算如下：

规费（812608.77+60015.67）×20.25%=176706.45元

税金（167139.79+125600.23+176706.45）×3.41%=16004.17元

（2）已知：某公共建筑为5层的框架结构，檐高16.9米，地处北京六环以外，该工程现浇框架梁，采用C30预拌混凝土浇筑，工程量为136.01M3，根据已知条件和北京市建筑安装工程计价规定，计算该框架梁的定额综合单价和分部分项工程费。

该框架梁的定额综合单价和分部分项工程费计算如下：

根据以上已知条件，该框架梁应套取2012年预算定额子目为5-13；定额子目5-13的预算单价为461.82元，其中人工费为37.45元，材料费为422.73元，机械费为1.64元。（说明此处直接使用预算单价计算综合单价，工程计价时应按各种资源的市场价格计算人工费、材料费和机械费）

企业管理费：461.82×8.01%=36.99元

利润：（461.82+36.99）×7%=34.92元

该框架梁的综合单价为：461.82+36.99+34.92=533.73元

该框架梁的分部分项工程费为：533.73×136.01=72592.62元