工程量清单计价(土建) 试卷2答案

一、单项选择题（2×10=20分）

（1）下列属于计算建筑面积范围的有( A  )。

A. 有永久性顶盖的室外楼梯   B.散水    C. 屋顶水箱  D. 室外台阶

（2）下列关于项目编码的说法不正确的有（  C   ）。

A.项目编码是分部分项工程量清单项目名称的数字标识。

B.项目编码要求是五级十二位的编码。

C.项目编码的前两位是由清单编制人确定的。

D.项目编码的最后三位是由清单编制人确定的。

（3）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013中的门窗工程量按（ B）计算。

A.框外围平方米    B.樘或洞口平方米    C.樘    D. 樘或框外围平方米

（4）工程量清单计价费用中的，分部分项工程费包括（ D ）。

A、人工费、材料费、机械使用费

B、人工费、材料费、机械使用费、管理费

C、人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润

D、人工费、材料费、机械使用费、管理费、 利润以及风险费

（5）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013中，建筑工程平整场地的工程量按（B  ）以平方米计算。

A．设计图示尺寸   B.按建筑物首层建筑面积

C.建筑物首层面积乘以1.4计算。 D. 设计图示尺寸加0.2M

（6）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013中，建筑工程基础挖土方工程量按（ A ）以立方米计算。

A.设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度

B..按设计图示尺寸以基础垫层宽度加工作面宽度、加放坡折算厚度的面积乘以挖土深度

C. 设计图示尺寸以基础底面积乘以挖土深度

D. 按设计图示尺寸以基础垫层宽度加工作面宽度的面积乘以挖土深度

（7）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013中，现浇钢筋砼楼梯工程量按（ B  ）以平方米计算。

A. 设计图示尺寸以水平投影面积

B设计图示尺寸以水平投影面积，不扣除宽度小于0.5m的楼梯井、伸入墙内部分不计算

C.设计图示尺寸以实际投影面积

D. 设计图示尺寸以水平投影面积，不扣除宽度小于0.5m的楼梯井,伸入墙内部分应计算

（8）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013中，砌块框架间墙工程量按（B   ）计算。

A需分内外墙，按墙体净面积计算   B不分内外墙，按墙体净面积计算

C需分内外墙，按墙体净体积计算   D不分内外墙，按墙体净体积计算

（9）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013中，现浇混凝土梁的梁长按下列（A   ）计算。

A 梁与柱连接时，梁长算至柱侧面  B梁与柱连接时，梁长算至两端

C 主梁与次梁连接时算至次梁测   D梁伸入砌体墙中时，梁长算至墙侧

（10）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013中，现浇混凝土混凝土墙按设计图示尺寸以体积计算，应扣除（C  ）体积。

A门窗洞口                    B  0.3M2米孔洞

C门窗洞口和大于0.3M2米孔洞  D小于0.3M2米孔洞

二、多项选择题（3×5=15分）

（1）工程量清单应由下列（BC    ）机构和人员承担编制任务。

A．具有资格的工程造价专业人员      B. 具有编制能力的招标人

C．受其委托具有相应资质的工程造价咨询人   D. 投标人编制

（2）下列属于工程量清单的编制依据的是(A B..D  )。

A．《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013

B．《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）

C．企业定额

D.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）

（3）下列属于工程量清单组成的是（ A. B.C.    ）。

A.分部分项工程量清单      B.措施项目清单

C.其他项目清单            D. 建设单位配合项目清单

（4）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013中，预制钢筋砼桩、工程量可以按（ B.C.D ）分别计算。

A.按设计图是尺寸一桩长（不包括桩尖）以米

B.按设计图示以根数

C.按设计图示以立方米

D. 按设计图是尺寸一桩长（包括桩尖）以米

（5）《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013中，屋面涂膜防水层工程内容包括（ A.C. ）。

A.基层处理   B.抹找平层  C.涂防水层  D铺保护层

三、简答题（5×4=20分）

（1）说明招标控制价和投标价的主要区别？

答: 招标控制价和投标价的主要区别:1)编制人不同2)编制依据不同3)作用不同4)性质不同5)目的不同

（2）我国建筑安装工程费按造价形成划分其组成包括哪些费用？

答：建筑安装工程费按照工程造价形成由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金组成。

（3）材料费由哪些费用组成？如何计算?

答：材料费：是指施工过程中耗费的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品或成品、工程设备的费用。材料费由材料原价、运输损耗费和采购及保管费组成。

（4）计入工程造价的税金包括的内容有哪些？

答：按照国家和北京市规定税金包括的内容有应计入建设工程造价的营业税、城市维护建设税、教育费附加及地方教育附加。

四、论述题（10分）

试述工程量清单计价模式的意义何在？

五、计算题（35分）

根据所给图纸(注:图摘自北京市造价员岗位考试试题)及其已知条件，将下表中清单项目计价表填写完整。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 空心砖墙 | 1.框架间墙，墙厚240mm 2.KP1粘土空心砖 3.干拌砂浆砌筑DM7.5-MR |  |  |
| 2 |  | 首层现浇混凝土矩形柱模板及支架 |  |  |  |
| 3 |  | 垂直运输 |  |  |  |

图纸和已知条件如下：

1.图中现浇混凝土框架柱均为360mm×360mm，柱高为-1.2m至3.0m（屋面板结构上表面），现浇柱采用钢模板。

2.门窗信息如下表所示

| 型号 | 洞口尺寸mm | 备注 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 1200×2700 | 铝合金平开门 |
| M2 | 900×2100 | 铝合金平开门 |
| C1 | 1800×2100 | 塑钢推拉窗 |

3.外墙和内墙墙高为2.6m，窗台高度为0.9m。

4.某工程平面图

5.框架柱间均设有框架梁，截面尺寸为300mm×400mm，柱、梁和板的上表面平齐。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010401005001 | 空心砖墙 | 1.框架间墙，墙厚240mm 2.KP1粘土空心砖 3.干拌砂浆砌筑DM7.5-MR | M3 | 4.00 |
| 2 | 011702002001 | 现浇混凝土矩形柱模板及支架 | 首层矩形柱，小钢模 | M2 | 44.30 |
| 3 | 011713001001 | 垂直运输 | 1.矩形平面，框架结构 2. 单层建筑，层高3.0M | M2 | 147.48 |

1. 空心砖墙：

[（8.58-0.36×2）×2.6-0.9×2.1×2]×0.24=（7.86×2.6-3.78）×0.24=3.99744 M3

计算结果保留两位小数,故取值为4.00 M3

2.首层矩形柱模板及其支架：

0.36×4×（3-0.4）×12=44.928 M3

计算结果保留两位小数,故取值为44.30M3

3.垂直运输：

(18.48+0.24×2)×(8.58+0.24×2)-4.5×1.8-4.5×3.6

=18.96×9.06-8.1-16.2

=171.7776-8.1-16.2

=147.4776 M2

计算结果保留两位小数,故取值为147.48M2