工程量清单计价（电气）试卷4答案

一、单项选择题：（1×20=20分）

1、按照《中华人民共和国建筑法》规定，大中型建设工程项目立项批准后，在工程开工前，应当由（ A ）按照有关规定申请领取施工许可证。

A．建设单位   B．施工单位  C．总承包单位   D．监理单位

2、我国《招标投标法》规定，评标应由（D）依法组建的评标委员会负责。

A．地方政府相关行政主管部门    B．招标代理人

C．中介机构                    D．招标人

3、注册造价工程师的执业范围不包括（ D）。

A．工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制和审核

B．工程量清单、标底（或者控制价）、投标报价的编制和审核

C．建设项目管理过程中设计方案的优化

D．工程经济纠纷案件的审理

4、某工程有独立设计的施工图纸和施工组织设计，但建成后不能独立发挥生产能力，此工程应属于（D ）。

A．分部工程     B．单项工程     C．分项工程     D．单位工程

5、工程造价管理改革的最终目的之一是建立（ D ）机制。

A．企业定价   B．政府指导价格   C．政府指令价格  D．市场形成价格

6、要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。下面属于要约邀请的是（B）。

A．建设工程合同   B．招标公告   C．投标书   D．中标通知书

7、实际工程量与预计工程量有较大出入时，应优先选择（ B ）。

A．总价合同    B．单价合同   C．总包合同   D．成本加酬金合同

8、劳动定额是建筑安装工人在正常的施工生产条件下，在一定的生产技术和生产组织条件下，在平均先进水平的基础上制定的。又称（ A ）。

A．人工定额   B．概算定额   C．施工定额   D．预算定额

9、投标单位应按招标单位提供的工程量清单，注意填写单价和合价。在开标后发现有的分项投标单位没有填写单价或合价，则（ C ）。

A．允许投标单位补充填写　　          B．由招标人退回招标书

C．认为此项费用已包括在其他项的单价和合价中　  D．视为废标

10、建设项目工程造价是指（B ）。

A．建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和

B．建设项目的建设投资、建设期贷款利息、固定资产投资方向调节税的总和

C．建设项目的建设投资、建设期贷款利息和流动资金的总和

D．建设项目的建设投资、固定资产投资方向调节税和流动资金的总和

11、根据北京市住房和城乡建设委员会《京建法（2013）7号》文件的有关规定，建筑安装工程费用由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、（D）和税金五部分组成。

A．企业管理费     B．现场经费    C．临时设施费     D．规费

12、在我国目前工程量清单计价过程中，分部分项工程的综合单价由（ C ）组成。

A．人工费、材料费、机械费

B．人工费、材料费、机械费、管理费

C．人工费、材料费、机械费、管理费、利润并考虑风险费用

D．人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费和税金

13、在《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中，其他项目清单一般包括（ B ）。

A．总承包服务费、分包费、材料费、机械使用费

B．暂估价、暂列金额、计日工、总承包服务费

C．总承包服务费、材料购置费、预留金、风险费

D．暂列金额、总承包费、分包费、材料购置费

14、建设工程实施工程量清单计价模式的重要意义之一在于（A）。

A．在业主和承包商之间对于承担的风险进行了明确划分

B．有利于承包商以施工图预算为基础进行报价

C．可以适当缩短设计周期并提高设计质量

D．有利于业主清楚的掌握工程承发包价格的构成

15、施工企业在施工现场搭设临时设施的支出应列入（C）。

A．施工机具使用费　　     B．脚手架使用费

C．安全文明施工费　　     D．企业管理费

16、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）中，变压器安装的工程量（B）进行计量。

A．区别不同重量以吨为单位

B．区别不同容量以台为单位

C．区别不同回路数以台为单位

D．区别不同用途以台为单位

17、在电气配线时，开关和插座内的导线预留长度（C）。

A．按系数计入工程量内容     B．按实际预留长度计入清单工程量内

C．不计入配线工程量内      D．按实际预留长度计入施工工程量内

18、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）配管配线工程中，接线盒、拉线盒安装（A）。

A．单独设置清单项目

B．不单独设置清单项目，是配线安装清单项目的工程内容

C．不单独设置清单项目，是配管安装清单项目的工程内容

D．不单独设置清单项目，是灯具安装清单项目的工程内容

19、依据2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额<通用安装工程>》，防雷接地工程施工中，当有高空作业时，（B）。

A．操作高度超过5m，应计取超高降效增加费

B．因定额中已包括高空作业工时，故不得另行计算

C．操作高度超过25m，应计取超高降效增加费

D．执行定额时，需将人工费乘以系数2.0

20、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）中的配电箱安装工程，焊、压接线端子（B）。

A．单独设置清单项目

B．不单独设置清单项目，是配电箱安装清单项目的工程内容

C．不单独设置清单项目，是配管清单项目的工程内容

D．不单独设置清单项目，是配线清单项目的工程内容

二、多项选择题：（2×15=30分）

1、根据我国《建筑法》规定，在城市规划区内的建筑工程，建设单位申领建筑工程施工许可证的条件是，已经（ABCD）。

A．取得建设工程规划许可证   B．确定建筑施工企业考试就到考试大

C．签订委托监理合同          D．办理工程质量、安全监督手续

E．落实建设资金              F．购入设备、材料

2、注册造价工程师的执业范围包括（BCDE ）。

A．建设项目建议书、可行性研究投资估算的审批

B．工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的编制和审核

C．设计方案的优化、限额设计等工程造价分析与控制

D．工程经济纠纷的鉴定

E．工程保险理赔的核查

3、根据《合同法》规定，有（ BCDE）情形的，合同无效。

A．在订立合同时显失公平的

B．恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益

C．以合法形式掩盖非法目的

D．一方以欺诈、胁迫手段订立

E．违反法律、行政法规的强制性规定

4、按计价方式不同，建设工程合同可以划分为（ABC ）。

A．总价合同     B．单价合同    C．成本加酬金合同

D．工程勘察     E．设计合同

5、不可竞争费是指在招标投标、合同价款约定和工程价款结算中必须列项且必须按照规定计价程序、计价费率计取的费用。下列应属于不可竞争费的费用项目是（B CD）。

A．人工费                     B．安全文明施工措施费

C．规费                       D．税金

E．管理费及利润

6、工程建设定额按定额的不同用途可分为（ABE）。

A．预算定额     B．施工定额      C．材料消耗定额

D．劳动定额     E．概算指标

7、工程预算定额的作用包括（BDE）。

A．是编制概算指标的依据

B．是施工企业编制施工计划，确定劳动力、材料、机械台班需用量计划和统计完成工程量的依据

C．是扩大初步设计阶段编制设计概算和技术设计阶段编制修正概算的依据

D．是建筑单位拨付工程价款、建设资金和编制竣工结算的依据

E．是编制施工图预算、确定工程造价的依据

8、按照北京市的有关规定，建筑安装工程造价中属于不可竞争费用的有（ABCD）。

A．环境保护费       B．文明施工费       C．住房公积金费

D．社会保险费       E．脚手架使用费     F．冬、雨季施工增加费

9、预算定额中预算单价的材料费中包含（ABCD）。

A．材料原价         B．运杂费     C．运输损耗费

D．采购及保管费     E．采购人员工资

10、2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额<通用安装工程>》中变压器安装子目的工作内容包括（ABC）。

A．本体安装      B．一次侧接线      C．接地

D．基础型钢制作、安装          E．变压器调试

11、按照住房与城乡建设部《建标[2013]44号》文件的规定，应计入建设工程造价的税种有（ABCD）。

A．营业税        B．城市维护建设税      C．教育费附加

D．地方教育附加          E．增值税

12、下列哪种情况要设接线盒（ＡＢＣＤＥ）。

A．管长度每超过8m，中间有3个弯曲时

B．管线分支处

C．管长度每超过30m，无弯曲时

D．管长度每超过20m，有1个弯曲时

E．管长度每超过15m，有2个弯曲时

13、建筑物的防雷接地系统一般由（ABC）组成。

A．接闪器    B．引下线     C．接地装置   D．均压环

14、措施费是指为完成工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。以下费用属于措施费的有（ABD）

A．临时设施费  B．二次搬运费  C．工具用具使用费

D．文明施工费   E．财产保护费

15、配管配线工程中，常用的管材有（ACDE）。

A．镀锌电线管     B．不锈钢管    C．紧定（扣压）式薄壁钢管

D．PVC阻燃塑料管      E．镀锌钢管

三、判断题：（1×10=10分）

1、《中华人民共和国建筑法》中规定，工程监理单位可以转让工程监理业务。（×）

2、对于建筑工程招投标来说，招标公告是要约邀请，投标书是要约，中标通知书是承诺。（√）

3、配管、配线工程中，如管路在吊顶内敷设，应执行相应的砖、混凝土结构明配定额子目。（√）

4、配管、配线工程中，计算配管工程量时，要扣除管路中间接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒、接线箱所占长度。（×）

5、配管、配线工程中，计算配线工程量时，要把照明线路和动力线路分开计算，分别执行相应的定额子目。（√）

6、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），照明开关和自动空气开关等控制开关属于同一个清单项目。（×）

7、防雷接地工程中，接地母线安装时若有挖、填土工程，应按照《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》有关项目编码列项。（√）

8、按照规定，配线进入配电箱时的预留长度为2.0m。（×）

9、插座的联数由其面板上能安装的插头数量来确定，与插座上是否有指示灯或熔断器无关。（×）

10、在墙上暗装一个插座，要分别执行接线盒安装和插座安装两个定额子目。（√）

四、应用计算题(40分)

某工程为现浇混凝土结构，建筑面积为150m2，层高3m，室内无吊顶。电气施工要求：两回路均穿焊接钢管暗敷设（SC15），管内穿BV-2.5mm2电线，插座支路WL2沿墙、地面内敷设（FC），照明支路WL1沿墙、顶板内敷设（CC），暗装配电箱尺寸： 400mm×600mm×160mm（宽×高×厚），距地1.4m安装。照明开关距地1.4m暗装，单联三孔插座距地0.3m暗装，带开关插座距地1.6m暗装。灯具为单罩普通灯，吸顶安装。如下图所示（图中所标尺寸为水平尺寸）。请根据工程内容编制分部分项工程量汇总表

解答：按照《通用安装工程工程量清单计算规范》（GB50856-2013）中规定的工程量清单项目设置，可以得到照明工程有以下分部分项工程：

- 照明配电箱400×600×160：1台

- 开关1个

- 单联三孔插座2个

- 带开关插座1个

- 单罩普通灯2个

- 焊接钢管暗敷设SC15:

WL1回路（SC15管）：3-1.4+3 + 5 + 4 + 3-1.4 = 15.2m

WL2回路（SC15管）：1.4 + 5 +6+ 8 +10+0.3*4+1.6*3 = 46.4m

焊接钢管暗敷设SC15合计15.2+46.4=61.6m

- 管内穿线BV-2.5mm2：15.2*3-5-3+46.4*3=176.8m

表4-1-3                        工程量汇总表

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 计算过程 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电箱安装 | 照明配电箱400×600×160，箱底距地1.4 m暗装 | 台 | 1 | 图示数量 |
| 2 | 开关安装 | 暗装双极开关 | 个 | 1 | 图示数量 |
| 3 | 插座安装 | 单联三孔暗装插座 | 个 | 2 | 图示数量 |
| 4 | 插座安装 | 带开关暗装插座 | 个 | 1 | 图示数量 |
| 5 | 单罩普通灯 | 单罩普通灯吸顶安装 | 套 | 2 | 图示数量 |
| 6 | 电气配管 | SC15管沿墙、顶板敷设 | m | 61.6 | 图示数量 |
| 7 | 电气配线 | 管内穿线BV-2.5 | m | 176.8 | 图示数量 |