工程量清单计价（给排水）试卷5答案

一、单项选择题：（1×25=25分）

1、投标人可以在（ B ）前，补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。

A．招标人发出中标通知书前

B．招标文件要求提交投标文件的截止时间前

C．开始评标前

D．开始定标前

2、建筑施工现场的安全由（ B ）负责。

A．建设单位               B．施工单位

C．勘察设计单位           D．监理单位

3、造价员（ B ）同时受聘于两个或两个以上单位。

A．可以     B．不得       C．经主管部门同意后可以

D．经两个单位同意后就可以

4、新建一栋住宅楼，其室内给排水工程属于（ B ）。

A．单项工程  B．单位工程    C．建设项目    D．分项工程

5、在建设工程项目管理中，造价控制、进度控制、质量控制之间是（ C）关系。

A．相互矛盾    B．相互统一   C．相互对立统一   D．相互独立

6、（A）是指由业主向承包商支付建设工程的实际成本，并按照事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。

A．成本加酬金合同   B．分包合同   C．总包合同

D．总价合同        E．单价合同

7、预算定额是按照（ B ）编制的。

A．行业平均水平        B．社会平均水平

C．行业平均先进水平    D．社会平均先进水平

8、采用工程量清单方式招标，工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（ C ）负责。

A．投标人                      B．代理人

C．招标人                      D．编制人

9、预算定额的人工工日消耗量应包括（ D）。

A．基本用工和其他用工

B．基本用工和辅助用工

C．基本用工和人工幅度差

D．基本用工、超运距用工、辅助用工和人工幅度差

10、建设项目竣工验收时，负责组织项目验收委员会的是（ D ）。

A．建设单位    B．监理单位   C．施工单位  D．项目主管部门

11、招标工程的合同价款，应该由发包人和承包人在协议书中约定。约定合同价款的依据是（ C ）。

A．招标标底   B．投标报价    C．中标价格   D．预算造价

12、当有些风险无法回避、必须直接面对，而以自身的承受能力又无法有效地承担时，应该选择的风险应对策略（ D ）。

A．风险回避    B．风险自留    C．风险控制   D．风险转移

13、下列定额分类中属于按照生产要素消耗内容分类的是（ B ）。

A．材料定额、机械定额、工器具定额

B．劳动定额、机械台班定额、材料消耗定额

C．机械定额、材料定额、建筑工程定额

D．资金定额、劳动定额、机械定额

14、成本加酬金合同的主要缺点是（C）。

A．仅适用于工期短的项目

B．风险全部由承包人承担

C．发包人对工程总造价不易控制

D．承包人需要准确计算工程量

15、工程造价在整个建设期内处于不确定状态，直至竣工后才能最终确定工程的实际造价，这说明工程造价具有（C）的特点。

A．大额性　　B．个别性　　C．动态性　　D．层次性

16、膨胀水罐和膨胀管的功能是补偿贮热设备及管网中水温升高后水体积的膨胀，以防止（B）。

A．系统超载　　B．系统超压　　C．系统超高 　D．系统减压

17、镀锌钢管规格的表示方法采用（ A）。

A．公称直径　 B．平均直径　 C．外径×壁厚　 D．外径

18、污水排除管安装完毕后，在隐蔽之前，必须进行 （ B ）。

A．水压试验    B．灌水试验    C．渗漏试验   D．通球试验

19、给水系统无水箱（罐）时，水泵的扬程应满足（B ）。

A．水箱进水所需水压　　  B．最不利处的配水点或消火栓所需水压

C．消火栓所需水压　　    D．水箱出水所需水压

20、管道的防腐和绝热工程，应（ A ）。

A．单独设置清单项目

B．防腐是管道的工程内容，绝热工程另设置清单项目

C．绝热是管道的工程内容，防腐应另设置清单项目

D．不单独设置清单项目，是管道的工程内容

21、对于给排水管道来说，室内外管道界限的划分以建筑物外墙皮（ C ）为界。

A. 0.5米       B. 1.0米       C. 1.5米      D. 2.0米

22、依据2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额<给排水 采暖 燃气工程>》，安装给水系统中的过滤器时，应按连接形式执行通用阀门安装相应子目，其人工要乘以系数（B）。

A．2.0      B．1.2      C．1.5     D．1.8

23、依据2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额<给排水 采暖 燃气工程>》，给排水系统调试费按给排水工程人工费的（A）计取。

A．14%       B．15%      C．20%        D．25%

24、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）中，洗脸盆安装的工程量计算（B）。

A．不包括附件的安装内容

B．以组为单位进行计量，包括附件的安装

C．以个为单位进行计量，

D．不适用于洗手盆、洗发盆的工程量计算

25、依据2012年《北京市建设工程计价依据-预算定额<给排水 采暖 燃气工程>》，水箱安装工程量不区分水箱材质，均按（B）执行相应子目计算。

A．重量      B．总容量      C．用途       D．形状

二、多项选择题：（2×10=20分）

1、为了保证工程质量，建设单位往往都很重视材料供应问题，下列说法正确的有（AC）。

A．工程材料可由建设单位直接采购

B．工程材料可由承包商负责采购，但应到建设单位指定的供应商处采购

C．工程材料可由双方认可的供应商供应

D．建设单位可以直接为承包商指定生产厂家

E．建设单位可以直接为承包商指定品牌

2、下列关于建设工程项目管理类型的论述中，正确的是（ ABD）。

A．业主方项目管理是全过程的项目管理

B．项目管理单位可以为业主方提供全过程的项目管理

C．工程总承包方的项目管理是指项目施工安装阶段的项目管理

D．设计方的项目管理应该延伸到项目的施工阶段和竣工验收阶段

E．设计方的项目管理应该实施项目施工质量、成本、工期、安全和环境保护目标体系

3、建设工程合同争议的解决方式有（ACEG）。

A．和解        B．索赔      C．调解         D．变更

E．仲裁        F．转让       G．诉讼

4、建设工程施工合同发生争议后，在一般情况下，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程。当出现下列（ABCD）情况时，可停止履行合同。

A．单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工

B．调解要求停止施工，且为双方接受

C．仲裁机构要求停止施工

D．法院要求停止施工

E．上级单位要求停止施工

5、工程概算指标的主要作用包括（CDE）。

A．是编制概算阶段招标标底和投标报价的依据

B．是编制建设项目主要材料计划的参考依据

C．是考核基本建设投资效果的依据

D．是设计单位编制初步设计概算、选择设计方案的依据

E．是基本建设管理部门编制投资估算和编制基本建设计划，估算主要材料用量计划的依据

6、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），各种材质管路安装的清单项目中所包含的工作内容有（ABCD）。

A．管道安装    B．管件安装    C．压力试验

D．清洗        E．防腐        F．保温

7、室内给水管道常用的管材类型有（ACDE）。

A．热镀锌钢管        B．铸铁管    C．PP-R管

D．铝塑复合管        E．PE管

8、根据我国《建筑法》规定，建设单位应当在实施建筑工程监理前，将（ADE）书面通知被监理的建筑施工企业。

A. 监理权限         B. 监理规划       C. 监理的费用

D. 监理的内容       E. 委托的监理单位

9、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013），下列项目中以“组”或“套”为工程量计量单位的有（CDE）。

A．镀锌钢管    B．螺纹闸阀     C．洗脸盆

D．隔油器      E．混水器

10、可以用作建筑热水管的管材有（ABD）。

A．钢塑复合管      B．铜管

C．硬聚氯乙烯管    D．交联聚乙烯管

三、判断题：（1×10=10分）

1、单位工程是单项工程的组成部分，如：管道敷设工程就是一个单位工程。（×）

2、建设工程合同签订后，因不可抗力因素、法律和法规变更导致合同不能履行或不能正确履行，可依法免除责任。（√）

3、计算给排水工程管道敷设工程量时，应按设计图示管道中心线以长度计算，且应扣除管件、阀门及附件所占长度。（×）

4、室内排水管道一般为无压管道，所以安装时要有一定的坡度。（√）

5、给水管道的安装顺序应按引入管、水平干管、立管、水平支管的次序安装。（√）

6、给排水工程中，对管道的压力试验已经包含在管道清单项目的工作内容里，不得另行设置清单项目。（√）

7、为了节约成本，民用建筑物的雨水管道可以与生活污水管道相连接。（×）

8、给排水工程中，管道安装清单项目的工作内容均不包括预留孔洞、打（堵）孔洞等，如果发生应另行单独设置清单项目。（√）

9、预留孔洞适用于给排水工程中，管道穿墙、穿楼板不做套管的情况。（√）

10、计算安装工程量时，各种阀门分连接形式、规格以“个”为单位，按设计图示数量计算。（√）

四、简答题：（5×2=10分）

1、我国建筑安装工程费按费用构成要素划分其组成包括哪些费用？

答：建筑安装工程费按照费用构成要素划分：由人工费、材料（包含工程设备）费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金组成。

2、说明施工机具使用费的含义及其计算方法。

答：施工机具使用费:是指施工作业所发生的施工机械、仪器仪表使用费或其租赁费。

施工机具使用费:以施工机械台班耗用量乘以施工机械台班单价计算。

五、应用计算题：（35分）

1、下图1、2分别为某公共卫生间的给水系统平面布置图和系统图。本工程给水管道用镀锌钢管(螺纹连接)，埋地部分用加强级沥青防腐。试计算该项目工程量，并汇总。请参照北京市建设工程预算定额以及工程量清单计价规范的相关规定计算，并分析其综合单价。

图1

答：1.从图一给排水平面图及给排水系统图可以计算出：

洗脸盆：2组

蹲式大便器：3组

小便器：1组

截止阀DN50:1个

截止阀DN15:1个

2.分析安装项目截止阀DN50的综合单价：

1）根据北京市预算定额规定，截止阀DN50安装应该套用定额5-6子目，由定额子目5-6可知，其定额基价未包括阀门本身的价值，所以在计算中要单独列出阀门的材料费。从定额中还可以看出安装一个阀门，需要消耗1.01个阀门，所以材料费明细中的工程数量是1.01个。

2）计算管理费和利润

安装截止阀DN50的企业管理费为：

19.05×60.61%=11.55元

安装截止阀DN50的利润为：

（19.05+ 11.55）× 24% = 7.34元

合计为：

11.55+ 7.34= 18.89元

3）用单价中的人工费、材料费、机械费、管理费和利润乘以工程数量，即可得到对应合价中的人工费、材料费、机械费、管理费和利润。

4）确定清单项目的综合单价

将表中清单综合单价的组成明细中的人工费、材料费、机械费、管理费和利润相累加，再除以该项目清单工程量，即可计算出截止阀DN50安装项目的综合单价为126.86元，见下综合单价分析表。

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：怀柔一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1页 共 1页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031003001002 |  | 项目名称 |  |  | 螺纹阀门 |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-6 | 螺纹阀门 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | 19.05 | 17.18 |  | 1.04 | 18.89 | 19.05 | 17.18 |  | 1.04 | 18.89 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 19.05 | 17.18 |  | 1.04 | 18.89 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 70.7 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.86 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 1.38 | 1 | 1.38 |  |  |  |
|  | 阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 70 | 70.7 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 15.8 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 87.88 |  | — | 0 |