职业技能知识点考核（答案）

单元一：工程量清单计量与计价概述

一、不定项选择题

1.B D 2.D 3.B  4.C 5.B 6.AC 7.B 8.ABD 9.ABCDE 10.D

二、该中学办公楼工程的包括建筑工程、装饰工程、电气工程、给排水工程和采暖工程等单位工程。

单元二 建筑面积计算

一、单项选择题答案

1.C  2.A  3.A  4.C  5.D  6.C  7.A   8.B  9.C  10.D

二、多项选择题答案

1.DE  2.CDE   3.CDE  4.AB  5.DE

三、技能考核

1.根据图2-36所示，计算该单层建筑的建筑面积。

(18.48+0.24×2)×(8.58+0.24×2)-4.5×1.8-4.5×3.6

=18.96×9.06-8.1-16.2

=171.7776-8.1-16.2

=147.4776 M2

计算结果保留两位小数,故本图建筑面积取值为147.48M2  。

2. 计算步骤如下：

第一步，计算各长方形建筑面积

大长方形 S大=35.2×10.6＝373.12 m2

⑧，⑨轴线之间凸出的长方形S⑧＝(3.6+0.2×2）×0.5＝2m2

⑤，⑦轴线之间凹进的长方形S⑤＝(6.0-0.2×2) ×(1.4+0.1×2)＝8.96 m2

第二步，计算首层建筑面积

S1= S大- S⑤ + S⑧＝373.12+2－8.96＝366.16m2

第三步，计算二层建筑面积

第一种方法：S2= S1+ S⑤＝366.16 + 8.96＝375.12 m2

第二种方法：S2= S大+ S⑧＝373.12 + 2＝375.12 m2

第四步，计算三层建筑面积

S3= S2－7.2×5.6×2＝375.12－80.64＝294.48m2

第五步，计算本工程建筑面积

S= S1+ S2+ S3＝366.16 + 375.12+294.48=1035.76m2

单元三：房屋建筑与装饰工程工程量清单编制

1.土方工程习题

根据清单规范的要求和根据怀柔区第一中学要翻建一幢三层办公楼土建施工图纸，将下列土方工程清单项目填写完整。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 1.土壤类别: 综合 2.挖土深度：3.42m 3.弃土运距: 自行考虑 | M3 | 1013.89 |
| 2 | 010103001001 | 基础土方回填 | 1.回填部位: 基础回填土 2.土质要求: 3.密实度要求:按照北京及国家有关施工及验收规范、规程进行分层夯实 4.运输距离: 现场踏勘，自行考虑 | M3 | 843.77 |
| 3 | 010103001002 | 室内（房心）回填 | 1.回填部位: 房心回填土 2.土质要求: 级配砂石 3.密实度要求: 按照北京及国家有关施工及验收规范、规程进行分层夯实 4.运输距离: 现场踏勘，自行考虑 | M3 | 56.28 |

（1）挖基坑土方工程量计算过程：

单个基础垫层底面积：

J-1: （1.7+2+0.1×2）×（1.65+2.05+0.1×2）=3.9×3.9=15.21 M2

J-2（1.4+1.7+0.1×2）×（1.35+1.75+0.1×2）=3.3×3.3=10.89 M2

J-3（2+2+0.1×2）×（1.8+2.2+0.1×2）=4.2×4.2=17.64 M2

J-4（2+2+0.1×2）×（1.8+2.2+0.1×2）=4.2×4.2=17.64 M2

J-5（1.85+2.15+0.1×2）×（2+2+0.1×2）=4.2×4.2=17.64 M2

J-6-1（2.3+2.3+0.1×2）×（2.1+2.5+0.1×2）=4.8×4.8=23.04 M2

J-6-2（2.25+2.35+0.1×2）×（2.1+2.5+0.1×2）=4.8×4.8=23.04 M2

垫层底面积总和：

15.21×2+10.89×4+17.64×2+17.64×4+17.64×4+23.04×2=296.46 M2

挖深：3.87-0.45=3.42m

挖基坑土方工程量：

296.46×3.42=1013.89 M3

（2）基础土方回填（不考虑采暖管沟、基础梁及其梁下的150厚的焦渣保温层）工程量计算过程

V基础回填土=V挖土-V基础-V柱-V垫层

=1013.89-125.77-14.6868 -29.65

=843.7731 m3  工程量取值为843.77 m3

扣除垫层体积计算：（15.21×2+10.89×4+17.64×10+23.04×2）×0.1=29.65 m3

垫层底面积：

J-1: （1.7+2+0.1×2）×（1.65+2.05+0.1×2）=3.9×3.9=15.21 M2

J-2（1.4+1.7+0.1×2）×（1.35+1.75+0.1×2）=3.3×3.3=10.89 M2

J-3（2+2+0.1×2）×（1.8+2.2+0.1×2）=4.2×4.2=17.64 M2

J-4（2+2+0.1×2）×（1.8+2.2+0.1×2）=4.2×4.2=17.64 M2

J-5（1.85+2.15+0.1×2）×（2+2+0.1×2）=4.2×4.2=17.64 M2

J-6-1（2.3+2.3+0.1×2）×（2.1+2.5+0.1×2）=4.8×4.8=23.04 M2

J-6-2（2.25+2.35+0.1×2）×（2.1+2.5+0.1×2）=4.8×4.8=23.04 M2

扣除独立基础体积计算：12.62+17.95+44.01+29.49+21.70=125.77

基础底面积

J-1: （1.7+2）×（1.65+2.05）=3.7×3.7=13.69 M2

J-2（1.4+1.7）×（1.35+1.75）=3.1×3.1=9.61 M2

J-3（2+2）×（1.8+2.2）=4×4=16 M2

J-4（2+2）×（1.8+2.2）=4×4=16 M2

J-5（1.85+2.15）×（2+2）=4×4=16 M2

J-6-1（2.3+2.3）×（2.1+2.5）=4.6×4.6=21.26 M2

J-6-2（2.25+2.35）×（2.1+2.5）=4.6×4.6=21.26 M2

基础顶面积

J-1、J-2、J-3、J-5、J-6：0.6×0.7=0.42 M2

J-4：0.7×0.7=0.49 M2

VJ-1：[13.69×0.3+1/3×0.4×(13.69+0.42+13.69∗0.42)]×2=12.62 m3

VJ-2:[9.61×0.3+1/3×0.4×(9.61+0.42+9.61∗0.42)]×4=17.95 m3

VJ-3\J-5：[16×0.3+1/3×0.4×(16+0.42+16∗0.42)]×6=44.01 m3

VJ-4：[16×0.3+1/3×0.4×(16+0.49+16∗0.49)]×4=29.49 m3

VJ-6:[21.16×0.3+1/3×0.55×(21.16+0.42+21.16∗0.42)]×2=21.70 m3

扣除 -0.45以下柱体积计算：1.572×2+3.144×2+3.7728+1.482=14.6868 m3

J-1上柱：0.6×0.5×(3.77-0.3-0.4-0.45)×2=1.572 m3

J-2上柱：0.6×0.5×(3.77-0.3-0.4-0.45)×4=3.144 m3

J-3上柱：0.6×0.5×(3.77-0.3-0.4-0.45)×2=1.572 m3

J-4上柱：0.6×0.6×(3.77-0.3-0.4-0.45)×4=3.7728 m3

J-5上柱：0.6×0.5×(3.77-0.3-0.4-0.45)×4=3.144 m3

J-6上柱：0.6×0.5×(3.77-0.3-0.55-0.45)×2=1.482 m3

（3）室内（房心）回填

首层各房间主墙间净面积：

楼梯间（1#、2#卫生间）：（7.2-0.1×2）×（2.9--0.1×2）=7×2.7=18.9 M2

值班室：（3+0.35-0.1）×（2.9--0.1×2）=3.25×2.7=8.775 M2

无障碍卫生间：（3-0.45-0.1）×（2.9--0.1×2）=2.45×2.7=6.615 M2

广播室（司机室）：

（3.6-0.1×2）×（5.6--0.1×2）-（3.6-0.1×2）×（1.2+0.25×2）

=3.4×5.4-3.4×1.5

=18.36-5.1

=13.41 M2

总务室：

（7.2-0.1×2）×（5.6--0.1×2）-（7.2-0.1×2）×（1.2+0.25×2）-（1.2+0.25）2

=7×5.4-7×1.5-1.452

=37.8-10.5-2.01

=25.29 M2

⑦-⑧轴办公室：

（3.6-0.1×2）×（5.6--0.1×2）-（3.6-0.1×2）×（1.2+0.25×2）-（1.2+0.25）2

=3.4×5.4-3.4×1.5-1.452

=18.36-5.1-2.01

=11.25 M2

⑧-⑨轴办公室：

（3.6-0.1×2）×（5.6+0.5-0.1×2）-（3.6-0.1×2）×（1.2+0.25×2）

=3.4×5.9-3.4×1.5

=20.06-5.1

=14.96 M2

主任室：（7.2-0.1×2）×（5.6--0.1×2）-（7.2-0.1×2）×（1.2+0.25×2）

=7×5.4-7×1.5

=37.8-10.5

=27.3

门厅：（5.6-1.4-0.1-0.2+0.1）×（6--0.1×2）-（6-0.1×2）×（1.2+0.25×2）-（5.6-1.4-0.1-0.2-0.3-1.5+0.1）×（1.2+0.25）

=4×5.8-5.8×1.5-2.2×1.45

=23.2-8.7-3.19

=11.31 M2

回填土厚：

地16：  0.45-0.15=0.3m

地12:  0.45-0.135=0.315m

地12F-F2:  0.45-0.132=0.138m

回填体体积14.73+27.43+14.12=56.28M3

地16（门厅、楼梯间）：

（11.31+18.9×2）×0.3=49.11×0.3=14.73 M3

地12（办公室、值班室、主任室、广播室、司机室、总务室）:

（13.41×2+25.29+11.25+14.96+8.775）×0.315=87.095×0.315=27.43 M3

地12F-F2（浴室及卫生间、无障碍卫生间）:

（18.9×2+6.615）×0.318=44.415×0.318=14.12 M3

2.砌筑工程习题

根据清单规范的要求和根据怀柔区第一中学要翻建一幢三层办公楼土建施工图纸，将下列砌筑工程清单项目的填写完整。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010402001001 | 空心砌块墙 | 1.框架间墙，墙厚200mm 2.轻集料空心砌块 3.砌筑砂浆DM7.5-MR | m3 | 125.32 |

（1）框架间空心砌块墙  119.05（未扣除墙体中的构造柱和过梁）

图示墙厚200厚

①框架间墙墙长统计

一层墙高为3.45-0.66=2.79m的墙长19.6+31.6+9.2=60.4m

B轴 （7.2-0.3-0.4）×2+（7.2-0.3-0.3）

=6.5×2+6.6

=19.6m

E轴 （7.2-0.4-0.3）×2+（7.2-0.3×2）×2+（6-0.3×2）

=6.5×2+6.6×2+5.4

=31.6m

B轴和C轴之间的1轴和11轴

(5.60-0.5×2)×2=4.6×2=9.2m

一层墙高为3.45-0.55=2.9m的墙长9.2+9.4=18.6m

B轴和C轴之间的5轴和7轴 (5.60-0.5×2)×2=4.6×2=9.2m

B轴和C轴之间的3轴和9轴  (5.60-0.4-0.5)×2=4.7×2=9.4m

二层墙高为3.45-0.66=2.79m的墙长25+31.6+17.2=73.8m

B轴 （7.2-0.3-0.4）×2+（7.2-0.3-0.3）+（6-0.3-0.3）

=6.5×2+6.6+5.4

=25m

E轴 （7.2-0.4-0.3）×2+（7.2-0.3×2）×2+（6-0.3×2）

=6.5×2+6.6×2+5.4

=31.6m

1轴和11轴  (5.60-0.5×2)×2+（2.9+1.7-0.1-0.5）×2=4.6×2+4×2=17.2 m

二层墙高为3.45-0.55=2.9m的墙长32+9.2+9.4=50.6

C轴 （7.2-0.4-0.25）+(7.2-0.25-0.25)+（7.2-0.25-0.3）+(7.2-0.2-0.4)+（6-0.25×2）

=6.55+6.7+6.65+6.6+5.5

=32m

B轴和C周之间的5轴、7轴 (5.60-0.5×2)×2=4.6×2=9.2 m

B轴和C周之间的3轴和9轴  (5.60-0.4-0.5)×2=4.7×2=9.4m

三层墙高为3.45-0.66=2.79m的墙长12+31.6+8=51.6m

B轴 （7.2-0.3-0.3）+（6-0.3-0.3）

=6.6+5.4

=12m

E轴 （7.2-0.4-0.3）×2+（7.2-0.3×2）×2+（6-0.3×2）

=6.5×2+6.6×2+5.4

=31.6m

C轴和E轴之间的1轴和11轴：

（2.9+1.7-0.1-0.5）×2=4×2=8m

三层墙高为3.45-0.55=2.9m的墙长32+9.2+9.4=50.6

C轴 （7.2-0.4-0.25）+(7.2-0.25-0.25)+（7.2-0.25-0.3）+(7.2-0.2-0.4)+（6-0.25×2）

=6.55+6.7+6.65+6.6+5.5

=32m

B轴和C周之间的5轴、7轴  (5.60-0.5×2)×2=4.6×2=9.2m

B轴和C周之间的3轴和9轴  (5.60-0.4-0.5)×2=4.7×2=9.4m

②墙高统计

1、11、B和E轴：梁高0.66m

其余各轴框架梁，梁高均为0.55m

③门窗洞口面积统计

一层  14.7+22.68+16.2+4.32=57.9 m2

m1021    1×2.1×7=14.7 m2

c2118   2.1×1.8×6=22.68 m2

c1518   1.5×1.8×6=16.2 m2

c1218   1.8×1.2×2=4.32 m2

二层  18.9+8.64+27+16.2+18.9+6.72+12.96=109.32 m2

M1021   1×2.1×9=18.9 m2

c1218   1.8×1.2×4=8.64 m2

c1509   1.5×9×2=27 m2

c1518   1.8×1.5×6=16.2 m2

c2118   2.1×1.8×5=18.9 m2

c2824   2.8×2.4=6.72 m2

c5424   5.4×2.4=12.96 m2

三层  21+8.64+2.7+16.2+3.78+6.72+12.96=72 m2

m1021   1×2.1×10=21 m2

c1218   1.2×1.8×4=8.64 m2

c1509   1.5×9×2=2.7 m2

c1518   1.5×1.8×6=16.2 m2

c2118   2.1×1.8×1=3.78 m2

c2824   2.8×2.4=6.72 m2

c5424   5.4×2.4=12.96 m2

④框架间墙体积计算 32.9112+48.6644+43.7408=125.3164 m3取值125.32 m3

一层（60.4×2.79+18.6×2.9-57.9）×0.2=32.9112 m3

二层（73.8×2.79+50.6×2.9-109.32）×0.2=48.6644 m3

三层（51.6×2.79+50.6×2.9-72）×0.2=43.7408 m3

3. 现浇混凝土工程习题

根据清单规范的要求和根据怀柔区第一中学要翻建一幢三层办公楼土建施工图纸，将下列现浇混凝土工程清单项目的填写完整。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010501003001 | 独立基础 | 1.基础 2.C30预拌混凝土 | M3 | 125.77 |
| 2 | 010501001001 | 垫层 | 1.基础垫层 2. C15预拌混凝土 | M3 | 26.95 |
| 3 | 010502001001 | 矩形柱 | C30预拌混凝土 | M3 | 75.59 |
| 4 | 010503001001 | 基础梁 | C30预拌混凝土 | M3 | 41.27 |
| 5 | 010503002001 | 矩形梁 | C30预拌混凝土 | M3 | 5.42 |

（1）独立基础：12.62+17.95+44.01+29.49+21.70=125.77 m3

基础底面积

J-1: （1.7+2）×（1.65+2.05）=3.7×3.7=13.69 m2

J-2（1.4+1.7）×（1.35+1.75）=3.1×3.1=9.61 m2

J-3（2+2）×（1.8+2.2）=4×4=16 m2

J-4（2+2）×（1.8+2.2）=4×4=16 m2

J-5（1.85+2.15）×（2+2）=4×4=16 m2

J-6-1（2.3+2.3）×（2.1+2.5）=4.6×4.6=21.26 m2

J-6-2（2.25+2.35）×（2.1+2.5）=4.6×4.6=21.26 m2

基础顶面积

J-1、J-2、J-3、J-5、J-6：0.6×0.7=0.42 m2

J-4：0.7×0.7=0.49 m2

VJ-1：[13.69×0.3+1/3×0.4×(13.69+0.42+13.69∗0.42)]×2=12.62 m3

VJ-2:[9.61×0.3+1/3×0.4×(9.61+0.42+9.61∗0.42)]×4=17.95 m3

VJ-3\J-5：[16×0.3+1/3×0.4×(16+0.42+16∗0.42)]×6=44.01 m3

VJ-4：[16×0.3+1/3×0.4×(16+0.49+16∗0.49)]×4=29.49 m3

VJ-6:[21.16×0.3+1/3×0.55×(21.16+0.42+21.16∗0.42)]×2=21.70 m3

（2）垫层：（15.21×2+10.89×4+17.64×10+23.04×2）×0.1=29.646 m3

垫层底面积：

J-1: （1.7+2+0.1×2）×（1.65+2.05+0.1×2）=3.9×3.9=15.21 m2

J-2（1.4+1.7+0.1×2）×（1.35+1.75+0.1×2）=3.3×3.3=10.89 m2

J-3（2+2+0.1×2）×（1.8+2.2+0.1×2）=4.2×4.2=17.64 m2

J-4（2+2+0.1×2）×（1.8+2.2+0.1×2）=4.2×4.2=17.64 m2 m2

J-5（1.85+2.15+0.1×2）×（2+2+0.1×2）=4.2×4.2=17.64 m2

J-6-1（2.3+2.3+0.1×2）×（2.1+2.5+0.1×2）=4.8×4.8=23.04 m2

J-6-2（2.25+2.35+0.1×2）×（2.1+2.5+0.1×2）=4.8×4.8=23.04 m2

（3）矩形柱（不含KZa）：17.22+58.374=75.594 m3取值75.59 m3

(1)±0.000以下柱体积：1.842×2+3.684×2+4.4208+1.752=17.22 m3

J-1上柱：0.6×0.5×(3.77-0.3-0.4)×2=1.842 m3

J-2上柱：0.6×0.5×(3.77-0.3-0.4)×4=3.684 m3

J-3上柱：0.6×0.5×(3.77-0.3-0.4)×2=1.842 m3

J-4上柱：0.6×0.6×(3.77-0.3-0.4)×4=4.4208 m3

J-5上柱：0.6×0.5×(3.77-0.3-0.4)×4=3.684 m3

J-6上柱：0.6×0.5×(3.77-0.3-0.55)×2=1.752 m3

(2)±0.000以上柱体积：43.47+14.904=58.374 m3

J-1\J-2\J-3\J-5\J-6上柱KZ1-KZ5\KZ7\KZ8：0.6×0.5×10.35×14=43.47 m3

J-4上柱KZ6: 0.6×0.6×10.35×4=14.904 m3

（4）基础梁工程量=41.27 M3

-0.09梁配筋平面图 基础顶面至3.36m柱配筋平面图

计算过程：KL1=0.35×0.55×【10.6-（0.5+0.6+0.5）】=1.73 M3

KL2=0.35×0.55×[10.6-(0.4+0.6+0.4)]=1.77 M3

KL3={0.35×0.5×【10.6-（0.5+0.6+0.5）】}×2=3.15 M3

KL4=0.35×0.55×[10.6-(0.4+0.6+0.4)]=1.77 M3

KL5=0.35×0.55×【10.6-（0.5+0.6+0.5）】=1.73 M3

KL6=0.35×0.66×[34.8-(0.4+0.6×4+0.4)]=8.13 M3

KL7=0.35×0.5×[34.8-(0.4+0.5×4+0.4)]=5.6 M3

KL8=0.35×0.5×[34.8-(0.4+0.6×4+0.4)]=6.16 M3

L1=[7.2-0.25-(0.1+0.25)/2]×0.3×0.5=1.02 M3

L2=(7.2-0.25-0.1) ×0.3×0.5=1.03 M3

（5）矩形梁工程量  1.1088+1.1088+2.145+1.06=5.4226 M3

工程量取值为5.42 M3

三层B、C轴之间的：1轴2轴10轴和11轴上的梁

B轴上的：1-3轴之间、9-11轴之间的梁

KL1=0.35×0.66×[5.6-(0.4+0.4)]=1.1088M3

KL5=0.35×0.66×[5.6-(0.4+0.4)]=1.1088M3

KL6=0.25×0.66×[7.2-(0.4+0.3)]×2=2.145 M3

L1=0.25×0.4×(5.6-0.15×2)×2=1.06 M3

4. 屋面及防水工程习题

根据清单规范和怀柔区第一中学要翻建的三层办公楼土建施工图纸的要求，将下列屋面及防水工程清单项目填写完整。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 图集、图纸：10BJ2-11 平屋25-ZL 砂浆面屋面（不含雨篷） 1. 防水做法 10BJZ50第2页BS-II4屋面防水 2.部位：屋面 3.BS-II4防水层：1.5+1.5厚贴必定p型单面自粘卷材 | m2 | 379.21 |

屋面卷材防水工程量计算过程：

（1） 标高     6.81处

水平投影面积   (7.20-0.1×2)×(5.60-0.1×2) ×2= 7×5.4×2=37.80×2=75.6 ㎡

女儿墙泛水上反250mm高垂直投影面积   [ (7.0+5.4)×2-1×2]×0.25×2= 11.4 ㎡

（2）标高 10.35m处

8-9轴间小屋顶水平投影面积  (3.60-0.1×2)×(5.60+0.5-0.1×2)=3.4×5.9=20.06 ㎡

8-9轴间小屋顶女儿墙泛水上反250mm高垂直投影面积  [(3.4+5.9)×2×0.25=4.65 ㎡

大屋顶水平投影面积

(3.60×8+6.0-0.1×2)×(2.90+1.70-0.1×2)+(3.60×3+6.0-0.1×2)×(5.60-0.1+0.1)

=34.6×4.4+16.6×5.6=152.24+92.96=245.20 ㎡

大屋顶女儿墙泛水上反250mm高垂直投影面积

[34.6+(4.4+5.6)]×2×0.25=22.3 ㎡

屋面卷材防水小计：75.6+ 11.4+20.06+4.65+245.20+22.3=379.21 ㎡

5.保温隔热工程 习题

根据清单规范和怀柔区第一中学要翻建的三层办公楼土建施工图纸的要求，将下列保温隔热工程清单项目填写完整。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011001001001 | 保温隔热屋面 | 图集、图纸：10BJ2-11第70页 平屋25-ZL 砂浆面屋面 1.部位：屋面保温（不含雨篷） 2.保温隔热材料品种、规格：110厚胶粉聚苯颗粒 | m2 | 340.86 |
| 2 | 011001003001 | 岩棉复合板 | 图集、图纸：10BJ2-11第6页 1.保温隔热部位：外墙外保温 2.保温隔热材料品种、规格：75厚岩棉复合板保温板 | m2 | 913.02 |

1. 保温隔热屋面工程量计算过程：

（1） 标高     6.81处

水平投影面积   (7.20-0.1×2)×(5.60-0.1×2) ×2= 7×5.4×2=37.80×2=75.6 ㎡

（2）标高 10.35m处

8-9轴间小屋顶水平投影面积  (3.60-0.1×2)×(5.60+0.5-0.1×2)=3.4×5.9=20.06 ㎡

大屋顶水平投影面积

(3.60×8+6.0-0.1×2)×(2.90+1.70-0.1×2)+(3.60×3+6.0-0.1×2)×(5.60-0.1+0.1)

=34.6×4.4+16.6×5.6=152.24+92.96=245.20 ㎡

保温隔热屋面工程量：75.6+20.06+245.2=340.86 ㎡

2.外墙岩棉复合板工程量计算过程：

11.25m高外墙外围周长：[（35.2-0.1×2）+（11.10-0.1×2）]×2=（35+10.9）×2=91.8m

11.25-13.8M高墙体外围长：（5.6++0.1）+（3.6+0.1×2）]=5.7+3.8=9.5m

10.35-13.8M高墙体外围长：（5.6+0.5×2+0.1×2）+（3.6+0.1×2）=6.8+3.8=10.6m

6.9m处屋面外侧墙体内、外侧岩棉复合板面积：

（0.9+0.75+0.1×3+0.15+0.85）×（7.2+5.6）×2=2.95×12.8=37.76 ㎡

扣除外墙上的门窗洞口面积：

1.2×1.8×11+1.5×0.9×6+1.5×1.8×18+1.8×2.7×3+2.1×1.8×13+2.8×2.5×4+5.4×2.4×2+1.5×3×2+2.7×3.2+0.9×0.9×3.14=218.2834㎡

外墙岩棉复合板工程量

91.8×11.25+9.5×（13.8-11.25）+10.6×(13.8-10.35)+37.76-218.28 34

= 1032.75+24.225++36.57+37.76-218.2834

=913.0216=913.02㎡

6. 楼地面工程习题

根据清单规范和怀柔区第一中学要翻建的三层办公楼土建施工图纸的要求，将下列楼地面工程清单项目填写完整。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011102001001 | 石材楼地面 | 图纸、图集：12BJ1-1 地16 600×600花岗石地面 1.20厚磨光花岗石板，用10厚DTA砂浆铺实拍平（正、背面及四周边满涂防污剂），DTG擦缝 2.20厚DS干拌砂浆找平层 3.石材酸洗、打蜡 | m2 | 117.17 |
| 2 | 011102003001 | 块料楼地面 | 图纸、图集：12BJ1-1 地12 600×600防滑地砖 1.5-10厚地砖，DTG擦缝 2.5厚DTA砂浆粘结层 3.20厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 168.43 |
| 3 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 图纸、图集：12BJ1-1 踢4A2 1.花岗岩踢脚 高度120 2.DTG砂浆勾缝 3.8-12厚石材面层，石材六面满涂防污剂（用DTA砂浆粘结） 4.6厚DP-HR砂浆压实抹平 5.9厚DP-HR砂浆（混凝土墙及混凝土砌块墙用DP-MR砂浆）打底 | m2 | 26.54 |

1.花岗石楼地面  12BJ1-1 地16:   26.62+52.75+37.8=117.17 m2

一层门厅=（6-0.1×2）×（5.6-1.4-0.1-0.2）=22.62 m2

一层走廊=（35.2-0.2×2）×（1.7-0.1×2）+（6-0.25×2）×0.1=52.75 m2

一层楼梯间=（7.2-0.1×2）×（2.9-0.1×2）×2=37.8 m2

2.块料楼地面  12BJ1-1 地12：37.56+28.32+19.98+37.74+18.22+17.82+8.785=168.425=168.43 m2

一层：

主任室（7.2-0.1×2）×（5.6-0.1×2）-0.1×0.4-0.3×0.4-0.3×0.2-0.4×0.3+1×0.1=37.56 m2

办公室（小）=（3.6-0.1×2）×（5.6-0.1×2）-0.15×0.4-0.2×0.4+1×0.1=28.32 m2

办公室（大）=（5.6+0.5-0.1×2）x（3.6-0.1×2）-0.2×0.4-0.2×0.5+1×0.1=19.98 m2

总务室（3.6×2-0.1×2）×（5.6-0.1×2）-（0.15×0.4）×2-0.2×0.3-0.2×0.4+1×0.1×2=37.74 m2

广播监控室=（3.6-0.1×2）×（5.6-0.1×2）-0.3×0.4-0.3×0.4+1×0.1=18.22 m2

司机室=（3.6-0.1×2）×（5.6-0.1×2）-0.15×0.4-0.2×0.3+1×0.1=17.82 m2

值班室=（3+0.35-0.1）×（2.9-0.1×2）-0.2×0.4+0.9×0.1=8.785 m2

3.石材踢脚线 12BJ1-1 踢4A2  1.635+6.339+4.29+7.188+7.089=26.541=26.54 m2

一层门厅（6-0.1×2+5.6-1.4-0.1-0.2-0.5×2+0.6×2+0.1×2+3.2+0.15×2）×0.12=1.635 m2

一层走廊[(35.2-0.2×2)×2-1.5×2-0.9×4-1.0×7-6+0.25×2+0.1×2×13]×0.12=6.339 m2

一层楼梯间[(7.2-0.1×2+2.9-0.1×2)×2-1.5]×0.12×2=4.29 m2

二层走廊[(35.2-0.2×2-0.1×2+1.7-0.1×2)×2-1.5×2-0.9×2-1.0×10+14×2×0.1]×0.12=7.188 m2

三层走廊[(35.2-0.2×2-0.1×2+1.7-0.1×2)×2-1.5×2-0.9×2-1.0×11+15×2×0.1]×0.12=7.089 m2

7.墙面工程习题

根据清单规范和怀柔区第一中学要翻建的三层办公楼土建施工图纸的要求，将下列墙面工程清单项目填写完整。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011204003001 | 块料墙面 | 图纸、图集：12BJ1-1裙2A 1.DTG勾缝 2.粘贴5-6厚面砖 3.5厚DTA粘结层 | m2 | 345.35 |
| 2 | 011204003002 | 块料墙面 | 图纸、图集：12BJ1-1内墙10A-f2釉面砖300×450 1.DTG勾缝 2.粘贴5-6厚面砖 3.4厚DTA粘结层 | m2 | 401.97 |

（1）块料墙面12BJ1-1裙2A裙高1.32M（走廊、门厅、楼梯间）

一层走廊及门厅墙间净周长：[35.2-0.2×2-0.1×2+(1.7-0.1×2)+(5.6-1.4-0.1-0.20+0.15×2)]×2=79.7m

二层和三层走廊墙间净周长：[35.2-0.2×2-0.1×2+(1.7-0.1×2)]×2×2=144.4m

楼梯间墙裙长：[（7.2×2-3-3.3）+(2.9-0.1×2)×2+3.13+3.42]×2×2=80.2m

扣除1.32米以下门窗洞口面积

1.5×1.32×8+3.2×1.32+1.0×1.32×28+0.9×1.32×8+1.2×（1.32-0.9）×4=68.544 m2

增加门窗洞口侧壁面积：

0.1×1.32×2×（8+1+28+8）+0.1×（1.32-0.9）×2×4=11.88+0.336=12.216 m2

块料墙面12BJ1-1裙2A工程量：（79.7+144.4+80.2）×1.32-68.544+12.216=345.348=345.35 m2

（2）块料墙面内墙10A-f2工程量计算：（吊顶高2.7m）

1＃和2＃卫生间及盥洗间房间净周长：

[（3.6-0.1-0.05）+（2.9-0.1×2）]×2×4×3=147.6m

无障碍卫生间房间净周长：

[(3-0.1-0.35-0.1)+(2.9-0.1×2）]×2=10.3 m

扣除门及洞口的面积（0.9×2.1+1.5×2）×2×3-0.9×2.1=31.23 m2

增加门及洞口侧壁面积：

（0.9+2.1×2）×0.1×7+（1.5+2×2）×0.1×6=6.87 m2

块料墙面内墙10A-f2工程量：（147.6+10.3）×2.7-31.23+6.87=401.97 m2

8. 天棚工程习题

根据清单规范和怀柔区第一中学要翻建的三层办公楼土建施工图纸的要求，将下列天棚工程清单项目填写完整。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011302001001 | 天棚吊顶 | 图纸、图集：08BJ1-1 棚8A 1.铝条板吊顶 2.L40×40×4角钢，长40用膨胀螺钉固定在钢筋混凝土上，双向中距不大于1200 3.直径四毫米吊杆下部固定于吊件上，上部焊于L40×40×4角钢上 4.特质U性轻钢龙骨LB50×26不大于1200用特制吊件LB50-1P吊挂 5.0.5-0.8厚铝条板 | m2 | 120.02 |
| 2 | 011302001002 | 天棚吊顶 | 图纸、图集：88BJ1-1 棚45M 1.硅酸钙板吊顶饰面 2.满刮2厚面层耐水腻子找平 3.6厚硅酸钙板面层，规格600×600 4.T型轻钢次龙骨TB24×28中距600或1200 5.T型轻钢主龙骨TB24×38中距600，找平后与钢筋吊杆固定 6.10号镀锌低碳钢丝（或直径8钢筋）吊杆，中距不大于1200，吊杆上部与板底预留吊杆（勾）固定 7.现浇钢筋砼板底预留直径10钢筋吊环（勾），中距1200×600 | m2 | 178.9 |

（1）天棚吊顶棚8A工程量计算：（浴室、盥洗间、厕所）

（7.2-0.1×2）×（2.9-0.1×2）×3×2+（3-0.1-0.1-0.35）×（2.9-0.1×2）

=7.0×2.7×3×2+2.45×2.7

=113.4+6.615

=120.015=120.02 m2

（2）天棚吊顶棚45M工程量计算：（门厅、走廊）

（1.7-0.1×2）×（35.2-0.2×2-0.1×2）×3+（6-0.1×2）×（5.6-1.4-0.1-0.2+0.1）

=1.5×34.6×3+5.8×4

=155.7+23.2

=178.9 m2

9. 门窗工程习题

根据清单规范的要求和根据怀柔区第一中学要翻建一幢三层办公楼土建施工图纸，将下列门窗工程清单项目的填写完整。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 010801001001 | 成品木门 | 1.门类型: M-0921 2.洞口尺寸:900×2100 3.品种: 成品木门 4.五金、玻璃、油漆、水泥砂浆后塞口等 | M2 | 13.23 |
| 2 | 010802001001 | 金属平开门 | 1.门类型: M-1527 2.洞口尺寸:1500×2700 3.品种: 夹胶钢化玻璃有框不锈钢门订做 4.五金、玻璃、填充剂后塞口等 | M2 | 9 |
| 3 | 010807001001 | 塑钢窗 | 1.窗类型: C1218 2.洞口尺寸:1200×1800 3.品种: 塑钢窗88型材系列，浮法玻璃，中空玻璃厚为5+9+5，厂家定制 4.五金、玻璃、填充剂后塞口等 | M2 | 21.6 |

(1)成品木门M0921    5.67+3.78+3.78=13.23

一层M0921      0.9×2.1×3=5.67

二层M0921   0.9×2.1×2=3.78

三层m0921   0.9×2.1×2=3.78

(2)金属平开门M1527    9

一层m1527    1.5×3×2=9

(3)塑钢窗C1218    4.32+8.64+8.64=21.6

一层：c1218   1.8×1.2×2=4.32

二层c1218   1.8×1.2×4=8.64

三层c1218   1.2×1.8×4=8.64

10.涂料工程习题

根据清单规范和怀柔区第一中学要翻建的三层办公楼土建施工图纸的要求，将下列涂料工程清单项目填写完整。

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 011407001002 | 涂料墙面 | .图纸、图集：10BJ2-11 外墙F1-2保温层外侧涂料墙面: 涂料饰面 12BJ1-1外墙8A 外涂1-3 | m2 | 924.17 |

涂料外墙面计算过程：外墙F1-2保温层外侧涂料墙面（图纸中未明确门窗立口位置，故门窗洞口侧壁面积未计入工程量中）

11.25m高外墙外围周长：[35.2+11.10]×2=92.6m

11.25-13.8M高墙体外围长：（5.6+0.1×2）+（3.6+0.2×2）]=5.8+4=9.8m

10.35-13.8M高墙体外围长：（5.6+0.5×2+0.2×2）+（3.6+0.2×2）=7+4=11m

6.9m处屋面外侧墙体内、外侧岩棉复合板外侧涂料面积：

（0.9+0.75+0.1×3+0.15+0.85）×（7.2+5.6）×2=2.95×12.8=37.76 ㎡

扣除外墙上的门窗洞口面积：

1.2×1.8×11+1.5×0.9×6+1.5×1.8×18+1.8×2.7×3+2.1×1.8×13+2.8×2.5×4+5.4×2.4×2+1.5×3×2+2.7×3.2+0.9×0.9×3.14=218.2834㎡

外墙岩棉复合板外侧涂料工程量

92.6×11.25+9.8×（13.8-11.25）+11×(13.8-10.35)+37.76-218.28 34

= 1041.75+24.99+37.95+37.76-218.2834

=924.1666=924.17㎡

11. 其他工程习题

根据清单规范和怀柔区第一中学要翻建的三层办公楼土建施工图纸的要求，将下列其他工程清单项目填写完整。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011503001001 | 金属扶手带栏杆、栏板 | 图纸、图集： 做法08BJ7-1 B3/35 不锈钢楼梯栏杆 900mm高 1.材料种类、规格、品牌、颜色：φ50×2不锈钢管扶手 2.50×3或50×2不锈钢管立柱 3.38×1.2不锈钢管 4.25×1花饰不锈钢管 5.埋件 | m | 29.95 |

金属扶手带栏杆工程量计算过程：

楼梯井水平段部分：0.15×3×2=0.9m

楼梯间顶层水平段：（1.275+0.15）×2=2.85m

斜段长：[3.42×2+3.13×2]×2=26.2m

金属扶手带栏杆工程量：0.9+2.85+26.20=29.95m

单元四 安装工程工程量清单编制

1. 根据清单项目的工程量计算规则，阅读电01~电07图纸，计算本办公楼电气安装工程各清单项目的工程量，将有关控制设备和低压电器安装的工程量填入表4-1-19中。

表4-1-19                  本工程电气安装工程清单项目表（部分）

| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 030404004001 | 低压开关柜 | AA1，1回路，落地安装 | 台 | 1 |
| 030404004002 | 低压开关柜 | AA2，8回路，落地安装 | 台 | 1 |
| 030404017001 | 配电箱 | 应急照明配电箱ALE-1-1，6回路，暗装 | 台 | 1 |
| 030404017002 | 配电箱 | 开水器配电箱AL-KS，1回路暗装 | 台 | 6 |
| 030404017003 | 配电箱 | 照明配电箱AL-1-1，17回路、暗装 | 台 | 1 |
| 030404017004 | 配电箱 | 照明配电箱 AL-2-1，20回路，暗装 | 台 | 1 |
| 030404017005 | 配电箱 | 照明配电箱AL-3-1，20回路，暗装 | 台 | 1 |
| 030404034001 | 照明开关 | 暗装单极开关，规格:250V 10A | 个 | 29 |
| 030404034002 | 照明开关 | 暗装双极开关，规格:250V 10A | 个 | 26 |
| 030404034003 | 照明开关 | 暗装三极开关，规格:250V 10A | 个 | 1 |
| 030404034004 | 照明开关 | 防水三极开关，规格:250V 10A | 个 | 6 |
| 030404034005 | 照明开关 | 防水双极开关，规格:250V 10A | 个 | 1 |
| 030404034006 | 照明开关 | 双控开关，规格:250V 10A | 个 | 9 |
| 030404035001 | 插座 | 安全双联二三极暗装插座，规格:250V10A | 个 | 79 |
| 030404035002 | 插座 | 安全型三极暗装插座，规格:250V 10A | 个 | 20 |
| 030404035003 | 插座 | 安全型防溅接地单相插座，规格:250V 10A | 个 | 6 |
| 030404035004 | 插座 | 带接地插孔密闭三相插座，规格:380V 15A | 个 | 6 |
| 030404033001 | 风扇 | 卫生间排气扇 | 个 | 7 |
| 030404031001 | 小电器 | 残疾人警报发声器 | 个 | 1 |
| 030404031002 | 小电器 | 紧急求助按钮 | 个 | 1 |

2. 根据清单规范和怀柔区第一中学要翻建的三层办公楼给水与排水施工图纸的要求，将下列给水与排水工程清单项目填写完整。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031001007001 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格：钢塑复合管DN70 4.连接方式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求 | m | 6.1 |
| 2 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：单孔、台下式洗脸盆 3.组装形式：感应水嘴 4.附件名称、数量：见91SB2-1(2005)P27主要材料表 | 组 | 13 |
| 3 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：蹲便器 3.组装形式：脚踏阀冲水 4.附件名称、数量：见91SB2-1(2005)P151主要材料表 | 组 | 9 |
| 4 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：坐便器 3.组装形式：直排水 4.附件名称、数量：见91SB2-1(2005)P167 主要材料表 | 组 | 4 |
| 5 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：壁挂式小便器 3.组装形式：感应式冲洗阀 4.附件名称、数量：见91SB2-1(2005)P125主要材料表 | 组 | 6 |
| 6 | 031004014003 | 地漏 | 1.材质：铸铁 2.规格：DN50 3.安装方式：见91SB2-1(2005)P222主要材料表 | 个 | 7 |
| 7 | 031004014004 | 地面清扫口 | 1.材质：铸铁 2.规格：DN100 3.安装方式：见91SB2-1(2005)P229主要材料表 | 个 | 12 |
| 8 | 031004018001 | 饮水器 | 1.类型 2.型号、规格 3.安装部位 | 套 | 6 |

3.根据清单规范和怀柔区第一中学要翻建的三层办公楼采暖施工图纸的要求，将下列采暖工程清单项目填写完整。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格：DN40 4.连接方式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求：按规范要求连接 | m | 10.6 |
| 2 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型：截止阀 2.材质：铜 3.规格：DN20 4.压力：P=1.6MPa 5.连接形式：丝接 | 个 | 33 |
| 3 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型：自动排气阀 2.材质：铜 3.规格：DN20 4.压力：P=1.0MPa 4.连接形式：丝接 | 个 | 4 |
| 4 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格：内腔无砂灰铸铁椭四柱760型散热器 2.安装方式：落地安装 3.托架形式：厂配 | 片 | 554 |

单元五  建筑安装工程计价基础

不定项选择题

1. ABCDE   2. ABC  3. C   4. AC   5. B  6. ABD  7. ABC

8. ACD   9. BCD    10. ABD

单元六 房屋建筑与装饰工程投标报价编制

1.分部分项工程计价习题

（1）框架间空心砌块墙(清单计量规则与北京市预算定额计量规则有差异,此处应分别计算其框架间空心砌块墙的工程量)  （未扣除墙体中的构造柱和过梁）

图示墙厚200厚

①框架间墙墙长统计

一层墙高为3.45-0.66=2.79m的墙长19.6+31.6+9.2=60.4m

B轴 （7.2-0.3-0.4）×2+（7.2-0.3-0.3）

=6.5×2+6.6

=19.6m

E轴 （7.2-0.4-0.3）×2+（7.2-0.3×2）×2+（6-0.3×2）

=6.5×2+6.6×2+5.4

=31.6m

B轴和C轴之间的1轴和11轴

(5.60-0.5×2)×2=4.6×2=9.2m

一层墙高为3.45-0.55=2.9m的墙长9.2+9.4=18.6m

B轴和C轴之间的5轴和7轴 (5.60-0.5×2)×2=4.6×2=9.2m

B轴和C轴之间的3轴和9轴  (5.60-0.4-0.5)×2=4.7×2=9.4m

二层墙高为3.45-0.66=2.79m的墙长25+31.6+17.2=73.8m

B轴 （7.2-0.3-0.4）×2+（7.2-0.3-0.3）+（6-0.3-0.3）

=6.5×2+6.6+5.4

=25m

E轴 （7.2-0.4-0.3）×2+（7.2-0.3×2）×2+（6-0.3×2）

=6.5×2+6.6×2+5.4

=31.6m

1轴和11轴  (5.60-0.5×2)×2+（2.9+1.7-0.1-0.5）×2=4.6×2+4×2=17.2 m

二层墙高为3.45-0.55=2.9m的墙长32+9.2+9.4=50.6

C轴 （7.2-0.4-0.25）+(7.2-0.25-0.25)+（7.2-0.25-0.3）+(7.2-0.2-0.4)+（6-0.25×2）

=6.55+6.7+6.65+6.6+5.5

=32m

B轴和C周之间的5轴、7轴 (5.60-0.5×2)×2=4.6×2=9.2 m

B轴和C周之间的3轴和9轴  (5.60-0.4-0.5)×2=4.7×2=9.4m

三层墙高为3.45-0.66=2.79m的墙长12+31.6+8=51.6m

B轴 （7.2-0.3-0.3）+（6-0.3-0.3）

=6.6+5.4

=12m

E轴 （7.2-0.4-0.3）×2+（7.2-0.3×2）×2+（6-0.3×2）

=6.5×2+6.6×2+5.4

=31.6m

C轴和E轴之间的1轴和11轴：

（2.9+1.7-0.1-0.5）×2=4×2=8m

三层墙高为3.45-0.55=2.9m的墙长32+9.2+9.4=50.6

C轴 （7.2-0.4-0.25）+(7.2-0.25-0.25)+（7.2-0.25-0.3）+(7.2-0.2-0.4)+（6-0.25×2）

=6.55+6.7+6.65+6.6+5.5

=32m

B轴和C周之间的5轴、7轴  (5.60-0.5×2)×2=4.6×2=9.2m

B轴和C周之间的3轴和9轴  (5.60-0.4-0.5)×2=4.7×2=9.4m

②墙高统计

1、11、B和E轴：梁高0.66m

其余各轴框架梁，梁高均为0.55m

③门窗洞口面积统计

一层  14.7+22.68+16.2+4.32=57.9 m2

m1021    1×2.1×7=14.7 m2

c2118   2.1×1.8×6=22.68 m2

c1518   1.5×1.8×6=16.2 m2

c1218   1.8×1.2×2=4.32 m2

二层  18.9+8.64+27+16.2+18.9+6.72+12.96=109.32 m2

M1021   1×2.1×9=18.9 m2

c1218   1.8×1.2×4=8.64 m2

c1509   1.5×9×2=27 m2

c1518   1.8×1.5×6=16.2 m2

c2118   2.1×1.8×5=18.9 m2

c2824   2.8×2.4=6.72 m2

c5424   5.4×2.4=12.96 m2

三层  21+8.64+2.7+16.2+3.78+6.72+12.96=72 m2

m1021   1×2.1×10=21 m2

c1218   1.2×1.8×4=8.64 m2

c1509   1.5×9×2=2.7 m2

c1518   1.5×1.8×6=16.2 m2

c2118   2.1×1.8×1=3.78 m2

c2824   2.8×2.4=6.72 m2

c5424   5.4×2.4=12.96 m2

④清单规则框架间墙体积计算 32.9112+48.6644+43.7408=125.3164 m3取值125.32 m3

（未扣除墙体中的构造柱和过梁）

一层（60.4×2.79+18.6×2.9-57.9）×0.2=32.9112 m3

二层（73.8×2.79+50.6×2.9-109.32）×0.2=48.6644 m3

三层（51.6×2.79+50.6×2.9-72）×0.2=43.7408 m3

⑤定额规则计算框架间墙体积计算 31.26564+46.23118+41.55376=119.05058 m3

取值119.05 m3（未扣除墙体中的构造柱和过梁）

一层（60.4×2.79+18.6×2.9-57.9）×0.19=31.26564 m3

二层（73.8×2.79+50.6×2.9-109.32）×0.19=46.23118 m3

三层（51.6×2.79+50.6×2.9-72）×0.19=41.55376 m3

(2)塑钢窗(清单工程量规则和北京市预算定额工程量规则相同)  181.98

塑钢窗洞口面积统计

一层:

c1218   1.8×1.2×2=4.32 m2

c1509   1.5×0.9×2=2.7 m2

c1518   6×1.5×1.8=16.2 m2

c1827   1.8×2.7=4.86 m2

c2118   2.1×1.8×7=26.46 m2

二层

c1218   1.8×1.2×4=8.64 m2

c1509   1.5×9×2=27 m2

c1518   1.8×1.5×6=16.2 m2

c1827   1.8×2.7×1=4.86 m2

c2118   2.1×1.8×5=18.9 m2

c2824   2.8×2.5×2=14 m2

c5424   5.4×2.4×1=12.96 m2

三层

c1218   1.2×1.8×4=8.64 m2

c1509   1.5×9×2=2.7 m2

c1518   1.5×1.8×6=16.2 m2

c1827   1.8×2.7×1=4.86 m2

c2118   2.1×1.8×1=3.78 m2

c2824   2.8×2.5×2=14 m2

c5424   5.4×2.4×1=12.96 m2

塑钢窗洞口面积汇总：21.6+8.1+48.6+14.58+49.14+14+25.96=181.98 m2

C1218    4.32+8.64+8.64=21.6 m2

C1509    2.7+2.7+2.7=8.1 m2

C1518    16.2+16.2+16.2=48.6 m2

C1827    4.86+4.86+4.68=14.58 m2

C2118    26.46+18.9+3.78=49.14 m2

C2824    14 m2

C5424    25.96 m2

2. 措施项目计价习题

根据清单规范和某中学要翻建的三层办公楼图纸要求，将下表中措施项目计价表填写完整。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 011702002001 | 现浇混凝土矩形柱模板及支架 | -- | M2 | 407.74 | 略 |
| 2 | 011713001001 | 垂直运输 | 1.矩形平面，框架结构 2. 檐口高度10.8米，建筑物最高处为3层 | M2 | 1035.76 | 略 |

（1）现浇混凝土矩形柱模板及支架

清单柱模板工程量计算：413.336+31.848-37.4415=407.7425 m2  取值为407.74 m2

J-1\J-2\J-3\J-5\J-6上柱KZ1-KZ5\KZ7\KZ8模板：

（0.6+0.5）×2×(3.77-0.3-0.4+10.35)×14=2.2×（3.07+10.35）=413.336 m2

J-4上柱KZ6模板:

0.6×4×(3.77-0.3-0.55+10.35)×4=2.4×（2.92+10.35）=31.848 m2

扣除柱与梁的重叠部分面积：

1.6115+2.239+3.223+8.972+5.26+2.239+4.478+5.14+4.279=37.4415 m2

KZ1扣除柱与梁的重叠部分（1轴和B轴交点）0.4235+0.462+0.396+0.33=1.6115 m2

-0.09处0.35×0.55+0.35×0.66=0.4235 m2

一层0.35×0.66×2=0.462 m2

二层0.35×0.66+0.25×0.66=0.396 m2

三层0.25×0.66×2=0.33 m2

KZ2扣除柱与梁的重叠部分（1轴和C轴交点）0.56+0.637+0.587+0.455=2.239 m2

-0.09处0.35×0.55×2+0.35×0.5=0.56 m2

一层0.35×0.66×2+0.35×0.5=0.637 m2

二层0.35×0.66×2++0.25×0.5 =0.587 m2

三层0.25×0.66×2+0.25×0.5=0.455 m2

KZ3扣除柱与梁的重叠部分（1轴和11轴与B轴交点）0.847+0.924+0.792+0.66=3.223 m2

-0.09处 （0.35×0.55+0.35×0.66）×2=0.847 m2

一层 （ 0.35×0.66×2）×2=0.924 m2

二层（0.35×0.66+0.25×0.66）×2=0.792 m2

三层 （0.25×0.66×2）×2=0.66 m2

KZ4扣除柱与梁的重叠部分（B轴和E轴与3轴和9轴的交点）4.598+4.374=8.972 m2

B轴上2.618+1.045+0.935=4.598 m2

-0.09处 和一层（0.35×0.66×4+0.35×0.55×2）×2=2.618 m2

二层（0.25×0.66×4+0.35×0.55×2）=1.045 m2

三层0.25×0.66×4+0.25×0.55×2=0.935 m2

E轴上1.085+1.309+1.045+0.935=4.374 m2

-0.09处 0.35×0.5×4+0.35×0.55×2=1.085 m2

一层0.35×0.66×4+0.35×0.55×2=1.309 m2

二层0.25×0.66×4+0.35×0.55×2=1.045 m2

三层0.25×0.66×4+0.25×0.55×2=0.935 m2

KZ5扣除柱与梁的重叠部分（3轴和9轴与C轴交点）1.47+1.47+1.27+1.05=5.26 m2

-0.09处 （0.35×0.55×2+0.35×0.5×2）×2=1.47 m2

首层：（0.35×0.55×2+0.35×0.5×2）×2=1.47 m2

二层（0.35×0.55×2+0.25×0.5×2）×2=1.27 m2

三层（0.25×0.55×2+0.25×0.5×2）×2=1.05 m2

KZ6扣除柱与梁的重叠部分（C轴和11轴交点）0.56+0.637+0.587+0.455=2.239 m2

-0.09处  0.35×0.55×2+0.35×0.5=0.56 m2

一层 0.35×0.66×2+0.35×0.5=0.637 m2

二层0.35×0.66×2+0.25×0.5=0.587 m2

三层 0.25×0.66×2+0.25×0.5=0.455 m2

KZ7扣除柱与梁的重叠部分（5轴和7轴与B轴交点）1.12+1.274+1.174+0.91=4.478 m2

-0.09处  （0.35×0.55×2+0.35×0.5）×2=1.12 m2

一层 （0.35×0.66×2+0.35×0.5）×2=1.274 m2

二层（0.35×0.66×2+0.25×0.5）×2=1.174 m2

三层（ 0.25×0.66×2+0.25×0.5）×2=0.91 m2

KZ8扣除柱与梁的重叠部分（5轴和7轴与C轴交点）1.4+1.47+1.27+1.0=5.14 m2

-0.09处  （0.35×0.5×2+0.35×0.5×2）×2=1.4 m2

一层（ 0.35×0.55×2+0.35×0.5×2）×2=1.47 m2

二层（0.35×0.55×2+0.25×0.5×2）×2=1.27 m2

三层 （0.25×0.5×4）×2=1.0 m2

KZ9扣除柱与梁的重叠部分（5轴和7轴与E轴交点）1.05+1.274+1.045+0.91=4.279 m2

-0.09处  （0.35×0.5×3）×2=1.05 m2

一层 （0.35×0.66×2+0.35×0.5）×2=1.274 m2

二层（0.25×0.66×2+0.35×0.55）×2=1.045 m2

三层 （0.25×0.66×2+0.25×0.5）×2=0.91 m2

定额柱模板工程量计算:413.336+31.848=445.184 m2

J-1\J-2\J-3\J-5\J-6上柱KZ1-KZ5\KZ7\KZ8模板：

（0.6+0.5）×2×(3.77-0.3-0.4+10.35)×14=2.2×（3.07+10.35）=413.336 m2

J-4上柱KZ6模板:

0.6×4×(3.77-0.3-0.55+10.35)×4=2.4×（2.92+10.35）=31.848 m2

（2）垂直运输，清单规范和定额工程量计算规则均为本工程建筑面积，建筑面积计算：

第一步，计算各长方形建筑面积

大长方形 S大=35.2×10.6＝373.12 m2

⑧，⑨轴线之间凸出的长方形S⑧＝(3.6+0.2×2）×0.5＝2m2

⑤，⑦轴线之间凹进的长方形S⑤＝(6.0-0.2×2) ×(1.4+0.1×2)＝8.96 m2

第二步，计算首层建筑面积

S1= S大- S⑤ + S⑧＝373.12+2－8.96＝366.16m2

第三步，计算二层建筑面积

第一种方法：S2= S1+ S⑤＝366.16 + 8.96＝375.12 m2

第二种方法：S2= S大+ S⑧＝373.12 + 2＝375.12 m2

第四步，计算三层建筑面积

S3= S2－7.2×5.6×2＝375.12－80.64＝294.48m2

第五步，计算本工程建筑面积

S= S1+ S2+ S3＝366.16 + 375.12+294.48=1035.76m2

单元七 安装工程投标报价编制习题答案

1. 仔细阅读某中学要翻建的三层办公楼电01~电07图纸，根据通用安装工程预算定额的工程量计算规则，计算本办公楼中有关荧光灯安装所包含的定额工程量，将其工程量清单综合单价分析表及相应的分部分项工程量清单与计价表填写完整。(答案略)

2. 根据清单规范和某中学要翻建的三层办公楼给水与排水施工图纸的要求，将下列给水与排水工程分部分项工程量清单与计价表填写完整。

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN70低压 4.连接形式:丝扣连接 | 个 | 1 | 略 | 略 |  |
| 2 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50低压 4.连接形式:丝扣连接 | 个 | 1 | 略 | 略 |  |
| 3 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32低压 4.连接形式:丝扣连接 | 个 | 6 | 略 | 略 |  |
| 4 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20低压 4.连接形式:丝扣连接 | 个 | 1 | 略 | 略 |  |
| 5 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 1 | 略 | 略 |  |

3.根据清单规范和某中学要翻建的三层办公楼采暖施工图纸的要求，将下列采暖分部分项工程量清单与计价表填写完整。

| 序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热媒体 3.规格、压力等级:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:规范要求连接 | m | 10.6 | 略 | 略 |  |
| 2 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20、P=1.6MPa 4.连接形式:丝接 | 个 | 33 | 略 | 略 |  |
| 3 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:自动排气阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN25、P=1.0MPa 4.连接形式:丝接 | 个 | 4 | 略 | 略 |  |
| 4 | 031005001001 | 铸铁散热器 | 1.型号、规格：内腔无砂灰铸铁椭四柱760型散热器 2.安装方式：落地安装 3.托架形式：厂配 | 片 | 554 | 略 | 略 |  |