思考与练习参考答案

项目一

任务一

一、单选题

1-5 ABDDA

二、填空题

1.reset saved-configuration

解释：在华为路由器上，可以使用 "reset saved-configuration" 命令来清除原始配置命令。这命令将清除保存在路由器中的原始配置，并将其还原为出厂设置。请谨慎使用此命令，因为它将删除所有自定义配置。

2.q或者quit

三、简答题

1.答：华为VRP（Versatile Routing Platform）是一种网络操作系统，专门用于华为的路由器和交换机设备。VRP被设计用来提供强大的路由和交换功能，同时具有灵活性和可扩展性。以下是VRP的主要特点：

1.模块化设计：VRP采用模块化的设计，允许根据网络需求选择和加载不同的功能模块。这使得系统可以根据网络规模和要求进行定制配置，而无需加载不必要的功能。

2.高度可定制性：VRP允许网络管理员根据他们的需求定制路由器和交换机的配置。这使得设备可以适应各种不同的网络场景和应用。

3.高可靠性：VRP具有强大的容错能力，支持热备份、VRRP（Virtual Router Redundancy Protocol）和其他高可用性功能，以确保网络设备的高可用性和稳定性。

4.丰富的路由功能：VRP支持广泛的路由协议，包括静态路由、OSPF、BGP、EIGRP等。这使得它非常适用于大型复杂的网络环境。

5.安全性：VRP内置了多层安全性功能，包括访问控制列表（ACL）、加密、认证和防火墙功能，以保护网络免受恶意攻击。

6.IPv6支持：VRP对IPv6提供了广泛的支持，以适应未来网络的IPv6需求。

7.QoS支持：VRP支持服务质量（Quality of Service，QoS）功能，以确保不同类型的流量得到适当的优先级和带宽分配。

8.易于管理：VRP提供了丰富的管理工具，包括命令行界面、Web界面和SNMP（Simple Network Management Protocol）支持，以简化设备配置和监控。

总的来说，华为VRP是一款强大、灵活且可定制的操作系统，适用于广泛的网络环境和应用。它的模块化设计、高可靠性和安全性使其成为企业和服务提供商网络的首选选择。

2.答：在华为设备中，‌如果有多个配置文件，‌可以通过执行特定的命令来指定下次启动时使用的配置文件。‌具体来说，‌可以通过执行startup saved-configuration configuration-file命令来指定下次启动时加载的配置文件。‌这里的configuration-file指的是配置文件的名称，‌包括文件名和扩展名。‌如果配置文件不是默认的文件名（‌如vrp.cfg）‌，‌则需要使用这个命令来明确指定下一次启动时要加载的配置文件。‌此外，‌如果配置的启动文件携带密钥信息，‌需要用户输入密码验证成功后才可以使用，‌这增加了安全性。‌通过执行这个命令，‌可以确保设备在下次启动时使用正确的配置文件进行初始化，‌从而确保设备的正常运行和配置的正确应用。

四、实践题

步骤一：手动配置PC1的IP地址，如图1-1所示。

图1-1 PC1的IP地址设置

步骤二：手动配置PC2的IP地址，如图1-2所示。

图1-2 PC2的IP地址设置

步骤三：配置路由器命令

<Huawei>system-view

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Huawei]sysn

[Huawei]sysname R1

[R1]

[R1]interface g0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.1.10 24

[R1-GigabitEthernet0/0/0]q

[R1]interface g0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.2.10 24

[R1-GigabitEthernet0/0/1]q

步骤四：测试联通性

测试PC1和PC2的连通性，如图1-3所示。

图1-3 测试PC1和PC2的连通性

测试PC2和PC1的连通性，如图1-4所示。

图1-4 测试PC2和PC1的连通性

任务二

一、单选题

1-5 BCCAD

二、填空题

1.9600

2.console

三、简答题

1.串口登录通常被称为“本地登录”是因为它是通过物理串口连接到网络设备的本地终端进行的登录操作。这种登录方式是直接在网络设备的物理位置进行的，不依赖于网络连接，因此被称为“本地登录”。

2.串口登录的主要优点包括：

可靠性：串口登录是一种物理本地访问方式，不依赖于网络连接。因此，它非常可靠，即使网络故障或远程访问受限，管理员仍然可以访问设备。安全性：串口登录提供了物理安全，只有具备物理访问权限的人员才能进行本地登录。这降低了未经授权的访问和潜在的网络攻击风险。紧急维护：串口登录适用于紧急维护和故障排除情况，即使网络无法访问，管理员仍然可以通过串口登录来解决问题。初次配置：在网络设备初次部署时，串口登录是配置设备的便捷方式，因为此时可能还没有网络连接可用。离线配置：串口登录可以用于在设备离线状态下进行配置管理，而不影响设备的运行。

然而，在某些情况下，尽管需要物理接触设备，但串口登录仍然是首选方式，原因如下：

安全需求：对于一些关键网络设备，为了确保物理安全，串口登录是首选方式。这样可以限制对设备的物理访问，降低潜在风险。紧急情况：在紧急情况下，需要快速响应并解决问题，而不愿意受到远程访问的网络限制。串口登录提供了最直接的本地访问方式。配置初始化：在初次部署设备或进行重大配置更改时，串口登录通常用于初始化配置，以确保一切顺利。

综上所述，串口登录在确保可靠性和安全性方面具有重要作用，特别是在网络故障或紧急情况下。尽管需要物理接触设备，但在某些情况下，它仍然是首选方式。

3.串口登录设备和远程登录设备是两种不同的方式来访问和管理华为数通设备（如路由器和交换机），它们有一些显著的区别和优缺点。

串口登录设备：

优点：

物理本地访问：串口登录是一种物理本地访问方式，不依赖于网络连接。这使得它非常可靠，即使网络故障或远程访问受限，管理员仍然可以本地登录到设备进行管理。高安全性：串口登录提供了物理安全，只有具备物理访问权限的人员才能进行本地登录，从而增加了访问的安全性。紧急维护：串口登录适用于紧急维护和故障排除情况，即使网络无法访问，管理员仍然可以通过串口登录来解决问题。

缺点：

需要物理接触设备：串口登录需要物理接触设备，因此在远程设备或无法直接访问设备的情况下不太适用。不适用于远程管理：串口登录不适用于远程管理，因此不适合对远程设备进行配置和监控。

远程登录设备：

优点：

远程管理：远程登录设备允许管理员通过网络连接到设备，无需物理接触设备，适用于远程管理和监控设备。便捷性：远程登录设备可以随时随地访问设备，提供了更大的灵活性和便捷性。

缺点：

依赖网络连接：远程登录依赖于网络连接，如果网络故障或受限，可能会影响对设备的访问。安全性风险：虽然可以通过加密和安全协议提高安全性，但远程登录存在潜在的网络安全风险，需要额外的安全措施来保护设备。

总的来说，串口登录适用于需要物理本地访问、强调安全性和紧急维护的情况。而远程登录适用于远程管理和监控的情况，提供了更大的便捷性，但可能受到网络连接和安全性方面的挑战。通常，根据具体需求和情况，管理员可以选择使用其中一种或两种方式来管理华为数通设备。

四、实践题

步骤一：按照拓扑图构建拖动设备，分别拖动PC1和交换机

步骤二：设置PC1串口登录参数，并点击“连接”按钮。如下图1-5所示。

图1-5 串口连接参数以及连接成功界面

- 项目二 路由器技术及应用

# 任务一 IP地址的配置

【练习与实践】答案

- 单选题

- CADDCB

二、填空题

1． 总线型结构    环形结构   星形结构

2．   接收         发送

三、简答题

1.什么是局域网？它有什么特点？

答：局域网LAN（Local Area Network）是一种小范围内实现文件管理、应用软件和打印机等资源共享的计算机网络。它具有安装简便、成本节约、扩展方便、数据传输速率高和可靠性高等特点。

2.网络连接设备主要有哪些？主要生产厂家有哪些？如何选购？

答：网络连接设备主要有：网卡、中继器、集线器、网桥、交换机、路由器、网关、无线AP等。

主要生产厂家及选购略。

四、实践题

1.如果网络地址172.16.0.0；子网掩码255.255.192.0（/18），那么该网络子网划分后有多少个子网？每个子网能容纳多少台主机？并完成IP地址规划。

答：该网络子网划分后有4个子网，每个子网能容纳16382台主机。

B类子网IP地址规划

| 子网号 | 网络地址 | 广播地址 | 有效主机IP范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一个子网 | 172.16.0.0 | 172.16.63.0 | 172.16.0.1到172.16.63.254 |
| 第二个子网 | 172.16.64.0 | 172.16.127.0 | 172.16.64.1到172.16.127.254 |
| 第三个子网 | 172.16.128.0 | 172.16.191.0 | 172.16.128.1到172.16.191.254 |
| 第四个子网 | 172.16.192.0 | 172.16.255.0 | 172.16.192.1到172.16.254.254 |

# 任务二 静态路由配置

【练习与实践】答案

- 单选题

- DCCA

二、填空题

1． 直连路由   静态路由   动态路由

2． Destination/Mask		Proto(Protocol)		Pre(Preference)

Cost		NextHop		Interface

三、简答题

1.什么是最长前缀匹配原则？

答：当路由器收到一个IP数据包时，会将数据包的目的IP地址与本地路由表中的所有路由表项进行逐位比对，直到找到匹配度最长的条目，这就是最长前缀匹配原则。

四、实践题

按照图2-13的拓扑所示，完成静态路由配置并测试。

- 图2-13 静态路由配置实践拓

答：

一、网络地址配置

AR1的配置：

网络地址配置：

<ar1>sys

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[ar1]interface GigabitEthernet 0/0/0

[ar1-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.12.1 24

[ar1-GigabitEthernet0/0/0]

Aug 30 2023 19:32:27-08:00 ar1 %%01IFNET/4/LINK_STATE(l)[0]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/0 has entered the UP state.

[ar1-GigabitEthernet0/0/0]q

AR2的配置：

网络地址配置：

<Huawei>sys

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Huawei]sys

[Huawei]sysname ar2

[ar2]interface GigabitEthernet 0/0/0

[ar2-GigabitEthernet0/0/0]ip address 10.1.12.2 24

[ar2-GigabitEthernet0/0/0]int g 0/0/1

[ar2-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.23.2 24

AR3的配置：

网络地址配置：

<Huawei>sys

Enter system view, return user view with Ctrl+Z.

[Huawei]sys

[Huawei]sysname ar3

[ar3]interface GigabitEthernet 0/0/1

[ar3-GigabitEthernet0/0/1]ip address 10.1.23.3 24

[ar3-GigabitEthernet0/0/1]

Aug 30 2023 19:36:50-08:00 ar3 %%01IFNET/4/LINK_STATE(l)[0]:The line protocol IP on the interface GigabitEthernet0/0/1 has entered the UP state.

[ar3-GigabitEthernet0/0/1]q

二、测试是否连通

AR1的测试命令：

[ar1]ping 10.1.23.2

PING 10.1.23.2: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Request time out

Request time out

Request time out

Request time out

Request time out

--- 10.1.23.2 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

0 packet(s) received

100.00% packet loss

不通是因为AR1和AR3处在同的网段

AR2的测试命令：

[ar2-GigabitEthernet0/0/0]ping 10.1.12.1

PING 10.1.12.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 10.1.12.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=260 ms

Reply from 10.1.12.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=20 ms

Reply from 10.1.12.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=30 ms

Reply from 10.1.12.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=20 ms

Reply from 10.1.12.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=20 ms

--- 10.1.12.1 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 20/70/260 ms

AR2可以ping通AR1是因为是直连路由

三、AR3配置回环ip地址

[ar3]interface LoopBack 1

[ar3-LoopBack1]ip address 1.1.1.1 32

[ar3-LoopBack1]interface LoopBack 2

[ar3-LoopBack2]ip address 2.2.2.2 32

[ar3-LoopBack2]interface LoopBack 3

[ar3-LoopBack3]ip address 3.3.3.3 32

任何访问回环地址的AR3都会回复.

四、配置静态路由表

AR1的配置:

[ar1]display ip routing-table 3.3.3.3

[ar1]ip route-static 3.3.3.3 32 GigabitEthernet 0/0/0 10.1.12.2

[ar1]display ip routing-table 3.3.3.3

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Table : Public

Summary Count : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

3.3.3.3/32  Static  60   0           D   10.1.12.2       GigabitEthernet0/0/0

可以看到外面在AR1中写了一个目的ip地址为3.3.3.3 32 ，接入口为GigabitEthernet 0/0/0，下一跳的IP地址是10.1.12.2的路由表

AR2的配置:

（1）添加一个路由

[ar2]ip route-static 3.3.3.3 32 GigabitEthernet 0/0/1 10.1.23.3

（2）查看已添加的路由

[ar2]display current-configuration | include ip rou

ip route-static 3.3.3.3 255.255.255.255 GigabitEthernet0/0/1 10.1.23.3

AR3的配置:

（1）添加和查看的路由

[ar3]ip route-static 10.1.12.0 24 GigabitEthernet 0/0/1 10.1.23.2

[ar3]display ip routing-table 10.1.12.1

Route Flags: R - relay, D - download to fib

------------------------------------------------------------------------------

Routing Table : Public

Summary Count : 1

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost      Flags NextHop         Interface

10.1.12.0/24  Static  60   0           D   10.1.23.2       GigabitEthernet0/0/1

（2）查看路由的总数：

[ar3]display current-configuration | include ip rou

ip route-static 10.1.12.0 255.255.255.0 GigabitEthernet0/0/1 10.1.23.2

五、测试回环地址是否能通

AR1的测试命令:

[ar1]ping 3.3.3.3

PING 3.3.3.3: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Request time out

Request time out

Request time out

Request time out

Request time out

--- 3.3.3.3 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

0 packet(s) received

100.00% packet loss

不通是因为没有回包。

AR3的测试命令:

<ar3>ping 1.1.1.1

PING 1.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=255 time=20 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=255 time=1 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=255 time=1 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=255 time=1 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=255 time=1 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 1/4/20 ms

证明回环地址是正常的。

六、使AR1可以ping通AR3的回环地址

[ar1]ip route-static 10.1.23.0 24 GigabitEthernet 0/0/0 10.1.12.2

[ar1]ip route-static 1.1.1.1 32 GigabitEthernet 0/0/0 10.1.12.2

[ar1]ip route-static 2.2.2.2 32 GigabitEthernet 0/0/0 10.1.12.2

为AR1配置三个路由，让AR1可以ping通AR3的回环地址。

[ar1]ping 1.1.1.1

PING 1.1.1.1: 56  data bytes, press CTRL_C to break

Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=40 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=30 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=20 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=4 ttl=254 time=40 ms

Reply from 1.1.1.1: bytes=56 Sequence=5 ttl=254 time=30 ms

--- 1.1.1.1 ping statistics ---

5 packet(s) transmitted

5 packet(s) received

0.00% packet loss

round-trip min/avg/max = 20/32/40 ms

AR1可以ping通AR3了。

# 任务三  OSPF配置

【练习与实践】答案

- 单选题

1.B

2.A

3.D

4.D

5.C

6.B

7. D

- 填空题

1. 发现邻居		发布Router ID 、Router Priority等参数信息		维持邻居关系

2. OSPF协议      BGP协议

3. 0.0.0.0     255.255.255.255      2

4.丢弃

5.相同

- 简单题’

1.OSPF维护的三张表是什么？其具体含义呢？

答：1.邻居表:查看OSPF路由器之间的邻居状态，使用命令display ospf peer 查看。

2.LSDB表：保存自己产生的及从邻居收到的LSA信息，使用命令 display ospf lsdb 查看。

3.OSPF路由表：包含Destination、Cost和NextHop等指导转发的信息，使用命令display ospf routing 查看。

2.OSPF的报文类型有哪些，代表什么含义？

答：1.Hello:发现和维护邻居关系。

2.Database Description:交互链路状态数据库摘要。

3.Link State Request:请求特定的链路状态信息。

4.Link State Update:发送详细的链路状态信息。

5.Link State Ack:发送确认报文。

四、实践题

如图2-17所示，参照表2-1给出的IP地址规划，根据拓扑图完成OSPF配置。

图2-17 OSPF配置实践拓扑

表2-1 IP地址规划

| 序号 | 设备 | 接口 | IP | GW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC1 | E0/0/1 | 192.168.1.100/24 | 192.168.1.1 |
| 2 | PC2 | E0/0/1 | 192.168.4.100/24 | 192.168.4.1 |
| 3 | PC3 | E0/0/1 | 192.168.6.100/24 | 192.168.6.1 |
| 4 | AR1 | G0/0/0 | 192.168.1.1/24 |  |
|  |  | G0/0/1 | 192.168.2.1/24 |  |
| 5 | AR2 | G0/0/0 | 192.168.2.2/24 |  |
|  |  | G0/0/1 | 192.168.3.1/24 |  |
|  |  | G0/0/2 | 192.168.5.2/24 |  |
| 6 | AR3 | G0/0/0 | 192.168.3.2/24 |  |
|  |  | G0/0/1 | 192.168.4.1/24 |  |
| 7 | AR4 | G0/0/0 | 192.168.5.1/24 |  |
|  |  | G0/0/1 | 192.168.6.1/24 |  |

答：三、设备配置

AR1配置：

#

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.2.1 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet0/0/2

#

interface NULL0

#

ospf 1 router-id 1.1.1.1

area 0.0.0.0

network 192.168.1.0 0.0.0.255

network 192.168.2.0 0.0.0.255

AR2配置：

#

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 192.168.2.2 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet0/0/2

ip address 192.168.5.2 255.255.255.0

#

interface NULL0

#

ospf 1 router-id 2.2.2.2

area 0.0.0.0

network 192.168.2.0 0.0.0.255

network 192.168.3.0 0.0.0.255

network 192.168.5.0 0.0.0.255

AR3配置：

#

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 192.168.3.2 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.4.1 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet0/0/2

#

interface NULL0

#

ospf 1 router-id 3.3.3.3

area 0.0.0.0

network 192.168.3.0 0.0.0.255

network 192.168.4.0 0.0.0.255

AR4配置：

#

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 192.168.5.1 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.6.1 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet0/0/2

#

interface NULL0

#

ospf 1 router-id 4.4.4.4

area 0.0.0.0

network 192.168.5.0 0.0.0.255

network 192.168.6.0 0.0.0.255

# 项目三 交换机技术及应用

# 任务1 交换机基础配置

【思考与练习】

一、单选题

CADBC

- 填空题

- 1.唯一

- 2.地址解析协议

- 简答题

1.请简要解释MAC数据转发流程。

答：交换机是计算机网络中的一种设备，它可以将数据包从一个端口接收并转发到另一个端口，从而实现网络中不同设备之间的数据交换和通信。交换机发送数据的过程一般分为以下几个步骤：

1. 数据帧的接收：交换机通过端口接收从其他设备发送的数据帧。在接收数据帧时，交换机会检查数据帧的目的MAC地址，以确定将数据帧转发到哪个端口。

2. MAC地址表的更新：当交换机接收到数据帧时，它会将数据帧中源MAC地址和端口号记录在MAC地址表中，以便后续转发数据帧时使用。

3. 目的端口的确定：当交换机收到数据帧后，它会查找MAC地址表以确定目的MAC地址对应的端口号，并将数据帧转发到该端口。

4. 数据帧的转发：对于单播帧，交换机将数据帧从一个端口接收并转发到另一个端口。如果交换机接收到的数据帧的目的MAC地址已经在MAC地址表中记录，交换机将直接将数据帧转发到对应的端口；如果目的MAC地址没有在MAC地址表中记录，交换机会广播该数据帧到所有端口，以寻找目的设备的MAC地址。对于组播帧，则会向所有端口转发数据帧。

5. 重复数据的过滤：交换机会检测并过滤掉重复的数据帧，以避免网络中出现冗余的数据流量。

6. 数据帧的校验：交换机会对发送和接收的数据帧进行校验，以确保数据帧在传输过程中没有出现错误。

2.请简要解释ARP协议的主要步骤。

答：发送 ARP请求帧： 当设备A需要与设备B通信，但只知道B的IP地址而不知道其MAC地址时，设备A将发送一个 ARP请求帧，其中包含目标IP地址和自己的MAC地址等信息。局域网内传播：  ARP请求帧通过交换机传播到整个局域网内的所有设备。目标设备响应： 当设备B收到 ARP请求帧后，会检查其中的目标IP地址是否与自己的IP地址匹配。如果匹配，设备B将向设备A发送一个 ARP响应帧，其中包含自己的MAC地址。局域网内传播：  ARP响应帧通过交换机传播到整个局域网内的所有设备。设备A更新 ARP表： 设备A收到设备B的 ARP响应后，将B的IP地址和MAC地址的映射关系存储在自己的 ARP表中。设备B更新 ARP表： 同时，设备B也会将设备A的IP地址和MAC地址的映射关系存储在自己的 ARP表中。

四、实践题

任务拓扑如图3-22所示，要求PC1和PC2运行静态态ARP协议，PC3运行动ARP协议，请参考拓扑图完成相关配置，并实现同网段数据通信，并测试不同网段数据无法通信。

图3-22 同网段数据通信实践拓扑

1.将PC1手动添加IP地址。配置完成后点“应用”保存，如图3-8所示。

图3-8 PC1配置

2.将PC2手动添加IP地址。配置完成后点“应用”保存，如图3-9所示。

图3-9 PC2配置

3.将PC3手动添加IP地址。配置完成后点“应用”保存，如图3-10所示。

图3-10 PC3配置

5.查看PC1的 ARP缓存表，点击命令行，在命令行中输入如下命令，结果如图所示，PC1和PC2的 ARP表项初始为空，其中Internet Address代表IP地址，Physical Address代表MAC地址，Type代表 ARP形成的方式，static 代表为静态 ARP，dynamic代表动态学习的 ARP。而PC1若要封装数据帧传给PC2，必须知道PC2的MAC地址，因此PC1动用动态 ARP协议来获取目的主机的MAC地址，如图3-12和3-13所示。

PC> ARP -a

图3-12 运行ARP协议之前，查看PC1的ARP缓存表

图3-13 运行ARP协议之前，查看PC2的ARP缓存表

6.使用PC1访问PC2，此时PC1将 ARP协议进行广播，PC2收到广播的 ARP报文后，将PC1的MAC地址添加到自己的 ARP表项中。并向PC1发送单播 ARP响应帧，其中包含自己的MAC地址。PC1收到 ARP响应帧之后，将PC2的MAC地址加入到自己的 ARP表项中。可以看出当PC1 ping PC2之后，PC1学到了192.168.2.2，这个IP对应PC2的MAC地址54-89-98-CA-5F-8A。PC2学到了192.168.2.1，这个IP对应PC1的MAC地址54-89-98-EC-19-48，如图3-14和3-15所示。

图3-14 运行ARP协议之后，查看PC1的ARP缓存表

图3-15 运行ARP协议之后，查看PC2的ARP缓存表

# 任务2 虚拟局域网配置

【思考与练习】

一、单选题

DDABC

- 二、填空题

- 1.port link-type access

- 2.port link-type hybrid

- 3.port hybrid pvid vlan vlan-id

- 三、简答题

1.请简要解释交换机三类接口的添加或剥除VLAN标签的处理过程。

答：各类接口添加或剥除VLAN标签的处理过程总结如下：

接收数据帧时：

当接收到不带VLAN标签的数据帧时，Access接口、Trunk接口、Hybrid接口都会给数据帧打上VLAN标签，但Trunk接口、Hybrid接口会根据数据帧的VID是否为其允许通过的VLAN来判断是否接收，而Access接口则无条件接收。

当接收到带VLAN标签的数据帧时，Access接口、Trunk接口、Hybrid接口都会根据数据帧的VID是否为其允许通过的VLAN来判断是否接收。

发送数据帧时：

Access接口直接剥离数据帧中的VLAN标签。

Trunk接口只有在数据帧中的VID与接口的PVID相等时才会剥离数据帧中的VLAN标签，否则将数据帧带着VLAN标签发出。

Hybrid接口的数据帧VID不在允许列表中，直接丢弃。VID在Untagged列表中，剥离标签发送，VID在Tagged列表中，带标签直接发送。。

2.2.请简要解释虚拟局域网（VLAN）的特点。

答：虚拟局域网（VLAN）具有如下特点使得它成为网络设计和管理中的有力工具：

1.逻辑隔离：VLAN允许将一个物理网络划分为多个逻辑上独立的子网络。即使这些子网络可能分布在不同的物理位置，它们在逻辑上是隔离的，提供了更高的安全性和管理灵活性。

2.广播域控制： VLAN有助于控制广播域的大小。通过将网络划分为多个VLAN，可以减小广播域的范围，降低广播风暴的风险，提高网络性能。

3.安全性提升： VLAN允许对网络进行逻辑上的划分，从而提高了网络的安全性。不同的VLAN可以实现对彼此隔离，避免未经授权的访问。

4.灵活性和可扩展性： VLAN提供了一种灵活的方式来重新配置和调整网络结构，以适应变化的需求。新的VLAN可以相对容易地添加或删除，而不需要修改物理拓扑。

5.简化管理： VLAN可以根据组织结构、功能或项目等因素来进行划分，简化了网络管理。管理员可以更有效地配置和管理不同VLAN中的设备。

6.增强服务质量（QoS）： VLAN可以帮助实现对不同数据流的分类和优先级处理，从而提高关键应用的服务质量。

7.跨物理位置通信： 虚拟局域网允许在物理拓扑上分布的设备之间建立逻辑上的通信，促进跨地理位置的网络连接。

总体而言，VLAN技术提供了一种强大而灵活的方式，使网络管理员能够更好地组织、隔离和管理网络。这些特点使得VLAN成为大型企业和组织网络设计中的重要组成部分。

四、实践题

Hybrid接口一般可以用于访问服务器的配置。如下案例，PC1和PC2作为客户端，互相不能够访问，PC3作为服务器，PC1和PC2都可以访问PC3。PC3也能够访问PC1和PC2。任务拓扑，如图3-38所示：

图3-38 Hybrid接口实验拓扑

1.配置PC1，PC2，PC3的IP地址。同配置Access接口的VLAN实验，不再赘述。

2.配置LSW1的hybrid接口。命令如下。

[Huawei]vlan batch 10 20 30

[Huawei]interface g0/0/1

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port link-type hybrid

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 10 30

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1] port hybrid pvid vlan 10

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]q

[Huawei]interface g0/0/2

[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]port link-type hybrid

[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid  untagged vlan 20 30

[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]port hybrid pvid vlan 20

[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]q

[Huawei]interface g0/0/3

[Huawei-GigabitEthernet0/0/3]port link-type hybrid

[Huawei-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid  untagged vlan 10 20 30

[Huawei-GigabitEthernet0/0/3]port hybrid pvid vlan 30

[Huawei-GigabitEthernet0/0/3]q

3.PC1无法访问PC2，因为PC1的数据帧在通过GE0/0/1接口时会被打上VLAN 10的标签，而VLAN10 不在GE0/0/2接口的untagged vlan范围之内，所以GE0/0/2接口会丢弃携带VLAN 10标签的数据帧，导致PC1无法访问PC2.同理PC2无法访问PC1，如图3-39所示。

图3-39 PC1访问PC2结果

4.PC1可以访问PC3，因为PC1的数据帧在通过GE0/0/1接口时会被打上VLAN 10的标签，而VLAN10在GE0/0/3接口的untagged vlan范围之内，所以GE0/0/3接口允许放行携带VLAN 10标签的数据帧，并在放行时剥离VLAN标签，故PC1可以访问PC3，同理PC2可以访问PC3，PC3也能够访问PC1和PC2，如图3-40所示。

图3-40 PC1访问PC3结果

任务3  VLAN间路由配置

一、单选题

ABBBA

- 二、填空题

- 1. VLAN

- 2.single-arm接口

- 3.VLAN

- 4.VLAN Tag

- 5.标记 VLAN 数据包     非标记 VLAN 数据包

- 三、简答题

- VLAN 的概念是通过在物理网络中创建逻辑上独立的虚拟网络，使得不同 VLAN 的设备可以进行逻辑隔离和通信。它有助于提高网络的灵活性、可管理性和安全性。

- 单臂路由的原理是指路由器或防火墙只连接到一个子网，通过一个物理接口处理所有流量。它的优势在于简化网络拓扑，提高管理效率，适用于一些中小型网络场景。

- VLANIF 接口是连接交换机和路由器的逻辑接口，用于实现不同 VLAN 的路由。Trunk 接口用于在交换机之间传输多个 VLAN 的数据包，通常包含 VLAN 标签。

- "Access" 接口适用于连接终端设备，通常关联到一个 VLAN，而 "Trunk" 接口适用于连接多个交换机，可以传输多个 VLAN 的数据包。它们通过标记 VLAN 数据包的方式影响流经它们的数据包。

- Hybrid 接口的设计思想是通过一个接口同时处理标记 VLAN 数据包和非标记 VLAN 数据包，提供更灵活的 VLAN 连接。它适用于需要在同一物理链路上传输来自不同 VLAN 的流量的情况。

四、实践题

任务中将采用2台PC模拟不同部门，其中PC1为门诊部门，PC2为药房部门，门诊和药房部门即需要在不同的VLAN下，又有通信需求，所以使用单臂路由技术达到上述功能。任务拓扑如图3-46所示：

图3-46 单臂路由拓扑

1.配置PC1，PC2的IP地址，子网掩码，网关，如图3-43,44所示。

图3-43 PC1配置

图3-44 PC2配置

2.在LSW1配置VLAN，配置命令如下：

<Huawei>system-view

[Huawei]vlan batch 10 20

[Huawei]interface g0/0/1

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]port link-type access

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]port default vlan 10

[Huawei-GigabitEthernet0/0/1]q

[Huawei]interface g0/0/2

[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]port link-type access

[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]port default vlan 20

[Huawei-GigabitEthernet0/0/2]q

[Huawei]interface g0/0/3

[Huawei-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk

[Huawei-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan 10 20

[Huawei-GigabitEthernet0/0/3]q

3.在AR2上配置单臂路由，配置命令如下

<Huawei>system-view

[Huawei]interface g0/0/0

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]undo shutdown

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0]q

[Huawei]interface g0/0/0.2

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0.2]dot1q termination vid 10

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0.2]ip address 192.168.1.2 24

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0.2] ARP broadcast enable

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0.2]q

[Huawei]interface g0/0/0.3

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0.3]dot1q termination vid 20

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0.3]ip address 192.168.2.2 24

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0.3] ARP broadcast enable

[Huawei-GigabitEthernet0/0/0.3]q

4.使用PC1访问PC2，发现可以ping通。说明单臂路由可以实现跨VLAN通信的功能，如图3-45所示。

图3-45 PC1访问PC2的结果

项目四 生成树技术

任务1 生成树配置

【练习与实践】

一、单选题

1. C

2. C

3. A.

4. B.

5. D

二、填空题

1. 数据链路层

2. Cost值

3. 16     48

4. 速度

三、简答题

1. 串口登录通常被称为“本地登录”，是因为它通过直接连接设备的串行端口进行访问，而不需要依赖网络连接。因此，串口登录不受网络连接问题的影响，如网络中断或配置错误。它适用于需要直接物理访问设备的情况，例如设备的初始配置、故障排除、固件更新或在没有网络连接时进行的维护操作。

2. 串口登录的主要优点包括：

- 直接物理访问设备：提供对设备的直接控制，适用于故障排除和设备初始配置。

- 不受网络问题影响：不依赖网络连接，确保在网络故障或配置错误时仍能访问设备。

- 安全性高：物理访问增加了安全性，因为需要实际接触设备才能进行登录。

尽管需要物理接触设备，但在以下情况下仍是首选方式：

- 网络不可用或不稳定时。

- 进行初始配置或故障排除时，需要可靠、直接的访问方式。

- 在高度安全的环境中，避免通过网络进行敏感操作。

四、实践题

根据如图4-26的拓扑结构和图中网络规划，配置STP，使得S1成为网络的STP主根，S2成为次根，S3的GE0/0/2被阻塞。

图4-26 STP实践操作拓扑

1、通过在网络中的交换机上开启STP（Spanning Tree Protocol，生成树协议），能在保证物理链路冗余的情况下，解决环路的问题，同时为网络实现冗余性：

[S1]stp mode stp

[S1]stp enable

[S2]stp mode stp

[S2]stp enable

[S3]stp mode stp

[S3]stp enable

2、手工指定S1成为交换网络的主根桥，S2成为本交换网络的次根桥：

[S1]stp root primary

[S2]stp root secondary

3、实验结果

图4-1 S1的STP参数

图4-2 S1的接口STP参数信息

图4-3 S2的STP信息

图4-4 S3的接口STP信息

- 修改S3的GE0/0/1接口的cost值，使得从这个接口上收到的BPDU累加COST比GE0/0/2口的累加值要大，也就是使得这个接口距离根桥S1的“开销”更大、“更远”。

[S3]int g0/0/1

[S3-GigabitEthernet0/0/1]stp cost 50000

图4-5 修改后S3的接口STP信息

任务2 RSTP配置

【练习与实践】

一、单选题

1. A

2. B

3. A.

4. B.

5. D

二、填空题

1. 收敛

2. Disable      Forwarding

3. 监听（Listening）   学习（Learning）

三、简答题

1.什么是快速生成树协议（RSTP），与STP相比，它有哪些改进？

答： 快速生成树协议（RSTP）是生成树协议（STP）的改进版本，其主要改进包括：

（1） 更快的收敛时间：RSTP通过减少端口状态转换时间，提高了网络收敛速度，减少了网络中断时间。

（2）新的端口角色和状态：RSTP引入了新的端口角色（例如备用端口）和状态（例如替代端口），使得网络拓扑变化时能够更快地响应。

（3）兼容性：RSTP能够与STP兼容，允许在现有网络中逐步部署，而不需要完全替换现有设备。

这些改进使得RSTP在网络稳定性和性能上有显著提升，特别是在大型和复杂网络环境中。

2. 简述桥协议数据单元（BPDU）的主要作用。

答：BPDU的作用主要包括：

（1）选举根桥：通过比较BPDU中的根ID，STP协议选出网络中桥ID最小的交换机作为根桥。

（2）端口角色选举：每个交换机端口根据接收到的BPDU信息决定自身的角色，包括根端口、指定端口等。

（3）拓扑结构确定：BPDU帮助交换机确定网络的拓扑结构，从而避免环路的产生。

（4）拓扑变更处理：当网络拓扑发生变化时，非根交换机会通过根端口发送TCN BPDU通知根桥，根桥会发送带有TC标志的BPDU，以通知整个网络拓扑结构发生变化。

四、实践题

根据如图4-22的拓扑结构和图中网络规划，将S3的端口E0/0/1、E0/0/3设置为Designated Port指定端口，处于转发状态；E0/0/2为Root Port 根端口，处于处于转发状态；E0/0/4为Backup备份端口，不处于转发状态。S4上Ethernet0/0/3为Alternate预备端口，不处于转发状态。同时将交换机上连接PC的接口配置为边缘端口。

图4-22 配置RSTP实践练习拓扑

参考答案：

- 基本配置

- [Huawei]sysn s1

- [S1]stp mode rstp

- [S1]stp priority 4096

- [S2]stp mode rstp

- [S2]stp priority 8192

- [SW3]stp mode rstp

- [SW4]stp mode rstp

- [s1]dis stp bri

- MSTID  Port                        Role  STP State     Protection

- 0    GigabitEthernet0/0/1        ROOT  FORWARDING      NONE

- 0    GigabitEthernet0/0/2        DESI  FORWARDING      NONE

- <s1>dis stp int g0/0/1

- <s1>dis stp int g0/0/1

- -------[CIST Global Info][Mode RSTP]-------

- CIST Bridge         :4096 .4c1f-cc6a-7d23   CIST Bridge是交换机自己的ID

- Config Times        :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20

- Active Times        :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20

- CIST Root/ERPC      :4096 .4c1f-cc6a-7d23 / 0     CIST Root是根交换机的ID

- CIST RegRoot/IRPC   :4096 .4c1f-cc6a-7d23 / 0

- CIST RootPortId     :0.0

- BPDU-Protection     :Disabled

- TC or TCN received  :35

- TC count per hello  :0

- STP Converge Mode   :Normal

- Time since last TC  :0 days 0h:0m:42s

- Number of TC        :35

- Last TC occurred    :GigabitEthernet0/0/1

- ----[Port1(GigabitEthernet0/0/1)][FORWARDING]----

- Port Protocol       :Enabled

- Port Role           :Designated Port

- Port Priority       :128

- Port Cost(Dot1T )   :Config=auto / Active=20000

- Designated Bridge/Port   :4096.4c1f-cc6a-7d23 / 128.1

- Port Edged          :Config=default / Active=disabled

- Point-to-point      :Config=auto / Active=true

- Transit Limit       :147 packets/hello-time

- Protection Type     :None

- Port STP Mode       :RSTP

- Port Protocol Type  :Config=auto / Active=dot1s

- BPDU Encapsulation  :Config=stp / Active=stp

- PortTimes           :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s RemHop 20

- TC or TCN send      :1

- TC or TCN received  :0

- BPDU Sent           :54

- TCN: 0, Config: 0, RST: 54, MST: 0

- BPDU Received       :1

- TCN: 0, Config: 0, RST: 1, MST: 0

- [s1]dis stp

- -------[CIST Global Info][Mode RSTP]-------

- CIST Bridge         :4096 .4c1f-cc6a-7d23          交换机自己的ID

- Config Times        :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20

- Active Times        :Hello 2s MaxAge 20s FwDly 15s MaxHop 20

- CIST Root/ERPC      :4096 .4c1f-cc6a-7d23 / 0      根交换机的ID   0代表自己

- CIST RegRoot/IRPC   :4096 .4c1f-cc6a-7d23 / 0      0自已的MAC和优先级

- CIST RootPortId     :0.0                         根的PortId

- BPDU-Protection     :Disabled

- TC or TCN received  :26

- TC count per hello  :0

- STP Converge Mode   :Normal

- Time since last TC  :0 days 0h:0m:49s

- Number of TC        :22

- <s3>dis stp bri

- MSTID  Port                        Role  STP State     Protection

- 0    Ethernet0/0/1               DESI  FORWARDING      NONE

- 0    Ethernet0/0/2               ROOT  FORWARDING      NONE

- 0    Ethernet0/0/3               DESI  FORWARDING      NONE

- 0    Ethernet0/0/4               BACK  DISCARDING      NONE

- s3上出现3种端口，E0/0/1、E0/0/3为Designated Port指定端口，处于转发状态FORWARDING；E0/0/2为Root Port 根端口，处于处于转发状态；E0/0/4为Backup备份端口，不处于转发状态，所属交换机为端口所连网段的指定交换机。

- <s4>dis stp bri

- MSTID  Port                        Role  STP State     Protection

- 0    Ethernet0/0/1               DESI  FORWARDING      NONE

- 0    Ethernet0/0/2               ROOT  FORWARDING      NONE

- 0    Ethernet0/0/3               ALTE  DISCARDING      NON

- s4上Ethernet0/0/3为Alternate预备端口，不处于转发状态，所属交换机不是端口所连网段的指定交换机。

- 二、配置边缘端口

- 生成树的计算主要发生在交换机互连的链路之.上，而连接PC的端口没有必要参与 生成树计算，为了优化网络，降低生成树计算对终端设备的影响，现在网络管理员把交换机上连接PC的接口配置为边缘端口。

- [SW4]interface Ethernet 0/0/1

- [SW4-Ethernet0/0/1]stp edged-port enable

任务3 MSTP配置

【练习与实践】

一、单选题

1. B

2. A

3. B

4. A

5. D

二、填空题

1. 2

2. 兼容

3. 根桥

4. MST域

三、简答题

1.简述多生成树域（MST域）的概念，同一个MST域的设备具有什么特点？

答：多生成树域（MST域）是MSTP可以把一个二层网络划分成多个区域，每个区域内都可以自主形成生成树，不同区域间的生成树互不干扰。同一个MST域的设备具有下列特点：

（1）都启动了MSTP。

（2）具有相同的域名。

（3）具有相同的VLAN到生成树实例映射配置。

（4）具有相同的MSTP修订级别配置。

2.简述MSTP的基本原理。

答：在MSTP中。通过把整个互联的二层以太网划分成若干域。在域内，把其中的VLAN分成若干组，每组具有相同的拓补结构，然后定义若干MSTI，并把这些生成树实例和不同的VLAN映射起来。

所谓实例就是多个VLAN的一个集合。通过将多个VLAN映射到一个实例，可以节省通信开销和资源占用率。MSTP各个实例拓补的计算相互独立，在这些实例上可以实现负载均衡。可以把多个相同拓补结构的VLAN映射到一个实例中，这些VLAN在接口上的转发状态取决于接口在对应MSTP实例的状态。

MSTP将VLAN映射到一个生成树的实例，若干个VLAN可共用一棵生成树。例如：将偶数VLAN映射到实例1，将基数VLAN映射到实例2。

- 实践题

根据如图4-27的拓扑结构和图中网络规划，完成两个终端client1和client2配置；LSW1、LSW2、LSW3三台交换机和AR路由器配置，实现如图4-28和29的效果。

- 图4-27 配置MSTP实践练习拓扑

- 图4-28 配置MSTP实现效果一

- 图4-29 配置MSTP实现效果二

参考答案：

client1和client2配置

LSW3交换机配置

<Huawei>undo terminal monitor

<Huawei>system-view

[Huawei]sysname sw3

//创建vlan10、vlan20

[sw3]vlan batch 10 20

[sw3]interface g0/0/3

//交换机与PC之间只能为access模式

[sw3-GigabitEthernet0/0/3]port link-type access

//只允许通过vlan10

[sw3-GigabitEthernet0/0/3]port default vlan 10

[sw3-GigabitEthernet0/0/3]q

[sw3]interface g0/0/4

[sw3-GigabitEthernet0/0/4]port link-type access

[sw3-GigabitEthernet0/0/4]port default vlan 20

[sw3-GigabitEthernet0/0/4]q

[sw3]int g0/0/1

//配置接口为trunk模式，交换机与交换机为trunk

[sw3-GigabitEthernet0/0/1]port link-type trunk

//允许所有vlan通过，适用vlan较多的场景，这里可以只设置vlan10和20通过

[sw3-GigabitEthernet0/0/1]port trunk allow-pass vlan all

[sw3-GigabitEthernet0/0/1]q

[sw3]int g0/0/2

[sw3-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk

[sw3-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan all

LSW1交换机配置

<Huawei>undo terminal monitor

<Huawei>system-view

[Huawei]sysname sw1

[sw1]int g0/0/3

[sw1-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk

[sw1-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan all

[sw1-GigabitEthernet0/0/3]q

[sw1]int g0/0/2

[sw1-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk

[sw1-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan all

[sw1-GigabitEthernet0/0/2]q

[sw1]vlan 10

[sw1-vlan10]q

[sw1]int g0/0/1

[sw1-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid

[sw1-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid pvid vlan 10

[sw1-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 10

[sw1-GigabitEthernet0/0/1]q

//配置此交换机为实例1的主根

[sw1]stp instance 1 root primary

//配置此交换机为实例2的备根

[sw1]stp instance 2 root secondary

LSW2交换机配置

<Huawei>undo terminal monitor

<Huawei>system-view

[Huawei]sysname sw2

[sw2]int g0/0/3

[sw2-GigabitEthernet0/0/3]port link-type trunk

[sw2-GigabitEthernet0/0/3]port trunk allow-pass vlan all

[sw2-GigabitEthernet0/0/3]q

[sw2]int g0/0/2

[sw2-GigabitEthernet0/0/2]port link-type trunk

[sw2-GigabitEthernet0/0/2]port trunk allow-pass vlan all

[sw2-GigabitEthernet0/0/2]q

[sw2]vlan 20

[sw2-vlan20]q

[sw2]int g0/0/1

[sw2-GigabitEthernet0/0/1]port link-type hybrid

[sw2-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid pvid vlan 20

[sw2-GigabitEthernet0/0/1]port hybrid untagged vlan 20

[sw2-GigabitEthernet0/0/1]q

//配置此交换机为实例1的主根

[sw2]stp instance 1 root secondary

//配置此交换机为实例2的备根

[sw2]stp instance 2 root primary

LSW1、LSW2、LSW3交换机配置

[sw1]stp mode mstp

//进入MSTP配置模式

[sw1]stp region-configuration

//配置MST域的域名

[sw1-mst-region]region-name hw     //设置的域名为hw

//配置MST域的修订级别

[sw1-mst-region]revision-level 1

//配置实例和vlan的映射关系

[sw1-mst-region]instance 1 vlan 10      //将vlan10加入实例1中

[sw1-mst-region]instance 2 vlan 20      //将vlan20加入实例1中

//激活配置

[sw1-mst-region]active region-configuration

AR路由器配置

//配置接口的ip，配置时要把子网掩码带上，24就是C类网络的子网掩码

[AR]int g0/0/0

[AR-GigabitEthernet0/0/0]ip add 192.168.10.254 24

[AR]int g0/0/1

[AR-GigabitEthernet0/0/1]ip add 192.168.20.254 24

//undo表示删除配置，在配置过程中如果配置错误，可以用它来删除配置

[AR-GigabitEthernet0/0/0]undo ip add 192.168.10.254 24

项目五 网络互联技术及应用

任务1  访问控制列表配置

【思考与练习】

一、单选题

1. C

2. B

3. D

4. C

5. B

二、填空题

1. 标准ACL 和 高级ACL

2. 高级ACL

3. ACL编号     不同

三、简答题

1. 访问控制列表（ACL）主要用于什么目的？

答：访问控制列表（ACL）主要用于控制网络访问。它通过定义一系列的规则，决定哪些流量可以通过网络设备（如路由器或交换机），从而实现网络安全性、流量管理和网络资源的优化。ACL可以基于IP地址、协议类型、端口号等信息来过滤数据包，允许或拒绝特定的流量，保护网络免受未经授权的访问和攻击。

2．简述ACL的组成及每部分的含义。

答：ACL主要由如下5个部分组成：

1.ACL编号：在配置网络设备的ACL时，每个ACL需被赋予一个唯一的标识符，称为ACL编号。不同分类的ACL编号范围不同。

2.规则：一个ACL通常由若干条“permit/deny”语句组成，每条语句就是该ACL的一条规则。

3.规则编号：每个ACL规则都有一个独特的编号，用于标识。这些编号可以是自定义的，也可以由系统自动分配。ACL规则的编号范围是0～4294967294，所有规则都按照编号从小到大排序。

4.动作：每个ACL规则都包含一个动作，可以是permit或deny。这些动作表示规则所执行的操作，permit表示“允许”，deny表示“拒绝”。然而，在不同的场景下，ACL通常与其他技术结合使用，因此处理动作的含义可能会有所不同。

5.匹配项：匹配项：ACL包含了各种丰富的匹配项。这些项包括二层以太网帧头信息（如源MAC地址、目的MAC地址、以太帧协议类型）、三层报文信息（如目的地址、协议类型）以及四层报文信息（如TCP/UDP端口号）等。

四、实践题

根据如图5-13的拓扑结构和图中网络规划，完成3个终端PC1、PC2、PC3的IP地址、子网掩码及网关的配置；然后，通过高级ACL配置路由器R1实现：PC1不能Ping通PC3，PC2能Ping通PC3。

图5-13 高级ACL拓扑图

- 参考答案：

- 1.配置PC1、PC2以及PC3：

图5-14 PC1的IP地址、子网掩码及网关的配置

图5-15 PC2的IP地址、子网掩码及网关的配置

图5-16 PC3的IP地址、子网掩码及网关的配置

2.运用高级ACL配置，配置路由器：

<Huawei>sys

[Huaweilsysname R1

[R1]int g0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 21.1.1.1 24

[R1-GigabitEthernet0/0/0]int g0/0/1

[R1-GigabitEthernet0/0/1]ip add 11.1.1.1 26

[R1-GigabitEthernet0/0/1]int g0/0/2

[R1-GigabitEthernet0/0/2]quit

[R1]acl 3000 //（进入高级ACL配置，编号为3000）

[R1-acl-adv-3000]rule 1 permit ip source 11.1.1.66 0 destination 21.1.1.2 0 //（0为通配符掩码）

[R1-acl-adv-3000]rule 2 deny ip source 11.1.1.2 0 destination 21.1.1.2 0

[R1-acl-adv-3000]int g0/0/0

[R1-GigabitEthernet0/0/0]traffic-filter outbound acl 3000 //把acl 3000的配置这条规则放在G0/0/0这个端口之下,并在接口上配置基于ACL对报文进行过滤。

3.实验（PC1不能Ping通PC3，PC2能Ping通PC3）：

图5-17 PC1访问PC3的情况

图5-18 PC2访问PC3的情况

任务2   网络地址转换配置

【思考与练习】

一、单选题

1. A

2. C

3. C

4. D

5. D

二、填空题

1. 地址池编号    地址池起始地址      地址池结束地址

2. IP数据包       IP地址

3. 访问控制列表（ACL）

三、简答题

1. 简述NAT的静态NAT、动态NAT和NAPT三种模式的不同。

答：静态NAT（Network Address Translation）涉及将私有IP地址一对一地映射到公有IP地址。这种映射是固定的，常用于公网上需要访问的内部服务器（如Web服务器）配置，确保外部访问的连贯性和稳定性。

与静态NAT相比，动态NAT基于可用的公网IP地址池，为内部网络中的设备动态分配公网IP地址。当内部设备请求访问互联网时，动态NAT自动从IP地址池中分配一个公网地址给此设备。动态NAT映射不是固定的，可能会随着每次通信而改变。

NAPT，也称为端口地址转换，是NAT的一个变种，允许多个内部设备共享单一公网IP地址。它通过修改通过设备的数据包的端口号和地址来实现，使得多个内部设备能同时使用一个公网IP进行互联网通信。Easy-IP是华为设备上实现NAPT功能的一种技术。

2．网络地址转换（NAT）解决了什么问题？

答：网络地址转换（NAT）解决了以下几个问题：

IP地址不足：通过将私有IP地址转换为公有IP地址，NAT缓解了IPv4地址的短缺问题，使得多个设备可以共享一个或少量的公有IP地址。

网络安全：NAT隐藏了内部网络结构，外部设备无法直接访问内部设备，从而提高了网络的安全性。

灵活性和可扩展性：NAT允许网络管理员灵活地分配和管理IP地址，使得内部网络可以自由扩展而无需更改外部网络配置。

四、实践题

根据如图5-25的拓扑结构和图中网络规划，完成3个终端PC1、PC2、PC3的IP地址、子网掩码及网关的配置；然后，通过高级ACL配置实现：PC3分别可与PC1、PC2访问，而PC1与PC2不能互相访问。

图5-25 高级ACL配置实践拓扑

- 参考答案：

- 为PC1、PC2和PC3配置IP地址和子网掩码：

图5-1 PC1的IP地址和子网掩码设置

图5-2 PC2的IP地址和子网掩码设置

图5-3 PC3的IP地址和子网掩码设置

- 交换机S1进行高级ACL设置

[S1]acl 3000

[S1-acl-adv-3000]rule 1 deny ip source 172.16.1.2 0 destination 172.16.1.1 0

[S1-acl-adv-3000]rule 2 permit ip

[S1-acl-adv-3000]q

[S1]int g0/0/2

[S1-GigabitEthernet0/0/2]traffic-filter inbound acl 3000

[S1-GigabitEthernet0/0/2]shutdown

[S1-GigabitEthernet0/0/2]undo shutdown

- PC1、PC2和PC3之间相互进行Ping测试，可发现PC1和PC2之间无法互相Ping通，PC3可与各电脑互相Ping通：

图5-4 PC1对PC2和PC3进行Ping测试

图5-5 PC2对PC1和PC3进行Ping测试

图5-6 PC3对PC1和PC2进行Ping测试

项目六  虚拟专用网应用

任务1 IPSec VPN应用场景及配置

一、选择题

1-5  ACCDC

二、判断题

1-5  √√√

三、填空题

1. 传输, 隧道

2. 认证, 完整性

3. IKE

4.加密

5. 加密, 数据认证

四、综合实践题

略

任务2 GRE over IPSec应用场景及配置

一、选择题

1-5  BCBAC

二、判断题

1-6  √√√√

三、填空题

1. 头部

2. IKE（Internet密钥交换）

3. IP

4. 虚拟专用（VPN）

5. 分散的

6. 网络

7. 开销

8. 加密

四、综合实践题

略

任务3 Dynamic VPN应用场景及配置

一、选择题

1-6  ACBBCC

二、判断题

1-7  √√√

三、填空题

1. SSL/TLS, IPSec

2. 多因素认证

3. 网络

4. 远程工作, 多云

5. VPN服务器

6. 动态

四、综合实践题

略