## 《网络综合布线》

## 教案

北京出版社

## 课时分配表

| ## 项目 | ## 课程内容 | ## 课时 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## 网络综合布线基础 | ## 4 |  |
| ## 2 | ## 网络拓扑图的规划与设计 | ## 4 |  |
| ## 3 | ## 网络综合布线工程设计 | ## 12 |  |
| ## 4 | ## 网络综合布线工程安装施工技术 | ## 10 |  |
| ## 5 | ## 配线端接技术 | ## 3 |  |
| ## 6 | ## 网络综合布线工程管理与测试验收 | ## 3 |  |
| ## 总计 |  | ## 36 |  |

单元二　网络拓扑图的规划与设计

| 课 题 | 网络拓扑图的规划与设计 |
| --- | --- |
| 课 时 | 4课时 |
| 教学目标 | 知识技能目标： 1.能掌握工作组级网络拓扑图的设计要求和方法。 2.会熟练使用绘图软件绘制网络拓扑图。 思政育人目标： 通过学习网络拓扑图的规划与设计，能设定合理的目标，培养学生自主探究学习的能力。 |
| 教学重难点 | 教学重点：规划与设计工作组级网络拓扑图。 教学难点：规划与设计部门级网络拓扑图。 |
| 教学方法 | 讲授法、问答法、讨论法、实物演示法。 |
| 教学用具 | 电脑；投影仪；多媒体课件；教材；双绞线、水晶头、网线测试仪等实物。 |
| 教学设计 | 第1～4节课 ·‌考勤‌（2分钟） ·清点人数，记录考勤。 ·设计意图：培养学生的组织纪律性。 ·‌知识讲解‌（每节40分钟，包含课堂互动） ·‌课堂互动‌（每节5分钟） ·学生提问、讨论，教师解答。 ·设计意图：增强学生的参与感和理解深度。 ·‌作业布置‌（每节3分钟） |
| 教学过程 | 主 要 教 学 内 容 及 步 骤 |
| 考勤 （2min） | ■【教师】清点上课人数，记录好考勤 ■【学生】班干部报请假人员及原因 |
| 知识讲解 （40min） | 【标题】规划与设计工作组级网络拓扑图（一） 任务导入 超算科技江北分公司所辖 18 个直属办事处，商务部负责项目投标资料、商务合同和法律事物等业务，每个办事处对应 1 个商务人员。分公司孙总代表客户方要求规划设计超算科技江北分公司商务部的网络拓扑图。 任务目标 1. 能掌握工作组级网络拓扑图的设计要求和方法。 2. 会使用绘图软件绘制网络拓扑图。 3. 能培养学生自主探究学习的能力，激发学习钻研的兴趣。 【内容】 任务分析 超算科技江北分公司商务部的网络属于工作组级网络。工作组级网络一般是指在一个空间或者附近几个空间内处理同一类型业务的人员使用的办公网络系统，虽然人数较少，但相互之间业务联系密切且信息流较大。 工作组级网络的计算机环境一般应以客户机 / 服务器的模式建立，服务器的选择依照实际情况而定，通常没有本地服务器，若确实需要也可以配置。工作组级网络必须有与上一级网络互联的端口。 在设计工作组级网络时，需要明确工作组中的 PC 数量、信息流大小、信息点类型等合理设计工作组级网络，可明显提高网络性能。 工作组级网络的设计要求和思路包括：确定网络设备总数，所有网络设备都与同一台交换机连接；确定交换机端口类型和端口数，整个网络没有性能瓶颈；保留一定的网络扩展所需端口，有一定的扩展余地。 由于商务部负责分公司的项目投标、合同签订等工作，需要调用企业内部资料及与各个办事处联系，在设计网络时，需要考虑局域网和广域网。 最后，在确定了工作站数量、使用网络的范围后，开始考虑使用的网络设备的数量。商务部使用的网络设备包括 1 台 24 口交换机、1 台服务器等。 任务实施 1. 设计网络拓扑图 计算机网络系统是信息传输、接收、共享的虚拟平台，通过它把各个点、面、体的信息联系到一起，从而实现这些资源的共享。它是人们信息交流的一种工具。作为工具，它一定会越来越好用，功能也会越来越多，内容也会越来越丰富。然而，在网络系统建设、网络管理及解决网络问题时，需要一个能够直观显示整个网络的连接状况、位置分布等信息的图样，这就是网络拓扑图。 工作组级网络是企业中最基础的网络单元，企业的信息流和数据流都从工作组级网络产生。不同的工作组级网络可能对网络的要求有较大的差别，组内和组间的联系紧密程度不一样。在进行网络的需求分析时，对工作组级网络的分析应尽量详细，力求获得较为准确的需求描述。 工作组级网络拓扑图如图 2-1 所示，虚线框内为工作组级网络系统，由 PC1～PC x等业务联系密切的多台计算机、工作组交换机以及工作组服务器组成，并且与上一级汇聚交换机互联。 对于网络组建来说，依据组内的实际需求和各组间的综合需求，设计一个配置合理、在实际应用中可获得较高运行效率的组级网络是其主要目的。工作组级网络一般都设有专用的工作组交换机，其目的是便于工作组成员之间方便、快捷地进行内部交流。这样使得每个工作组的数据通信都在其内部进行，不必占用主干网络，大大节省了主干网络的带宽。 2. 绘制工作组级网络拓扑图 按照图 2-2 所示绘制工作组级网络拓扑图。 - 运行 Visio 软件，用“详细网络图 -3D”模板新建绘图文档，如图 2 -3 所示。 - （2）选择“设计”菜单，在工具栏“页面设置”中设置纸张方向为“横向”。 - （3）在左边的形状组件库中选择“计算机和显示器 -3D”选项，在其中的列表中选择“PC”图件，并将其拖到画布中的相应位置，调整图形大小，输入标注并调整标注位置。 - （4）重复（3）的操作，在画布中绘制其他“PC”图形。可以使用复制粘贴的方式放置其他“PC”图形，也可以在按住键盘 Ctrl 键的同时拖动图形来复制出相同的图形。 - （5）在左边的形状组件库中选择“机架式服务器 - 3D”选项，在其中的列表中选择“文件服务器”图件，并将其拖到画布中的相应位置，调整图形大小，输入标注“工作组服务器”并调整标注位置，如图 2 -5 所示。 - （6）用插入图片的方式放置交换机。 - 先准备一张合适角度的交换机图片，背景为白色。使用插入图片的方式插入图片。 - 交换机图片插入画布中后，调整交换机图片的大小和位置，双击交换机图片可以设置标注，也可以用插入文本的方式添加交换机名字。 - （7）用连接线将各个设备连接起来。此时用连接线连接图形，交换机图片会挡住连接线，可以将交换机的图片置于底层来解决遮挡连接线。 - （8）选择“更多形状”→“其他 Visio 方案”，选中“标题块”。这样就为组件库添加了“标题块”选项，选项下会出现与标题相关的图件。 - （9）根据需要绘制标题栏并在其中添加需要的内容，如图 2- 9 所示。 - 这样，一个工作组级网络拓扑图就绘制完成了。 - 质量要求：设计正确、图面布局合理、设备连接正确、标题栏合理。 任务评价 为了解本任务学习内容的掌握程度，请认真按表 2-1 的内容进行自我评价和小组内相互评价，教师根据实际情况认真填写评价及指导建议。 【学生】思考、讨论上述内容。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：设计网络拓扑图，绘制工作组级网络拓扑图。 |
| 作业布置（3min） | 【教师】布置课后作业 简述绘制工作组级网络拓扑图。 |
| 知识讲解 （40min） | 【标题】规划与设计工作组级网络拓扑图（二） 【内容】知识链接 1. 网络拓扑图的组成结构 网络拓扑图能够反映网络中各实体间的结构关系，能够分层次或分地域显示网络设备类型及其位置。网络拓扑图设计的好坏对整个网络的性能有重大影响。 拓扑结构一般是指点和线的几何排列组成的图形。计算机网络的拓扑结构是指一个网络的通信链路和结点的几何排列或物理布局图形。链路是网络中相邻两个结点之间物理通路，结点表示计算机和有关的网络设备，也可以表示一个网络。 在网络应用系统工程项目中，必须规划和设计正确的网络拓扑图，因为网络拓扑图能够直观清楚地反映网络应用系统的基本连接关系、主要设备和主要功能。网络拓扑图的基本结构如图 2-10 所示。 按照网络系统的应用需求和安装位置，网络拓扑图一般分为 4 层。 第 1 层为连接层，主要功能是将外网与内网安全地连接，主要设备有路由器、防火墙、入侵检测、认证管理器等。 第 2 层为核心层，主要功能是对园区内部或者多栋建筑物进行网络交换和管理，主要设备有服务器群和核心交换机 CD 等。 第 3 层为汇聚层，主要功能是对 1 栋建筑物或者 1 个区域内部进行网络交换和管理，主要设备有汇聚交换机 BD 等。 第 4 层为接入层，主要功能是对 1 个楼层或者 1 个区域内部进行网络交换和管理，主要设备有终端设备和接入层交换机 FD 等。 2. 计算机网络按照拓扑结构分类 计算机网络按照拓扑结构分类，可分为以下 5 类。 （1）星形网络。 星形网络是以中央结点为中心与各结点连接组成的，多结点与中央结点通过点到点的方式连接，如图 2-11 所示。在这种拓扑结构中，中央结点执行集中式控制策略，因此中央结点相当复杂，负担也比其他各结点重得多。 星形网络的主要特点是：网络结构简单，便于管理；控制简单，建网容易；网络延迟时间较短，误码率低。但是其网络共享能力较差，通信线路利用率不高，中央结点负荷太重。 （2）树形网络。 在实际组建一个大型网络时，往往采用多级星形网络，将多级星形网络按层次方式排列即形成树形网络，如图 2- 12 所示。我国电话网络即采用树形结构，由 5 级星形网络构成。互联网从整体上看也是采用的树形结构。 树形网络的主要特点是：结构比较简单、成本低；在网络中，任意两个结点之间不产生回路，每个链路都支持双向传输；网络中结点扩充方便灵活，寻找链路路径比较方便。但在这种网络拓扑结构中，除叶子结点及与其相连的链路外，任何一个结点或链路产生的故障都会影响整个网络。 （3）总线型网络。 由一条高速公用总线连接若干个结点所形成的网络即为总线型网络，如图 2 -13所示。 总线型网络的主要特点是：结构简单灵活、便于扩充，是一种很容易组建的网络；多个结点共用一条传输信道，信道利用率高；传输速率高，可达 1～100 Mbit/s。但总线型网络各个结点之间容易产生访问冲突，常因一个结点出现故障（如接头接触不良）而导致整个网络不通，因此可靠性不高。 （4）环形网络。 环形网络中各结点通过环路接口连在一条首尾相连的闭合环形通信线路中，如图2 -14 所示。 环形网络的主要特点是：数据在网络中沿固定方向流动，两个结点间仅有唯一的通路，大大简化了路径选择的控制；某个结点发生故障时，可以自动旁路，可靠性较高；数据串行穿过多个结点环路接口，当网络确定时，延时固定，实时性强。但是当结点过多时，网络响应时间变长。 环形网络也是局域网常用的拓扑结构之一，如企业实时信息处理系统、工厂生产自动化系统以及某些校园网的主干网等。 （5）网状形网络。 网状形网络是广域网中最常采用的一种网络形式，是典型的点到点结构，如 图 2 -15 所示。 网状形网络的主要特点是：网络可靠性高，一般通信子网中任意两个结点交换机之间存在两条或两条以上的通信路径，当一条路径发生故障时可以通过另一条路径把数据送到结点交换机；可扩充性好，无论是增加新功能还是将新的计算机入网以形成更大或更新的网络都比较方便；网络可建成各种形状，结点之间的通信可使用多个通信信道和数据传输速率。 知识拓展 1. 在 Visio 绘图软件中实现任意点连接 在 Visio 绘图软件中，任意点连接是一个常用的功能，它允许用户创建自定义的连接点，以实现图形之间精确且具有特定意义的连接。这一功能在绘制流程图、网络图或任何需要精确对齐连接线的图表时尤其有用。 首先，需要明确 Visio 绘图软件中的基本概念。在 Visio 绘图软件中，连接点通常是指图形上用于连接线条的特定位置。Visio 绘图软件提供了自动对齐和自动连接的功能，让用户可以轻松地将线条从一个图形的连接点拖动到另一个图形的连接点。但在某些情况下，预设的连接点可能无法满足用户特定的布局要求，这时就需要手动添加或调整连接点。 假设用户正在绘制一张复杂的网络拓扑图，其中包含多个服务器、交换机和路由器。默认的连接点可能无法完美地表达设备间的实际连接关系。这时，就可以使用自定义连接点的方法，在设备的特定接口位置添加连接点，然后精确地绘制网络线路。这不仅使得图表更加贴合实际，也提高了图表的可读性和专业度。 （1）打开或创建一个 Visio 图表文件。 运行 Visio 软件，用“详细网络图 - 3D”模板新建绘图文档，或者打开一个已有的绘图文档。如图 2 -16 所示。 - 选择要添加连接点的图形。 使用鼠标单击选中你想要添加自定义连接点的图形。 （3）显示绘图工具。 在软件的顶部上，找到“工具”选项，然后选择“连接点”工具，通常显示为一个小叉号的图标。将鼠标放在“连接点”工具上，稍待一段时间，会出现工具的提示，其中出现工具“连接点”的快捷键（Shift+Ctrl+1），以及工具的说明和操作方法。其中操作方法为：按住 Ctrl 键并单击要添加、移动或删除连接点的位置。 （4）添加自定义连接点。 在选择了“连接点工具”之后，将鼠标光标移动到你想要添加连接点的图形边缘上。同时按住键盘上的 Ctrl 键，单击即可添加一个连接点。你可以在图形的任意位置添加多个连接点。比如在交换机的接口上添加自定义连接点。 （5）调整连接点位置。 如果你需要调整已添加的连接点位置，可以再次选择“连接点工具”，然后单击并拖动连接点到新的位置。 （6）使用连接线连接图形。 现在你可以使用“连接线”工具来连接图形。在一个图形的连接点上单击，然后拖动到另一个图形的连接点上释放，即可创建一条连接线。 （7）调整线条和连接点。 在连接线创建好后，你可能需要调整线条以避免交叉或覆盖，确保图表的清晰度。同时，你也可以按需调整连接点的精确位置。 通过上述步骤，你可以在 Visio 绘图软件中自由添加和调整连接点，实现任意点之间的连接。这种灵活的连接方式可极大地提升图表的可定制性和专业性。熟练掌握在 Visio 绘图软件中实现任意点连接的方法，将为你的图表绘制工作带来巨大的便利和灵活性。无论是简单的流程图还是复杂的工程图，精确的连接点都是确保图表有效传达信息的关键。 |
| 课堂小结 （3min） | 在本节课中，我们系统地学习了规划与设计工作组级网络拓扑图的相关知识，从工作组级网络拓扑图的基础概念到常见的拓扑结构类型，通过理论讲解和实践操作相结合的方式，帮助同学们建立起对工作组级网络拓扑设计的基本认知框架。课堂重点探讨了工作组级网络拓扑设计的核心要点，特别关注了从需求分析到方案落地的完整流程，以及设备选型、带宽规划、冗余设计等关键环节对拓扑图实用性的影响作用。通过对星型、树型、总线型等拓扑结构的对比分析，同学们深入理解了不同结构的适用场景和设计原则，以及拓扑图与网络性能、安全性的关联特点。实践环节中，同学们运用 Visio 等工具绘制特定场景的工作组级网络拓扑图，将抽象的设计思路具象化，加深了对设备连接逻辑和拓扑优化的理解。最后的讨论环节激发了同学们的思考，大家积极分享了在设计过程中遇到的问题及解决方案。整节课注重理论与实践的结合，为后续学习更复杂的网络架构设计奠定了坚实基础，希望同学们课后能够结合实际工作场景案例，进一步优化拓扑设计方案，巩固所学知识。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 简述环形网络的主要特点。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】规划与设计部门级网络拓扑图（一） 任务导入 超算科技江北分公司新的办公大楼没有网络布线，需要根据部门业务需求以及办公室布局进行网络综合布线。分公司主要机构包括销售部、商务部、市场部、行政部、财务部、生产部、工程部、采供部、技术部、研发部、质检部等。分公司孙总代表客户方要求规划设计超算科技江北分公司的网络拓扑图。 任务目标 1. 能掌握部门级网络拓扑图的设计要求和方法。 2. 会熟练使用绘图软件绘制网络拓扑图。 3. 能设定合理的目标，培养学生自主探究学习的能力。 任务分析 超算科技江北分公司的网络属于部门级网络，部门级网络一般是指企业中位于同一楼宇内的局域网或小型企业的“企业级”网络。部门级网络是由部门内部业务联系密切的工作组级网络互联建立的。其主要目标是资源共享，如对激光打印机、彩色绘图仪、高分辨率扫描仪的共享，还包括对系统软件资源、数据库资源、公用网络资源的共享。 对于部门级网络，应该根据部门的业务特点，如各个小组网络间数据的流向、数据流量的大小、具体的地理位置条件等，综合考虑部门级网络的需求和具体结构进行设计。 部门级网络的设计要求和思路：采用自上而下的分层结构设计，把关键设备冗余连接在两台核心交换机上，所有设备都必须连接在网络上，且使各服务器负载均衡，整个网络无性能瓶颈，各设备所连接交换机要适当。 【内容】 任务实施 1. 设计网络拓扑图 部门级网络拓扑图如图 2- 20 所示。图中虚线框内为部门级网络应用系统，部门汇聚层交换机与部门级服务器互联，实现部门内部信息和资源的共享，同时也与各个工作组交换机互联，实现工作组之间以及工作组内部信息的共享，工作组交换机与绘图仪和打印机等外设连接，实现各种外设的共享。同时部门汇聚层交换机又与企业核心交换机互联，实现与企业其他部门之间的信息共享。 部门级网络设计的目的就是实现资源共享，因此，一般部门级网络也设有部门级服务器。部门级服务器和部门内的工作组交换机都接入部门汇聚层交换机中。一些外设如打印机、扫描仪、传真机等，也都在部门级网络内部共享。这样做的好处是同一部门内的成员可以轻松共享部门内的软、硬件资源。涉及网络拓扑图前，了解部门级网络拓扑图中使用的网络设备及连接关系，可以先用笔在纸上大致画出网络拓扑图的大致结构。 2. 绘制网络拓扑图 （1）运行 Visio 软件，用“详细网络图 -3D”模板新建绘图文档。 （2）选择“设计”菜单，在工具栏“页面设置”中设置纸张方向为“横向”。 （3）在左边的形状组件库中选择“计算机和显示器 -3D”选项，在其中的列表中选择“PC”图件，并将其拖到画布中的相应位置，调整图形大小，输入标注并且调整标注的位置。 （4）用复制粘贴的方式在画布中绘制其他“PC”图形。 （5）在左边的形状组件库中选择“机架式服务器 - 3D”选项，在其中的列表中选择“文件服务器”图件，并将其拖到画布中的相应位置，调整图形大小，输入标注“工作组服务器”并调整标注位置。 （6）用插入图片的方式放置交换机。用插入文本的方式添加交换机名字。销售组交换机和商务组交换机一样，可以用复制粘贴的方式放置；部门级汇聚层交换机使用插入图片的方式放置相应交换机图片。 （7）在左边的形状组件库中选择“网络和外设 -3D”选项，在其中的列表中选择“打印机”图件、“绘图仪”图件、“扫描仪”图件、“投影仪”图件等，并将它们拖到画布中的相应位置，调整图形大小，输入相应标注并调整标注位置。 （8）同样方法添加其他图形图件。 （9）用连接线将各个设备连接起来。 可以在各个设备都放置完毕后用连接线将各个设备连接起来，也可以在一部分设备图形放置好后就开始连接设备，然后再放置其他设备图形。 （10）选择“更多形状”→“其他 Visio 方案”，选中“标题块”，添加“标题块”选项下的与标题相关的图件。 （11）根据需要绘制标题栏并在其中添加需要的内容。 这样，一个部门级网络拓扑图就绘制完成了。 质量要求：设计正确、图面布局合理、设备连接正确、标题栏合理。 任务评价 为了解本任务学习内容的掌握程度，请认真按表 2-4 的内容进行自我评价和小组内相互评价，教师根据实际情况认真填写评价及指导建议。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 回顾和总结本节课的知识点：使用Visio 绘图软件绘制网络拓扑图。 强调自主探究学习的重要性。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 使用 Visio 绘图软件绘制一个学校办公室信息点设计图。 |
| 知识讲解（45min） | 【标题】规划与设计部门级网络拓扑图（二） 【内容】 - 知识链接 - 1. 通常使用的树形拓扑结构 - 网络设计应根据实际情况选择正确的拓扑结构，通常使用的是树形拓扑结构。如图 2 - 22 所示。 - 图 2-22 所示网络拓扑图中的网络设备包括路由器、防火墙、交换机等。 - 路由器是连接互联网中各局域网、广域网的设备，它会根据信道的情况自动选择和设定路由，以最佳路径按顺序发送数据。 - 防火墙是指一个由软件和硬件设备组合而成，在内部网和外部网之间、专用网与公共网之间的界面上构造的保护屏障，是一种获取安全性方法的形象说法。它是一种计算机硬件和软件的结合，在 Internet 与 Intranet 之间建立起一个安全网关（Security Gateway），从而保护内部网免受非法用户的侵入。防火墙主要由服务访问规则、验证工具、包过滤和应用网关 4 个部分组成。防火墙最基本的功能就是控制在计算机网络中不同信任程度区域间传送的数据流。 - 交换机是一种用于电信号转发的设备，它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。 - 交换机在网络系统中按照功能级别可以分为核心交换机、汇聚交换机和接入交换机。核心交换机用于网络第一层即核心层信息交换，一般用在建筑群网络信息中心。汇聚交换机用于二级交换层即汇聚层，是多台接入层交换机的汇聚点，它必须能够处理来自接入层设备的所有通信量，并提供到核心层的上行链路。接入交换机用于网络接入层信息交换，一般安装在楼层管理间。 - 2. 在文字文档中插入网络拓扑图 - 在很多时候，比如写论文、整理报告、写学习笔记等的场景下，需要将 Visio 绘制的网络拓扑图插入到文字文档里。 - 在文字文档中插入网络拓扑图大致有两种方式。 - 第一种：将 Visio 中的网络拓扑图保存为图片文件，然后在文字文档中用插入图片的方式插入保存的网络拓扑图。为了在 WPS 文字打印时可以打印出清晰的图片，在另存为图片的选项中可以设置图片的分辨率，可以设置为“打印机”选项，也可以使用自定义输入分辨率。 - 打开文字文档，选择“插入”菜单，工具条上单击“图片”工具，选择保存的网络拓扑图图片文件即可。 - 第二种：使用复制粘贴的方式将网络拓扑图导入文档中。这样导入的网络拓扑图放大时图形不会变模糊，并且选择图形后，可以使用 Visio 对象的方式进行编辑。在 Visio 绘图软件画布的空白处右击鼠标，注意不要选择任何图形，在弹出的菜单中选择复制。在文字文档中直接选择粘贴，网络拓扑图就会被导入文档之中。 - 知识拓展 - 1. 园区级网络拓扑图的规划 - 园区级网络是指整个企业范围内由企业中各部门网络互联组成的网络，考虑的重点是带宽较高的干线网。园区级网络用于广域网络的连接部分，包括与企业的局域网间的互联、接入本地区公用网络的连接以及进入全球性网络的互联体系等。园区级网络中的技术问题较为复杂，管理任务较为繁重，因此网络管理中心的建设尤为重要。网络管理中心除了要提供企业级服务器资源外，还应对整个网络的日常运行和安全进行管理，如记录和统计网络运行的有关技术参数，及时发现和处理网络运行中影响全局的问题，同时根据对全网运行统计资料的定期分析，调整和改进园区网络的拓扑和网络设备等问题。 - 园区级网络的设计要求：整个网络无性能瓶颈，特别是教学区中的多媒体教室；各子网间既要保持相对独立，又要允许有权限的用户能相互访问；各楼层都要预留一定的交换端口，以备扩展；在结构图中可清晰地看到各主要设备连接的传输介质的类型；整个网络设计的性价比要高。 - 园区级网络的设计思路：采用 GEC 技术进行多链路聚合技术连接总机房与楼层、建筑物之间的网络；根据需要划分子网，并用路由器配置它们之间的互访；部署各机房的位置；部署各部分的网络通信传输介质；设计各部分交换机需要预留的端口类型和数量。 - 园区级网络系统接入部分有园区路由器、防火墙、园区核心交换机、园区服务器群，还特别增加了认证管理器、入侵检测等网络安全和管理设备。同时园区核心交换机与各个建筑物汇聚层交换机互联，实现对园区网络信息的共享和管理。 - 园区级网络连接了园区内所有的建筑物内部网络，其安全性关系到整个园区内的网络安全。因此，在设计园区级网络时，要特别注意网络安全问题。通常除防火墙外还应再增设入侵检测和认证管理器两类设备，以增强网络的安全性能。园区内部各网络应根据自身特点采取合适的网络安全措施。 - 2. 企业级网络拓扑图的规划 - 企业级网络指的是具有一定规模的网络系统，它可以是单座建筑物内的局域网，也可以是覆盖一个园区的园区网，还可以是跨地区的广域网，其覆盖范围可以是几千米、几十千米、几百千米甚至更广。狭义的企业网主要指大型的工业、商业、金融、交通企业等各类公司和企业的计算机网络；广义的企业网则还包括各类科研、教育部门和政府部门专有的信息网络。 - 企业网用户可以共享本单位其他部门、办公室以及总部的信息，相互传递相关信息或发送电子邮件，也可以访问中心主机，还可以申请企业网的其他服务。 - 企业级网络适用于一些大型企业，其分布可能覆盖全国或全世界。它是由分布在各地的局域网络（园区级网络或较大的部门级网络）互联而成的，各地的局域网络之间通过专用线路或公用数据网络互联。 - 企业级网络中包括多种网络系统，应当设置企业级网络支持中心，由其来实施对整个企业级网络的管理。企业级网络支持中心应配置大型企业级服务器，支持企业业务应用中的大型应用系统和数据库系统。一系列的通用系统、专用系统以及所有支持企业整体业务运行的系统构成了整个企业的计算和网络应用环境，即企业计算环境。 - 企业级网络的设计要求：网络中的所有设备都必须用上且尽可能地保障负载均衡，无性能瓶颈；各楼的核心交换机用一条光纤以总线型网络类型连接在一起，为各楼用户间访问提供 1 000 Mbit/s 的网络连接速度；核心交换机通过两个双绞线千兆位端口，采用链路聚合技术与汇聚交换机连接，提供可高达 2 000 Mbit/s 的网络连接速度；汇聚层的两台交换机用堆栈技术连接，进一步扩展端口实际可用的带宽；核心交换机和汇聚交换机都要留有可扩展端口；结构图中可清晰呈现各主要设备所连接端口的类型和传输介质的类型。 - 企业级网络的设计思路：首先确定在主干网络中各楼的核心交换机的光纤总线连接，再针对各楼网络的具体要求逐一部署，对各楼内部的扩展网络进行部署。 - 企业级网络实际上是由多个园区级网络以及其他局域网（如工作组级网络、部门级网络等）通过互联网组成的。同时，分布在各地的园区级网络和其他局域网也通过互联网实现数据通信和资源共享。 - 3. 用插入图片的方法添加自定义图形 - 在绘制网络拓扑图时，有些图形可能满足不了甲方的要求，比如图 2-28 所示中的交换机图形，分公司孙总说这个图形不够形象，提出直接画出个形象的交换机图片的诉求。 - 这个诉求在很多网络拓扑图中都存在，这是可以使用插入图片的方法添加自定义图形。但是在 Visio 中没有编辑图片的功能，插入的图片不能设置透明的效果，大多时候图片四周的空白区域会盖住拓扑图中的连接线，虽然可以将图片放置到最底层来显示出连接线，但效果还是不够友好。 - 第 1 步：先找到一个背景颜色比较单一的交换机图片，或者使用相机等照相工具将交换机拍照，拍照时将交换机放置到一个颜色比较单一的背景中，可能需要专业的人员辅助拍摄。这张图片中交换机放置的最好角度是和拓扑图中其他图形的角度相一致。 - 第 2 步：把这张图片插入到文字软件或者演示文稿中，调整一下大小比例，以及旋转方向。如果图片四周有多余的东西，可以使用裁剪的工具处理。可以简单调整一下亮度等，使图片和网络拓扑图中的颜色比较一致。 - 第 3 步：选中图片，在出现的“图片工具”中选择设置透明色，然后单击图片的背景区域，即可将图片背景设置为透明。 - 第 4 步：选中图片，复制，然后到 Visio 中选择粘贴，此时出现在网络拓扑图中的图片就会呈现出底色透明的效果。粘贴到 Visio 画布中的交换机图片就不会遮盖住下边的图形。 - 这样操作后，网络拓扑图中既能使用更形象的图形，又能让插入图片的四周底色不会盖住别的图形。 【学生】思考、讨论。 |
| 课堂小结 （3min） | 在本节课中，我们系统地学习了规划与设计部门级网络拓扑图的相关知识，从部门级网络拓扑图的定义到其常见的设计类型，通过理论讲解和实践活动相结合的方式，帮助同学们建立起对部门级网络拓扑设计的基本认知框架。课堂重点探讨了部门级网络拓扑设计的发展逻辑，特别关注了从传统单一功能拓扑到现代多业务融合拓扑的演进过程，以及 SDN（软件定义网络）、网络虚拟化等新兴技术对部门级网络拓扑设计的推动作用。通过对分层设计模型和模块化设计模型的对比分析，同学们深入理解了部门级网络设计的核心原则和不同设计模型的功能特点。 实践环节中，同学们通过搭建部门级网络模拟环境，将抽象的理论知识具象化，加深了对部门级网络拓扑结构的理解。最后的讨论环节激发了同学们的思考，大家积极分享了对部门级网络拓扑设计应用的见解。整节课注重理论与实践的结合，为后续学习企业级网络拓扑结构奠定了坚实基础，希望同学们课后能够继续观察企业中的部门级网络应用实例，巩固所学知识。 |
| 作业布置（2min） | 【教师】布置课后作业 1.简述部门级网络拓扑图的设计要求。 2.描述使用绘图软件绘制网络拓扑图。 |
| 教学反思 | 在教学方法上，课堂互动主要以 “教师提问 + 学生回答” 为主，缺乏小组辩论、角色扮演等更具创新性的互动形式，导致部分性格内向的学生参与度较低。 |