附录：XX区一中办公楼给排水工程投标报价书示例

|  |  | 投 标 总 价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招 标 人： |  | x x中学 |  |  |
| 工 程 名 称： |  | XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |
| 投标总价（小写）： |  | 62943.42 |  |  |
| （大写）： |  | 陆万贰仟玖佰肆拾叁元肆角贰分 |  |  |
| 投 标 人： |  | x x建筑公司 |  |  |
|  |  | (单位盖章) |  |  |
| 法定代表人 或其授权人： |  | x x x |  |  |
|  |  | (签字或盖章) |  |  |
| 编 制 人： |  | x x x |  |  |
|  |  | (造价人员签字盖专用章) |  |  |
| 编 制 时 间： |  | xx 年 x 月 x 日 |  |  |
|  |  |  | 扉—3 |  |

总  说  明

工程名称：XX区一中办公楼给排水工程                         第  1  页  共  1  页

1. 工程概况：本工程为框架结构，建筑高度10.8米，建筑层数为三层，层高为3.45米，室内外高差为0.45米。建筑面积 m2，招标计划工期为150日历天，投标工期为140日历天。 2. 投标报价包括范围：为本次招标的施工图范围内的建筑工程和安装工程。 3. 投标报价编制依据： （1）招标文件、招标工程量清单和有关报价要求，招标文件的补充通知和答疑纪要； （2）施工图及投标施工组织设计； （3）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）以及有关的技术标准、规范和安全管理规定等； （4）省建设主管部门颁发的计价定额和计价办法及相关计价文件； （5）材料价格根据本公司掌握的价格情况并参照工程所在地工程造价管理机构xx年x月工程造价信息发布的价格。单价中已包括招标文件要求的≤5％的价格波动风险。 4.其他（略）。

表-01

| 投标报价计算程序表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1页 共1页 |  |  |  |
| 序号 |  |  | 汇总内容 |  |  |  |  |  | 金额（元） |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 分部分项工程费 |  |  |  |  |  | 58320.28 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | 其中 |  | 人工费 |  |  |  | 5883.19 |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  | 材料(设备)暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 措施项目费 |  |  |  |  |  | 1357.97 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | 其中 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | 安全文明施工费 |  |  |  |  | 1357.97 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 其他项目费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | 其中 | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 |  |  |  | 计日工人工费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 规费 |  |  |  |  |  | 1148.4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 税金 |  |  |  |  |  | 2116.77 |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  | 62,943.42 |  |  |  |  |
| 注：1.计算规费时，以人工费为记取基数的工程，2.1人工费中不包括安全文明施工费 中的人工费。 2.此表可根据工程具体情况增加项目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—04 |  |  |  |  |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 4 页 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 031001007001 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN70 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  | m | 6.1 | 183.28 |  |  | 1118.01 |  |
| 2 | 031001007002 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  | m | 10.8 | 154.05 |  |  | 1663.74 |  |
| 3 | 031001007003 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  | m | 3.45 | 124.13 |  |  | 428.25 |  |
| 4 | 031001007004 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  | m | 41.4 | 96.72 |  |  | 4004.21 |  |
| 5 | 031001007005 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  | m | 14.4 | 81.16 |  |  | 1168.7 |  |
| 6 | 031001007006 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合管DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  | m | 14.8 | 65.13 |  |  | 963.92 |  |
| 7 | 031001007007 | 钢塑复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:钢塑复合 |  | m | 2.4 | 54.4 |  |  | 130.56 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9477.39 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 管DN15 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U、De110 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 83.1 | 93.04 |  | 7731.62 |  |
| 9 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U、De75 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 1.2 | 65.51 |  | 78.61 |  |
| 10 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U、De50 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求 | m | 20.8 | 46.54 |  | 968.03 |  |
| 11 | 031002001001 | 管道支架 | 1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架 | kg | 32.53 | 21.47 |  | 698.42 |  |
| 12 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN70低压 4.连接形式:丝扣连接 | 个 | 1 | 174.23 |  | 174.23 |  |
| 13 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN50低压 4.连接形式:丝扣连接 | 个 | 1 | 126.86 |  | 126.86 |  |
| 14 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN32低压 4.连接形式:丝扣连接 | 个 | 6 | 83.39 |  | 500.34 |  |
| 15 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN20低压 4.连接形式:丝扣连接 | 个 | 1 | 51.83 |  | 51.83 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 10329.94 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 16 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.材质:铜 3.规格、压力等级:DN15低压 4.连接形式:丝扣连接 | 个 | 6 | 40.18 |  | 241.08 |  |
| 17 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN70 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 1 | 1087.19 |  | 1087.19 |  |
| 18 | 031003013002 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:室内 2.型号、规格:DN50 3.连接形式:法兰连接 | 组 | 1 | 551.13 |  | 551.13 |  |
| 19 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:单孔、台下式洗脸盆 3.组装形式:感应水嘴 4.附件名称、数量:见91SB2-1(2005)P27主要材料表 | 组 | 13 | 837.51 |  | 10887.63 |  |
| 20 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:蹲便器 3.组装形式:脚踏阀冲水 4.附件名称、数量:见91SB2-1(2005)P151主要材料表 | 组 | 9 | 510.7 |  | 4596.3 |  |
| 21 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:陶瓷 2.规格、类型:座便器 3.组装形式:直排水 4.附件名称、数量:见91SB2-1(2005)P167主要材料表 | 组 | 4 | 1079.92 |  | 4319.68 |  |
| 22 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质：陶瓷 2.规格、类型：壁挂式小便器 3.组装形式：感应式冲洗阀 4.附件名称、数量：见91SB2-1(2005)P125主要材料表 | 组 | 1 | 1994.3 |  | 1994.3 |  |
| 23 | 031004014001 | 水嘴 | 1.材质:铜镀铬 2.型号、规格:DN15 | 个 | 6 | 21.59 |  | 129.54 |  |
| 24 | 031004014002 | 地漏 | 1.材质:铸铁 2.型号、规格:DN50 3.安装方式:见91SB2-1(2005)P222主要材料表 | 个 | 7 | 77.2 |  | 540.4 |  |
| 25 | 031004014003 | 地面清扫口 | 1.材质:铸铁 2.型号、规格:DN100 3.安装方式:见91SB2-1(2005)P229主要 | 个 | 12 | 48.1 |  | 577.2 |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 24924.45 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 4 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  |  | 材料表 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 031004018001 | 饮水器 |  | 套 | 6 | 2090.33 |  | 12541.98 |  |
| 27 | 030901013001 | 灭火器 | 1.形式:手提式磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC2 | 组 | 12 | 87.21 |  | 1046.52 |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  | 58320.28 |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  | 13588.5 |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  | 58320.28 |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031001007001 |  | 项目名称 |  |  | 钢塑复合管 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 6.1 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 2-126 | 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径70mm以内 | m | 1 | 24.48 | 132.03 |  | 1.41 | 24.28 | 24.48 | 132.03 |  | 1.41 | 24.28 |
| 4-88 | 管道消毒冲洗 公称直径100mm以内 | 100m | 0.01 | 50.84 | 0.53 |  | 5.94 | 50.41 | 0.51 | 0.01 |  | 0.06 | 0.5 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 24.99 | 132.04 |  | 1.47 | 24.78 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 183.28 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 衬塑刚性复合管70 |  |  |  |  |  | m | 1.02 | 125 | 127.5 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 3.5701 | 1 | 3.57 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 0.96 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 132.03 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 2 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031001007002 |  | 项目名称 |  |  | 钢塑复合管 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 10.8 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 2-125 | 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内 | m | 1 | 23.77 | 104.42 |  | 1.46 | 23.57 | 23.77 | 104.42 |  | 1.46 | 23.57 |
| 4-87 | 管道消毒冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 0.01 | 38.88 | 0.35 |  | 5.11 | 38.56 | 0.39 | 0 |  | 0.05 | 0.39 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 24.16 | 104.42 |  | 1.51 | 23.96 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 154.05 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 2.8501 | 1 | 2.85 |  |  |  |
|  | 衬塑刚性复合管50 |  |  |  |  |  | m | 1.02 | 98.6 | 100.57 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 1 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 104.43 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 3 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031001007003 |  | 项目名称 |  |  | 钢塑复合管 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 3.45 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 2-124 | 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内 | m | 1 | 23.3 | 75.54 |  | 1.36 | 23.1 | 23.3 | 75.54 |  | 1.36 | 23.1 |
| 4-87 | 管道消毒冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 0.01 | 38.88 | 0.35 |  | 5.11 | 38.56 | 0.39 | 0 |  | 0.05 | 0.39 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 23.69 | 75.54 |  | 1.41 | 23.49 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 124.13 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 2.1501 | 1 | 2.15 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 73.39 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 75.54 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 4 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031001007004 |  | 项目名称 |  |  | 钢塑复合管 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 41.4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 2-123 | 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内 | m | 1 | 20.3 | 54.25 |  | 1.22 | 20.12 | 20.3 | 54.25 |  | 1.22 | 20.12 |
| 4-87 | 管道消毒冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 0.01 | 38.88 | 0.35 |  | 5.11 | 38.56 | 0.39 | 0 |  | 0.05 | 0.39 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 20.69 | 54.25 |  | 1.27 | 20.51 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 96.72 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 1.6801 | 1 | 1.68 |  |  |  |
|  | 衬塑刚性复合管32 |  |  |  |  |  | m | 1.02 | 50.7 | 51.71 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 0.86 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 54.26 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 5 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031001007005 |  | 项目名称 |  |  | 钢塑复合管 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 14.4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 2-122 | 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内 | m | 1 | 20.3 | 38.34 |  | 1.57 | 20.12 | 20.3 | 38.34 |  | 1.57 | 20.12 |
| 4-87 | 管道消毒冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 0.01 | 38.88 | 0.35 |  | 5.11 | 38.56 | 0.39 | 0 |  | 0.05 | 0.39 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 20.69 | 38.34 |  | 1.62 | 20.51 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 81.16 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 1.3801 | 1 | 1.38 |  |  |  |
|  | 衬塑刚性复合管25 |  |  |  |  |  | m | 1.02 | 35.4 | 36.11 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 0.86 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 38.34 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 6 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031001007006 |  | 项目名称 |  |  | 钢塑复合管 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 14.8 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 2-121 | 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内 | m | 1 | 17.47 | 27.95 |  | 1.56 | 17.32 | 17.47 | 27.95 |  | 1.56 | 17.32 |
| 4-87 | 管道消毒冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 0.01 | 38.88 | 0.35 |  | 5.11 | 38.56 | 0.39 | 0 |  | 0.05 | 0.39 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 17.86 | 27.95 |  | 1.61 | 17.71 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.13 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 1.1901 | 1 | 1.19 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 26.77 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 27.96 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 7 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031001007007 |  | 项目名称 |  |  | 钢塑复合管 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 2.4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 2-120 | 室内钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm以内 | m | 1 | 17.47 | 17.25 |  | 1.53 | 17.32 | 17.47 | 17.25 |  | 1.53 | 17.32 |
| 4-87 | 管道消毒冲洗 公称直径50mm以内 | 100m | 0.01 | 38.88 | 0.35 |  | 5.11 | 38.56 | 0.39 | 0 |  | 0.05 | 0.39 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 17.86 | 17.25 |  | 1.58 | 17.71 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 54.4 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 1.1001 | 1 | 1.1 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 16.16 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 17.26 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 8 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031001006001 |  | 项目名称 |  |  | 塑料管 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 83.1 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 2-110 | 排水塑料管(粘接) 公称直径100mm以内 | m | 1 | 17.39 | 54.02 |  | 0.91 | 17.24 | 17.39 | 54.02 |  | 0.91 | 17.24 |
| 4-93 | 管道通球试验 公称直径100mm以内 | 100m | 0.01 | 161.41 | 18.95 |  | 7.48 | 160.05 | 1.61 | 0.19 |  | 0.07 | 1.6 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 19 | 54.21 |  | 0.98 | 18.84 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 93.04 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 2.1828 | 1 | 2.18 |  |  |  |
|  | PVC-U下水塑料管100 |  |  |  |  |  | m | 0.855 | 25.8 | 22.06 |  |  |  |
|  | PVC-U排水塑料管件(室内) 100 |  |  |  |  |  | 个 | 1.324 | 19.5 | 25.82 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 4.14 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 54.2 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 9 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031001006002 |  | 项目名称 |  |  | 塑料管 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 1.2 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 2-109 | 排水塑料管(粘接) 公称直径75mm以内 | m | 1 | 15.66 | 30.62 |  | 0.81 | 15.53 | 15.66 | 30.62 |  | 0.81 | 15.53 |
| 4-92 | 管道通球试验 公称直径75mm以内 | 100m | 0.01 | 133.87 | 16.19 |  | 6.37 | 132.74 | 1.34 | 0.16 |  | 0.06 | 1.33 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 17 | 30.78 |  | 0.87 | 16.86 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 65.51 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 1.2924 | 1 | 1.29 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 29.49 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 30.78 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |

| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 10 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031001006003 |  | 项目名称 |  |  | 塑料管 |  | 计量单位 | m |  | 工程量 | 20.8 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 2-108 | 排水塑料管(粘接) 公称直径50mm以内 | m | 1 | 13.3 | 16.48 |  | 0.68 | 13.19 | 13.3 | 16.48 |  | 0.68 | 13.19 |
| 4-92 | 管道通球试验 公称直径75mm以内 | 100m | 0.01 | 133.87 | 16.19 |  | 6.37 | 132.74 | 1.34 | 0.16 |  | 0.06 | 1.33 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 14.64 | 16.64 |  | 0.74 | 14.52 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 46.54 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 0.7524 | 1 | 0.75 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 15.89 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 16.64 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 11 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031002001001 |  | 项目名称 |  |  | 管道支架 |  | 计量单位 | kg |  | 工程量 | 32.53 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 4-1 | 管道支架制作安装 制作安装 一般管架 | 100kg | 0.0101 | 691.62 | 625.34 |  | 113.4 | 685.78 | 7.02 | 6.34 |  | 1.15 | 6.96 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 7.02 | 6.34 |  | 1.15 | 6.96 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 21.47 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 1.0137 | 1 | 1.01 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 5.33 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 6.34 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 12 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031003001001 |  | 项目名称 |  |  | 螺纹阀门 |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-7 | 螺纹阀门 公称直径70mm以内 | 个 | 1 | 27.31 | 27.39 |  | 1.55 | 27.08 | 27.31 | 27.39 |  | 1.55 | 27.08 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 27.31 | 27.39 |  | 1.55 | 27.08 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 90.9 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 174.23 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 1.86 | 1 | 1.86 |  |  |  |
|  | 阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 90 | 90.9 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 25.53 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 118.29 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 13 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031003001002 |  | 项目名称 |  |  | 螺纹阀门 |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-6 | 螺纹阀门 公称直径50mm以内 | 个 | 1 | 19.05 | 17.18 |  | 1.04 | 18.89 | 19.05 | 17.18 |  | 1.04 | 18.89 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 19.05 | 17.18 |  | 1.04 | 18.89 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 70.7 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 126.86 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 1.38 | 1 | 1.38 |  |  |  |
|  | 阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 70 | 70.7 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 15.8 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 87.88 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 14 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031003001003 |  | 项目名称 |  |  | 螺纹阀门 |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 6 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-4 | 螺纹阀门 公称直径32mm以内 | 个 | 1 | 11.25 | 9.87 |  | 0.61 | 11.16 | 11.25 | 9.87 |  | 0.61 | 11.16 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 11.25 | 9.87 |  | 0.61 | 11.16 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 50.5 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 83.39 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 0.95 | 1 | 0.95 |  |  |  |
|  | 阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 50 | 50.5 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 8.92 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 60.37 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 15 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031003001004 |  | 项目名称 |  |  | 螺纹阀门 |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-2 | 螺纹阀门 公称直径20mm以内 | 个 | 1 | 7.79 | 5.57 |  | 0.45 | 7.72 | 7.79 | 5.57 |  | 0.45 | 7.72 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 7.79 | 5.57 |  | 0.45 | 7.72 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 30.3 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 51.83 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 0.71 | 1 | 0.71 |  |  |  |
|  | 阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 30 | 30.3 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 4.86 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 35.87 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 16 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031003001005 |  | 项目名称 |  |  | 螺纹阀门 |  | 计量单位 | 个 |  | 工程量 | 6 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-1 | 螺纹阀门 公称直径15mm以内 | 个 | 1 | 7.48 | 4.65 |  | 0.44 | 7.41 | 7.48 | 4.65 |  | 0.44 | 7.41 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 7.48 | 4.65 |  | 0.44 | 7.41 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 20.2 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.18 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 0.64 | 1 | 0.64 |  |  |  |
|  | 阀门 |  |  |  |  |  | 个 | 1.01 | 20 | 20.2 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 4.01 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 24.85 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 17 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031003013001 |  | 项目名称 |  |  | 水表 |  | 计量单位 | 组 |  | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-159 | 水表(法兰连接) 公称直径80mm以内 | 组 | 1 | 63.67 | 75.2 |  | 5.19 | 63.13 | 63.67 | 75.2 |  | 5.19 | 63.13 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 63.67 | 75.2 |  | 5.19 | 63.13 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 880 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1087.19 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 2.29 | 1 | 2.29 |  |  |  |
|  | 冷水表LXS-80 |  |  |  |  |  | 块 | 1 | 880 | 880 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 72.91 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 955.2 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 18 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031003013002 |  | 项目名称 |  |  | 水表 |  | 计量单位 | 组 |  | 工程量 | 1 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 5-158 | 水表(法兰连接) 公称直径50mm以内 | 组 | 1 | 33.05 | 52.44 |  | 2.87 | 32.77 | 33.05 | 52.44 |  | 2.87 | 32.77 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 33.05 | 52.44 |  | 2.87 | 32.77 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 551.13 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 1.9 | 1 | 1.9 |  |  |  |
|  | 冷水表LXS-50 |  |  |  |  |  | 块 | 1 | 430 | 430 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 50.54 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 482.44 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 19 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031004003001 |  | 项目名称 |  |  | 洗脸盆 |  | 计量单位 | 组 |  | 工程量 | 13 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 6-12 | 洗脸盆安装 全自动感应式水嘴 | 组 | 1 | 34.16 | 65.11 |  | 1.37 | 33.87 | 34.16 | 65.11 |  | 1.37 | 33.87 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 34.16 | 65.11 |  | 1.37 | 33.87 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 703 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 837.51 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 3.92 | 1 | 3.92 |  |  |  |
|  | 角型阀带铜活 15 |  |  |  |  |  | 套 | 2.02 | 23.9 | 48.28 |  |  |  |
|  | 洗脸盆 |  |  |  |  |  | 件 | 1.01 | 200 | 202 |  |  |  |
|  | 水嘴及给排水配件 |  |  |  |  |  | 套 | 1 | 400 | 400 |  |  |  |
|  | 洗脸盆托架含胀栓 |  |  |  |  |  | 套 | 1.01 | 100 | 101 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 12.91 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 768.11 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 20 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031004006001 |  | 项目名称 |  |  | 大便器 |  | 计量单位 | 组 |  | 工程量 | 9 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 6-24 | 蹲便器安装 脚踏阀 | 组 | 1 | 43.05 | 69.75 |  | 1.72 | 42.68 | 43.05 | 69.75 |  | 1.72 | 42.68 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 43.05 | 69.75 |  | 1.72 | 42.68 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 353.5 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 510.7 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 8.48 | 1 | 8.48 |  |  |  |
|  | 大便器 |  |  |  |  |  | 件 | 1.01 | 200 | 202 |  |  |  |
|  | 冲洗阀及配件 |  |  |  |  |  | 套 | 1.01 | 150 | 151.5 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 61.27 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 423.25 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |
| 综合单价分析表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 21 页 共 27 页 |  |  |
| 项目编码 |  | 031004006002 |  | 项目名称 |  |  | 大便器 |  | 计量单位 | 组 |  | 工程量 | 4 |
| 清单综合单价组成明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 定额编号 | 定额项目名称 | 定额 单位 | 数量 | 单价 |  |  |  |  | 合价 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 | 人工费 | 材料费 |  | 机械费 | 管理费 和利润 |
| 6-30 | 座便器安装 自闭阀 | 组 | 1 | 53.91 | 10.9 |  | 2.16 | 53.45 | 53.91 | 10.9 |  | 2.16 | 53.45 |
| 人工单价 |  | 小计 |  |  |  |  |  |  | 53.91 | 10.9 |  | 2.16 | 53.45 |
| 综合工日78.7元/工日 |  | 未计价材料费 |  |  |  |  |  |  | 959.5 |  |  |  |  |
| 清单项目综合单价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1079.92 |  |  |  |  |
| 材 料 费 明 细 | 主要材料名称、规格、型号 |  |  |  |  |  | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |  | 暂估单价 (元) | 暂估合价 (元) |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  | 元 | 2.67 | 1 | 2.67 |  |  |  |
|  | 冲洗阀及配件 |  |  |  |  |  | 套 | 1.01 | 150 | 151.5 |  |  |  |
|  | 大便器 |  |  |  |  |  | 件 | 1.01 | 800 | 808 |  |  |  |
|  | 其他材料费 |  |  |  |  |  |  |  | — | 8.23 |  | — | 0 |
|  | 材料费小计 |  |  |  |  |  |  |  | — | 970.4 |  | — | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—09 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  |  |  |  | 项目名称 |  | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元) |  |  |
| 1 | 031302001001 |  |  |  |  | 安全文明施工 |  | 分部分项人工费+技术措施项目人工费 | 21 | 1357.97 |  |  |
| 2 | 031302002001 |  |  |  |  | 夜间施工增加 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 031302003001 |  |  |  |  | 非夜间施工增加 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 031302004001 |  |  |  |  | 二次搬运 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 031302005001 |  |  |  |  | 冬雨季施工增加 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 031302006001 |  |  |  |  | 已完工程及设备保护 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1357.97 |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
| 注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |
| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |
| 序号 |  |  |  | 项目名称 |  |  |  |  | 金额(元) | 结算金额(元) | 备注 |
| 1 |  |  |  | 暂列金额 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 |  |  |  | 暂估价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | 材料（工程设备）暂估价 |  |  |  |  | — |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 |  |  |  | 专业工程暂估价 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 |  |  |  | 计日工 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 |  |  |  | 总承包服务费 |  |  |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-12 |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |

| 材料（设备）暂估价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  |  |  | 第 1 页 共1页 |  |
| 序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 |  | 单位 | 数量 | 损耗率（%） |  | 暂估单价（元） | 合价 |  | 备注 |
| 注：表中损耗率按各专业定额执行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—2 |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) |  | 差额±(元) |  | 备注 |
| 合 计 |  |  | 0 |  |  |  |  | — |
| 注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表—12—3 |  |

| 计 日 工 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | 标段： 第 1 页 共 1 页 |  |
| 编号 | 项目名称 |  | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 |  | 综合单价(元) | 合价 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂定 |  | 实际 |
| 1 | 人工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人工小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机械小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.企业管理费和利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—4 |  |

| 总承包服务费计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 |  | 项目名称 |  | 项目价值(元) | 服务内容 |  | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元) |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—12—5 |  |

| 规费、税金项目计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 |  | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额（元） |
| 1 | 规费 |  | 社会保险费+住房公积金费 | 1148.4 |  | 1148.4 |
| 1.1 | 社会保险费 |  | 其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费 | 5883.19 | 14.23 | 837.18 |
| 1.2 | 住房公积金费 |  | 其中：人工费+其中：人工费+其中：计日工人工费 | 5883.19 | 5.29 | 311.22 |
| 2 | 税金 |  | 分部分项工程费+措施项目费+其中：总承包服务费+其中：计日工+规费 | 60826.65 | 3.48 | 2116.77 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 3265.17 |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |
|  |  |  |  |  | 表-13 |  |

| 发包人提供材料和工程设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 |  | 数量 | 单价(元) | 交货方式 |  | 送达地点 | 备注 |
| 注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 表-20 |  |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数% | 基准单价（元） |  | 投标单价（元） | 发承包人确认单价(元) |  | 备注 |
| 注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-21 |  |

| 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：XX区一中办公楼给排水工程 |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注 |
|  | 定值权重A |  | — | — |  |  |
| 合计 |  | 1 | — | — |  |  |
| 注：1.此表“材料和工程设备名称”、“规格型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 2.此表“变值权重”栏由投标人根据该项材料和工程设备价值在投标报价中所占的比例填写。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项材料和工程设备的价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。 |  |  |  |  |  |  |

_