手动液压起吊机

作品内容简介

本作品是一款组装式手动液压起吊机，主要由底座、支架、吊杆、手动液压动力设备、钢丝绳和三爪抓盘组成。整套装置由螺钉和销钉连接，方便拆装，各部件均由整体构成，结构简单，零部件个数少。

支架由大小套筒组成，套筒间装有推力轴承，使外筒可以以轴心作360度转动，故事连接在其上的吊杆、钢丝绳和三爪抓盘以轴心作360度转动。

三爪抓盘由三根钢丝绳同时均衡受力，当三爪抓盘抓住物体后向上起吊时，三根钢丝绳同时对三爪抓盘的三只爪授力，使三爪同时受到向盘轴心的力，将物体抓紧。此原理使得三爪抓盘一拉就紧，一放就松，使得起吊椭球状物体时较现有手动起吊机工作效率高。

手动液压设备由手动液压泵和液压油缸两部分组成。它是整个机械的动力设备，使得此起吊机不用油不用电。在地震、泥石流等灾难环境下能正常工作。

本作品可用于地震、泥石流等地质灾害后的救援工作，解决了目前救助人员对于受灾难人员的救援问题，使得起吊设备方便地运入受灾地区，并能在没有油、没有电的环境下正常使用，提高了救援人员的救援效率。

本作品采用纯力学原理，利用机械设计、制造等方面的知识，在方案构思和设计中做了多次尝试和创新，较现有手动起吊设备效率更高（椭球状不规则物体表现明显），功能更全。