泵送过程中换向压力不稳定或者突然为零

适用设备类型：

拖泵、泵车和车载泵。

故障现象：

1、 换向压力会突然掉至零；

2、 换向压力逐级下降最终掉至零；

3、 压力不稳定，忽高忽低。

4、 换向后压力不上升到设定压力,而停在某一压力,当第二次换向后,压力持续下降，有时

压力为零；或持续上升,有时压力可以达到19MPa。

系统分析：

分配系统由1个恒压泵（动力元件）、2个摆动油缸（执行元件）、中间控制阀组（控制元件）、其余附件组成。工作原理是：恒压泵给系统提供压力油，推动摆动油缸动作，中间控制阀组控制分配油缸的动作顺序。由于分配S阀要求换向迅速，在S阀换向瞬间恒压泵的流量不够，系统中加入了一个蓄能器来补充S阀换向瞬间的流量。换向瞬间，恒压泵满排量，蓄能器释放能量，系统压力降低；当换向动作完成后，恒压泵给蓄能器冲压，当达到设定压力值，恒压泵的变量机构调节恒压泵斜盘归零。

故障排除：

如果遇到以上现象时，首先查看系统有无溢流，查看系统是否溢流可以从以下几方面判定：

1、 查看系统油温是否升高，一般情况下溢流部件甚至整个系统油温升高；

2、 查看是否有溢流声， 一般情况下溢流会发出声音；

3、 查看压力表压力，在立即停机的情况下，观察换向压力下降是否过快。

若不存在以上现象，则判断为恒压泵出现问题。恒压泵为变量泵，S阀换向时输出最大流量，油泵的斜盘倾斜到最大角度，到设定压力后油泵输出流量近似为零，也就是油泵斜盘回到零位，每换向一次恒压泵就重复上述动作，动作频率是闭式液压系统主油泵的两倍，因此恒压泵的伺服机构、配油盘及压力切断阀等部件容易出现磨损问题。换向时恒压泵斜盘不能被推到最大位置或过早压力切断，造成压力不稳定。更换后一切正常。

A10VO28是静压驱动轴向柱塞斜盘式变量泵，流量与驱动转速及泵排量成正比，通过调节斜盘的位置可无级改变流量。该泵带有恒压控制，在泵的控制范围内，该恒压控制将液压系统中的压力保持恒定，泵仅供给执行元件所需的液压油量，压力可以在控制阀上无级设定。当恒压泵的压力达到调压阀压力时,恒压调定值不变而使伺服缸通过联杆推动油泵斜盘，减小油泵排量，达到节能之目的。当油路压力降低时，伺服缸通过联杆，使油泵斜盘改变角度，增大排量。