液压管断裂伤人事故案例分析

2012年8月14日零点班，XX矿采三队13051综采工作面升单体柱时，发生液压枪与液压管连接处断裂事故，造成一人轻伤。

一、事故现场概况

13051工作面倾斜长度82m，煤层倾角13度，采用倾斜分层走向长壁后退式采煤法，综合机械化采煤工艺，工作面支架型号ZF4400/17/34，工作面安装支架55架，刮板输送机型号SGZ630/220，采高2.8m，全部垮落法处理采空区。

二、事故发生经过

2012年8月14日零点班，采三队值班队长孟XX安排当班采煤。班长王XX接班后安排职工田XX、刘XX两人负责13#支架以下至槽头段移架工作。约在5点左右，当班采煤任务结束，田XX开始冲洗支架，刘XX到槽头用单体柱起吊被煤埋的铁鞋。刘XX在2#支架处使用液压枪升柱，液压枪与液压管连接处断裂，致使液压管回弹打伤刘XX双眼，造成工伤事故。

三、事故原因分析

1、职工刘XX使用液压枪升柱时，液压枪管突然断裂，是导致事故发生的直接原因。

2、液压管接头压好后没有进行安全性检测，职工在使用液压枪时没有对液压管进行检查，是导致事故发生的重要原因。

3、区队对职工安全教育培训不到位，职工自我保护意识差，是导致事故发生的间接原因。

四、防范措施

1、矿井要加强设备器材验收管理，严格液压管在投入使用前对接口处的耐压测试，达不到安全要求不验收。

2、区队要加强设备器材安全管理，维护工在每班开工前要对所使用的液压管路进行安全检查，发现问题及时处理。

3、区队要加强对职工的安全教育和培训，提高职工自我保护能力。